# ВЫБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАМКНУТЫХ КАРКАСНЫХ МОДЕЛЕЙ (СОЛИДОВ)

Ознакомление с особенностями построения моделей (3D- Cолидов) горных объектов, возможностями их редактирования и отображения в среде ГГИС Micromine; процессом вычисления объема и подсчетом запасов в заданных границах на основе созданной модели (3D-Cолид) горного объекта.

В среде ГГИС Micromine определение объемов горных объектов, ограниченных поверхностями топографического порядка и пред- ставляющих собой единый каркас, основано на аналитическом реше- нии.

В основу алгоритма решения задачи подсчета объема положен метод треугольных призм.

В среде ГГИС Micromine для моделирования трехмерных форм используется обобщенное понятие «каркас». Классификация карка- сов и их основные характеристики представлены в табл.

Классификация каркасов и их характеристики в среде ГГИС Micromine

| Вид каркаса | Единственное значение Z | Открытые края | Объем | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦМП | + | + | – | Поверхности топо- графического по- рядка |
| 3D- Поверхность | – | + | – | Складчатая форма |
| 3D-Cолид | – | – | + | Объемная геомет- рическая фигура, представляющая горный объект |

# Рассмотрим пример решения комплексной задачи – подсчет запасов в заданных границах на основе созданной модели участка месторождения в среде ГГИС Micromine.

Из предложенного материала «Исходные данные» необходимо копировать файлы в папку.

Для удобства можно использовать ФАЙЛ – Просмотреть – Текущий проект (Ctrl+E)

Вывести через Форму визекса – Каркасы – Каркасы рудных тел и Карьер

Для просмотра оконтуривания рудных тел в вертикальной плоскости (разрез) можно применять просмотр 2 д среза

Подсчет объемов по каркасам

Выберите Каркас | Отчет | Объемы. В разделе Выбор каркаса выберите соответствующий Тип и Имя каркаса, включите опцию Рассчитать тоннаж и укажите плотность руды (объемную массу) в массиве. В поле Файл отчета введите Объем солид. Объемный вес руды примем 2,00 т/м3

Результаты Файл отчета – ПКМ -ПОСМОТРЕТЬ

# Контрольные вопросы

- Приведите типы каркасов и их характеристики, применяемые для моделирования горных объектов в среде ГГИС Micromine.

- Приведите определение процесса подсчета запасов.

- Перечислите известные способы подсчета запасов.

- Перечислите параметры подсчета запасов и способы их определения.

- Приведите порядок построения трехмерных горно- геометрических моделей месторождений, построение которых осуществляется на основе алгоритмов и программ.

- Перечислите и охарактеризуйте погрешности, возникающие при подсчете запасов.