Лекция 3. Работа с пространственными данными в ГИС

3.1. Основные типы пространственных данных

Пространственные данные в ГИС подразделяются на два основных типа:

1.	Векторные данные – представляют объекты в виде геометрических примитивов:

•	Точки (например, местоположение зданий, колодцев, точек ГНСС-измерений).

•	Линии (например, дороги, реки, границы участков).

•	Полигоны (например, земельные участки, лесные массивы, водоемы).

2.	Растровые данные – представляют информацию в виде пиксельных изображений (например, спутниковые снимки, аэрофотосъемка, цифровые модели рельефа).

Основные форматы пространственных данных:

•	Shapefile (.shp) – наиболее распространенный формат векторных данных.

•	GeoJSON – формат, используемый для веб-ГИС и онлайн-карт.

•	TIFF (.tif) – формат для хранения растровых данных (например, спутниковых снимков).

•	CAD-файлы (DWG, DXF) – применяются для проектирования и кадастровых работ.

3.2. Координатные системы и проекции

Пространственные данные привязываются к определенной системе координат, что позволяет правильно отображать их на карте.

Типы координатных систем:

•	Географические (широта, долгота) – используются для глобальных карт.

•	Проекционные (метры, километры) – удобны для работы на местности.

Популярные проекции:

•	WGS 84 (EPSG:4326) – используется в GPS и спутниковых данных.

•	UTM (Universal Transverse Mercator) – применяется для детальных карт и кадастра.

•	Казахстанская система координат (СК-42, СК-63, WGS-84) – используется в землеустроительных работах.

Важно! Неправильный выбор системы координат может привести к смещению данных и ошибкам в кадастровых расчетах.

3.3. Операции с пространственными данными в ГИС

В ГИС доступны различные инструменты для обработки и анализа данных:

3.3.1. Буферный анализ

Позволяет создать зону вокруг объекта на заданном расстоянии. Например:

•	Определение зон отчуждения вокруг дорог.

•	Определение охранных зон вокруг водоемов.

3.3.2. Оверлейный анализ

Позволяет совмещать несколько слоев данных и находить их пересечения. Например:

•	Поиск участков, попадающих в зону риска затопления.

•	Определение земельных участков в границах населенного пункта.

3.3.3. Топологический анализ

Используется для проверки правильности границ земельных участков (отсутствие наложений и разрывов).

3.3.4. Геокодирование

Позволяет преобразовать адресные данные в координаты. Например, можно найти земельный участок по кадастровому номеру.

3.3.5. Интерполяция

Используется для создания цифровых моделей рельефа, прогнозирования уровней грунтовых вод и т. д.

3.4. Практическое применение пространственных данных в кадастре

Примеры использования ГИС в кадастровых работах:

•	Автоматическое обновление границ земельных участков.

•	Анализ плотности застройки и землепользования.

•	Определение нецелевого использования земель.

•	Расчет площадей участков и построение кадастровых отчетов.

Выводы

Работа с пространственными данными в ГИС позволяет автоматизировать кадастровые процессы, проводить сложные геоаналитические операции и повышать точность учета земельных ресурсов. Владение этими методами – ключевой навык для кадастровых инженеров и специалистов в области земельных отношений.