5.2 Режимы работы усилительных каскадов

Различают несколько режимов работы усилительных каскадов: режим класса А; режим класса В; режим класса С и ключевой режим класса Д. Режимы перечисленных классов определяются выбором рабочей точки «по постоянному току».

В режиме класса А ток во входной и выходной цепи транзистора течет с достаточным запасом по величине на протяжении всего рабочего времени независимо от того, есть на входе полезный переменный сигнал, или его нет.

Более экономичным является режим класса В. Этот режим характерен для каскадов мощного усиления. В данном режиме рабочая точка покоя выбирается в начале рабочей области транзистора - за областью нелинейности. Транзистор в этом случае только «приоткрыт» и поэтому расход электроэнергии незначителен. Но  тогда, если представить входной сигнал синусоидой, усиливаться будет только одна  «полуволна» переменного сигнала, допустим положительная, так как вторая попадет в область отсечки, как это показано на рисунке 5.8.

Рисунок 5.8 – Работа усилительного каскада в режиме класса В

5.2.1 Практические рекомендации для расчета. Допустим, заданы технические условия и характеристики на проектирование маломощного низкочастотного усилителя, а именно:

Um вх, мВ – амплитудное значение сигнала источника (ег);

Umвых,В – амплитудное значение напряжения на выходе усилителя;

Rн ,кОм – сопротивление в цепи нагрузки усилителя;

Fн  Fв ,кГц – диапазон усиливаемых частот;

Мв = Мн = 1,18 – коэффициент частотных искажений;

toокр ,оС – рабочая температура усилителя;

Ек, В – напряжение питания в цепи коллектора;

Rи – внутреннее сопротивления источника сигнала ( Rг-внутреннее сопротивление генератора).

Может быть и такой вариант,  задан требуемый коэффициент усиления по напряжению при известных параметрах источника сигнала.

В начале проектирования можно предположить, что  усилитель низких частот будет реализован по трёхкаскадной схеме. Для многокаскадного усилителя общий коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов

К = К1 К2……….Кn

Связь между каскадами будет осуществляться при помощи разделительных  конденсаторов, чтобы предотвратить влияние по постоянному току   одного каскада на другой.

Для первого каскада наиболее применимой на практике в усилителях низкой частоты малой мощности является схема с общим эмиттером, представленная на рисунке 5.9.

Iн

Рисунок 5.9 – Схема каскада усиления с общим эмиттером [4].

Расчет схем усилителей является итерационным процессом, т.е., после расчета очередного каскада усиления и расчетной оценки, например, общего коэффициента усиления всех каскадов может появиться необходимость пересчета некоторых каскадов.

Расчет может вестись с конечного каскада, когда задана мощность на выходе усилителя и параметры нагрузки, а можно начинать расчет с первого каскада, когда заданы параметры датчика -внутреннее сопротивление датчика (источника сигнала) – Rг,  его выходной сигнал –ег и, при этом необходимо  обеспечит заданный коэффициент усиления или амплитуду выходного напряжения и некоторые другие требуемые характеристики усиления.

Есть специальные схемные решения усилителей, когда требуется обеспечить усиление крайне малых амплитуд входного сигнала соизмеримых с уровнем шума усилителя, тогда используются «низкошумящие» транзисторы, например, полевые транзисторы.

Расчет первого каскада, который является предварительным, можно осуществит аналитически или графоаналитически, используя вольт- амперные характеристики транзистора. Для каскадов предварительного усиления рекомендуется аналитический расчет, а для мощного усилителя необходимо использовать графоаналитический метод. Но в данном случае будут в качестве примера использованы оба метода.

Расчет каскада усилителя выполняется, как правило,  в три этапа: оценка предельных параметров работы каскада и выбор транзистора,  расчет по постоянному току и расчет по переменному току.

5.2.2 Оценка предельных параметров и выбор  транзистора. К предельным параметрам транзистора относятся:  максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора, которое выбирается из соотношения Uкэмах = 1,2×Ек. Так как,  токи в коллекторной цепи усилителей малой мощности довольно низкие (рекомендуется выбирать ток коллектора в пределах от 1мА до 3мА [3]), то выбор транзистора рекомендуется осуществлять по двум параметрам- напряжению Uкэмах и максимальной частоте Fм. При этом желательно выбрать транзистор типа     n-p-n с большим статическим коэффициентом усиления по току h21э. В справочнике приводятся минимальное и максимальное значения этого коэффициента, но при расчете ориентируются на минимальное значение.

5.2.3 Расчет усилителя по постоянному току. Режим по постоянному току транзистора определяет все технико-экономические параметры усилителя. В первую очередь выбирают рабочие точки по току и напряжению входной и выходной (коллекторной) цепи транзистора, которые тесно связаны. Режим постоянного тока (см. рис. 5.9) обеспечивается сопротивлениями: Rб1, Rб2, Rэ, Rк, которые необходимо рассчитать. В некоторых случаях Rк может быть задан.

Рабочий режим по постоянному току определяется на входной и выходной характеристиках точкой П (см. рис. 5.10 и рис. 5.11). Этой точке на входной характеристике соответствует постоянный ток базы транзистора – Iбп и напряжение между базой и эмиттером – Uбэп.

Рисунок 5.10 – Входная характеристика транзистора в режиме  работы усилительного каскада в классе  А [3]

Рисунок 5.11– Графическая интерпретация выходных характеристик  работы транзисторного усилительного каскада в режиме класса А

На рисунке 5.10 показано, что рабочая точка выбрана таким образом, что при возможном минимальном уровне напряжения источника сигнала равном Uиmin,  напряжение Uбэ = Uбэп – Um вх > 0.7В, т.е. в любом случае будет использован сравнительно линейный участок входной характеристики. На семействе выходных характеристик (см.рис.5.11) рабочий ток покоя коллектора будет равен Iкп = h21э×Iбп, и может быть отмечен точкой на ординате коллекторного тока Iкп.  Если из этой точки - Iкп провести горизонтальную прямую до пересечения с ветвью Iбп из семейства токов базы, то получим точку покоя П коллекторной цепи. Опуская перпендикуляр на горизонтальную ось напряжения Uкэ, получим точку покоя рабочего напряжения коллектора Uкэп. Можно режимы покоя найти и другими способами.

При графоаналитическом расчете возникает необходимость в построении, так называемой, нагрузочной прямой, которая строится по двум точкам, одна из которых является точкой П, лежащей на ветви тока базы Iбп. Вторая точка  откладывается на горизонтальной оси напряжения  Uкэ и равна напряжению питания Ек. Проводя через точку Ек и точку П прямую до пересечения с ординатой в точке Iкз получим нагрузочную статическую прямую. Точка пересечения Iкз имеет смысл тока, который бы протекал в коллекторной цепи при короткозамкнутом транзисторе и равен Iкз = Ек/(Rк +  Rэ. Сопротивление Rэ предназначено для термокомпенсации рабочего режима каскада и выбирается в пределах (0.1.-0.2)Rк. Тогда, если выбрать Rэ = 0.2Rк, получим Iкз = Ек/(1.2Rк) или Rк=Ек/1.2Iкз. Таким образом, сопротивления Rк и Rэ будут найдены.

Для расчета сопротивлений Rб1  и Rб2  существуют рекомендации выбирать ток делителя в маломощных каскадах Iд в 8-10 раз больше тока базы, а в усилителях большой мощности в 2-3 раза больше [2,3]. Тогда, зная ток базы Iбп и, используя второй закон Кирхгофа, можно записать следующее:

Iд×Rб2 = Uбэп + Rэ×Iкп и отсюда Rб2 = (Uбэп + Rэ×Iкп)/ Iд.

Тогда, Rб1 = (Ек – Iд × Rб2)/( Iд + Iбп).

Можно считать, что режим работы усилительного каскада по постоянному току рассчитан. Но в процессе расчета последующих каскадов может выявиться, что необходимо пересчитать некоторые параметры и номиналы схемы. На практике, как правило, все расчетные величины являются предварительными и окончательно они выбираются в процессе регулировки  и настройки каскада.

5.2.4 Динамический расчет усилителя. Следующим этапом является динамический расчет каскада (расчет по переменному току), в результате которого требуется рассчитать  коэффициент усиления по напряжению по формуле

,

где Umвых- амплитуда переменного напряжения на нагрузке 1-го каскада;

ег- амплитуда переменного сигнала источника сигнала (генератора).

Первым шагом на этом этапе необходимо найти величину переменной составляющей входного сигнала на участке база-эмиттер первого каскада Uбэд с учетом внутреннего сопротивления источника сигнала Rг, делителей в цепи базы транзистора Rб1 и Rб2, а также динамического сопротивления (дифференциального сопротивления) участка транзистора база-эмиттер Rбэд.

Эквивалентная схема в базовой цепи  усилителя может быть представлена как на рисунке 5.12.

Uбэд

Rбэд

Rб2

Rб1

ег

Rг

Рисунок 5.12- Эквивалентная схема входной цепи транзистора

Найдем величину эквивалентного сопротивления двух параллельно соединенных Rб1 и Rб2  в базовой цепи транзистора  по формуле

Следующим шагом повторим преобразование двух параллельно соединенных сопротивлений Rб и   Rбэд  к одному эквивалентному по формуле

где Rбэд – входное дифференциальное сопротивление участка база-эмиттер транзистора по переменному току.

Данное сопротивление находится по входной ВАХ транзистора, как отношение приращения напряжения ∆Uбэ к   ∆Iб, что иллюстрируется на рисунке  5.13. Приращения можно выбрать на любом участке ВАХ в пределах выбранного выше линейного участка ВАХ.

∆Uбэ

∆Iб

Iб

Uбэ

Рисунок 5.13- Расчет дифференциального входного сопротивления

После приведенных выше преобразований, получим окончательную эквивалентную схему, как на рисунке 5.14.

Uбэд

Rбэд

ег

Rг

Рисунок 5.14- Эквивалентная схема входа транзистора

Из этой схемы будет найден переменный эквивалентный входной сигнал по формуле

Из приведенного выражения видно, что в динамическом режиме с учетом коэффициента передачи сигнала от источника к базе транзистора - это напряжение меньше, чем напряжение самого источника сигнала ег, и используя входную характеристику транзистора, можно определить минимальное и максимальное значений входного переменного напряжения по формуле

Uбдmin = Uбп -  Uбэд             (5.1)

Uбдmax =  Uбп + Uбэд          (5.2)

По этим значениям напряжений, используя входную ВАХ, определим значения Iбдmax  и Iбдmin.

Следующим шагом необходимо найти выходные динамические параметры каскада, а для этого найдем результирующее сопротивление коллекторной нагрузки в динамическом режиме с учетом Rн, которое будет найдено из выражения

(5.3)

Так как  сопротивление в коллекторной цепи по переменному сигналу уменьшилось, необходимо пересчитать и построить динамическую нагрузочную прямую, которая будет лежать на двух точках на выходной ВАХ (см. рис. 5.15).

Ек/(Rk+Rэ)

Iк

Uк

Ек

Динамическая

Статическая

Iбдmax

Iбдmin

П

Uкдmin

Uкдmax

Рисунок 5.15 – Соотношения динамической и статической нагрузочных характеристик

Первая точка П останется, как и для статического режима без изменения. Вторая точка (фиктивная) должна лежать на ординате Iк и может быть вычислена по формуле

Iкд = Ек/R´н                (5.4)

Реально нагрузочный динамический диапазон, как следует из рисунка 5.15,  будет находиться в пределах двух ветвей базового тока Iбдmin и Iбдmax, найденных выше по входной ВАХ .

Находя точки пересечения динамической прямой на выходной ВАХ с ветвями базового тока Iбдmin и Iбдmax, и проецируя их на горизонтальную ось напряжения Uкэ, находят значения переменного выходного сигнала Uкдmin и Uкдmax. (см. рис.  5.15).

Тогда, коэффициент усиления по напряжению можно определить из выражения

К = ( Uкдmax - Uкдmin )/(2·ег)

Если значение коэффициента К меньше, чем требуется по условию, то необходимо усилительный тракт дополнить вторым каскадом усиления и продолжить расчет. При этом, необходимо будет пересчитать коэффициент усиления первого каскада К, так как нагрузкой для первого каскада теперь будет вход второго каскада, а нагрузкой второго каскада сопротивление Rн. Алгоритм расчета второго каскада будет аналогичен расчету первого каскада.

5.2.5 Расчет частотных и мощностных параметров усилителя. Емкости межкаскадных связей Ср1, Ср2  предназначены для гальванической развязки (исключение влияния между каскадами по постоянному току) между источником сигнала  и входом первого каскада и, дальше между каждым из каскадов по всему тракту усиления. Емкость Сэ предназначена для исключения обратной связи по переменному току в каскадах усиления. Расчет указанных емкостей осуществляется по следующим формулам [3,4]:

5.3 Расчет усилителя мощности

При расчете усилителя мощности обычно требуется выбрать тип транзисторов выходного мощного каскада, напряжение питания и рассчитать основные параметры выходного каскада, обеспечивающего выходную мощность Рн на нагрузке Rн, работающего в диапазоне частот Fн - Fв Гц при коэффициенте частотных искажений  Мн дБ и, по необходимости, построить зависимости отдаваемой Pm и потребляемой Po мощности каскада от уровня входного сигнала.

В качестве схемы усилителя мощности можно выбрать бестрансформаторный вариант, который представлен на рисунке 5.16.

R2

R

R1

C2

C1

VT1

VT2

VD1

U

вх

Е

0

н

Рисунок 5.16 – Схема бестрансформаторного усилителя мощности

Первым этапом находят допустимую мощность рассеяния на коллекторе:

Граничная частота усиления находится по формуле:

Для определения амплитуды выходного напряжения и тока используются выражения:

= 0,8 0,95  –  коэффициент использования источника питания по напряжению;

Найдем напряжение питания:

Находится предельно допустимое коллекторное напряжение:

Ukдоп

По этим параметрам выбирают транзисторы для оконечного каскада, например, VT1(n-p-n)- КТ805АM и VT2(p-n-p)- КТ837А.  Ниже приведены их параметры:

Ikmax = 5 (A);

Uкэmax = 70 (B);

Pkmax = 30 (Bт) с теплоотводом;

Pkmax = 1 (Bт) без теплоотвода;

h21  = 15.

Входной максимальный ток транзистора VT1(VT2) найдем, учитывая его коэффициент передачи тока h21  = 15

I1(2)вхmах = I kmaх/ h21

5.3.1 Выбор источника питания.

Ео  2(Uэкмах)+Uнас.

Uнас - коллекторное напряжение, при котором транзистор входит в режим насыщения  (определяется по справочным данным и составляет

Uнас = (0,5...2) В.

Величину напряжения питания округляют до большего значения и выбирают необходимое из ряда напряжения питания.

Ряд напряжения питания

Еп, В        5    6    9    12    15    24    30    48    100    150

5.3.2 Графоаналитический метод.

Находят:

Uкэ= Еп/2, B

Iк=Еп/2Rн,, A

Определяем глубину ООС:

F=1+g21×Rн , где g21 усреднённая крутизна характеристики транзистора.

F=95,2

Рассчитаем делитель напряжения для выходного каскада:

R1 =R2= (Еп – 2Uэб0) / 2Iдел

# Iдел=(35)Iбmin;

Iдиода= Iдел+Iб0

Падение напряжения на диоде должно составлять: 2Uэб0=1 B

В связи с таким падением напряжения на диоде - необходимо включение одного диода КД510А для обеспечения требуемого падения напряжения.

Расчёт входного сопротивления с учётом ООС:

;       где  ;

Рассчитаем амплитудные значения на входе:

;

;

Найдем емкости конденсаторов С1 и С2:

## Распределим частотные искажения поровну между входом и выходом:

## М = Мвх · Мвых, тогда:

.

Отсюда:

Найдем выходную (отдаваемую) мощность:

Найдем потребляемую от источника питания мощность для номинального режима:

Расчет можно считать завершенным.

5.4 Усилители на полевых транзисторах

5.4.1 Простейший усилительный каскад на полевых транзисторах.

В настоящее время широко применяются усилители, выполненные на полевых транзисторах. На рисунке 5.17 приведена схема усилителя, выполненного по схеме с ОИ.

Рисунок 5.17 - Схема усилителя с общим истоком

Режим работы полевого транзистора в режиме покоя обеспечивается постоянным током стока Iсп и соответствующим ему напряжением  сток-исток Uсип. Этот режим обеспечивается напряжением смещения на затворе полевого транзистора Uзип. Это напряжение возникает на резисторе Rи при прохождении тока Iсп (URи = Iсп Rи) и прикладывается к затвору благодаря гальванической связи через резистор R3. Резистор Rи, кроме обеспечения напряжения смещения затвора, используется также для температурной стабилизации режима работы усилителя по постоянному току, стабилизируя Iсп. Чтобы на резисторе Rи не выделялась переменная составляющая напряжения, его шунтируют конденсатором Си и таким образом обеспечивают неизменность коэффициента усиления каскада. Сопротивление конденсатора Си на наименьшей частоте сигнала должно быть намного большим сопротивления резистора Rи, которое определяют по выражению:

где Uзип, Iсп – напряжение затвор-исток и ток стока при отсутствии входного сигнала.

Емкость конденсатора выбирается из условия:

где fmin – наинизшая частота входного сигнала.

Конденсатор Ср называется разделительным. Он используется для развязки усилителя по постоянному току от источника входного сигнала.

Емкость конденсатора:

Резистор Rс выполняет функцию нагрузки в выходной цепи за счет протекания в ней тока, управляемого входным напряжением между затвором и истоком.

При подаче на вход усилительного каскада переменного напряжения uвх, ток стока также будет изменяться, т.е. появится переменная составляющая Ic(t). Изменение это тока приводит к изменению напряжения между стоком и истоком; его переменная составляющая uс равная по величине и противоположная по фазе падению напряжения на резисторе Rс, является выходным напряжением усилительного каскада  uвых.

В усилителях на МДП - транзисторах с индуцированным каналом необходимое напряжение Uзип обеспечивается включением в цепь затвора делителя R1, R2 (рис. 5.18).

Рисунок 5.18 - Усилитель на МДП - транзисторах с индуцированным каналом

При этом

От выбранного значения тока делителя Iд = Ес/(R1+R2) зависят сопротивления резисторов R1 и R2. Поэтому ток делителя выбирают исходя из обеспечения требуемого входного сопротивления усилителя.

5.4.2  Расчет электрических цепей с полевыми транзисторами. В усилителе на полевом транзисторе, схема которого приведена на рисунке 5.17, ток стока Ic и напряжение Uси связаны уравнением:

В соответствии с этим уравнением можно построить линию нагрузки (нагрузочную характеристику):

Для ее построения на семействе статических выходных (стоковых) характеристик полевого транзистора достаточно определить две точки:

1-я точка:	полагает Ic = 0, тогда Uси = Ес;

2-я точка:	полагает Uси = 0, тогда Ic = Ес/(Rc+Rи).

Графическим решением уравнения для выходной цепи рассматриваемого каскада являются точки пересечения линии нагрузки со стоковыми характеристиками (рис. 5.19).

Рисунок 5.19 – Графический расчет режима покоя каскада на полевом транзисторе при помощи выходных и входной характеристик

Значение тока стока Iс и напряжения Uси зависят также от напряжения затвора Uзи. Три параметра Iсп, Uсип и Uзип определяют исходный режим, или режим покоя усилителя. На выходных характеристиках этот режим отображается точкой По, лежащей на пересечении выходной нагрузочной характеристики с выходной статической характеристикой, снятой при заданном значении напряжения затвора.

Резистор R3 предназначен для подачи напряжения Uзип с резистора Rи между затвором и истоком транзистора. Сопротивление R3 принимают равным 1…2 МОм.

Сопротивление резистора Rи для обеспечения режима покоя, характеризуемого значениями Iс = Iсп и Uзи = Uзип (точка По, рис. 5.19), рассчитывают по формуле:

Довольно часто на полевых транзисторах строятся истоковые повторители, которые имеют очень высокое входное сопротивление. Подобная необходимость возникает, когда в некоторых измерительных целях используются пьезокварцевые датчики, имеющие высокое выходное «гигомное» сопротивление.

5.5 Ключевые схемы

Основная функция ключа – замыкание нагрузки на некоторый источник тока. Простейшим ключом является - механический. Электронный ключ, в отличие от механического,  замыкает нагрузку на источник питания под воздействие электрического сигнала, который в момент времени t приходит на управляющий электрод транзистора- базу.  Идеальный ключ должен в разомкнутом состоянии представлять бесконечно большое сопротивление, а в замкнутом положении нулевое сопротивление.

Простейшая ключевая схема, выполненная на биполярном транзисторе, показана на рисунке 5.20.

Iк

Rк

+Е

Iб

Uб

Uкэ

Rб

Рисунок 5.20 –Схема  электронного ключа

С приходом отпирающего импульса, транзистор переходит из режима отсечки в режим насыщения, когда эмиттерный и коллекторный переходы смещаются в прямом направлении. Так как напряжения на р-n переходах при прямом смещении малы, то в первом приближении транзистор в режиме насыщения можно представлять в виде эквипотенциальной точки (падение напряжения на всех переходах равно нулю) и максимальный ток коллектора, который называют током насыщения транзистора, равен

Iкн = (E- Uкэ.нас)/Rк  E/Rк

Из этого следует, что ток насыщения транзистора не зависит от параметров транзистора, а определяется внешними параметрами ключевой схемы (Е и Rк). В режиме насыщения ток Iб базы транзистора должен быть больше некоторой величины Iбн, которую называют током насыщения базы.  Когда ток базы Iб равен току насыщения базы Iбн, то транзистор находится строго на границе активного режима - режима насыщения. В таком режиме ток коллектора связан с током базы через коэффициент усиления h21э, т. е. Iкн= h21э×Iбн. Поэтому требуемый минимальный ток насыщения базы Iбн определяется как:

Iбн = Iкн / h21э =  E / (h21э × Rк)

Для обеспечения надежного режима насыщения необходимо чтобы

Uб / Rб > E/ (h21э ×Rк)

Данное соотношение позволяет определить величину резистора Rб, при котором обеспечивается режим насыщения транзистора при заданных условиях

Rб.   (h21э× Uб /E)× Rк

Работу транзистора в режиме насыщения характеризуют степенью насыщения S, под которой понимают отношение тока в базовой цепи к требуемому минимальному току насыщения:

S = Iб  / Iбн

В реальных ключевых схемах транзисторы работают со степенью насыщения S =(1,5–3), когда полное время переключения ключевой схемы оказывается минимальным. Задаваясь степенью насыщения транзистора S, и принимая во внимание разброс  величины коэффициента усиления транзистора (h21э min - h21э max), условие насыщения можно представить в виде:

Rб.  (h21э min/ S) × [(E1 - Eбэ)/E] × Rк

Реальная ключевая схема работает на нагрузку Rн, которая подключена параллельно участку транзистора коллектор-эмиттер. Величина нагрузки Rн определяет выбор резистора Rк в коллекторной цепи транзистора. Когда транзистор находится в режиме отсечки, то сопротивления Rк и Rн образуют делитель напряжения относительно напряжения источника питания. Отсюда напряжение Uн на нагрузке определяется как:

Uн = [Rн /( Rн  + Rк)] × Е

Чтобы выходное напряжение Uн  минимально отличалось от напряжения источника питания Е, сопротивление Rк в коллекторной цепи должно быть много меньше сопротивления Rн нагрузки. Обычно его выбирают из условия:

Rк    0,1 Rн

Таким образом, транзистор в ключевой схеме, находясь в стационарном состоянии (ключ выключен или включен), работает либо в режиме отсечки, либо в режиме насыщения. Время переключения из одного режима в другое определяется процессами накопления и рассасывания неравновесных зарядов в базе и коллекторе транзистора, эмиттерном и коллекторном переходах.

ЛИТЕРАТУРА

1 Нуберт Г.П. Измерительные преобразователи неэлектрических величин. Л., «Энергия», 1970.- 351 с.

2 Григорьев А. Г. Схемотехника  аналоговых  электронных  устройств.  Версия 1.0  [Электронный  ресурс] :  метод.  указания  по  курсовому  проектированию. –  Красноярск :  ИПК  СФУ, 2008. – 64 с.

3 Догадин Н.Б. Основы радиотехники: Учебное пособие. – Издательство «Лань», 2007. – 272 с.

4 Аринова Н.В.  Основы электроники: Рабочая программа, задания и методические указания к контрольным работам для студентов специальности 050716 «Приборостроение» заочной формы обучения. ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2007. –  51с.

5 Бочаров Л.Н. и др. Расчет электронных устройств на транзисторах / Бочаров Л.Н., Жебряков С.К., Колесников И.Ф. – М.: Энергия, 1978. – 208с., ил. – (Массовая радиобиблиотека; Вып. 963).

6 Шадрин Г.К. Основы электроники: Курсовая работа, задания, методические указания для  студентов специальности 050716 «Приборостроение» заочной формы обучения / Г.К. Шадрин, Н.В. Аринова / ВКГТУ.-Усть-Каменогорск,  2007. – 35 с.

7 Москатов Е.А. Справочник по полупроводниковым приборам. Издание 2.- Таганрог, 219 с. (http://moskatov.narod.ru)

Контрольные вопросы

  - Полупроводниковые приборы без p-n перехода. Варистор, терморезистор, фотосопротивление. Их параметры и характеристики.

  - Усиление электрических сигналов. Эквивалентная схема. Основные показатели и характеристики.

3        Классификация усилителей электрических сигналов. Обобщенные параметры сигналов.

- Искажения в усилителях.

- Многокаскадные усилители.

- Режимы работ по постоянному току активных элементов. Методы обеспечения рабочего режима активного элемента и его стабилизация.

- Усилители с RC связью. Область средних частот. Частотная характеристика.

- Усилители с RC связью. Область низких частот.

- Усилители с RC связью. Область высоких частот.

- Широкополосные усилители. Характеристики и схемы коррекции.

- Обратная связь в усилителе. Структурная схема усилителя с ОС. Основные соотношения.

- Влияние ОС на параметры и характеристики усилителя.

- Усилители мощности. Основные параметры. Классификация.