5 РАСЧЕТ НИЗКОЧАСТОТНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

5.1 Общие сведения и определения

В системах автоматизации технологических процессов, приборостроении и  многих других областях науки и техники возникает необходимость управления силовыми электрическими агрегатами и устройствами  при маломощных первичных источниках сигналов. В подобных случаях первичные сигналы необходимо усиливать по напряжению, току и в целом по мощности для чего используются электронные усилители, как это показано на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1- Общая схема процесса усиления

В качестве источников первичных (входных для усилителя) электрических сигналов довольно часто используются датчики, функция которых состоит в преобразовании параметров различной физической природы в электрический сигнал. Физические принципы и конструкции датчиков довольно разнообразны, например, индукционные, индуктивные, резистивные, емкостные, пьезоэлектрические, магнитострикционные, фотоэлектрические и др [1].

При расчетах усилителя его можно представить  активным четырехполюсником, как показано на рисунке 5.2.

Eг-Сигнал источника (генератора);

Rг-Внутреннее сопротивление источника (генератора);

U1-Входной сигнал;

U2-Выходной сигнал;

Rн – Сопротивление нагрузки.

Рисунок 5.2-Модель усилителя в форме четырехполюсника

В основу классификации усилителей положены различные принципы и признаки. По характеру усиливаемых сигналов они могут быть усилителями переменных (гармонических, импульсных, сложной формы)     сигналов и постоянного тока. По мощности усилители делятся на маломощные, усилители средней мощности  и мощные усилители. По диапазону усиливаемых частот бывают усилители низкой частоты – усилители звуковых частот, усилители промежуточной частоты, усилители высокой частоты. Усилители бывают узкополосные и широкополосные. Очень часто есть необходимость усиливать сигналы очень узкой полосы и тогда подобные усилители называются селективными [2.3] . Усилители выполняются на электронных лампах, биполярных и полевых транзисторах, туннельных диодах,  магнитных элементах и т.д.

Технические характеристики усилителя определяются выходной мощностью сигнала, выходным напряжением или током, коэффициентом усиления и коэффициентом полезного действия, полосой пропускания, температурной стабильностью, коэффициентом нелинейных искажений и показателями шума, чувствительностью, входным сопротивлением и т.д.

Выходные параметры усилителя, такие как, выходное напряжение, ток, мощность зависят от назначения усилителя и типа нагрузки. Если считать нагрузку активной, то указанные параметры находятся из следующих выражений:

Uн = IнRн; Pн = IнUн = I2н Rн = U2н /Rн.

Входные параметры рассчитываются по формулам

Uвх = IвхRвх;  Pвх = IвхUвх ; Rвх = Uвх/Iвх

Коэффициент усиления усилителя вычисляется, как отношение напряжения на выходе усилителя к напряжению на входе

К = Uн /Uвх

Для многокаскадного усилителя общий коэффициент усиления вычисляется произведением коэффициентов усиления отдельных каскадов

К = К1 К2 К3 ………………..Кn

Коэффициент полезного действия выходной цепи усилителя определяется отношением мощности сигнала отдаваемой выходной цепью к потребляемой ею от источника питания выходной цепи

η = Р~ /Р0

Существует еще оценка КПД усилителя мощности, равная отношению  мощности в нагрузке к суммарной мощности, потребляемой им от всех источников

η ус = Р~ /Р0

Наличие в схеме усилителя реактивных элементов (емкостей, индуктивностей) приводит к неодинаковому усилению составляющих частотного спектра сигнала, т.е. появляются частотные и фазовые искажения. Степень искажений определяется частотной характеристикой усилителя, которая определяется коэффициентом усиления на данной частоте. На рисунке 5.3 приведена условная амплитудно-частотная характеристика  (АЧХ) усилителя.

Рисунок 5.3- Амплитудно - частотная и  фазовая характеристики усилителя

Частотные искажения усилителя, на какой либо частоте определяются относительным усилением Y = K /Kср или коэффициентом частотных искажений М = Кср /К = 1/Y . В средней части частотной характеристики эти отношения будут равны единице М = Y = 1 и, чем больше они отличаются от единицы, тем больше искажения.

Кроме частотных искажений, существуют еще нелинейные, которые обусловлены нелинейностью характеристик отдельных элементов схемы, например нелинейность входной характеристики транзистора. Нелинейность характеристики приводит к тому, что при подаче на вход транзистора идеальной синусоиды, на выходе появится спектр, состоящий их множества высших гармоник.  Уровень нелинейных искажений (коэффициент гармоник) усилителя определяется отношением U1m – первой гармоники к корню квадратному из суммы  квадратов U2m, …………….Ukm – амплитудные значения первой, второй, третьей………..к-й гармоники.

Очень важную роль в усилителях играет отрицательная обратная связь (ОС).  В зависимости от способа снятия сигнала обратной связи с выхода и подачи его на вход усилителя различают четыре типа обратной связи              [ 3]. Название типа ОС состоит из двух слов. Первое слово определяет, как сигнал подается на вход, второе – как снимается с выхода. На рисунках 5.4-5.7  рассматриваются следующие четыре типа обратной связи:

Рисунок 5.4 -Последовательно – параллельная обратная связь

Рисунок 5.5 - Параллельно – параллельная обратная связь:

При параллельной обратной связи по входу происходит суммирование токов.

Рисунок 5.6- Параллельно-последовательная обратная связь.

Рисунок 5.7 - Последовательно – последовательная обратная связь.

Отрицательная обратная связь существенно изменяет некоторые характеристики усилителя, например, повышает стабильность параметров усилителя, но при этом уменьшается коэффициент усиления согласно выражению Кос =К/(1+ ) (-коэффициент усиления ОС, а - коэффициент усиления без обратной связи).

Всякая последовательная обратная связь (по входу или по выходу) увеличивает соответствующее сопротивление в (1+) раз. Всякая параллельная обратная связь уменьшает соответствующее сопротивление в (1+) раз. Произведение  называется петлевым усилением.