ЛЕКЦИЯ 4

Работа чертежным пером

Многие элементы топографо-маркшейдерской графики вычерчиваются чертежным пером. От умения чертежника работать пером во многом зависит качество и привлекательность чертежа. Пером вычерчиваются большинство надписей планов, многочисленные условные обозначения растительного покрова, горных пород и т.д. Поэтому необходима усидчивость и длительная тренировка в овладении навыками черчения пером. Чертежную ручку свободно держат в руке тремя пальцами, как обычную - писчую, опираясь ребром ладони и локтем руки на стол. Перо, наклоненное под углом 50 - 60º должно лишь слегка касаться бумаги, не царапал ее, обеими половинками. Тушь набирают на «спинку», выпуклую часть пера, из баллончика или, обмакивая его в сосуд.

Чертежное перо широко применяется в топографическом черчении. Им вычерчивают сложные по форме и небольшие по раз меру условные знаки, горизонтали сложной рисовки, надписи, исправляют дефекты линий, проведенных другими инструментами. Высокое качество чертежа зависит, в свою очередь, от качества пера и умения владеть им.

В топографическом черчении при работе пером широко при меняется метод наращивания, который заключается в следующем. Движением пера сверху вниз (на себя) прочерчивают штрих длиной до 1 мм, после чего перо отрывают от бумаги и от середины первого штриха, перекрывая его, проводят второй и т. д., пока не будет вычерчена вся линия. У не опытного чертежника часто получается «елочка», т. е. не ровная тонкая линия, а линия с зазубринами. Наращивание следует выполнять без нажима на перо. Толстый штрих получают вычерчиванием двух параллельных тонких штрихов, интервал между которыми затушевывается. При вычерчивании сложных линий различных направлений чертеж постоянно поворачивают так, чтобы наращивание штриха велось на себя.

Черчение пером начинают после подготовки пера и туши к работе. Перо должно отвечать указанным выше требованиям, а тушь - правильно разведена. Бумаги чертежа и для пробы пера должны быть одного сорта. При черчении перо должно давать на бумаге тонкие налитые линии толщиной 0,1 мм.

Хорошей тренировкой является выполнение упражнения по вычерчиванию пером штрихов различной формы и толщины: предварительно делают в карандаше разграфку для горизонтальных и вертикальных линий, а также для первых штрихов (рисунок 1). Прямые штрихи должны быть ровными, одинаковой толщины, параллельными и на одинаковом расстоянии друг от друга. Это упражнение помогает развивать также навыки в глазомерном определении толщин линий и интервалов между ними. Утолщенные штрихи заданного размера обязательно должны выполняться по шкале толщин линий. Сначала вычерчивают тонкие (прямые и кривые) линии, затем - утолщенные. Тонкие штрихи должны быть без заусенцев, утолщенные - иметь ровные четкие края. Дефекты штрихов должны быть устранены.

Рисунок 1. Схема наращивания линии (а), упражнение по вычерчиванию штрихов чертежным пером (б)

Техника работы чертежным пером

Новое чертежное перо рекомендуется два раза провести через пламя спички, чтобы удалить жирный налет, иначе тушь будет плохо приставать к перу. Тушь нужно набирать на обратную сторону (спинку) пера, внутренняя сторона пера должна оставаться сухой. Нельзя макать перо в тушь, и совершенно недопустимо опирать конец пера на дно флакона (тушницы). Из флакона готовую тушь берут деревянной палочкой, зубочисткой или спичкой и переносят ее на спинку пера; при работе с тушницы, спинкой пера касаются поверхности туши. При засыхании туши перо вытирают влажной тряпочкой.

Приемы черчения пером те же, что при вычерчивании карандашом от руки, с той разницей, что перо - более тонкий, чем карандаш, инструмент и требует более осторожного обращения. Перо нужно держать так, чтобы обе половинки его рабочего конца в равной степени участвовали в работе; оно должно легко, без нажима касаться бумаги. Вычерчивание пером производится сверху вниз однообразным, равномерным движением пальцев, руки на себя. Конец пера описывает короткую пологую кривую, обращенную выпуклой частью к бумаге, длина штриха 0,5 - 1,0 мм. Каждый последующий штрих перекрывает нижний конец предыдущего, и линия постепенно наращивается. Линия длиной 1 см состоит из 20 - 30 коротеньких штришков.