ЛЕКЦИЯ 6

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ

Графическими средствами выражения объектов, изображаемых на чертежах в топографии, маркшейдерском деле и геологии, являются условные знаки, которые по характеру начертания можно разделить на четыре группы.

Масштабные или контурные условные знаки применяются для изображения объектов, которые могут быть вычерчены в масштабе чертежа. Это контуры водоемов и лесных массивов, контуры карьеров и контакты горных пород. По линиям, обозначающим контуры, можно производить изменения, учитывая масштаб чертежа.

Внемасштабные условные знаки, изображающие предметы, которые из-за большого уменьшения не могут быть вычерчены в масштабе чертежа. Такие условные знаки превышают действительные размеры предмета. Например, столбы линий электропередач, пункты геодезического обоснования, места взятия проб, геологические скважины и т.д.

Линейные условные знаки служат для изображения вытянутых объектов, у которых длина может быть выражена в масштабе чертежа, а ширина показывается условно. Разномасштабными условными знаками изображаются дороги, линии электропередач, линии геологических нарушений, иногда горные выработки.

Пояснительные условные знаки, дающие дополнительную информацию к трем предыдущим группам. К ним относятся цифровые и именные

Объекты, изображаемые на планах, должны соответствовать их фактическим очертаниям и размерам на местности.

Внемасштабные условные знаки применяются в тех случаях, когда действительные размеры объектов, уменьшенные в соответствии с масштабом, меньше размеров знаков, указанных в таблицах.

Размеры условных знаков указываются в таблицах и отличаются для разных масштабов.

Условные знаки располагаются на планах вертикально. Центры условных знаков геодезических пунктов и местных предметов, изображаемых в виде круга, квадрата или треугольника совмещаются с наколами, указывающими положение этих пунктов и предметов на планах.

Условные знаки перспективного изображения предметов совмещаются с наколом либо срединой своего основания (заводские трубы), либо вершиной прямого угла (километровые столбы). Просвет между близко расположенными знаками должен быть не менее 0,3 мм. При малых размерах контуров угодий разрешается уменьшать размеры условных знаков на одну треть величины, указанной в таблицах.

Условные знаки распределяются в таблицах по группам поэтому их изучение наиболее целесообразно вести в той же последовательности, которая принята в таблицах. Методика их вычерчивания подобна для упражнений выбирают основные, имеющие характерное начертание знаки, и выполняют их в масштабе 1: 1 000. Вычерчивать условные знаки следует, используя чертежные инструменты, в строгом соответствии с размерами и рисунком. Надписи, отдельные точечные и штриховые элементы выполняют чертежным пером: пояснительные надписи, внутриконтурные или заполняющие условные обозначения.

Примером первых могут служить надписи на планах, обозначающих собственные наименования. Цифровые надписи характеризуют количественные или качественные свойства объекта - высоту и диаметр деревьев в лесу, глубину шахт, содержание полезных или вредных компонентов в полезном ископаемом. Заполняющие одинаковые по рисунку условные знаки располагают внутри контура, ими обозначают типы горных пород, растительный покров, почвенно-грунтовые особенности местности.

Современная графическая документация горных предприятий, несущая значительный объем информации, должна отличается точностью, наглядностью и хорошей читаемостью, удобоизмеримостью, простотой исполнения и отвечать эстетическим требованиям. Поэтому к условным знакам предъявляют ряд требований:

1) расположение условных знаков на чертежах должно отвечать определенным правилам;

2) форма знаков должна быть простой для вычерчивания;

3) условные знаки по внешнему виду должны напоминать изображаемый объект и легко запоминаться;

4) для улучшения наглядности чертежей знаки делают цветными.

Цвета подбирают соответствующие естественным цветам изображаемых объектов: зеленые леса, голубые воды, для горных пород - цвета, близкие к их естественному цвету.

Для того чтобы чертежи были стандартными, необходимо унифицировать условные знаки, сделать их едиными для всех горных предприятий. В нашей стране применяются «Единые условные обозначения для маркшейдерских планов и геологических разрезов», Углетехиздат, 1957 г. и «Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 5 000; 1: 2 000; 1: 1 000; 1: 500». Эти таблицы являются обязательными для всех министерств и ведомств. По характеру применения условные знаки закономерно будут разделяться на топографические, маркшейдерские и геологические. Однако, зачастую они применяются в сочетании, дополняя друг друга, увеличивая информационную нагрузку планов.

При вычерчивании топографических планов надлежит выбирать из таблиц условные знаки, соответствующие заданному масштабу. При построении самих условных знаков следует придерживаться ряда общих правил.

Объекты, изображаемые на планах, должны соответствовать их фактическим очертаниям и размерам на местности.

Внемасштабные условные знаки применяются в тех случаях, когда действительные размеры объектов, уменьшенные в соответствии с масштабом, меньше размеров знаков, указанных в таблицах.

Размеры условных знаков указываются в таблицах и отличаются для разных масштабов.

Условные знаки располагаются на планах вертикально. Центры условных знаков геодезических пунктов и местных предметов, изображаемых в виде круга, квадрата или треугольника совмещаются с наколами, указывающими положение этих пунктов и предметов на планах.

Условные знаки перспективного изображения предметов совмещаются с наколом либо срединой своего основания (заводские трубы), либо вершиной прямого угла (километровые столбы).

Просвет между близко расположенными знаками должен быть не менее 0,3 мм.

При малых размерах контуров угодий разрешается уменьшать размеры условных знаков на одну треть величины, указанной в таблицах.

При заполнении площадей плана размером более 25 см2 минимальные расстояния между знаками, указанные в таблице, можно увеличить в 1,5 - 2 раза.

Условные знаки распределяются в таблицах по группам (опорные пункты, строения и части строений, объекты промышленные и коммунального хозяйства и т.д.). Поэтому их изучение наиболее целесообразно вести в той же последовательности, которая принята в таблицах. Так как количество условных знаков весьма значительно, а методика их вычерчивания подобна для упражнений выбирают основные, имеющие характерное начертание знаки, и выполняют их в масштабе            1: 1 000. Вычерчивать условные знаки следует, используя чертежные инструменты, в строгом соответствии с размерами и рисунком. Надписи, отдельные точечные и штриховые элементы выполняют чертежным пером.