ЛЕКЦИЯ 10

ВЫЧЕРЧИВАНИЕ МАРКШЕЙДЕРСКИХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1 Классификация маркшейдерских чертежей

Согласно действующей технической инструкции по производству маркшейдерских работ обязательная горная графическая маркшейдерская документация разделяется на два вида чертежей: первый - чертежи земной поверхности, второй - чертежи горных выработок. По характеру построения все чертежи разделяют на исходные (оригиналы) и производные (копии и репродукции). Под исходными чертежами понимают графические материалы, построенные непосредственно по результатам измерений; под производными - графические документы, полученные путем копирования, а также уменьшения или увеличения исходных чертежей, дополняемых специальным содержанием, соответствующим назначению каждого производного чертежа.

Основными объектами изображения на маркшейдерских чертежах являются: рельеф, ситуация земной поверхности шахтного поля или территория, под которой проходят горные и разведочные выработки, форма и  условия залегания и качественные характеристики полезного ископаемого и вмещающих пород, пункты геодезических сетей (триангуляции, трилатерации, полигонометрии), методы управления кровлей, способы крепления горных выработок, проекты развития горных работ и мероприятия,  связанные с охраной сооружений от вредного влияния горных разработок. Поэтому графическая документация каждого горного предприятия по своему содержанию может быть разделена на четыре группы:

1) топографические планы земной поверхности;

2) комплект чертежей горных выработок;

З) комплект геологических чертежей и горно-геометрических графиков;

4) чертежи для планирования, контроля и руководства.

Топографическую съемку территории месторождения производят геодезические партии до начала горных разработок и копии планшетов крупномасштабных съемок сдают для использования в маркшейдерские бюро шахт. В обязанность маркшейдера входит пополнение и корректура этих копий, переходящих, таким образом, в оригиналы. В зависимости от назначения плана устанавливают масштаб съемки и высоту сечений рельефа. Например, для группы предприятий, входящих в одно объединение, целесообразно составлять планы поверхности в масштабах 1: 5 000 или         1: 10 000 с высотой сечения рельефа 2,0 - 10,0 м. В отдельных случаях. могут использоваться топографические карты масштаба 1: 25 000 с высотой сечения рельефа 10,0 - 25,0 м. для составления чертежей горных выработок угольных месторождений необходимо иметь планы поверхности в масштабах 1: 1 000 - 1: 5 000 с высотой сечения рельефа 0,5 - 5,0 м, для рудных месторождений - в масштабах 1: 500 - 1: 1 000 с высотой сечения 0,25 - 1,0 м. для территории промышленной площадки, т. е. района расположения шахтных стволов с надшахтными и служебными сооружениями, складами полезного ископаемого и подъездными путями, желательно иметь планы масштаба 1: 500 с высотой сечения рельефа 0,25 - 0,50 м. Планы поверхности могут быть составлены на одном или нескольких планшетах. Рамки планшетов должны быть прямоугольной формы и параллельны осям координат.

В комплект чертежей горных выработок входят планы, проекции на вертикальную или наклонную плоскости, разрезы и профили горных выработок. Основным чертежом в этой группе является план горных работ. Это конечный результат маркшейдерских съемок. План горных работ маркшейдер составляет по каждому пласту, линзе, жиле, слою или горизонту в масштабах 1: 500 - 1: 2 000; масштаб плана определяют размеры и форма залегания залежи или способ ее разработки. Комплекты планов горных работ и их масштабы строго регламентируются технической инструкцией, например, планы горных работ для угольных месторождений должны быть составлены в масштабах 1: 1 000 или 1: 2 000, а планы горных работ рудных месторождений - в масштабах 1: 500 или 1: 1 000. Проекции на вертикальную плоскость и разрезы, дополняющие планы горных работ для крутопадающих залежей, также относятся к регламентированным чертежам.

Кроме плана горных работ по каждому пласту (жиле, линзе и т. п.), составляют сводные и обзорные планы горных работ в масштабе 1: 5 000, планы околоствольных выработок в масштабах 1: 500 или 1: 200, а также замерные (рабочие) планы очистных выработок, для которых наиболее удобными являются масштабы 1: 1 000 и 1: 500. Рабочие планы при разработке рудных месторождений вычерчивают для отдельных эксплуатационных блоков. Их составляют в общерудничной системе координат в масштабах 1: 200 или 1: 500. В зависимости от применяемой системы разработок планы основного горизонта дополняют подэтажными планами или проекциями на вертикальную плоскость нарезных и очистных выработок, планами горизонта светокопирования, подсечки камер, горизонта воронок и скважин каждого слоя, а также разрезами вкрест простирания залежи, по камерам и по штрекам.

При разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом планы горных разработок составляют в масштабах 1: 2000 - 1: 500. Для карьеров составляют планы горных разработок по горизонтам-уступам; для промыслов — планы разработки полезного ископаемого. Эти планы дополняют сводными планами горных выработок, планами работ драги, гидравлики, бульдозера, скрегтера и других, планами породных отвалов и отвалов полезного ископаемого с расположением подъездных путей, а также планами дренажных выработок в масштабах 1: 5 000 - 1: 500 в зависимости от назначения чертежа. Кроме того, планы горных: работ иллюстрируют вертикальными разрезами вкрест простирания залежей полезного ископаемого. Все планы горных выработок составляют на отдельных планшетах с прямоугольными рамками.

В группу чертежей, предназначенных для планирования, контроля и руководства, входят:

1) копии с планов горных работ, по которым производят подсчет запасов, учет состояния, движения и потерь полезного ископаемого, составляют годовые и квартальные планы развития горных работ, проекты вентиляции горных выработок, план  ликвидации и предупреждения аварий, определяют места взятия: проб, отражают результаты профилактического заиливания при борьбе с подземными пожарами и т. п.;

2) вспомогательные чертежи, к которым относятся: планы и графические материалы к расчетам предохранительных: целиков ведения выработок встречными забоями, заданий направлении при проходке закруглений, определения количества полезного ископаемого на складах;

3) схемы опорных, триангуляционных сетей, привязки точек съемочного обоснования, покрытия площадей топографическими съемками и расположения планшетов маркшейдерских чертежей, привязки нивелирных реперов при наблюдении за оседанием поверхности на подрабатываемых участках поверхности и др.;

4) паспорта крепления подготовительных выработок, крепления и управления кровлей очистных выработок и горно-геологические паспорта-проекты;

5) обменные чертежи изготавливают на светочувствительной бумаге и периодически заменяют; обменные чертежи выпускают маленьким тиражом для сотрудников своей шахты, для: маркшейдерских отделов вышестоящих организаций и горноспасательной части.

Материалы для изготовления маркшейдерских чертежей выбирают в каждом конкретном случае, исходя из срока службы и назначения данного чертежа. Такими материалами могут быть плотная чертежная бумага, иногда наклеенная на твердое основание, полотняная калька, восковка, миллиметровая бумага и др. Размеры листов могут быть различными, кроме планов горных работ, которые выполняют на стандартных планшетах. В маркшейдерских бюро шахт рекомендуется иметь и пополнять один экземпляр чертежей, выполненных на прозрачном материале, с которого в дальнейшем можно отпечатать сколько угодно копий.

Маркшейдерские и геологические условные знаки и чертежи выполняются с теми же требованиями, которые изложены  для топографических планов. Ряд объектов, которые являются общими для топографических и маркшейдерско-геологических планов изображаются с некоторым отличием. Так, например, знак пункта триангуляции увеличен в размерах и дополнен римской цифрой, характеризующей класс триангуляции.