ЛЕКЦИЯ 11

Содержание маркшейдерских чертежей

На планах земной поверхности должны быть изображены:

1) прямоугольная сетка;

2) геодезическая основа плана (карты) и рельеф местности;

3) контуры лесов, угодий, гидрография и береговая линия водоемов;

4) естественные обнажения пород;

5) устья выходящих на поверхность действующих и ликвидированных горных и разведочных выработок;

6) технические границы шахты на поверхности и границы земельного отвода;

7) населенные пункты;

8) линии электропередач, связи, трубопроводы и гидротехнические сооружения;

9) склады полезного ископаемого, эстакады и погрузочные площадки;

10) породные отвалы, провалы, трещины земной поверхности, воронки и другие объекты.

На планах горных выработок изображают:

1) прямоугольную сетку;

2) точки съемочного обоснования;

3) все горные выработки с указанием положений забоев на первое число каждого месяца и все разведочные и технические скважины;

4) высотные отметки характерных точек в горных выработках;

5) контуры очистных работ на начало каждого месяца с указанием способа управления кровлей;

6) углы падения, кливаж, мощность залежи и прослойки пустой породы; структура залежи, пород кровли и почвы;

7) места взятия проб и результаты опробования;

8) линии выходов залежи под наносы и границы зоны окисления;

9) тектонические нарушения и участки с нерабочей мощностью;

10) места очагов пожаров, суфляров, выбросов пыли и газа, вывалов породы, прорыва воды или плывунов;

11) технические границы шахты и границы барьерных и опорных целиков, охраняемые объекты и границы оставленных под ними предохранительных целиков и др.

При разработке крутопадающих и мощных залежей изобразить на плане горные выработки со всеми подробностями невозможно, так как проекции очистных горных выработок на горизонтальную плоскость очень малы и изображения подготовительных выработок накладываются друг на друга. Поэтому в данном случае составляют планы только основных выработок, которые дополняют проекцией на вертикальную плоскость, а иногда также вертикальными и горизонтальными разрезами.

План горных работ, проекцию на вертикальную плоскость и разрезы часто размещают на одном планшете. В этом случае план горных работ располагают в верхней части планшета так, чтобы линия господствующего простирания изображаемого участка пласта была параллельна северной рамке планшета. Географическая сетка при таком расположении плана будет располагаться под углом к рамкам планшета, поэтому на одной из линий сетки указывают направление север - юг. Проекцию на вертикальную плоскость помещают ниже плана горных работ таким образом, чтобы соответственные точки в горизонтальных и вертикальных проекциях находились на одной прямой, параллельной западной и восточной рамкам планшета. В нижней части планшета располагают вертикальные и горизонтальные разрезы, которые строят через 100 - 200 м при спокойном залегании пласта и чаще в нарушенных участках. При таком расположении материала построение проекции на вертикальную плоскость и разрезов облегчается и чертеж становится более удобным для пользования.

При изображении очистных выработок в крутопадающих пластах, разрабатывающихся горизонтальными или поперечно-наклонными слоями, на плане горных работ или проекции на вертикальную плоскость из-за перекрытия слоев показать горные выработки невозможно. Поэтому при составлении плана или проекции на вертикальную плоскость показывают только выработки верхнего и нижнего слоев, а по всем остальным слоям строят самостоятельные планы (проекции). Послойные планы имеют небольшие размеры и их располагают на одном стандартном планшете последовательно, в порядке отработки. На каждом плане слоя изображают подготовительные и очистные выработки с указанием времени их прохождения, линии контактов полезного ископаемого с боковыми породами, нарушения, пункты подземных съемок и др. В нижней части планшета вычерчивают схему, на которой в мелком масштабе указывают положение вынимаемого блока по отношению к основным горным выработкам.

Планы горных выработок сопровождают профилями откаточных путей, составляемых вдоль всех выработок, по которым производится транспортировка грузов при подземном способе разработки, железнодорожных линий и автомобильных дорог при открытом способе разработки и трасс рассолопроводов и. водопроводов на промыслах. Горизонтальные профили составляют в масштабах 1: 2 000 - 1: 500, вертикальны – 1: 200 - 1: 50. На профиле черным цветом фиксируют дату нивелирования, положение пикетов, съемочных и плюсовых точек, профиль фактического пути; условным знаком - все выработки, пересекающие данную; красным цветом проектный профиль пути и синим цветом - исходный горизонт, от которого отсчитывают высотные отметки. Ниже профиля помещают таблицу, в которой записывают: черным цветом проектные и фактические уклоны, высоту выработки на каждом пикете, расстояния между пикетами и плюсовыми точками, фактические отметки головки рельсов, номера пикетов, съемочных и плюсовых точек; красным цветом - проектные отметки головки рельсов; синим цветом - отметки реперов и маркшейдерских съемочных точек. Под  таблицей помещают изображение данной откаточной выработки в плане, на котором указывают все реперы и точки, имеющие высотные отметки.

Все выработки на планах, проекциях на вертикальную плоскость, разрезах по осям выработок, составляемых в масштабе 1: 2 000 и крупнее, обозначаются по их контуру в масштабе чертежа. Исключение составляют вертикальные выработки и орты.

Все выработки в масштабе 1: 5000 обозначаются двумя тонкими параллельными линиями с просветом в 1,0 мм. Подэтажные и вентиляционные штреки обозначаются одной линией толщиной 0,5 мм, а восстающие - одной линией толщиной 0,2 мм.

Камеры различного назначения на планах масштаба 1: 2000 и крупнее изображаются с обозначением материала крепления. Знаки камер сопровождаются сокращенными надписями соответственно назначению.   Камера медпункта выделяется красным крестообразным значком, заключенным в окружность.

Все подготовленные выработки, обозначенные двумя линиями, закрашиваются: пройденные по породе- желтым цветом, пройденные по полезному ископаемому - голубым. Выработки, закрепленные деревом, выделяются утолщением линии северо-западной стенки до 0,2 - 0,5 мм. Стенки выработок, закрепленных бетоном, металлом, кирпичом изображаются двойной тонкой линией с заливкой промежутка в 0,5 мм толщиной для выработок, закрепленных бетоном – черным цветом, металлом - синим, камнем - красным.

Положение забоя выработки на начало каждого месяца обозначается значком в виде буквы Г с подсечкой, направленной в сторону проходки. У первого, шестого и двенадцатого месяца кроме того указывается год проходки двумя последними цифрами.

На планах основных горизонтов выработки данного горизонта, а также выработки наклонные, идущие на вышележащий горизонт, вычерчиваются сплошным линиями. Наклонные выработки, идущие на нижележащий горизонт и водосборники, вычерчиваются штриховым пунктиром. Площадь водосборника штрихуется, наподобие знака болот только синим цветом.

Совмещенные планы выработок вычерчиваются сплошными линиями, но с соблюдением правил вычерчивания перекрывающихся знаков.

Очистная выемка изображается условными обозначениями, отражающими систему разработки, способы отбойки руды минными камерами или глубокими скважинами, способ крепления и закладки, порядок отработки, характер подготовки. Выемочные площади на планах и разрезах штрихуются в границах выемки полезного ископаемого за месяц, квартал, год.

Условные знаки вентиляции и водоотлива применяются главным образом для составления специальных планов. Направление свежей вентиляционной струи обозначается стрелками красного цвета, отработанной - стрелками синего цвета.

У знака насоса главного водоотлива подписывается производительностью в м3/час и высота подъема воды в метрах. У участкового водоотлива указывается только производительность.