ЛЕКЦИЯ 14

СОДЕРЖАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На планах земной поверхности  должны быть нанесены объекты, предусмотренные действующими "Условными знаками для топографических планов в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500". Объекты, специфические для горных предприятий: выходы горных пород и тел полезных ископаемых на земную поверхность; границы горных отводов и отводов земельных участков горного предприятия; устья гopных выработок, выходящих на земную поверхность, и сооружения при них изображают на планах в соответствии с ГОСТ 2.854-75.

На планах участка земной поверхности, отведенного под склад полезного ископаемого, изображают пункты съемочной сети с указанием их номеров и высот; рельеф; приемные, распределительные и погрузочные устройства.

План расположения пунктов маркшейдерской опорной геодезической сети составляют на копии плана земной поверхности. На нем изображают пункты маркшейдерской опорной геодезической сети и сетей сгущения, пункты съемочной сети долговременного закрепления, исходные направления, измеренные базисы, направления взаимной видимости. На плане условными обозначениями показывают классы и разряды сети, а также типы наружных знаков и центров пунктов.

На плане расположения пунктов разбивочной сети и осевых пунктов шахтных стволов изображают оси стволов и осевые пункты с привязкой к пунктам маркшейдерской опорной геодезической сети; основные оси зданий и сооружений с привязкой к осям стволов; основные и дополнительные пункты разбивочной (строительной) сети; пункты, закрепленные на основных осях зданий и сооружений; расстояния и направления взаимной видимости между пунктами маркшейдерской опорной геодезической сети.

Планы горного отвода и отвода земельного участка составляют в соответствии с действующими инструкциями.

На сводном плане горных выработок карьера и планах горных выработок по горизонтам горных работ изображают объекты съемки, кроме того, границы горного отвода или техническую границу поля карьера (данного горизонта), границы отвода земельного участка, рельеф и ситуацию земной поверхности прилегающей территории, подземные дренажные и эксплуатационные выработки. На планах горных выработок по горизонтам горных работ, а также на планах горных выработок указывают высоты пикетов. На сводном плане горных выработок карьера высоты пикетов указывают разреженно, в характерных местах. На планах горных выработок по горизонтам горных работ по распоряжению отраслевого министерства может показываться положение экскаваторов на момент съемки, их тип и номер.

На планах горных выработок россыпных месторождений изображают объекты съемки, а также границы горных и водных отводов, отводов земельных участков и полигонов, контуры балансовых и забалансовых запасов; границы выработанного пространства по годам и целики, отнесенные в потери; зоны многолетней мерзлоты и таликов.

При подземном способе разработки месторождений полезных ископаемых на чертежах горных выработок должны быть нанесены объекты:

- границы горных отводов или технические границы шахтных и рудничных полей;

- действующие и погашенные горные выработки с указанием их названий, дат подвигания по месяцам и годам, материала крепи по капитальным выработкам;

- углы падения пласта (рудного тела, залежи) в очистных выработках и углы наклона по наклонным подготовительным выработкам через 150-300 м в характерных местах;

- высотные отметки подошвы подготовительных выработок через 200-500 м, а также в местах перегибов профиля, на пересечениях горизонтальных выработок, на сопряжениях главных наклонных выработок с этажными и подэтажными горизонтальными выработками, около устьев стволов, гезенков, восстающих;

- полную и вынимаемую мощность полезного ископаемого в очистных забоях ежеквартально, а при значительных изменениях - ежемесячно;

- утвержденные границы опасных зон у постоянно затопленных выработок, барьерных и предохранительных целиков;

- участки постоянно затопленных горных выработок, профилактического заиливания и заиливания для ликвидации пожаров или их рецидивов;

- провалы, воронки, трещины (шириной более 25 см) на земной поверхности, карсты и куполы вывалов (высотой более 1 м) в горных выработках;

- горные выработки смежных шахт, рудников, расположенные в пределах 200-метровой полосы от технической границы данного горного предприятия;

- искусственные и естественные водоемы, пересохшие русла ручьев и рек, если они могут представлять опасность для горных работ, с указанием отметок уреза воды или дна русла;

- целики полезного ископаемого, оставленные у подготовительных выработок и в выработанном пространстве;

- геологические нарушения;

- участки списанных и потерянных запасов полезного ископаемого;

- скважины: разведочные, гидрогеологические (гидронаблюдательные и водопонижающие), технические, магистральные для выдачи газа на земную поверхность, групповые заиловочные, для прокладки электрокабелей, спуска леса и сыпучих материалов, откачки и перепуска воды, проветривания;

- пункты и реперы маркшейдерских опорных сетей;

- линии разрезов и следы плоскостей проекций на вертикальную плоскость;

- постоянные изолирующие перемычки, установленные в действующих горных выработках;

- капитальные кроссинги общешахтного значения.

Примечание. Водопонижающие и разведочные скважины при сетке бурения менее 100Х100 мм в масштабе плана на исходных чертежах могут не изображаться; в этом случае они наносятся на специальном чертеже, составленном на прозрачном материале в масштабе исходного плана; на исходном плане помещается надпись о вынесении скважин на специальный чертеж.