Дәріс 12. Интерполяция

Интерполяция – өлшеулер жүргізілмеген нүктелердегі параметр мәнін, өлшеулер жүргізілген (мәндері бар) нүктелердегі мәндерді талдау негізінде болжау (сурет 49). Мұнда айта кететін жайт, өлшеулер шегінен тыс нүктелердегі параметр мәнін болжау интерполяция емес, экстраполяция болып табылады және мүлде басқа алгоритмдер негізінде орындалады.

Практикада интерполяция әдетте қандай да бір жалғыз нүктедегі параметр мәнін есептеумен шектелмейді. Әдетте интерполяция әрбір пиксельде белгілі параметр мәнін қоршаған белгілі мәндері бар нүктелерді талдау негізінде есептеу арқылы растр құру міндетін шешеді. Мұндай бастапқы нүктелер (сурет 50, А) көбінесе кеңістікте біркелкі орналаспаған болады. Интерполяция нәтижесінде алынған растрды әрбір пикселінің биіктігі осы пиксельдің мәніне сәйкес келетін беткей ретінде ұсынуға болады (сурет 50, Б). Ең қарапайым жағдайда мұны әрбір пиксельге абсолютті (теңіз деңгейінен) немесе салыстырмалы (мысалы, жақын өзендегі су деңгейінен биіктік) биіктік мәні берілген рельефтің цифрлық моделінің мысалында көрсетуге болады. Басқа мысал ретінде әрбір пиксельде топырақтың жер бетіне жақын қабатындағы қандай да бір заттың мөлшері есептелетін растрды келтіруге болады. Интерполяциялық модельдер жиі геохимиялық және геофизикалық зерттеулер барысында алынатын деректер негізінде құрылады.

Ерекше атап өтетін жайт, интерполяция алгоритмдері енгізілген ең танымал бағдарламалық пакеттерде жүргізілетін есептеулердің барабарлығын бағалау шектеулері болмайды. Мәселен, растр бар болғаны үш белгілі мәні бар нүктелер негізінде де құрылуы мүмкін, бірақ сенімдірек модель үшін әлдеқайда көп бастапқы деректер қажет. Көп жағдайда студенттер интерполяцияның соңғы нәтижесі – әртүрлі детальділік пен сенімділік дәрежесіне ие болуы мүмкін модель екенін ұмытып кетеді. Модельдің барабарлығы бірінші кезекте деректердің саны мен сапасына, екінші кезекте таңдалған интерполяция алгоритміне тәуелді. Ең алдымен, қолда бар деректер негізінде белгілі бір алгоритммен интерполяциялық модель құрудың мағынасы бар ма, жоқ па дегенді бағалау керек, өйткені алдын ала ойланбастан құрылған интерполяциялық модельдер мүлдем сенімсіз болып шығатын жағдайлар жиі кездеседі.

Интерполяцияға кіріспес бұрын, адекватты бет құру үшін бастапқы нүктелер саны жеткілікті ме, бұл нүктелер кеңістікте біркелкі орналасқан ба және ең бастысы – осы нүктелерде кеңістіктік корреляция бар ма (жақын объектілердің мәндері ұқсас, ал алыс объектілердің мәндері өзгеше болуы) дегенді түсіну қажет. Интерполяцияның мағынасыз болатын мысалдарын келтірейік, яғни алынған нәтиже айқын жарамсыз болады. Мәселен, сурет 51-де жергілікті жерде өлшенген абсолюттік биіктік нүктелері негізінде растр түрінде рельефтің цифрлық моделін құру мысалы көрсетілген. А жағдайында өлшеулер екі сызықтық маршрут бойымен жүргізілген, бұл зерттелетін аумақ рельефінің ерекшеліктері туралы толық түсінік бермеген. Осы деректер бойынша интерполяция нәтижесінде сурет 51, Б-де көрсетілген жарамсыз модель алынған. В жағдайында биіктіктер көп мөлшерде, бірақ аумақ бойынша біркелкі емес өлшенген. Нәтижесінде де жарамсыз модель – Г алынған.

Интерполяцияны қолданудың мақсатсыздығының айқын мысалы – деректерде кеңістіктік корреляцияның болмауы. Мысал ретінде «көмпешіктер» бей-берекет орналасқан алқапқа тән рельефті келтіруге болады, яғни бізді қызықтыратын параметр мәндерінде ешқандай кеңістіктік заңдылықтар жоқ жағдай. Мұндай деректер негізінде құрылған интерполяциялық модель (сурет 52) белгілі бір нүктедегі параметр мәнін барабар болжау міндетін орындай алмайды, демек, оның мәні жоқ.

Бұл мысалдар интерполяциялық модель құру шешімі бастапқы деректерді алдын ала бағалауға байланысты екенін көрсетеді. Сонымен қатар, модельдің генерализация дәрежесі туралы да шешім қабылдау қажет. Мысалы, рельеф жағдайында масштаб бойынша 1 : 100 000 сәйкес келетін рельефтің цифрлық моделін (яғни әр пиксельде биіктік мәні бар растр) миллиондық масштабтағы топографиялық картадан алынған деректер негізінде құрудың мағынасы жоқ. Алынған модель шамадан тыс генерализацияланған және тегістелген болады. Сондықтан маңызды қадам – соңғы растрдың кеңістіктік рұқсаттамасын, яғни пиксель өлшемін беру. Егер растрлық модельдерді қағаз карталармен салыстырсақ, растрдың қандай да бір картографиялық масштабқа сәйкестігі қағаз картасындағы нүктенің өлшемімен – 0,1 немесе 0,2 мм белгіленеді. Осылайша зерттеу масштабына сәйкес пиксельдің шамасын есептеуге болады. Мысалы, нүкте өлшемі 0,1 мм болғанда 1 : 1 000 000 масштаб үшін пиксель өлшемі 100 м болады, ал 1 : 50 000 масштаб үшін пиксель өлшемі – 5 м.

Соңғы растр әртүрлі терминдермен аталады: кеңістіктік айнымалы моделі; беткей моделі; интерполяциялық бет. Растр пиксельінің өлшемі зерттелетін кеңістіктік құбылыстың сипаттамалық өлшемінен едәуір кіші болуы тиіс, ал растр зерттеу аумағын толық қамтуы керек.

Интерполяцияның көптеген әдістері бар. Олардың кейбіреулері кең таралған, ал кейбіреулері сирек қолданылады. Бірақ бірде-бір интерполяция алгоритмі әртүрлі деректер типтері үшін бірдей жарамды болмайтынын ескеру қажет. Әр нақты жағдайда өз интерполяторын таңдау керек, ал белгілі бір интерполяция алгоритмінің шеңберінде – міндетке барынша сәйкес келетін параметрлерді таңдау қажет. Интерполяторларды топтастыруға болатын негізгі белгілерді сипаттайық. Бұл әрбір жағдайға нақты алгоритм таңдауда елеулі көмек көрсете алады. Жалпы барлық интерполяторларды екі үлкен класқа бөлуге болады: детерминделген және геостатистикалық.

Детерминделген интерполяция әдістері өлшенген нүктелерден ұқсастық дәрежесі (обратные взвешенные расстояния) немесе тегістеу деңгейі (радиалды базистік функциялар) негізінде беттерді құрады. Басқаша айтқанда, детерминделген интерполяторлар зерттелетін айнымалыны параметрлік функциямен аппроксимациялайды, оның формасы не айқын (мысалы, полином), не жасырын (ең аз қисықтық шарты) түрде беріледі. Параметрлер таңдалып, алынатын беткейдің іріктеме нүктелеріндегі жақындасуын бастапқы деректерге барынша жақындатуға оңтайландырылады.

Детерминделген интерполяция әдістерін екі топқа бөлуге болады: ғаламдық және жергілікті. Ғаламдық интерполяторлар барлық өлшеулер жиынтығын өңдеу негізінде соңғы беткей құрады (ғаламдық полином). Жергілікті интерполяторлар соңғы беткей құру үшін интерполяцияланатын нүкте айналасындағы белгілі бір көршілік шегінде өлшеулердің бір бөлігін өңдейді – мысалы, жылжымалы терезе ішінде (обратные взвешенные расстояния, радиалды базистік функциялар, ядроны тегістеу, диффузия ядросы және т.б.). Ғаламдық интерполяция модельдік беткейге тегістік береді, ал жергілікті интерполяция жергілікті ерекшеліктерді анықтауға мүмкіндік береді.

Детерминделген интерполяция алынған беткейдің бастапқы деректер мәндерімен дәл келуін міндеттей алады немесе мүлде міндеттемейді. Дәл (қатаң) интерполяторлар беткей құрады, ол іріктеме нүктелеріндегі мәндермен дәл сәйкес келеді (беткей интерполяция үшін пайдаланылатын нүктелер арқылы өтеді). Дәл емес (қатаң емес, тегістейтін) интерполяторлар соңғы беткей құрады, ол іріктеме нүктелеріндегі мәндермен сәйкес келмейді. Тегістейтін интерполяторлар жергілікті өзгергіштік әсерін азайтады. Олар деректер өлшемдерінің нақтылығына сенімділік болмаған жағдайда қолданылады. Дәл интерполяторларға: кері қашықтық бойынша өлшенген әдіс; радиалды базистік функциялар әдісі (сплайн) жатады. Қатаң емес интерполяторларға: ғаламдық полином; жергілікті полином; кедергілермен ядролық интерполяция; кедергілермен диффузиялық интерполяция жатады.

Ең танымал детерминделген интерполяторларға мысалдар қарастырайық. Мұнда деректер арасындағы кеңістіктік корреляцияның бар екендігін ескеру қажет (жақын нүктелерде параметр мәндері ұқсас, ал бір-бірінен алыс нүктелерде параметр мәндері айтарлықтай өзгеше). Сондықтан әрбір нақты нүктедегі интерполяция үшін жақын нүктелердің мәндері алыс нүктелердің мәндеріне қарағанда көбірек ескерілуі тиіс. Интерполяторлардың айырмашылығы осы есепке алу тәсілі бойынша болады.