- КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

ПО НАЗНАЧЕНИЮ

- Грузовые

По грузоподъёмности

Особо малой грузоподъёмности — до 1 тонны

Малой грузоподъёмности — 1-2 тонны

Средней грузоподъёмности — 2-5 тонны

Большой грузоподъёмности — свыше 5 тонн

Особо большой грузоподъёмности — свыше предела, установ-

ленного дорожными габаритами и весовыми ограничениями

По виду перевозимого груза

По типу кузова

- Самосвалы o

- Бортовые

- Крытые

- С тентом

- Автобетоносмесители («бетономешалки»)

- Автоцистерны

- Авторефрижераторы

- Автовозы

- Контейнерные

- Тягачи

- Пассажирские

Автобусы (вместимость свыше 8 человек)

По габаритной длине

Особо малый (до 5м)

Малый (6 м — 7,5м)

Средний (8 м — 9,5м)

Большой (10,5 м — 12,0м)

Особо большой (14,5 м и более)

По назначению

Городские

Внутригородские

Пригородные

Местного сообщения (для сельских перевозок)

Междугородные

Туристические.

Легковые (вместимость до 8 человек)

По размеру

- A-класс: малогабаритные городские автомобили. Типичные представители: Smart, Toyota iQ, Ford Ka, Hyundai i10, Renault Twingo, ЗАЗ.

- B-класс: малогабаритные автомобили особо малого класса,  большинство из которых имеет кузов хетчбэк (3 или 5 дверей) и передний привод. Типичные представители: Opel Corsa, Fiat Punto, Toyota Yaris, Kia Rio.

- C-класс: низший средний класс (или Гольф-класс), большинство из которых имеет кузов хетчбэк (3 или 5 дверей). Типичные представители: Toyota Corolla, BMW 1, Renault 19, Toyota Auris, Volkswagen Golf, Renault Megane, Opel Astra, Audi A3, KIA Ceed, Ford Focus, Hyundai Elantra.

- D-класс: средний класс. Типичные представители: Audi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C-класс, Toyota Avensis, Honda Accord, Volkswagen Passat, Ford Mondeo.

- E-класс: высший средний класс. Типичные представители: Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E-класс, Toyota Camry, Nissan Teana, Infiniti M, Lexus GS.

- F-класс: представительский класс. Типичные представители:

Audi A8, BMW 7, Mercedes-Benz S-класс, Jaguar XJ, Lexus LS.

По типу кузова

- Седаны

- Универсалы

- Хэтчбэки

- Лимузины

- Пикапы

- Минивэны

- Купе

- Четырёхдверное купе (BMW 6 Series Gran Coupe, Mercedes-Benz CLS) 	Кабриолеты

- Фаэтоны

- Ландо

- Кроссоверы

- Родстеры

- Внедорожники

По рабочему объёму цилиндров двигателя

Особо малый — до 1,2л

Малый — от 1,2л до 1,8л

Средний — от 1,8л до 3,5л

Большой — свыше 3,5л

Высший — не регламентируется

Грузопассажирские

- На базе легковых

- На базе грузовых

Специальные

- Автокраны

- Спортивные автомобили

- Гоночные автомобили

Болиды

    - Багги

- Кареты скорой помощи

- Пожарные автомобили (общего и целевого назначения)

- Катафалки

- Автолавки

- Уборочные автомобили  	Снегоочистители

- Тракторы

- Грейдеры

- Экскаваторы

- Бульдозеры

- Бронемобили

- Амфибии

- Автомобили имеющие лицензии ADR для перевозки легковоспламеняющихся грузов

- Летающие автомобили

По степени приспособления к работе в различных дорожных условиях

- Дорожный (обычной проходимости) — предназначенный для работы по дорогам общей сети

- Повышенной проходимости — для систематической работы по неблагоустроенным дорогам и в отдельных случаях по бездорожью.  Вездеходы

По общему числу колёс и числу ведущих колёс

Условно обозначают формулой, где первая цифра — число колёс автомобиля, а вторая — число ведущих колёс, при этом каждое из сдвоенных ведущих колёс считается за одно колесо.

- 4х2 — двухосный автомобиль с одной ведущей осью (ГАЗ-53А, ЗИЛ-130)

- 4х4 — двухосный автомобиль с обеими ведущими осями  6х6 — трёхосный автомобиль со всеми ведущими осями (ЗИЛ131)  6х4 — трёхосный автомобиль с двумя ведущими осями (КАМАЗ 5320)

По числу осей

2-x осные

- 3-x осные

- 4-x осные

- 6-и осные

По составу

Одиночные автомобили

Автопоезда с прицепом или полуприцепом.

По типу двигателя

- по способу преобразования тепловой энергии в механическую(внутреннего сгорания, с внешним подводом теплоты)

- по способу осуществления рабочего цикла (четырёхтактные с наддувом и без наддува, двухтактные с наддувом и без наддува)

- по способу воспламенения рабочей смеси(С искровым зажиганием, с воспламенением от сжатия, с воспламенением газового топлива от небольшой дозы дизельного топлива воспламеняющегося от сжатия, с форкамерно-факельным зажиганием)

- по роду используемого топлива(лёгкие жидкие топлива нефтяного происхождения (бензин, керосин), тяжёлые жидкие топлива нефтяного происхождения (мазут, соляровое масло, дизельное топливо), газовое топливо (природный газ, сжиженный газ нефтяного происхождения, биогаз), альтернативные топлива (спирты, водород, органические масла))

- по конструкции (поршневые тронковые, поршневые крейцкопфные, поршневые траверсные, поршневые барабанные, поршневые бесшатунные, роторно-поршневые, газотурбинные и др.)

- по способу регулирования в зависимости от нагрузки (с количественным регулированием, с качественным регулированием, со смешанным регулированием)

- по способу охлаждения (жидкостного и воздушного охлаждения)

- Электродвигатели

- Газотурбинные двигатели

- Силовые агрегаты со свободно-поршневым генератором газа

По принадлежности

- Гражданские

Личный автомобиль

Государственный автомобиль

Коммерческий автомобиль

Военные

Бронеавтомобиль

По типу шасси

- Колёсные

- Гусеничные

- Смешанное или комбинированное

По параметрам пробега

- Новые автомобили

- Автомобили с пробегом

Маркировка автомобиля: ВАЗ -2107

ВАЗ – завод-изготовитель;

2 – рабочий объём (1,3…1,8л). 1 – легковой; 07 – номер модели.

- ОБЩЕЕ УСРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Несмотря на огромное многообразие типов и моделей современных автомобилей, конструкция каждого из них состоит из набора агрегатов, узлов и механизмов, наличие которых позволяет называть транспортное средство «автомобилем». К основным конструктивным блокам относятся:

- двигатель;

- движитель;

- трансмиссия;

- системы управления автомобилем;

- несущая система;

- подвеска несущей системы;

- кузов (кабина).

Двигатель является источником механической энергии, необходимой для движения автомобиля. Механическая энергия получается за счет преобразования в двигателе другого вида энергии (энергии сгорающего топлива, электроэнергии, энергии предварительно сжатого воздуха и т. п.). Источник немеханической энергии, как правило, находится непосредственно на автомобиле и время от времени пополняется.

В зависимости от вида использованной энергии и процесса ее преобразования в механическую на автомобиле могут применяться:

- двигатели, использующие энергию сгорающего топлива (поршневой двигатель внутреннего сгорания, газовая турбина, паровой двигатель, роторно-поршневой двигатель Ван-келя, двигатель внешнего сгорания Стирлинга и т. п.);

- двигатели, использующие электроэнергию, — электродвигатели;

- двигатели, использующие энергию предварительно сжатого воздуха;

- двигатели, использующие энергию предварительно раскрученного маховика, — махо-вичные двигатели.

Наибольшее распространение на современных автомобилях получили поршневые двигатели внутреннего сгорания, использующие в качестве источника энергии жидкое топливо нефтяного происхождения (бензин, дизельное топливо) или горючий газ.

К системе «двигатель» относят также подсистемы хранения и подачи топлива и удаления продуктов сгорания (системы выпуска).

Движитель автомобиля обеспечивает связь автомобиля с внешней средой, позволяет ему «отталкиваться» от опорной поверхности (дороги) и преобразует энергию двигателя в энергию поступательного движения автомобиля. Основной тип движителя автомобиля — колесо. Иногда

в автомобилях применяются комбинированные движители: для автомобилей высокой проходимости колесно-гусеничные движители (рис. 1.11), для автомобилей-амфибий колесный (при движении по дороге) и водометный (на пла ву) дви жи те ли.

Трансмиссия (силовая передача) авто-мо би ля пе ре да ет энер гию от дви га те ля к движителю и преобразует ее в удобную для использования в движителе форму. Трансмиссии могут быть:

—	механические

- электрические (механическая энергия двигателя преобразуется в электрическую, передается к движителю по проводам и там снова преобразуется в механическую);

- гидрообъемная (вращение коленчатого вала двигателя преобразуется насосом в энергию потока жидкости, передающейся по трубопроводам к колесу, и там, посредством гидро мо то ра, сно ва пре об ра зу ет ся во вра ще ние);

- комбинированные (электромеханические, гидромеханические).

Наибольшее распространение на современных автомобилях получили механическая и гидромеханическая трансмиссии. Механическая трансмиссия (рис. 1.12) состоит из фрикционной муфты (сцепления), преобразователя крутящего момента, главной передачи, дифференциала, карданных передач, полуосей.

Сцепление — муфта, дающая возможность кратковременно разъединить и плавно соединить двигатель и связанные с ним механизмы трансмиссии.

Преобразователем крутящего момента является механизм, позволяющий ступенчато или бесступенчато изменять крутящий момент двигателя и направление вращения валов трансмиссии (для движения задним ходом). При ступенчатом изменении момента данный механизм называется коробкой передач, при бесступенчатом — вариатором.

Главная передача — зубчатый редуктор с коническими и (или) цилиндрическими шестернями, повышающий крутящий момент, передаваемый от двигателя к колесам.

Дифференциал — механизм, распределяющий крутящий момент между ведущими колесами и позволяющий вращаться им с разными угловыми скоростями (при движении на поворотах или по неровной дороге).

Карданные передачи представляют собой валы с шарнирами, связывающие между собой агрегаты трансмиссии и колес. Они позволяют передавать крутящий момент между указанными механизмами, валы которых расположены не соосно и (или) изменяют при движении взаимное расположение друг относительно друга. Количество карданных передач зависит от конструкции трансмиссии.

Гидромеханическая трансмиссия отличается от механической тем, что вместо сцепления устанавливается гидродинамическое устройство (гидромуфта или гидротрансформатор), выполняющее как функции сцепления, так и функции бесступенчатого вариатора. Как правило, это устройство размещается в одном корпусе с механической коробкой передач.

Электрические трансмиссии применяются сравнительно редко (например, на тяжелых карьерных самосвалах, на внедорожных автомобилях) и включают в себя: генератор на двигателе, провода и систему электроуправления, электромоторы на колесах (электрические мотор-колеса).

При жестком соединении двигателя, сцепления и коробки передач (вариатора) данная конструкция называется силовым агрегатом.

В ряде случаев на автомобиле могут быть установлены несколько двигателей различных типов (например, двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель), связанных друг с другом трансмиссией. Такая конструкция называется гибридной силовой установкой.

Системы управления автомобилем включают в себя:

- рулевое управление;

- тормозную систему;

- уп равление прочими системами автомобиля (двигателем, трансмиссией, температурой в кабине и т. д.).

Рулевое управление служит для изменения направления движения автомобиля, как правило, за счет поворота управляемых колес.

Тормозная система служит для уменьшения скорости движения автомобиля вплоть до полной остановки и надежного удержания его на месте.

Несущая система автомобиля служитдля крепления на ней всех прочихузлов, агрегатов и систем автомобиля. Она может выполняться в виде плоской рамы (рис. 1.13) или объемного несущего кузова (рис. 1.14).

Подвеска несущей системы обеспечивает упругую связь колес с несущей системой и обеспечивает плавность хода автомобиля при движении по неровной дороге, уменьшает вертикальные динамические нагрузки, передаваемые на автомобиль от дороги.

Кузов (кабина) служитдля размещения водителя, пассажиров, груза или специального оборудования, транспортируемого автомобилем. Как было отмечено выше, в ряде случаев кузов совмещает функции несущей системы (несущий кузов). К системе автомобиля «кузов» принято относить также многие узлы, агрегаты, подсистемы, не попавшие в другие системы автомобиля (внешние световые приборы, климатические установки в салоне, ряд устройств безопасности для водителя и пассажиров и т. д.).

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Завод-изготовитель составляет перечень числовых значений основных технических параметров автомобиля для каждой модели. Такой перечень называется технической характеристикой, приводится в справочной литературе, инструкции по эксплуатации и позволяет потребителю получить представление о назначении и возможностях конкретной модели. В технической характеристике, например, легкового автомобиля указы ва ют:

- пассажировместимость — максимальное количество пассажиров (кроме водителя), которое можно перевозить на данном автомобиле;

- снаряженную массу — массу заправленного эксплуатационными жидкостями укомплектованного автомобиля без водителя, пассажиров и багажа;

- максимально разрешенную заводом-изготовителем массу (полную массу) — максимальное значение массы автомобиля с водителем, пассажирами, багажом, грузом, предусмотренное заводом-изготовителем;

- колесную формулу — записывается в виде АВ, где А — общее число колес автомобиля, В — число ведущих колес;

- габаритные размеры — длину, ширину, высоту;

- базу — расстояние между передней и задней осями;

- основные параметры двигателя — тип (бензиновый, дизельный), число цилиндров, рабочий объем, максимальную мощность, максимальный крутящий момент, частоту вращения коленчатого вала при максимальных мощности и крутящем моменте;

- основные параметры коробки передач — тип, число ступеней;

- максимальную скорость — максимальное значение скорости, достигаемое автомобилем пол ной мас сы на го ри зон таль ной до ро ге;

- расход топлива в ездовом цикле (имитирующем типичные режимы движения) — путевой расход топлива автомобиля с полной массой в цикле, состоящем из регламентированного набора разгонов, замедлений, участков движения с различными постоянными скоростями.