Освоение запасов любого месторождения представляет собой создание и эксплуатацию технической системы по добыче и переработке минеральных веществ (полезных ископаемых) литосферы.

Полезные ископаемые — природные минеральные вещества, которые при данном уровне техники могут быть использованы в экономике в естественном виде или после предварительной обработки. Полезные ископаемые бывают твердыми (различные руды, уголь, алмазы и др.), жидкими (нефть, рассолы, вода) и газообразными (природные газы).

Месторождение полезного ископаемого — естественное скопление в земной коре полезного ископаемого, разработка которого на момент его разработки является экономически выгодной. Скопление твердого полезного ископаемого, залегающего среди горных вмещающих его пород, называется рудным телом, или рудной залежью.

Главными показателями промышленной ценности месторождений являются: запасы, качество, горно-геологические условия залегания полезного ископаемого, его географическое положение.

Пустая порода — горные породы, окружающие полезное ископаемое (вмещающие) или включенные в него, не являющиеся объектом извлечения полезных компонентов.

Горная масса — смесь полезного ископаемого с породой, получаемая в результате разработки месторождения, как в смешанном виде, так и раздельно. К горной массе относится и  порода, поступающая из капитальных и подготовительных выработок.

Руда — минеральное вещество, из которого целесообразно извлекать полезные компоненты при современном уровне техники и экономики. Необходимость последующей переработки руды для извлечения содержащихся в ней полезных компонентов отличает руду от других видов полезных ископаемых, которые могут использоваться в природном состоянии без переработки: уголь, торф, каменная соль и др.

Руды подразделяются на металлические, в которых полезные компоненты представлены металлами, и неметаллические, в которых полезные компоненты представлены различными минералами, не содержащими металлов (апатит, слюда, графит и др.). Металлические руды подразделяются на руды черных, цветных, редких и радиоактивных металлов.

Рудная масса — смесь руды с породой, которая попадает в руду в процессе выемки.

По морфологическому признаку рудные месторождения можно подразделить на пластовые, пластообразные, столбообразные,

Рис. 1.1. Формы залегания месторождений:

а — пластообразная; б — штокообразные; в — рудные гнезда; г — столбообразная;

д — линзообразные; е — простая жила; ж — сложная жила; з — свита жил

линзообразные, жильные, штокообразные и гнездообразные. Могут быть рудные тела и других форм (рис. 1.1).

Пластовые месторождения имеют стабильную мощность и четкие контакты с вмещающими породами. Они бывают обычно осадочного происхождения.

Пластообразные месторождения характеризуются

нестабильной формой и мощностью, различными углами падения. Обычно осадочного или осадочно-метаморфического происхождения.

Линзообразные месторождения имеют форму линзы, различ- ные размеры и углы падения.

Жильные месторождения могут быть простыми и сложными (с невыдержанными элементами залегания и нечеткими контакта- ми с вмещающими породами) или состоящими из ряда тонких жил и множества прожилков.

Штокообразные месторождения представляют собой рудное тело неправильной формы большого размера.

Гнездообразные месторождения состоят из мелких по разме- рам рудных тел (гнезд) неправильной формы. Промышленное зна- чение имеют месторождения с большим количеством гнезд.

Рудные тела характеризуются обычно мощностью, углом паде- ния, длиной по простиранию, глубиной распространения и площа- дью.

По мощности они подразделяются на пять групп:

- очень тонкие, мощностью менее 0,7 м;

- тонкие 0,7-2,0 м;

- средней мощности 2 -5 м;

- мощные 5 - 20 м;

- очень мощные, более 20 м.

По углу падения они подразделяются:

- на пологие — до 25°;

- наклонные — от 25 до 45°;

- крутые — от 45 до 90°.

Расстояние между нижней и верхней границами месторожде- ния по вертикали определяет глубину распространения рудного тела.

В большинстве случаев месторождение представлено не одним, а несколькими рудными телами, нередко нарушенными сбросами, сдвигами. Чем больше тектонических нарушений имеет рудное тело, тем сложнее его разработка.

Важным фактором является характер контакта рудного тела с вмещающими породами. Контакт в одних случаях бывает выражен резко, и рудное тело имеет четкую границу с вмещающим породами. В других случаях переход от руды к пустой породе происходит постепенно, а границы промышленного оруденения можно установить только путем опробования руды на содержание полезного ископаемого.

Разработкой месторождения называется комплекс горных работ по вскрытию, подготовке и очистной выемке и транспортировке его на поверхность, вентиляции, водоотливу и т. п. Эти работы являются стадиями разработки месторождения. Вскрытие и подготовка осуществляются посредством проведения выработок. Забои проводимых выработок называют подготовительными. Выемку (добычу) полезного ископаемого ведут в очистных забоях, применяя при этом различные способы его разрушения. Это, в общем, справедливо для твердых полезных ископаемых как при подземных, так и открытых горных работах.

Добычу полезного ископаемого осуществляет горное предприятие — самостоятельная производственная единица, осуществляющая эксплуатационную разведку, добычу и обогащение полезных ископаемых. Горное предприятие, производящее добычу и первичное обогащение полезных ископаемых, называется горнодобывающим. Существуют следующие виды горнодобывающих предприятий: шахта, рудник, карьер, разрез, прииск, промысел.

Шахта — горное предприятие, предназначенное для добычи в

основном угля подземным способом.

Рудник — горное предприятие, служащее в основном для подземной добычи руд, горно-химического сырья и строительных материалов. Это понятие иногда используют для обозначения нескольких шахт (карьеров), объединенных в единую административно- хозяйственную единицу с централизованным хозяйством.

Карьер — горное предприятие, осуществляющее добычу по-

лезных ископаемых открытым способом.

Разрез — карьер по добыче угля.

Прииск — горное предприятие по разработке россыпных ме- сторождений (золота, алмазов, олова и др.).

Промысел — горное предприятие по разработке жидких и газообразных полезных ископаемых (нефтяной промысел).

Производительность горных предприятий, называемая так-же производственной мощностью, исчисляется в тоннах полезного ископаемого, добываемого в течение года.

Производительность горных предприятий устанавливают в зависимости от величины балансовых запасов полезных ископаемых в шахтных (карьерных) полях и потребности в них. Для рудников и шахт она составляет от десятков тысяч до нескольких миллионов тонн, производственная мощность крупных карьеров нередко измеряется десятками мил- лионов тонн.

Производительность горного предприятия А, т/год, срок его су- ществования Т и запасы полезного ископаемого в шахтном (карьерном) поле Б взаимосвязаны следующим выражением:

А = Б/Т.

Опыт разработки месторождений полезных ископаемых предопределяет сроки существования горных предприятий в пределах от 5- 7 лет до 50 и более.

Все работы при функционировании любого горного предприятия ведутся только в пределах горного отвода.

Горный отвод — часть недр, предоставленная организации или предприятию для промышленной разработки содержащихся в ней залежей полезных ископаемых. Горный отвод не дает право на использование поверхности в его границах, т. е. площадь горного отвода не отождествляется с площадью земельного отвода, а определяется производственной мощностью и сроком службы гор- ного предприятия. Предоставление и оформление горного отвода осуществляют органы Госгортехнадзора.

Для строительства наземной части горного предприятия выде- ляется земельный отвод — участок земельной площади, предоставленный в пользование предприятию или организации с определенным целевым назначением. Типовая структура земельного отвода горнодобывающего предприятия включает в себя:

- промышленную площадку рудника;

- отвалы пустых пород и забалансовых, бедных руд;

- внутренние транспортные магистрали;

- промышленную площадку обогатительной фабрики;

- хвостохранилище;

- территорию под гражданское строительство.