Горная порода — природный минеральный агрегат более или менее постоянного состава. В отличие от минерала — химического соединения элементов — горная порода представляет собой механическое соединение минералов, обусловленное наличием минерального цемента или молекулярных сил.

Горные породы подразделяются на отдельные классы по

следующим признакам:

◾	условиям образования - магматические, осадочные,

метаморфические;

◾	петрографическому составу - кислые, основные,

ультраосновные, щелочные;

◾	степени кристаллизации -полнокристаллические,

неполнокристаллические, стекловидные, порфировые, обломочные;

◾	крупности кристаллических зерен — крупно-, средне-, мел- ко- и микрокристаллические;

◾	текстуре или сложению — массивные, пористые, слоистые;

◾	физическому состоянию — твердые (скальные), пластичные, рыхлые (сыпучие), текучие.

Сложение и строение пород, а также их свойства определяются, главным образом, условиями их образования.

Магматические (изверженные) породы характеризуются сплошным кристаллическим строением (размеры кристаллов

зависят от скорости затвердения магмы, температуры и давления). Эти породы более или менее изотропны по своим свойствам. Изотропность свойств магматических горных пород определяется условиями затвердения расплавленной силикатной массы — магмы. Из магмы, излившейся на поверхность, образуются

эффузивные, а из застывшей на глубине — интрузивные породы.

Эффузивные породы обычно весьма неоднородны по составу, могут быть высоко пористыми и рыхлыми (туфы), в некоторых случаях обладают скрытокристаллической стекловидной структу- рой (обсидиан). Для большинства эффузивных пород характерна порфировая структура (порфирит).

В интрузивных породах в результате медленного и равномерного охлаждения расплава магмы происходит кристаллизация

минералов в определенной последовательности и, таким образом, образуется зернистая структура. В больших интрузивных телах при медленном остывании магмы образуются породы крупнокристал- лической структуры. Интрузивные горные породы характеризу- ются сравнительно грубой зернистостью, низкой пористостью и малой проницаемостью.

В зависимости от содержания кварца, полевых шпатов, слюды и амфибола изверженные породы подразделяются на кислые, средние, основные, ультраосновные и щелочные. Около 35 % всех магматических пород представлены гранитами и гранодиоритами. Они покрывают площадь в 20 раз большую, чем все остальные вместе взятые интрузивные породы.

Из эффузивных (излившихся) пород наиболее распространены базальты. Они занимают объем в 5 раз больший, чем все осталь- ные эффузивные породы. Щелочные породы составляют менее 1 % общего объема изверженных пород.

Осадочные горные породы представляют собой отложения в водных бассейнах или на поверхности суши продуктов механиче- ского или химического разрушения ранее существовавших магма- тических, осадочных или метаморфических пород. Иногда осадоч- ные породы образуются в результате жизнедеятельности расти- тельных или животных организмов. На поверхности земли осадочные породы занимают 75 % площади, доля их в составе ли- тосферы — 5 %. Остальную часть (95 %) занимают изверженные породы. 98 … 99 % от общего объема осадочных пород составляют глинистые сланцы, песчаники и известняки.

Образованные в условиях низких температур и малого давления в результате механического осаждения, они характеризуются слоистым строением и значительной пористостью. По условиям образования осадочные породы подразделяются на три группы:

◾	обломочные (или механические осадки);

◾	химические;

◾	органогенные.

Излом (или разрушение) осадочных пород определяется соот- ношением прочности зерен и цемента и может проходить по зер- нам пород или скрепляющему их цементирующему веществу.

В практике разработки рудных месторождений нередко прихо- дится иметь дело с осадочными породами, которые в отличие от магматических пород имеют меньшую прочность и устойчивость, обладают значительной пористостью, бывают газо- и водонасы- щены.

Метаморфические горные породы образовались из изверженных или осадочных пород под воздействием высоких температур и давления, горячих газов и растворов. Вследствие этого измени- лись минералогический состав, структура (иногда и первоначаль- ный химический состав) первичных пород. Механические

свойства метаморфических пород зависят от степени перекристаллизации, сланцеватости, пористости, взаимного расположения зерен. Эти породы обычно имеют ясно выраженную кристаллическую зернистую структуру. Во многих случаях при массивной текстуре (например, мраморы, кварциты) они почти не отличаются от изверженных пород. При слабой метаморфизации осадочных пород приобретается сланцеватая структура (сланцы, филлиты, плотные роговики). К сланцевой текстуре близка гнейсовая, выражающаяся в линейном расположении кристаллов биотита, мусковита, роговой обманки.

Метаморфические породы, как правило, обладают малой пори- стостью и проницаемостью. Их физические свойства определяют- ся слагающими минералами.

Сланцеватость метаморфических пород, определяемая упоря- доченным расположением пластинок слюды и кристаллов роговой обманки, обусловливает анизотропность свойств массива горных пород.