Общерудничные потери руды: оставление руды в неизвлекаемых охранных целиках около капитальных горных выработок и скважин, под зданиями и сооружениями, под водоемами, водоносными горизонтами, заповедными зонами и т.п.

Потери и разубоживание полезного ископаемого

1. Потери

Потери  полезного ископаемого – это часть балансовых запасов полезных ископаемых, неизвлеченнная из недр при разработке месторождения, а также попавшая в отвалы пустых пород, оставленная в местах складирования, погрузки и на транспортных путях горного предприятия.

Потери полезного ископаемого исчисляются в долях единицы или в процентах и выражаются отношением количества потерянных запасов (П) в тоннах к количеству погашенных балансовых запасов (Б):

|  |  | (6.1) |
| --- | --- | --- |

Учет потерь ведется по полезному ископаемому и содержащимся в нем основным полезным компонентам (свинец, цинк, медь, золото, серебро). Потери сопутствующих компонентов определяются по количеству потерянной руды и среднему содержанию сопутствующих компонентов в балансовых запасах месторождения.

Учет потерь и разубоживания ведется раздельно по эксплуатационным блокам.

Фактическое количество потерь и разубоживания определяется прямым и косвенным методами. При прямом методе размеры потерь и разубоживания определяются:

а) на основании систематически производимых съемок и замеров объемов теряемой руды и примешиваемых пустых пород;

б) по сопоставлению контуров рудных тел, отображаемых на геолого-маркшейдерских планах и разрезах, с контурами фактической отработки, составленной по результатам съемки очистного пространства.

При косвенном методе:

Потери определяются по разности объемов числящихся в блоке балансовых запасов (Б) и добытой из блока балансой руды (Бдоб.) с учетом содержащихся в них полезных компонентов; П=Б-Бдоб. (т.)

Потери  при прямом методе определяются по мере их образования, а при косвенном – после отработки блока.

Подсчеты потерь и разубоживания производятся в книгах оперативного учета, где указываются все необходимые исходные данные для их расчета.

Окончательная величина потерь и разубоживания руды в блоке (камере) устанавливается после завершения очистных работ в блоке перед его закладкой или погашением подводящих (выпускных) выработок, о чем составляется соответствующий акт.

Основным документом, отражающим размеры эксплуатационных потерь и разубоживания, является книга «Учета потерь и разубоживания руды по отработанным блокам». Эта книга заполняется два раза в год – на первое января и первое июля, используя данные оперативного учета.

Нормирование потерь и разубоживания - это проблема экономическая, в которой непосредственное участие принимает геологическая служба.

Потери полезного ископаемого: - невосполнимые, без возмещения экономического ущерба от неправомерного ведения горных работ, нарушения технологии и от ошибок, допущенных в проектах - потери с частичным или полным восполнением ущерба.

При проектировании и планировании различаются следующие виды потерь:

- проектные – часть балансовых запасов полезного ископаемого, которые проектом строительства предприятия предусмотрено к безвозвратному оставлению в недрах после полной отработки месторождения;

- нормативные – рассчитанные потери для каждой из применяемых систем разработки;

- плановые – устанавливаемые ежегодные потери при составлении плановых работ в соответствии с нормативами потерь для применяемых систем разработки;

- эксплуатационные или фактические – часть балансовых запасов, оставленная при отработке в недрах или выведенная в отвальных пустых породах.

2. Разубоживание

Разубоживание (Р) определяется как – изменение (снижение) содержания полезных компонентов в добытом полезном ископаемом (А), по сравнению с содержанием их в балансовых запасах (С) вследствие примешивания к ним пустых пород, а также вследствие потерь обогащенной мелочи, выщелачивания полезных компонентов и т.д.

|  |  | (6.2) |
| --- | --- | --- |

Разубоживание, вызванное примешиванием в руду пустых пород (ее засорением), выражается отношением количества этих пород (В) к добытой рудной массе (Д):

|  |  | (6.3) |
| --- | --- | --- |

Первичное разубоживание: изменение низкого содержания полезного компонента  в добытом полезном ископаемом в результате отбойки его из массива.

Вторичное разубоживание: изменение содержание полезного компонента   в добытом полезном ископаемом  из выемочной единицы при экскавации и погрузке, складирование, вывалов и обрушения пустых пород.

Разубоживание зависит от формы, мощности рудного тела, характера контактов и распределения полезного компонента и от вида применяемых систем разработки. С увеличением разубоживания уменьшаются потери и наоборот.

Роль рудничной – геологической службы при нормировании заключается в выявлении, прогнозировании природных факторов и степени их влияния на неизбежные потери и разубоживание.

Факторы, влияющие на потери и разубоживание:

1) содержание полезного компонента;

2) масса;

3) элементы залегания рудных тел;

4) характер контактов рудных тел;

5) устойчивость руд и вмещающих горных пород;

6) наличие пережимов, включений в рудные тела пустых пород.

Эти вопросы решаются в процессе документации.

При составлении годовых планов горных работ по каждой из намеченных к отработке выемочной единицы в соответствии с рассчитанными нормативами потерь и разубоживания по руднику, шахте, участку представляют собой сумму плановых величин по каждой выемочной единице, взвешенных на объемы заключенных в них запасов балансовых руд. Потери без возмещения экономического ущерба не нормируются и при расчете среднегодовых плановых потерь не учитывается.

Снижению разубоживания способствуют следующие операции:

1) приведение в соответствие максимального размера включаемых в подсчет запасов прослоев пустых пород или забалансовых руд применяемым системами отработки;

2) сокращение времени отбойки и выпуска руды из камер, погашение целеков;

3) исключение смешивания пустых пород с рудой;

4) организация селективной выемки маломощных рудных тел.

Рекомендуемая литература

1. В. И. Григорьев, Л. Ф. Борисенко, Г. Г. Кравченко, В. П. Рахманов. Справочник по рудам черных металлов для геологов. М., Недра, 2005 г., 287 с.