Тема3 Реактивы, приборы и посуда, применяемые в химическом анализе

1 Понятие о химических реактивах

Химическими реактивами называются химические вещества, вызывающие химические превращения веществ с образованием новых соединений, отличающихся характерными свойствами.

А) Классификация химических реактивов

В зависимости от состава химические реактивы могут быть неорганическими и органическими.

По степени чистоты реактивы делятся на:

- особо чистые (о.с.ч.);

- химически чистые (х.ч.);

- чистые для анализа ( ч.д.а.);

- чистые (ч );

-технические.

Для подавляющего большинства химических анализов пригодны реактивы марки «ч.д.а.». Наименьшее количество примесей содержится в реактивах марки «о.с.ч.», но в связи с высокой стоимостью эти реактивы используются для проведения научно -исследовательских работ, в которых требуется повышенная чистота реактивов. Для особо точных анализов достаточно использовать реактивы марки «х.ч.», в которых содержится незначительное количество примесей.

Абсолютно чистых реактивов не существует, но содержание примесей в них может быть столь незначительно, что это не скажется на качестве аналитических определений.

По характеру действия реактивы, применяемы в химических лабораториях, делятся на специфические, избирательные или селективные и групповые.

Специфические реактивы предназначаются для обнаружения искомых ионов в присутствии других ионов.

Избирательные или селективные реактивы реагируют с ограниченным числом ионов. Особое значение в химическом анализе имеют избирательные ( селективные ) растворители, представляющие собой преимущественно жидкие органические соединения, растворяющие ( или извлекающие) один или несколько компонентов из сложной смеси .

Групповые реактивы реагируют с целой группой ионов.

Б) Требования, предъявляемые к реактивам

- чувствительность;

- чистота;

- специфичность.

При использовании грязных реактивов, содержащих примеси или определяемые ионы, получают неверные результаты. Предельное содержание примесей в реактивах регламентируется техническими требованиями , приводимыми в ГОСТах.

В) Техника пользования реактивами

В химических лабораториях различают реактивы индивидуального и общего пользования. Наборы реактивов индивидуального пользования хранят в специальных штативах, реактивы общего пользования – на полках или в открытых шкафах. Растворы реактивов хранят в склянках, закрываемых пробками. Растворы реактивов, которые приходится добавлять в небольших количествах, хранят в капельницах. Твердые сыпучие реактивы хранят в стеклянных широкогорлых склянках.

Жидкие реактивы применяют определённой концентрации, в исследуемый раствор их вносят по каплям, избегая их непроизводительного расхода. Склянку после употребления реактива нужно немедленно вернуть на предназначенное для неё место.

2 Лабораторная посуда

Требования к химической посуде

Для химических анализов применяется специальная химическая посуда, к которой предъявляются следующие требования:

- посуда должна быть термически устойчивой, то есть выдерживать резкие колебания температуры;

- посуда должна быть химически устойчивой, то есть не растворяться под действием водных, кислотных, щелочных растворов, не изменяться при сплавлении, прокаливании и других реакциях.

Требования к химической посуде могут меняться в зависимости от цели, для которой она предназначена.

В лаборатории в основном применяют посуду из стекла, фарфора, кварца, платины и других устойчивых материалов.

Стеклянная посуда

Для изготовления стеклянной посуды применяются специальные сорта стекла. Обычное стекло содержит главным образом SiO2, CaO и Na2O. Химическая стойкость такого стекла не велика, поэтому для изготовления химической посуды используют специальные сорта стекла, типа «Пирекс». Оно содержит 12-13% В2О3 и 80-81% SiO2 и только небольшие примеси оксидов алюминия, железа, кальция и щелочных металлов. Это стекло обладает повышенной химической устойчивостью и выдерживает резкое охлаждение от 220-2400 С до комнатной температуры.

Посуда из фарфора и других материалов

Изделия из фарфора отличаются большей термической, химической и механической устойчивостью.

Термическая устойчивость характеризуется способностью фарфоровых изделий выдерживать значительные колебания температур.

Химическая устойчивость характеризуется потерей в весе на 100 см2 поверхности про трехчасовом кипячении с 2н раствором соды или с 10% раствором HCl.

Механическая устойчивость характеризуется сопротивляемостью изделия по отношению к различным механическим воздействиям.

Химическую посуду перед употреблением необходимо тщательно вымыть. Признаком чистоты стеклянной посуды является равномерное смачивание внутренней поверхности стекла. На плохо очищенных местах смачивания не происходит или на них задерживаются капли влаги.

Для очистки посуды применяют сначала механические способы – моют при помощи щетки ( ерша). Если механическая очистка не приводит к желаемым результатам, то прибегают к химическим методам. Чаще всего посуду моют хромовой смесью, которая представляет собой раствор бихромата калия или натрия – K2Сr2O7 ( Na2 Сr2O7) в серной кислоте –H2SO4. Для приготовления хромовой смеси 5-6 г бихромата растворяют в 100 мл воды и в полученный раствор вливают 100 мл концентрированной H2SO4.

Работать с хромовой смесью необходимо очень осторожно, надо следить. Чтобы она не попала на одежду или на тело. Если хромовая смесь попала на одежду или на тело, её необходимо немедленно смыть большими количеством воды.

Очень хорошо мыть посуду смесью равных объемов   0,1 н раствора KMnO4 и концентрированной H2SO4. Очистка от жира легче всего удается при употреблении NaOH.

Кроме этих способов для очистки можно применять обработку водяным паром.