Тема 7. Методы разделения и концентрирования

Классификация методов разделения и концентрирования

Общепринятая классификация методов разделения и концентрирования до сих пор отсутствует.

Смеси веществ могут представлять собой гетерогенные или гомогенные системы. Целью разделения гомогенных смесей является получение фракций их компонентов, различающихся по изотопному, атомарному, ионному или молекулярному составу. При разделении гетерогенных смесей самостоятельной целью является фракционирование по агрегатному состоянию, фазовому составу и степени дисперсности частиц.

В основе метода разделения гетерогенных смесей обычно лежат такие физические свойства веществ, как плотность и размеры частиц. Это – фильтрация, седиментация, флотация.

Фаза - гомогенная часть гетерогенной системы. В однокомпонентной системе разные фазы могут быть представлены различными агрегатными состояниями или разными полиморфными модификациями вещества. В многокомпонентной системе фазы могут иметь различный состав и структуру.

Если рассматривать в качестве основного классификационного признака методов разделения фазовый признак, то эти методы составляют 4 группы:

- На образовании выделяемым веществом новой фазы;

- На различиях в распределении веществ между фазами;

- На различиях при переходе вещества из одной фазы в другую через разделяющую их третью фазу (мембрану);

- На механизмах внутрифазного разделения.

Для первой группы методов характерными признаками являются агрегатные состояния исходной смеси веществ и выделяемой фазы (табл.3.1).

Таблица 1 Методы разделения, основанные на образовании выделяемым веществом новой фазы

| Агрегатное состояние фазы, в котором находится исходная смесь веществ | Агрегатное состояние выделяемой фазы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | твердое тело | газ | жидкость |
| жидкость | осаждение, электроосаждение, вымораживание, кристаллизация | отгонка, дистилляция, ректификация | - |
| газ | - | - | вымораживание |
| твердое тело | - | Высокотемпературная отгонка при взаимодействии с газообразующим реагентом, возгонка | селективное растворение |

Методы второй группы основаны на общих закономерностях распределения веществ между фазами.

Из второй группы методов наибольшее значение имеет экстракция, в которой можно рассматривать фазовые равновесия в системах жидкость-жидкость и жидкость-газ. Возможны самые различные варианты жидких фаз – вода и водные растворы, органические растворители и растворы в них других органических растворителей, расплавы солей и металлов и другие.

Общей характеристикой процессов, заложенных в основе разделения второй группы методов является коэффициент распределения:

Здесь Сi и С – концентрация одного и того же вещества в двух фазах-исходной и извлекающей.

Необходимо говорить о селективности, характеризующейся коэффициентом селективности:

-отношение коэффициентов распределения двух разделяемых веществ (i и j).

Третья группа методов – мембранное разделение. Их главным классификационным признаками считают тройную систему фаз и движущуюся силу процесса.

Четвертая группа методов – внутрифазное разделение. Возможно разделение веществ за чет различий в свойствах их ионов, атомов, молекул, проявляемые в пределах одной гомогенной системы при воздействии электрического, магнитного, гравитационного, теплового полей или центробежных сил. Эффект разделения достигается за счет различного пространственного перемещения веществ в пределах фазы, в которой происходит их разделение.

Методы разделения и концентрирования, основанные на однократном равновесном распределении веществ между фазами

Экстракция

Экстракция – это метод разделения и концентрирования веществ, основанный на распределении веществ между двумя несмешивающимися фазами, чаще всего между двумя жидкостями (обычно между водой и органическими растворителями).

При экстракции одновременно протекают процессы: образование экстрагируемых соединений (Aв + Bв  ABв); распределение экстрагируемых соединений между водной и органической фазой (ABв  ABо); реакции в органической фазе (диссоциация, ассоциация, полимеризация). Соединений ( обычно в органической фазе), ответственное за образование экстрагируемого соединений, называют экстрагентом. Инертные органические растворители (например, хлороформ, тетрахлорид углерода, бензол, толуол), применяемые для улучшения физических и экстракционных свойств экстрагента, называют разбавителями. Органическую фазу, отделенную от водной фазы и содержащую экстрагированные соединения, называют экстрактом. Перевод вещества из органической фазы в водную называют реэкстракцией, а раствор, используемый для реэкстракции – реэкстрагентом.

Для того чтобы ион металлов и другие заряженные частицы перешли в органическую фазу, необходимо обеспечить нейтрализацию заряда. Ионы металла можно связать в незаряженный комплекс; комплексы, имеющие заряд, можно экстрагировать в виде ионных ассоциатов.

Экстракционные методы пригодны для концентрирования, извлечения микрокомпонентов или макрокомпонентов, индивидуального и группового выделения компонентов при анализе разнообразных промышленных и природных объектов. Метод прост и быстр в выполнении, обеспечивает высокую эффективность разделения и концентрирования и совместим с разными методами определения.

Экстрагируемое вещество может находиться в разных формах. Отношение суммарных концентраций всех форм вещества в двух фазах характеризуются коэффициентом распределения

Кроме характеристик, константы распределения (КD) и коэффициента распределения (D), есть еще характеристика эффективности экстракции – степень извлечения (R1%).

Эффективность однократной экстракции описывается уравнением:

Сорбция

Сорбция – процесс поглощения газов, паров и растворимых веществ твердыми или жидкими поглотителями (сорбентами). Различают физическую адсорбцию и химическую адсорбцию (хемосорбция).

При физической адсорбции взаимодействие молекул сорбирующихся веществ с поверхностью сорбента определяется главным образом дисперсионными силами, вызываемыми согласованным движением электронов в сближающихся молекулах (электростатика).

Хемосорбция сопровождается возникновением между адсорбирующимся соединением и поверхностью прочной химической связи и, следовательно, образованием нового химического соединения на поверхности.

Сущность ионообменного механизма заключается в стехиометрическом замещении ионов в твердой фазе на ионы из раствора.

Широкое применение ионообменных методов разделения начинается с 40-50-х годов после того, как были синтезированы ВМС, проявляющие катионо-и анионообменные свойства.

Применение ионообменных смол позволило решить ряд сложных практических задач: анализ и глубокая очистка воды для тепловой и атомной энергетики, получение и переработка ядерного топлива, очистка промышленных сточных вод. В химическом анализе нашел широкое распространение метод ионообменной хроматографии.

В зависимости от знака заряда сорбируемых ионов иониты разделяют на катиониты, аниониты и амфолиты.

Катиониты – имеют кислотные функциональные группы: - SO3H, R-P(O)(OH)2. R-PS(OH)2 и др. Катиониты сорбируют катиониты:

Аниониты в Cl- - форме, содержащие функциональную группу – N(CH3)Cl сорбируют аниониты:

RġCl2 ↔R≡N+HġCl

R≡N+Cl-+Fe 3++3Cl-↔ R+FeCl

Комплексообразующие сорбенты – сорбенты, имеющие сочетание кислотных и основных групп: = NH, =N, =CO, =COON, =C-OH, -PO (OH)2, -CH2-S- . Особенностью хелатообразующих сорбентов является их высокая селективность и эффективность. Они применяются для избирательного концентрирования и разделения элементов, для тонкой очистки растворов. Известно много хелатообразующих сорбентов, среди них: полистиролазоарсеназо; полинитроксаминазо; полистиролазороданин и др.