| Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука не мыслима без меры. Д.И.Менделеев - русский учёный-энциклопедист, 1834-1907 | Если вы хотите познать секреты вселенной - мыслите единицами измерения энергии, частоты и вибрации. Никола Тесла - сербский физик, инженер, изобретатель, 1856 - 1943 | Все мы связаны с химической наукой, прогресс в познании окружающего мира, новые методы его перестройки и усовершенствования. И не может быть в наши дни специалиста, который мог бы обойтись в наши дни без знания химии. Н.Н.Семенов - русский и советский физикохимик и педагог, один из основоположников химической физики, 1896-1986 |
| --- | --- | --- |

Тема 1 Техника безопасности в учебной научно-исследовательской лаборатории

1.1 Нормативная база

Правила техники безопасности (ТБ) в лаборатории регламентируются в Казахстане следующими документами:

1 Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов химической отрасли промышленности. (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 345).

# 2 Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества». (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 сентября 2017 года № 684).

Поскольку лаборатория учебная, то:

3 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования». (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611).

Лаборатория – юридическое лицо или его структурное подразделение, выполняющее органолептические, санитарно-гигиенические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, биохимические, токсикологические, радиологические исследования, дозиметрические замеры физических факторов.

Основные группы в правилах ТБ для учебной научно-исследовательской лаборатории:

| Общие требования к ведению работ | В лаборатории при выполнении лабораторной работы должны находиться не менее двух человек; До выполнения работы полностью изучить методику ведения работы и получить допуск преподавателя; Рабочее место содержать в чистоте, работать аккуратно, не торопясь, не загромождать рабочее место посторонними предметами; Иметь опрятный внешний вид, без верхней одежды, длинные волосы должны быть собраны в пучок; При каком либо происшествии немедленно сообщить преподавателю; Нельзя принимать пищу в лаборатории; После окончания работы убрать рабочее место. |
| --- | --- |
| СИЗ | При необходимости использовать СИЗ (халат, перчатки, рукавицы, респиратор, защитные очки). |
| Обращение с посудой | Стеклянная лабораторная посуда выполнена из тонкого стекла, поэтому обращаться с ней надо осторожно; Обращать внимание на маркировку (белый прямоугольник и изображение спиртовки – термостойкая посуда); Обращать внимание на форму посуды, каждая форма предназначена для определенных манипуляций (для работы под вакуумом только круглодонные колбы); Нагретые растворы не закрывать притертыми пробками пока они не остынут; Не направлять горлышко посуды на себя или другого человека, не наклоняться над посудой; Нельзя пить или принимать пищу из лабораторной посуды; При вскрытия фиксаналов быть очень аккуратными; Если что-то разбилось, осторожно убрать осколки щеткой. |
| Обращение с реактивами | Ни в коем случае нельзя употреблять внутрь реактивы; Запах реактива ощущается только направлением потока воздуха движением руки от сосуда к человеку; Брать емкости с реактивами необходимо по принципу «этикетка в ладонь»; Нагревание проводить только под вытяжкой; Едкие реактивы использовать только под вытяжкой; Нельзя ссыпать и сливать использованные реактивы обратно в емкости их хранения; Нельзя сливать в канализацию концентрированные, ядовитые, легколетучие, едкие реактивы, ЛВЖ, их сливают в специальные емкости и затем нейтрализуют и утилизируют; Если реактив рассыпали или разлили, его собирают в отдельную емкость, жидкость засыпают песком и собирают песок, поверхность промывают нейтрализующим раствором (кислоты/щелочи) и водой. |
| Электробезопасность | Перед использованием электроприборов ознакомиться с инструкцией по работе с ними; Убедиться в их исправности, провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии оголенных проводов; Включение и выключение проводить только за вилку; Не оставлять без присмотра и обязательно выключать электроприборы после использования. |
| Обращение с нагревательными приборами | Обращение с нагревательными приборами может привести к ожогам, поэтому обращаться необходимо осторожно; Муфельную печь использовать только под вытяжкой; Нагретую посуду брать защитными средствами или специальными щипцами; Не ставить нагретую посуду на сильно холодные поверхности; Не оставлять без присмотра и обязательно выключать нагревательные приборы после использования. |
| Пожарная безопасность | Знать где находятся средства пожаротушения и уметь ими пользоваться; При возгорании электроприбора отключить его от питания; Соблюдать осторожность при использовании открытого пламени, и легковоспламеняющихся веществ; Работы проводить под вытяжкой; Над пламенем не наклоняться. |
| Первая помощь | При получении травмы сразу же сообщить преподавателю; После оказания первой помощи обратиться за медицинской помощью в медпункт; При порезах, травмах разбитым стеклом, извлечь осколки из раны, используя аптечку, обработать рану, промокнуть ватным тампоном, наложить повязку; При попадании реактивов на кожу использовать нейтрализующие растворы из аптечки (кислоты/щелочи), промыть водой, наложить повязку; При получении ожога, промыть холодной водой, наложить повязку. |