Тема 6. Пробоподготовка

Пробоподготовка проб воздуха

Пробоподготовка загрязнителей воздуха начинается уже с этапа отбора проб воздуха. Для определения содержания в воздухе вредной примеси производят протягивание определенного объема исследуемого воздуха через ту или иную поглотительную среду. Вещества в газо- и парообразном состоянии улавливают обычно жидкими поглотительными средами, в которых определяемое вещество растворяется. Или химически связывается. Получающийся при этом раствор анализируется при этом сразу или после проведения необходимых операции, что зависит от применяемого метода анализа.

Пробоподготовка проб воды

Вода, в особенности сточная – это обычно двухфазная система, чаще всего суспензия. Если вредные вещества содержатся в твердой фазе, (что бывает редко), то эту фазу отделяют (отстаиванием, центрифугированием и т.д.). Аналитический контроль состоит в определении количества взвешенных веществ до, и после очистки воды. Определение состава твердой фазы обычно не требуется.

Если вредные вещества содержатся в жидкой фазе, как это обычно и бывает, то проводится анализ на загрязнители.

Первым этапом пробоподготовки анализируемых вод почти всегда является концентрирование микропримесей.

Концентрирование микропримесей можно проводить разными способами. Самый простой способ концентрирования и легко доступный это выпаривание воды их пробы. Выпариванием можно увеличить концентрации растворенных веществ в 10-1000 раз. Этот прием имеет существенные недостатки. Выпариванием концентрируются не только определяемые микрокомпоненты, но и макрокомпоненты, которые при высоких концентрациях обычно мешают определению. При значительном концентрировании выпариванием не редко происходит выпадением осадков, дальнейшее отделение которых фильтрированием может привести к потере определяемых компонентов пробы. При выпаривании всегда существует опасность потери определяемого вещества, если это вещество летуче при температуре выпаривания. Например, бенз-а-пирены (БаП) – канцерогенные полициклические ароматические углеводороды определяют по спектрам флуоресценции, поэтому упаривание производят в вакууме. Значительно эффективнее выпаривание после экстракции микрокомпонентов, т.е. выпаривание экстрагента. Увеличение концентрации определяемого вещества здесь будет равно произведению результатов обоих процессов – экстракции и выпаривания. При этом определяются все неэкстрагируемые примеси.

Другим методом концентрирования является отгонка. Этим методом концентрируют летучие вещества (аммиак, летучие фенолы, летучие кислоты – HCN, H2S и др.), а также определяемые компоненты, которые можно превратить в летучие вещества (например, фтор в виде SiF4 цианиды в виде HCN, мышьяк в виде AsCl3 и т.д. Недостатки метода: возможно разложение отгоняемого соединения и неполнота отгонки.

Эффективным методом концентрирования при определении неорганических веществ, особенно очень малых (следовых) количеств определяемого металла из большого объема воды является – соосаждение. В этом методе вводят в достаточном количестве соль другого металла (макрокомпонент, носитель, коллектор) и осаждают последний подходящим реактивом. Образующийся осадок увлекает с собой и микрокомпонент – определяемый металл. Выпавший осадок растворяют в возможно меньшем объеме необходимого растворителя и анализируют полученный концентрат. Так может быть достигнуто повышение концентрации в десятки тысяч раз.

Важнейшим способом концентрирования и разделения неорганических и органических веществ является – экстракция, т.е. извлечение определяемого компонента из водного раствора в органический растворитель.

К экстрагентам предъявляются следующие требования:

- Хорошо экстрагировать вещество;

- Малая растворимость экстрагента в воде;

- Иметь достаточно высокую температуру кипения (не ниже 50 С)

- Плотность эктрагента должна как можно больше отличаться от плотности анализируемого раствора;

- Не должен взаимодействовать с компонентами анализируемого раствора;

- Легко регенерироваться.

Еще одним методом выделения примесей из вод является их сорбция.

Сорбиционные методы выделения и концентрирования основаны на распределении примесей между жидкой и твердой фазами. Твердая фаза – сорбент, должен обязательно иметь развернутую поверхность и поры определенного размера. В качестве сорбентов используют различные катионобменные (или анионообменные смолы). Методика концентрирования примесей сорбцией состоит из этапов подготовки смолы, сорбции, десорбции (элюирования) и подготовка элюата к дальнейшей работе.

Итак, следует отметить, что при определении микропримесей органических соединений в воде выбор растворителей и сорбентов зависит от природы определяемых соединений.

Вымораживание воды. Этот способ основан на том, что при замерзании части водного раствора растворенные компоненты остаются в жидкой фазе. Этот способ пригоден для концентрирования особенно гидрофильных веществ, обладающих хорошей растворимостью при низких температурах. Недостатки метода: неэффективен при высоком солевом фоне и неселективен.

Пробоподготовка проб почвы

Этотоксиканты в почве могут находиться в виде металла (элементарного состяния), (оксидов, гидроксидов, гидросолей, малорастворимых солей, металлорганических соединений. Поэтому при пробоподготовке проб почвы прежде всего требуется перевести экотоксикант в растворимое в водной среде соединение. Это достигается обычно путем обработки пробы почвы кислотой (кислотное разложение или выщелачивание) или комплексообразующим растовром (выщелачивание малорасторимых солей за счет реакции комплексообразования).

После выщелачивания экотоксиканта из пробы почвы в раствор, последний далее подвергают пробоподготовке как описано в предыдущем разделе.