Сферы эффективного применения автопоездов

Себестоимость единицы транспортной работы автопоезда, как правило, снижается по сравнению с себестоимостью одиночного автомобиля, потому что выработка автопоезда обычно опережает рост расходов на перевозку. Увеличение грузоподъемности является одним из главных путей повышения производительности автомобиля и снижения себестоимости перевозок.

В некоторых случаях с увеличением грузоподъемности эффективность автомобиля может возрасти, а иногда с увеличением грузоподъемности эффективность автомобиля может возрасти, а иногда эффективность может снизиться. Это, как правило, может быть связано со значительным ухудшением других показателей.

Как правило, одиночный автомобиль и автопоезд будут различаться по 3 основным технико-эксплуатационным показателям:

- грузоподъемность

-время под погрузкой и разгрузкой

- техническая скорость.

Диапазон изменения коэффициента использования пробега и коэффициента использования грузоподъемности одинаковые как для автомобиля, так и для автопоезда.

Для сравнения эффективности использования автопоезда и автомобиля воспользуемся графоаналитическим методом. Для этого рассмотрим 4 характерных случая.

1 случай

qапqа>1

τпрА  >τпрАП

Такое соотношение возможно за счет использования перецепки прицепов, либо за счет производства погрузо-разгрузочных работ автопоезда большим фронтом.

VтАVтАП  >qапqа

Это неравенство показывает редкий, но возможный случай, когда соотношение скоростей автомобиля и автопоезда больше соотношения их грузоподъемностей.

Физический смысл заключается в более значительном снижении скорости автопоезда по сравнению с автомобилем, чем увеличение грузоподъемности.

Такой случай может быть при:

-неблагоприятных для автопоезда дорожных условиях

-недостаточных динамических качеств автомобиля тягача.

Воспользуемся графо аналитическим методом. Определим положение кривых в зоне начала координат, т.е. определим через тангенс угол наклона касательных к кривым производительностей автопоезда и автомобиля.

Рассчитав тангенсы углов для автопоезда и автомобиля, получим, что на коротких расстояниях автопоезд будет работать эффективнее.

Далее определим расположение этих кривых в зоне правой верхней части площади координат. Для этого найдем предел выработки автопоезда и автомобиля при стремлении длины груженой ездки к бесконечности.

При значительных расстояниях перевозки выработка автомобиля будет выше, чем у автопоезда, так как здесь имеет место следующее соотношение скоростей и грузоподъемностей:

VтАVтАП  >qапqа

1

2

lг

Исходя из рассмотренных условий 1 случая, кривые производительности автопоезда и автомобиля в средней зоне должны пересечься.

Wткм

1-автомобиль, 2 - автопоезд

Точку пересечения этих кривых можно получить, решив следующее равенство:

Lр=VтА*VтАП*(qАП *tпрА  - qА *tпрАП)/ qА *VтА-  qАП * VтАП

Рассмотрим  2 случай:                          qапqа>1

τпрА  >τпрАП

VтАVтАП  <qапqа

W

2

Такое соотношение скоростей и грузоподъемностей указывает на благоприятные дорожные условия и достаточно хорошие динамические качества тягача.

Для данного случая автопоезд будет эффективнее работать, чем автомобиль при любых расстояниях перевозки.

- случай
                                      qапqа>1

τпрА  ≈τпрАП

Такое соотношение показывает, что при погрузке и разгрузке не используется преимущество автопоезда.

VтАVтАП  <qапqа

W	2

1

Lг

4 случай
                                                                  qапqа>1

τпрА  >τпрАП

VтАVтАП ≈qапqа

Такое соотношение скоростей и грузоподъемностей показывает, что дорожные условия не совсем благоприятные для эксплуатации автопоезда.

W

2

1

Lг

Качественное представление об эффективности работы автопоезда и одиночного автомобиля в рассмотренных выше случаях можно получить из соотношения их производительностей.

К=qАПqA∙VTАП(lг+VTA∙tп-рА)VTA(lг+VTАП∙tп-рАП)

К=qАПqA∙tеАteАП

Если К>1 – АП выгоднее использовать, К=1 – АП