ВОПРОСЫ

- Классификация грузовых перевозок.

- Объём перевозок, грузооборот, грузопотоки.

- Расчёт технико-эксплуатационных показателей.

- Расчёт коэффициентов использования грузоподъёмности.

- Расчёт скоростей движения и коэффициента использования пробега.

- Расчёт производительности автомобилей.

- Парк подвижного состава и показатели его использования.

- Новая методика расчета показателей использования парка транспортных средств (коэффициент технической готовности).

- Новая методика расчета показателей использования парка транспортных средств (коэффициент использования парка).

- Новая методика расчета показателей использования парка транспортных средств (коэффициент выпуска).

- Организация контейнерных перевозок.

- Классификация контейнеров.

- Расчёт потребного количества контейнеров.

- Схемы доставки контейнеров.

- Преимущества и недостатки контейнерных перевозок.

- Организация пакетных перевозок.

- Классификация поддонов.

- Расчёт потребного количества поддонов..

- Преимущества и недостатки пакетных перевозок.

- Графоаналитический метод выбора подвижного состава.

- Расчёт равноценного расстояния с использованием графоаналитического метода.

- Сферы эффективного применения автопоездов.

- Сферы эффективного применения автопоездов. Первый и второй случаи условий эксплуатации.

- Сферы эффективного применения автопоездов. Третий  и четвёртый случаи условий эксплуатации.

- Сферы эффективного применения автомобилей-самосвалов и самопогрузчиков.

- Показатели  использования парка автомобилей.

- Преимущества и недостатки контейнерных и пакетных перевозок.

- Показатели работы автомобилей.

- Классификация перевозок по формам учета, оплаты работы и способам организации и выполнения.

- Классификация перевозок по размеру партий грузов и территориальному признаку.

- Организация междугородних перевозок

- Организация взаимодействия авто и погрузо-разгрузочных пунктов.

- Перевозки грузов строительства.

- Структура службы эксплуатации. Основные задачи службы эксплуатации.

- Документация на перевозку грузов.

- Товарно-транспортная накладная – формы, способы заполнения.

- Формы путевых листов, способы заполнения.

- Сквозной и участковый методы организации перевозок.

- Организация взаимодействия авто и погрузо-разгрузочных пунктов.

- Погрузо-разгрузочные пункты.

- Пропускная способность погрузо-разгрузочного пункта.

- Условие бесперебойной работы автомобилей и погрузо-разгрузочного пунктов.

- Организация работы автомобилей при строительстве зданий методом монтажа с колес.

- Перевозка навалочных грузов.

- Перевозки грунта автомобилями-самосвалами.

- Особенности перевозки сельскохозяйственных грузов.

- Организация перевозок зерновых культур.

- Основные задачи грузовой и диспетчерской групп.

- Основные задачи диспетчерской и учетно-контрольной групп.

- Формы и основные разделы путевого листа.

- Товарно-транспортная накладная.

- Показатели  использования парка транспортных средств.

- Взаимодействие автомобилей и погрузо-разгрузочного средств.

- Перевозка грузов в междугородном сообщении.

- Методика расчета коэффициента технической готовности.

- Расчет коэффициента использования парка.

- Расчет коэффициент выпуска автомобилей на линию.

- Технико-эксплуатационные показатели работы транспорта.

- Расчёт равноценного расстояния перевозки грузов.

- Перевозка грузов сельского хозяйства.

Задачи

- Найти общий пробег Lобщ за день, если автомобиль использовался на кольцевом маршруте, включающем 4 ездки за оборот, выполнил 1 оборот при средней длине ездки с грузом 45 км, при этом порожний пробег на маршруте составил 30 км,  а нулевой  пробег  составил 25 км.

- Общий пробег автомобиля за день Lобщ = 300 км. При этом выполнено 3 оборота на маятниковом маршруте с неполным использованием обратного пробега. Определить порожний пробег lпор, совершаемый автомобилем  на  маршруте  за ездку в среднем,  если средняя длина груженой ездки составила 31 км, а сумма нулевых пробегов -24 км.

- Определить потребное количество специализированных автомобильных контейнеров А-523 массой брутто 0,5 т, если продовольственные товары из холодильника в торговую сеть перевозят на автомобилях с грузоподъемным задним бортом, I =15 мин, Vэ =20 км/ч; lег =15 км; tоб.к =5 ч; за одну ездку автомобиль перевозит восемь контейнеров, βе =0,5.

- Определить количество ездок Zе, которое выполнил автомобиль на маятниковом маршруте с обратным порожним пробегом, если среднее время  движения за оборот составило 0,4 часа, средний простой под погрузкой и разгрузкой за ездку – 12 мин,  время  на  нулевые  пробеги – 36 мин. Автомобиль выпущен на линию в 9 часов и возвратился в гараж в 18 часов.

- Перевозку длинномерных пиломатериалов, упакованных в плотные пакеты, выполняют с применением пяти специализированных портальных автомобилей Т-150 (qн =7 т). За сколько рабочих дней с помощью этих автомобилей можно выполнить объем перевозок в 22 050 т,  если  lег=12,5 км, Vт=25км/ч; βе=0,5, Тм=14 ч, грузоподъемность автомобиля используется полностью?

- Определить время пребывания автомобиля в наряде Тн, если на нулевые пробеги затрачено 36 мин, 1,6 часа автомобиль простоял  под погрузкой и разгрузкой, 48 мин - по технической неисправности. Автомобилем выполнено 2 оборота на маршруте, имеющем 3 ездки за оборот, причем на движение за каждую ездку в среднем затрачивалось 1,2 часа.

- Определить среднее время движения за ездку для автомобиля, используемого в наряде 13,3 часа, если им выполнено 8 ездок на маятниковом  маршруте с неполным использованием обратного пробега. Автомобиль 42 мин простоял по технической  неисправности, 36 мин  в среднем  за  каждый  оборот простаивал под погрузкой и разгрузкой. Автомобиль 42 мин совершал пробег от АТП и обратно.

- Перевозку руды в карьере осуществляют с помощью автомобилей-самосвалов БелАЗ-548А грузоподъемностью 40 т, Qгод=2 452 000 т; γст=1; в течение рабочего дня автомобиль делает 12 ездок. Сколько Ах и Аи потребуется для выполнения заданного объема перевозок, если αв=0,82?

- При работе на маятниковом маршруте с неполным использованием обратного пробега длиной маршрута 50 км автомобиль находился в наряде  14,7 часа. Первый  нулевой пробег равен 20 км, второй – 15 км. Время, затрачиваемое на нулевые пробеги равно 1,2 ч. Длина груженой ездки 35 км, время движения за один оборот в среднем 3,5 ч, время простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку 0,5 часа. Определить коэффициент использования пробега за день.

- Перевозку песка из карьера осуществляют автомобили-самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555 (qн =4,5 т); время работы в карьере 14 часов, время погрузки 1 тонны т =1,2 мин; автомобили поступают под погрузку по графику равномерно; грузоподъемность автомобиля используется полностью. Рассчитать суточную производительность карьера и количество погруженных автомобилей. В карьере работает один экскаватор.

- Автомобиль использовался на кольцевом маршруте с 2 ездками за оборот. Средняя длина груженой ездки 24 км. Коэффициент использования пробега на маршруте за последний оборот составил 0,8, а за все остальные обороты 0,6. Первый и второй нулевые пробеги составили по 15 км. Определить коэффициент использования пробега за день, если автомобиль выполнил 8 ездок.

- На  кольцевом маршруте с 3 ездками за оборот автомобиль использовался в наряде 7,7 часа, из которых 0,7 часа затрачено на нулевые  пробеги.  Время простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку составило 0,5 часа, на движение за 1 оборот в среднем затрачивалось 2 часа. Первый нулевой пробег 10 км, второй – 8 км. Груженый пробег за первую ездку в обороте 16 км, за вторую – 12 км, за третью – 10 км. Коэффициент  использования пробега за ездку равен; 0,5. Определить коэффициент использования пробега за день.

- Автомобиль выпущен на маятниковый маршрут длиной 30 км с неполным использованием обратного пробега. Коэффициент использования пробега за первый оборот 1,0, а за все остальные – 0,75. Первый нулевой  пробег 12 км,  второй – 18 км. Общий пробег автомобиля за день 315 км. За ездку в среднем перевозилось 4 т груза. За день выполнен грузооборот Р = 840 т-км. Определить среднее расстояние перевозки одной тонны груза.

- За 13 ч времени в наряде на кольцевом маршруте автомобилем выполнено 1000 т-км. Общий пробег при этом составил 270 км, коэффициент нулевых пробегов 0,1, коэффициент использования пробега на маршруте 0,8,  коэффициент использования рабочего времени за день 0,7. Время простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку 0,5 ч. За ездку в среднем перевозилось 5 тонн груза. Определить среднее расстояние перевозки одной тонны груза.

- Автомобилем выполнено 4 оборота на кольцевом маршруте с двумя ездками за оборот. Средняя длина груженой ездки 15 км, коэффициент использования пробега на маршруте 0,6, нулевые пробеги составили 12 км,  время движения за оборот в среднем составило 1,8 часа, время простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку 0,5 часа, время затраченное на нулевые пробеги 0,4 часа. Определить эксплуатационную скорость, если автомобиль 30 мин простоял на линии по техническим причинам.

- Общий пробег автомобиля за день Lобщ = 260 км. При этом выполнено 4 оборота на маятниковом маршруте с неполным использованием обратного пробега. Определить порожний пробег lпор, совершаемый автомобилем  на  маршруте  за ездку в среднем,  если средняя длина груженой ездки составила 30 км, а сумма нулевых пробегов -26 км.

- Определить производительность Wт и Wт-км 5 автопоездов в составе автомобилей-тягачей КамАЗ с прицепами ГКБ-8350 общей грузоподъемностью 16 тонн за месяц (30 дней). Условия перевозок: время работы на маршруте 12 ч, средняя длина груженой ездки 40 км, техническая скорость30 км/час, время простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку 1,5часа, коэффициент использования грузоподъемности 1.0, коэффициент использования пробега за ездку 0,83, коэффициент выпуска 0,75.

- Производительность автомобиля при перевозке железобетонных изделий составляет Wт-км = 1024 т-км. Грузоподъемность автомобиля 8тонн, техническая скорость 25 км/час, коэффициент использования  грузоподъемности 1,  коэффициент использования пробега за ездку 0,5, средняя длина груженой ездки 20 км, нулевые пробеги составили 20 км. Рассчитать время в наряде Тн и определить суточный объем перевозки Q и транспортную работу за сутки Р автомобиля.

- Определить количество ездок Zе, которое выполнил автомобиль на маятниковом маршруте с обратным порожним пробегом, если среднее время  движения за оборот составило 0,5 часа, средний простой под погрузкой и разгрузкой за ездку – 18 мин,  время  на  нулевые  пробеги – 36 мин. Автомобиль выпущен на линию в 9 часов и возвратился в гараж в 18 часов.

- Определить количество оборотов Zо,  которое выполнил автомобиль  на маятниковом маршруте с неполным использованием обратного пробега,  если в наряде автомобиль находился 14 часов, на  нулевые пробеги затрачено 2,0 часа, 36 мин автомобиль простоял по техническим неисправностям, 0,6 часа простаивал под погрузкой и разгрузкой за  каждую ездку, 9,6 часа автомобиль использовался в движении на маршруте.

- Определить время пребывания автомобиля в наряде Тн, если на нулевые пробеги затрачено 36 мин, 1,6 часа автомобиль простоял  под погрузкой и разгрузкой, 48 мин - по технической неисправности. Автомобилем выполнено 3 оборота на маршруте, имеющем 3 ездки за оборот, причем на движение за каждую ездку в среднем затрачивалось 1,2 часа.

- Определить среднее время движения за ездку для автомобиля, используемого в наряде 13 часов, если им выполнено 6 ездок на маятниковом  маршруте с неполным использованием обратного пробега. Автомобиль 30 мин простоял по технической  неисправности, 36 мин  в среднем  за  каждый  оборот простаивал под погрузкой и разгрузкой. Автомобиль 48 мин совершал пробег от АТП и обратно.

- Автомобиль вышел из гаража в 7 ч 12 мин и возвратился с линии  в  16 ч 50 мин. Использовался он на маятниковом маршруте с полным использованием обратного пробега, на котором выполнено 2 оборота. Среднее время движения за ездку составило 1,2 часа. Определить среднее время простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку, если на нулевые пробеги затрачено 36 мин.

- Вычислить, чему равен коэффициент технической готовности за год (365дней), если по отчетным данным: автомобиле-дней в ремонте 12 775, списочный состав парка 250 ед.

- Списочный состав парка Аи = 340 ед; коэффициент технической готовности 0,75. В результате более качественного выполнения технического обслуживания и ремонта коэффициент технической готовности доведен до 0,85. На сколько единиц увеличится количество годных к эксплуатации автомобилей?

- АТП обслуживает торговую сеть города в течение 365 дней; списочный состав парка Аи = 230 ед, коэффициент технической готовности 0,84, коэффициент выпуска 0,78. Сколько автомобиле-дней подвижной состав находился в ремонте и в эксплуатации?

- Списочный состав парка Аи = 350 ед, коэффициент технической готовности 0,8,  коэффициент выпуска 0,72. Сколько исправных автомобилей выпущено на линию?

- Автомобиль выпущен на маятниковый маршрут длиной 20 км с неполным использованием обратного пробега. Коэффициент использования пробега за первый оборот 1,0, а за все остальные – 0,75. Первый нулевой  пробег 22 км,  второй – 15 км. Общий пробег автомобиля за день 315 км. За ездку в среднем перевозилось 4 т груза. За день выполнен грузооборот Р = 840 т-км. Определить среднее расстояние перевозки одной тонны груза.

- За 13 ч времени в наряде на кольцевом маршруте автомобилем выполнено 1000 т-км. Общий пробег при этом составил 270 км, коэффициент нулевых пробегов 0,1, коэффициент использования пробега на маршруте 0,8,  коэффициент использования рабочего времени за день 0,8. Время простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку 0,5 ч. За ездку в среднем перевозилось 5 тонн груза. Определить среднее расстояние перевозки одной тонны груза.

- Автомобилем выполнено 4 оборота на кольцевом маршруте с двумя ездками за оборот. Средняя длина груженой ездки 15 км, коэффициент использования пробега на маршруте 0,6, нулевые пробеги составили 12 км,  время движения за оборот в среднем составило 1,8 часа, время простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку 0,5 часа, время затраченное на нулевые пробеги 0,4 часа. Определить эксплуатационную скорость, если автомобиль 30 мин простоял на линии по техническим причинам.