3 ТЕРРИТОРИЯНЫ ИГЕРУГЕ КЕТКЕН ШЫҒЫНДАРДЫ (ІЗДЕСТІРУ, ЖОБАЛАУ, ҚҰРЫЛЫСҚА БАЙЛАНЫСТЫ ЖЕРЛЕРДІ АЛУ МАҚСАТЫНДА ЗАЛАЛАРДЫҢ ОРНЫН ТОЛТЫРУ) ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ. БАЗИСТІК ШЫҒЫНДАРДЫ БАҒАЛАУ.

Базистік шығындарды бағалау – бұл затталған қоғамдық қажетті шығындарды және жермен тығыз байланысты әлеуметтік және инженерлік – көліктік инфрақұрылымдардың дамуы мен территорияны игеруге кеткен қаржыландыруды талдау. Базистік шығындар негізінен жерді бағалаудың құндық көрсеткіштерінің тобын көрсетеді.

Шығынды әдістің негізінде қозғалмайтын мүлік объектісінің құнын  материалдық баланс – қалалық инфрақұрылымның қалдық құнын бағалау жолымен, яғни әр объектінің амортизациясы есепке алынады немесе құрылысқа іріліндірілген нормативтер арқылы – есептік жолмен анықтауға болады.

Қозғалмайтын мүлікті баланстық әдіспен бағалау өте қиын және ақпарат жетіспегендіктен орындалмайды. Қалдық құны бұрынғы кезде барлық негізгі қорларға бірдей норматив бойынша есептелген, сондықтан ол нақты құны туралы ешқандай мағынасы жоқ. Салық салу және сату мақсатындағы кейбір территорияларды кадастрлық бағалауда есептік әдіс оңай деп табылады.

Қозғалмайтын мүлікті есептік әдіспен есептеудің екі жолы бар: қайта өндірудің  толық құнын анықтау немесе орын басудың толық құнын анықтау.

Бірінші жолмен бағалау – бұл жетіспеушілігі мен жетістігі қоса бағаланатын объектінің тура көшірмесінің құнын анықтау, ал екіншісі – қазіргі кездегі стандарттар мен технологиялар бойынша құрылған объектінің эквивалентті қажеттілігінің құнын анықтау.

Базистік шығындарды (Сб) бағалауды жоспарланған қаржы мөлшерін (дисконтталған түрдегі инвестиция) есепке ала отырып, орын басудың толық құны бойынша жүргізеді:

Сб=Зп+Зв+Зи+Зт+Зс+ПК×Ка                                            (1)

мұндағы Зп – құрылысқа арналған территорияны игеру үшін жобалық – іздестіру жұмыстарына кететін шығындар;

Зв – табиғи ресурстарды қайта өңдеуге кететін шығындар;

Зи – қалалық инфрақұрылымды дамытуға кететін шығындар;

Зт – көліктік инфрақұрылымды дамытуға кететін шығындар;

Зс - әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға кететін шығындар;

ПК - қалалық инфрақұрылымды дамытуға жоспарланған қаржы;

Ка – амортизацияның нормалық коэффициенті.

Табиғи ресурстарды қайта өңдеуге кететін шығындар

Тапсырма - табиғи ресурстарды қайта өңдеуге кететін шығындарды есептеу, яғни ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттарға оларды пайдалану үшін ауыл шаруашылық алқаптарын алып қоюмен туындаған ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын есептеу.

Қолданылатын құжат - Ауыл шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттарға оларды пайдалану үшін ауыл шаруашылық алқаптарын алып қоюмен туындаған ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеу нормативтерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 161 бұйрығы (бір гектарға мың теңгемен берілген!!)

Сілтеме - http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1400010100

Ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеу нормативін алғанда өздеріңнің таңдауларың бойынша ШҚО-нің ауыл шаруашылығы алқап түрі мен топырақ түрін аласыңдар.

Бұл нормадағы ставкалар топырақтың сапасына – бонитет баллына байланысты талаптар бойынша дифференциалданады. Құрылыс салынған территорияның бонитет баллы көршілес учаскесі бойынша анықтайды.

Тапсырманы орындау барысында әр зона бойынша бонитет баллын сол елді мекеннің немесе ауданның (әкімшілік бірліктің) орташа бонитет баллын (интернеттегі ақпаратты алуға болады) жуықтап алуға болады ( мысалы, орташа бонитет баллы 54 болса, 1 зона -50 балл, 2 зона -52 балл, 3 зона -55 балл, ...).

Ауыл шаруашылық өндірісінің залалының орнын толтыру шығындары келесі формуламен анықталады:

Зв=Бб×Сб х S                                                    (1)

мұндағы Бб – зерттелетін учаскедегі (бағалау зонасындағы) орташа бонитет баллы;

С - ауыл шаруашылық өндірісі шығындарының нормативі.

S    - бағалау зонасының ауданы

Кесте - Табиғи ресурстарды қайта өңдеуге кететін шығындар

| Жер-бағалау ауданы | Бағалау зонасының ауданы | Бонитет баллы | Ауыл шаруашылық өндірісі шығындарының нормативі | Шығындар теңге/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |