Тема 4. Основы и задачи взаимодействия видов транспорта в технической и технологической областях цепи поставок. Единая транспортная система и сфера деятельности различных видов транспорта

В технической  области  взаимодействия решаются следующие факторы:

а) необходимостью согласования пропускной и перерабатывающей способности стыкующихся линий, по которым следуют потоки пассажиров и грузов (т.е. транспортных узлов);

б) необходимостью идентичности параметров подвижного состава взаимодействующих видов транспорта (т.е. должны иметь соответствующую грузоподъемность);

в) необходимостью рациональной планировки транспортных узлов;

г) необходимостью создания надежной системы связи (электронная почта, телефон, телетайп).

В общем техническая область взаимодействия  сводится к конструктивной и мощностной унификации всех элементов и звеньев различных видов.

Для этого требуется:

- согласование пропускной и перерабатывающей способности, стыкующих линий, а также отдельных устройств в узлах, например, вместимость ж/д путей на станциях и причалах порта, мощности перегрузочной техники, емкости складов, наличие маневровых средств и др.

- увязка параметров подвижного состава, грузоподъемности автомобиля и судна;

- планировка устройств узла, поточность элементов и их достаточность;

- создание надежной и удобной системы связи АСУ.

Формы технологического взаимодействия

Формы технологического взаимодействия изменяются в зависимости от того, осуществляются ли перевозки в прямом и смешанном сообщениях по единому перевозочному документу или по раздельным документам с хранением груза на складах. Применение тех или иных форм технологического взаимодействия зависит от применяемой системы организации потоков подвижных составов, подводимых к пунктам перевалки грузов, а так же от того, как будет производиться перегрузка по прямому варианту или с выгрузкой на склады.

Успешное взаимодействие зависит от наличия и совершенства погрузо-разгрузочных средств, технических средств, мощности грузопотоков в смешанных сообщениях и степени равномерности и регулярности прибытия подвижного состава в пункты перевалки, кроме того, формы координации меняются в зависимости от того, совпадает ли продолжительность работы взаимодействующих видов транспорта на протяжении суток или нет.

Таким образом, технологическое взаимодействие различных видов транспорта предусматривает :

- Регулирование потоков грузов определенных направлений, следующих в пункты перевалки.

- Оперативную систему организации потоков невзаимодействующих видов транспорта, обеспечивающих подвоз к пунктам перевалки установленного количества грузов каждым ведомственным транспортом со взаимосогласованными интервалами прибытия.

- Организацию работы в пунктах перевалки на базе единого комплексного технологического процесса станций и портов, контактных графиков и четкой системной своевременной взаимной информации о подходе подвижного состава.

- Обеспечение перевалочных пунктов в необходимом количестве порожним подвижным составом.

- Обеспечение перевалочных пунктов необходимыми погрузо-разгрузочными механизмами.

Технологическое взаимодействие автомобильного и железнодорожного транспортов осуществляется по следующим направлениям :

- При смешанном автомобильных и железнодорожных сообщениях, когда перевозочный процесс, начатый на железнодорожном транспорте продолжается с пункта перегрузки автомобильным транспортом, который обслуживает районы, где нет ж/д транспорта.

-  При подвозе автомобильным транспортом грузов со складов отправителей на ж/д станции и вывозе грузов со станций на склады получателей (в этом случае перевалка грузов автомобильным транспортом осуществляется на короткие расстояния).

Для успешного осуществления технологического взаимодействия железнодорожного транспорта и автомобильного транспорта необходимо :

- Усилить роль автомобильного транспорта общего пользования и внедрить наиболее совершенные формы перевозок - централизованные системы перевозок;

- На перевалочных пунктах и при обслуживании крупных ж/д станций автотранспорт должен быть укомплектован такими типами автомобилей, которые в экономическом и эксплуатационном отношении наиболее отвечают структуре перевозимых грузов;

- Обеспечить согласованный подвод подвижного состава как по времени, так и по количеству транспортных средств. С этой целью должны быть установлены суточные нормы передачи грузов с одного транспорта на другой. Нормы передачи необходимо устанавливать в квартальных планах с уточнением в плане каждого месяца. Такой порядок обеспечить возможность широкого применения прямого варианта, позволит сократить простои транспортных средств и приведёт к снижению расходов.

- При прямых смешанных железнодорожно-автомобильных перевозках по единому перевозочному документу на станции, обслуживающей пункт перевалки, погрузо-разгрузочного устройства и погрузо-разгрузочные пути следует специализировать по роду груза.