Тема 3. Показатели использования транспортных средств.

Количественные и качественный показатели.

Деятельность различных видов транспортов не возможно с планировать и проанализировать без комплекса показателей, измеряющих объем и качество работы транспорта. На каждом виде транспорта имеется своя система показателей, отражающая его специфику. Однако существует группа показателей  перевозочной работы характерная для всех видов транспорта. Различают количественные (объемные) и качественные показатели.

Качественные показатели делятся на:

- Технико-экономические;

2)  Техника эксплуатационные.

Количественные показатели

1.Q,т – объем  перевозок грузов

Объем перевозок грузов выполненными отдельными подразделениями или в целом поданному виду транспорта определяется путем суммирования всех отправленных тонн груза со всех пунктов или сети в целом

∑Q=Q1+Q2+Q3+....+Qn ,т, где Q1,Q2,…Qn  - количества груза в тоннах отправленного с первого, второго … n-го пункта  сети за определеный период времени.

Объем перевозок пассажиров Q’,пас

∑Q’=Q’1+Q’2+Q’3+....+Q’n ,пас

2. P,ткм (Р, пас км ) –Грузооборот и пассажирооборот, ткм (пас км).

∑P=Q1l1+Q2l2+Q3l3+....+Qnln ,где

Q1l1 – грузооборот отдельной партии груза при соответствующем расстоянием перевозки.

Грузооборот – это показатель, учитывающий не только массу перевозимого груза, но и расстояния его перевозки

Пассажирооборот (Р’) сумма произведений числа пассажиров на соответствующее расстояние их перевозки.

3 . Приведенный грузооборот

Грузооборот и пассажирооборот не редко наз-ют продукцией транспорта т.к. все виды универсального транспорта осуществляют перевозки грузов и пассажиров, возникает необходимость определить их общею суммарную работу по грузовому и пассажирскому движению с этой целью введен показатель приведенного грузооборота: Σ Pпрев=ΣΡ+КΣΡ΄, прив ткм, где  К-коэффициент условного перевода пассажиро-километров в тонно-километры.

для ВТ  = 0,09

для АТ  = 0,4

для РТ   = 0,7

для ЖТ =  1

для МТ  = 0,7

Задача  определить приведенные ткм при перевозки грузов и пассажиров на авто транспорте если предприятие АТП-1 перевозит 500тыс.тонн груза при среднем расстоянии перевозки 5,6км АТП-2 совершает 1,5 млнткм пассажиров перевезено 2,5 млн. человек при среднем расстоянии перевозки 3 км.

Рприв=(0,5млнт*5,6км)+1,5млнткм+(2,5млн.пас*3км*0,4)=7,3млн.прив.ткм

Качественные показатели (КП).

К.П. характеризуют качество выполненной работы и использования транспортных средств

I.Технико – эксплутацеоный показатели.

а) Средняя дальность перевозки 1 тонны груза или 1пассажира – характеризует рацеонольность транспортной связей различных видов транспорт:

б) Скорости (ходовая, техническая, участковая, маршрутная, эксплуатационная, крейсерская, и скорость доставки)

Техническая скорость – это пробег за час времени в движении с учетом времени на разгон и торможения. Данная скорость указана в тех. характеристике подвижного состава и указана в его техпаспорте.

Эксплуатационная скорость – определяет пробег за час времени в эксплуатации, учитывает простои под погрузкой и разгрузкой.

,     Vт>Vэк

где:   Тн – время в наряде;

Тп-р – время на погрузку и разгрузку.

Скорость доставки – это расстояния перемещения груза за один час между пунктами погрузки и разгрузки с учетом всех простоев

Vт>Vэк>Vдост

в) Время доставки Тдост, это время от начала приема груза к перевозки до момента выдачи его получателю(часы, сутки);

Тдост=tн-к+tдв + tпр. п + tхр, где

tн-к – время начально-конечных операций ; погрузка, оформления документов,   разгрузка, прием груза;

tдв – время движения груза;

tпр.п – время простоя в пути;

tхр. – время хранения груза на авто.

Задача: Движения авто с грузам осуществляет один водитель через каждые три часа он отдыхает 0,5 часа после 12 часов работы водитель отдыхает 8 часов расстояния перевозки 1000 км средняя техническая скорость 40 км/ч определить Vдост

Tдв=25ч; tпр.п=19ч; tдост=tдв + tпр. п.=44ч;  Vдост=1000/44=22,73км/ч.

г) Общий пробег в включает в себя: пробег с грузом(пассажирами )- производительный пробег, пробег без груза (без пассажиров) и нулевой пробег (пробег подвижного состава от места стоянки под первую погрузку или посадку пассажиров, следования после работы на стоянку ,заезды на тех. обслуживания ,ремонт, заправку топливом) – непроизводительный пробег.

Lобщ=Lпр. +Lнепр.   Lобщ=Lгруж + Lпорож + Lнуль (км)

Задача: Автобус выехал с автопарка с показанием спидометра 27тыс км расстояния от автопарка до места первой посадки пассажиров 7км автобус за день проехал 150км с пассажирами расстояния от последней высадки пассажиров 5км. Заезды на заправку топливом и текущий ремонт составили 3км. Водитель ездил домой на расстояние 4км. Определить Lобщ и показания спидометра при заезде.

Lобщ=150+3+7+5=165(км)

Спидометр =27169

д) Время ездки, время оборота

tе.=tп + tдвгр + tрасгр + tпорождв (ч)

tе.=tп-р+tдв

tоб=tе1+tе2+…+ten     tоб=tе*zе

е) Коэфициент использования пробега (β) он характеризует степень использования пробега подвежного состава ,т.е. показывает какая часть пробега приходится нагруженый.

АТ: βгр=Lгр./Lобщ;

ЖТ: βпор=Lпор/Lобщ ;

РТ: βбол=Lбол/Lобщ

Задача: Определить βгр для авто работоющего на кольцевом маршруте состаящим из трех ездок.

βгр.=33/61 =0,54

βгр.=33/66 =0,5

ж) Средняя продолжительность работы транспортного средства в течение суток (время в наряде)

Тн=Тдв + Тпр.

Во время в наряде не входит время на обед.

Для ЖТ, ВТ, РТ, МТ, ТТ.  время в наряде 24часа, для АТ время в наряде зависит от времени работы предприятия.

з) Грузоподъемность (qн) заложена в тех характеристики ТС и устанавливаются заводом изготовителем.

АТ:3т-25т; ЖТ: 40т-90т; РТ: 1тыс т-40тыс т; ВТ: 40т-90т,

на МТ применяется понятие “Дедвейт судна”.

Д= q + q вод+ q топ + q прод + q весэк.

где q - номинальная грузоподемность судна, т

q вод.- запас воды, т

q топ – запас топлива, т

q прод – запас продуктов питания, т

q весэк- вес экипажа, т

и) Коэф. использования грузоподъемности (γ) хар-ет степень использования грузоподъемности подвижного состава.

Существует 2 вида коэффициента:

статистический  γ с=Qф/Qв;

динамический  γ д=Pф/Pв=∑(Qф∙l)/∑(Qв∙)l.

Задача: Авто выехал из гаража 6.00часов.Затем он поехал на заправку расстояние 3км двигался со скоростью 30км/ч. Там он простоял 20мин затем поехал на маршрут и проработал 5часов, 2часа простоял под погрузкой – разгрузкой, в период работы ездил обедать и затратил один час. Определить время в наряде и время возврата в гараж.

tдв=5,1;tп-р=2,33;tн=7,43=7ч26мин; время возврата =  6 + 7,26 + +1=14,26.

к) Суточный пробег – это пробег за сутки в км.

Lсут=Lе1+Lе2+…

Lсут=Lе1*Zе

л) Коэффициент использования парка (выпуск) – характеризует выпуск подвижного состава на линию.

для  парка авто: αв=АДр/АДх;

где: АДр-Автодней в работе, АДх-Автодней в хозяйстве

для 1 авто: αв=Др/Дх;

для   день   αв=Ар/Ах.

Определить коэф. выпуска  авто на линию за 1октепрря если на предприятие числится 400 авто на линию выехало 280.

αв=280/400=0,7

м) Коэффициент технической готовности (αТГ) оценивает степень готовности технически исправных подвижных составов к перевозки.

для парка авто: αТГ=АДтг/Адх;

для 1 авто: αТГ=Дтг/Дх;

за день: αТГ=Атг/Ах.

Задача: Определить: αТГ для одного авто за год, если 15 дней в ремонте с двигателем, 10 с коробкой, 15 дней  после ДТП, 8 дней авто простояла из-за отсутствия водителя ,10 дней из-за праздников 10 дней из-за отсутствия шин.

αТГ=324/365=0,89;        αТГ>αв

Определить коэффициент выпуска авто и αТГ за один день, если на предприятии числится 300 авто в ремонте с двигателем 10авто 5авто с ремонтом коробки 10 водитель находятся на отдыхе 2 водителя не допущены к работе 3 авто простаивают из-за отсутствия АКБ 3 водителя в  ученическом отпуске.

αв=267/300=0,89                αТГ=285/300=0,95

н) Производительность подвижного состава – это объем перевозок или  транспортных работ выполненных в единицу времени. Измеряется в тоннах, тоннакилометрах, пассажирокилометрах за сутки, год.

II. Технико-экономические показатели

На всех видах транспорта используется показатели, характеризующие экономическую  эффективность (качество) работы транспорта.

а) Себестоимость перевозок – цена единицы продукции.

S1Т=Сэксп/Q,тг/т                                  Сэксп – затраты на перевозки.

S1ТКМ=Сэксп /Р,= тг/ткм

S1П=Сэксп/Q’,тг/пас

S1ПКМ=Сэксп/Р’,тг/пас км

Sприв ткм=СЭКСП/РПРИВ, тг/1прив ткм

б) Производительность труда измеряется в тоннах, пассажирах, ткм, пас км и тенге на одного работника транспорта пряма или косвена заняты в перевозки.

условно- натуральные показатели

стоимостной показатель.

в) Прибыль – это разница между доходом и затратами.

П=Д - С

г) Фондоотдача –это объем доходов приходящийся на 1тенге стоимости основных стоимостей производственных фондов.

ФО=Д/стОПФ

д) Рентабельность – показывает, сколько прибыли приходится на тенге расходов.

R=ΣП/ΣСЭК ∙100%

Задача: Определить производительность труда одного рабочего автобусного парка если пассажирооборот составляет 15млнпаскм среднее растояния перевозки одного пассжира 2,5км.На предприятии 200

Пр=Р’/N=15млн/236=63559,3паскм/1работ

Пр.=6000000/236=25423,7пас/1работ

Д=6млн*25=150млнтенге

Пр.=150/236=635593,2

Определить рентабельность перевозок, если Доходы 150млнтенге расходы 130млнтенге.

R=20млн./130млн=15,4%