Тема 9. Транспортный пункт. Понятие  и разновидности транспортных пунктов на различных видах транспорта.

Транспортным пунктом называется комплекс устройств обеспечивающих погрузку или разгрузку подвижного состава одного вида транспорта или передачу груза с одного вида транспорта на другой.

В транспортных пунктах осуществляется следующие операции:

- Грузовые (погрузка – разгрузка, перегрузка, перемещения груза по территории площадки или склада.

- Коммерческие операции, осуществляющие при участии грузовладельца и перевозчика груза: прием груза, взвешивания, оформления документации и коммерческий осмотр подвижного состава с целью выявления не исправностей угрожающих сохранности груза и безопасности движения, устранения неисправности.

- Технические операции: техосмотр подвижного состава, техобслуживания, ремонт и формирования состава.

Транспортные пункты на ЖТ: делятся на грузовые ж/д. станции и пассажирские ж/д. станции (вокзалы). Как правило грузовые и пассажирские ж/д. станции объединены в один ж/д. пункт.

Грузовые и пассажирские станции включают в себя:

- Вокзал, тех.обслуживания, средство связи и управления.

- Депо и пункты тех.обслуживания.

- Грузовой двор – средство механизации погрузочно – разгрузочных работ, склады и площадки для кротко временного  и долговременного хранения грузов, ж/д. и автомобильные подезные пути и переезды, товарная контора, подсобные помещения, бытовые помещения, средства коммуникации.

Склады, входящие в состав грузового двора могут находиться либо в ведении ж/д., тогда они называются складами общего пользования, либо склады могут арендоваться  тем или иным грузовладельцем на довольно длительный срок, тогда они называются складами не общего пользования.

Погрузочно – разгрузочные механизмы, работающие на грузовом дворе, также могут арендоваться каким-либо предприятием.

В зависимости от того, в чем веденье находится склад, и средство погрузки –разгрузки возникает разная ответственность ж/д. за сохранность груза и соблюдения сроков погрузки и разгрузки.

На АТ представителями транспортных пунктов являются грузовые автостанции и пассажирские автостанции.

Грузовые автостанции (ГАС) называется производственные предприятия междугородних линий, осуществляющие  комплекс грузовых коммерческих и технических мероприятий и обеспечивающих рациональную организацию междугородних перевозок на данной автомобильной линии.

Функция грузовых автостанций

- Накопление мелкопорционых грузов и группировка их по направлениям;

- Выявление и прогнозирование грузовых потоков и обеспечения обратной загрузки;

- Техобслуживания и ремонт транзитных авто и прицепов;

- Организация нормальных условий труда и отдых водителей транзитных авто;

5)Организация работы по погрузки и разгрузки, а также доставки груза на автостанцию маневровыми тягами.

На РТ представителями транспортных пунктов являются грузовые и пассажирские порты и пристани. Порт по сравнению с пристанью является более крупным пунктом т.к. имеет большое количество сооружений и обслуживается при помощи ЖТ. Пристань имеет как правило только билетные кассы и места для ожидания (пассажирских перевозках) и обслуживается автотранспортом и имеет единичное количество средств механизации при грузовых перевозках.

В отличии от ЖТ порты и пристани довольно часто принадлежат различным министерством и ведомствам при чалы входящие в состав портов и пристаней могут специализироваться по видом груза.

На МТ морские порты обычно входят в состав крупных транспортных узлов и взаимодействуют, как правило, с несколькими видами транспорта: ЖТ, АТ, ВТ. Кроме грузовых коммерческих и тех операций: производство санитарного и таможеного контроля и осмотра, снабжения продовольствием и запасами воды, медикометоми и т.д.