Тема 11. Организационные аспекты взаимодействия. Способы передачи грузов с одного вида транспорта на другой. Преимущества и недостатки различных способов перевалки.

I Способ: ( Чаще всего наилучший) Прямой способ.

Непосредственно с подвижного состава одного вида транспорта груз, передается на другой вид транспорта (судно-вагон; вагон-автомобиль; судно-автомобиль).

При данном варианте транспортное средство не простаивает в ожидании разгрузки. В некоторых случаях данный способ может вызывать дополнительные увеличения времени на выполнения грузовых операций, что может оказаться не эффективным ,если каждый час простоя транспортного средства обходится очень дорого.

Недостаток: Необходимо строгое согласованное прибытие транспортных средств различных видов транспорта в пункт перевалки.

II Способ: Прямой вариант с простоем транспортных средств.

При этом вагоны автомобилей превращаются на короткое время в склады на колесах, а баржи и суда в склады на воде. Простои в ожидании проводят те транспортные средства, у которых каждый час простоя дешевле.

Недостаток: Возникает потребность в дополнительных прицепных устройствах.

III Способ: Перевалка с накопителями.

Применяется обычна для накопления груза до необходимого количества при перевозки на вагонах или наливных грузов.

Недостаток: Увеличивается время доставки груза до получателя и невозможность взять груз до момента наполнения его до необходимой определенной массы.

IV Способ: Перевалка через промежуточные склады.

Груз, прибывший в пункт, перегружается на склад и ожидает погрузки до момента прибытия подвижного состава.

Преимущества: Груз может быть взят в любой момент по желанию заказчика.

Недостаток: Большое время доставки грузов.

Средства и методы перегрузки.

- Пакетирования груза.

Транспортный пакет – это укрупнения грузовая единица, сохраняющая форму в процессе транспортирования, перегрузки и облегчающая возможность применения комплексной механизации погрузки – разгрузки и складских работ. Обычно пакет весит не более 1 тонны. Существует несколько способов формирование пакетов:

а) на поддонах;

б) с помощью увязки (проволокой, липкой лентой, жгутом и д.р.);

в) без поддонов и без увязки;

2) Контейнеризация грузов.

Контейнер – элемент транспортного оборудования много кратного применения и специальное приспособления для передачи груза с одного вида транспорта на другой без выгрузки товара и защищающее его в процессе перевалки, перевозки и складирования.

Преимущество контейнеров:

а) Большая сохранность груза;

б) Наименьшее время на погрузки – разгрузку;

в) Небольшие затраты на упаковку;

г) Уменьшение потребности в складских помещениях;

д) Удешевление хранения;

е) Ускорения доставки.

Применение контейнеров сокращает количество подсобных рабочих (грузчиков) и экспедиторов и сокращает затраты на перевозку продукции.

- Безперегрузочные методы перевалки

Без перегрузочный метод перевалки - это способы перевозок при которых груз в пунктах перевалки передается на новый вид транспорта вместе с грузовой емкостью в которую он был первоначально помещен в пункте отправки. В настоящее время используются несколько видов без перегрузочного сообщений:

а) Железнодорожные;

б) Речно-морские;

в) Паромные;

г) Трейлерные;

д) Контрейлерный;

е) и другие.

а) Ж/д без перегрузочные перевозки осуществляются на тех направлениях, где груз или пассажиры следуют по ж/д с разной шириной колес, в этом случаи на стыковых станциях производится у вагонов замена колесных тележек.

б) Перевозки на судах «река – море» представляет собой классическое решения проблемы без перегрузочного сообщений благодаря созданию «Водных вездеходов» способных работать в пределах 2-х видов транспорта речного и морского без каких либо дополнительных операций.

б*) Суда – лихтеровозы – они работают на линии Черное море – Дунай и исключают перегрузку груза с морских судов на речные и обратно.

в) Паромные системы осуществляют перевозку наземных транспортных средств по морским и речным.

г) Трейлерные перевозки представляют собой систему передвижения ж/д вагонов на трейлерных тележках по авто шоссе к складу отправителя или получателя. Трейлерные перевозки требуют создания парка мощных тегочей и сложных тяжелых трейлеров, а также устройств для скатывания вагонов с рельс на тележки и с тележек на рельсы.

д) Контрейлерная система представляют собой перевозку автомобильных прицепов, полуприцепов и авто по ж/д.