Лекция 6	Снегопередувающие устройства.

Теория работы снегопередувающих устройств; конструкции снегопередувающих устройств и методы их проектирования.

6.1 Защита дороги от снежных заносов с помощью
 деревянных щитов

Наиболее медленно заносятся снегом щиты с неравномерно расположенным заполнением, при котором решетка сгущена в верхней части и  разрежена в нижней. Благодаря этому такие щиты приходится переставлять значительно реже, чем щиты с равномерно заполненной решеткой.

В зависимости от объема снегоприноса и скорости ветра  применяются четыре типа щитов с разреженной нижней частью. Согласно [1, стр.141] и объему снегоприноса на участках автомобильной дороги принимаем щит типа IV (рисунок 6.1).

Щиты обычно устанавливают с кольями, привязывая к ним. На каменистом или скальном грунте щиты ставят в “козлы”, прочно связывая верхние концы.

Наиболее эффективно задерживают снег щиты, установленные сплошной линией. При недостатке щитов вместо сплошной линии можно ставить щитовые линии с разрывами в один щит через каждые три щита. Максимальное удаление одиночных щитовых линий от дороги должно быть не более 100м.

Рисунок 6.1 – IV Тип снегозащитного щита

В случаях интенсивных метелей щиты ставят в несколько рядов. Необходимое количество рядов можно определить по следующей зависимости:

,                                        						(5.1)

| где | К - | Коэффициент накопления снега у наружных рядов многорядной защиты, К=9; |
| --- | --- | --- |
|  | Н - | Высота щита, м; |
|  | Lp - | Расстояние между рядами щитов, Lp 20*Н,м; |
|  | Кр - | Коэффициент заполнения снегом пространства между рядами, Кр = 0.60.8. |

Произведем расчет и сведем его в таблицу 6.1.

Таблица 6.1 - Количество рядов снегозащитных щитов по участкам автомобильной дороги

| № | Wп , м3/м | Н,м | Lp,м | Расчет | N | Принято |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,07 | 1.5 | 30 | 26,07-91,52 0,71,530 | 0,18 | 1 |
| 2 | 6,65 | 1.5 | 30 | 6,65-91,52 0,71,530 | -0,43 | 0 |
| 3 | 19,73 | 2.0 | 40 | 19,73-922 0,7240 | -0,29 | 0 |
| 4 | 34,62 | 2.0 | 40 | 34,62-922 0,7240 | -0,02 | 0 |

Ближайший к дороге ряд щитовых линий не должны быть ближе 30м. Щитовые линии обычно располагаются параллельно дороге, но при косых ветрах на первом и втором участках рекомендуется ставить перпендикулярно к основной щитовой линии короткие звенья щитов с таким расчетом, чтобы концы их подходили к дороге не ближе чем на 10-15 метров.

Место перехода из выемки в насыпь ограждаются (рисунок 6.2). Концы щитовых линий снабжают разветвленными отводами под углом 135° (в сторону дороги) и 170° (от дороги к основной щитовой линии). Между отводом и основной линией делают разрыв в 4 метра.

Рисунок 6.2 - Ограждение мест перехода из выемки в

насыпь

Рисунок 6.3 - Схема установки щитов

Контрольные вопросы:

- Снегопередувающие устройства. Теория работы снегопередувающих устройств;

- Снегопередувающие устройства. Конструкции снегопередувающих устройств и методы их проектирования;

- Снегопередувающие устройства. Методы проектирования снегопередувающих устройств;

- Защита дороги от снежных заносов с помощью
 деревянных щитов;