Лекция 1.

Техногенные минеральные объекты, принципы изучения и оценки. Мониторинг техногенных месторождений минерального сырья

Техногенные минеральные образования - это совокупность запасов техногенного минерального сырья, содержащегося в отходах горно-обогатительного и металлургического производства, в пределах какого-либо региона или в сфере деятельности горнорудного предприятия.

Техногенные минеральные объекты (ТМО) - скопления минеральных веществ на поверхности Земли или в горных выработках, образовавшиеся в результате отделения их от массива, частично или полностью подвергшиеся физическим или химическим воздействиям и заскладированные в виде отходов горного, обогатительного и металлургического производств, по количеству и качеству содержащегося минерального сырья пригодные для эффективного использования в сфере материального производства в настоящее время и в ближайшей перспективе.

Они характеризуются сложным внутренним строением, многокомпонентным составом, наличием обособленных зон различных концентраций полезных компонентов и технологических свойств.

Техногенная залежь - условно выделенное в пространстве скопление техногенного сырья, отвечающее требованиям промышленности и непрерывное по своим свойствам.

Запасы техногенного сырья - массовое или объемное количество полезных компонентов или горных пород, заключенное в техногенном объекте и определенное в соответствии с установленными кондициями на минеральное сырье.

Значительная часть техногенных минеральных объектов имеет важное значение не только для их изучения и геолого-экономической оценки, но и для восполнения минерально-сырьевой базы Республики Казахстан.

При обосновании методики разведочных работ на конкретных объектах подлежат изучению и учету геологические, техногенные, горнотехнические и эколого-экономические факторы.

Геологические факторы:

- генетический тип месторождения, являющегося источником техногенного сырья, скопления которого образовали данный техногенный объект;

- характер основной и попутной минерализации исходного месторождения;

- полезные и вредные компоненты;

- петрографический и литологический состав вмещающих и вскрышных пород исходного месторождения;

- степень воздействия процессов физического и химического выветривания, окисления, выщелачивания и миграции полезных компонентов.

Техногенные факторы:

- условия формирования техногенных залежей (технология отвалообразования, намыва хвостов);

- размеры и форма техногенных объектов;

- пространственная изменчивость качественных свойств техногенных залежей и ее анизотропия;

- гранулометрический состав накопленного материала;

- сегрегация кускового материала в отвалах;

- гравитационная дифференциация пульпы в хвостохранилишах и шламохранилищах;

- время возникновения и сроки существования техногенных месторождений;

- токсичные, экологически вредные компоненты.

Горно-геологические, технические и технологические факторы:

- физико-механические характеристики материала, слагающего объект;

- возможность наличия на хвостохранилищах плывунных зон;

- гидрогеологические условия техногенных объектов (сухие, частично осушенные, обводненные);

- возможные способы разработки (традиционная валовая или селективная разработка открытым способом, гидродобыча, химическое и бактериальное выщелачивание и др.);

- измельчаемость техногенного минерального сырья;

- степень обогатимости техногенного минерального сырья и извлечение полезных компонентов в конечный продукт;

- возможные способы переработки.

Экономические и экологические факторы:

- соответствие качества техногенного минерального сырья требованиям промышленности;

- цены на продукцию;

- годовой объем переработки продукции, срок обеспеченности предприятия запасами;

- капитальные вложения в промышленное освоение - общие и удельные на 1 т годового выпуска товарной продукции, стоимость основных производственных фондов;

- годовые эксплуатационные расходы, эксплуатационные затраты на 1 тенге товарной продукции, себестоимость 1 т конечной продукции, приведенные затраты на 1 тенге товарной продукции и 1 т приведенного полезного компонента;

- годовой объем прибыли, срок окупаемости капитальных вложений, рентабельность,

эксплуатационные расходы и прибыль за весь срок отработки запасов;

- сроки вовлечения техногенных запасов в промышленное использование;

- уровень пылеобразования и стоков от техногенных объектов;

- площади изъятых под техногенные объекты земель;

- экономический ущерб от загрязнения окружающей среды, нарушения и изъятия земель.

Классификация техногенных объектов, учитывающая вышеприведенные факторы, позволяет подойти к их изучению, оценке и проектированию разработки целенаправленно и системно.

Первоначально посредством проведения ревизионных работ и геолого- экономической оценки производится разбраковка техногенных минеральных образований.

Среди них выделяются техногенные минеральные объекты, освоение которых может быть рентабельным в настоящее время или в ближайшей перспективе.

Поскольку техногенные минеральные объекты, с одной стороны, несут в себе ресурсо-сырьевую ценность, с другой - являются источниками загрязнения окружающей среды и нарушения земель, следующий принцип их изучения и оценки заключается в комплексном геолого-эколого-экономическом подходе. В процессе геологоразведочных работ одновременно с минерально-сырьевой ценностью их должна быть оценена степень негативного воздействия на окружающую среду и человека.

В большинстве случаев техногенные минеральные ресурсы могут быть использованы для извлечения остаточных полезных компонентов и для производства строительных материалов, закладочных смесей и другой продукции. Поэтому следующий принцип заключается в обеспеченности комплексности их изучения, т.е. в одновременной оценке как нерудного, так и рудного сырья.

И, наконец, немаловажным принципом является изучение и оценка их технологических свойств и пространственного распределения минерализации, а также морфоструктурных особенностей выделяемых техногенных залежей.

Мониторинг техногенных месторождений минерального сырья

Практически ни одно современное производство не обходится без разного рода отходов, которые не могут быть использованы в настоящий момент, и их приходится где-то размещать в надежде «может, потом пригодятся», а чаще всего — чтобы не мешали и по возможности не занимали много места. При этом естественным является желание получить доход от использования хотя бы части отходов сразу же при основном производстве или позднее, когда появится спрос на продукцию из этих отходов.

Аналогичный подход был характерен и для горнодобывающей отрасли. Подавляющее большинство полезных ископаемых, которые составляют минеральные ресурсы (МР) страны, являются по своему составу поликомпонентными, но за редкими исключениями они разрабатывались и продолжают разрабатываться по моносырью. При этом все остальные компоненты, содержащиеся в рудах и вмещающих породах, количество которых может достигать одного и даже двух десятков, попадают в отходы, которые складируются преимущественно на дневной поверхности.

Весь материал таких отходов представляет собой вторичные минеральные ресурсы, в которых нередко содержится весьма ценное даже в настоящее время минеральное сырьё (МС) [1–3].

Уже не одно десятилетие горняки пытаются эффективно решить проблему комплексного освоения недр. Само понятие комплексного освоения недр впервые по-крупному было сформулировано академиком Н. В. Мельниковым [4, 5]. Развивая смысл этого понятия, он отмечал, что проблема повышения комплексности использования МС включает в себя также рациональное использование отходов горнопромышленного производства, в которых полезных компонентов часто бывает больше, чем в разрабатываемых полезных ископаемых. Отходы горнопромышленного производства (отвалы вскрышных пород, хвосты обогатительных фабрик, шлаки и шламы металлургических заводов, золы тепловых электростанций) часто имеют высокую промышленную ценность [2]. Продукция из отходов горнорудного производства в 2–4 раза дешевле, чем из естественного месторождения, а окупаемость капитальных вложений обычно не превышает 1–2 года. Растущие объёмы горной промышленности превращают отходы в важнейший источник различных видов вторичного МС, которые в своей совокупности составляют вторичные минеральные ресурсы (ВМР).

Анализируя понятие «ресурсы земных недр», академик М. И. Агошков разделял их на шесть основных групп [3]. К I группе он относил месторождения полезных ископаемых однородного и комплексного состава. Ко II группе он относил отвалы горных пород вскрыши; III группа — отходы обогатительного и металлургического производства: отвалы хвостов и рудосодержащих песков, отвалы металлургических шлаков; IV группа — глубинные источники пресных, минеральных и термальных вод; V группа — внутренне-глубинное тепло недр Земли; VI группа — природные и созданные человеком (техногенные) полости в земных недрах. Две из них (II и III группы) представлены отвалами отходов горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности. Они составляют вторичные минеральные ресурсы, а ввиду того что их происхождение связано с технологической деятельностью человека, места скопления таких ВМР являются техногенными месторождениями (ТМ) [3], а само сырьё — техногенным (ТС).

От начала возникновения проблемы ТМ до настоящего времени так и не было дано чёткого и полного определения понятия «техногенное месторождение», так как понимание этого термина у специалистов в разные периоды менялось и дополнялось. Так, в материалах советского правительства по основным направлениям экономического и социального развития СССР на 1986–1990 гг. отходы горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности ещё назывались «вторичными минеральными ресурсами», а после 1986 г. в государственных и научных документах скопления таких отходов уже прямо назывались «техногенными месторождениями» [6].

Если сравнивать формулировки ТМ, предложенные разными авторами в разное время, то можно не только проследить развитие понимания проблемы, но и заметить принципиальные разногласия, некоторые из которых заужают понятие и тем самым предлагают не учитывать часть МС. Так, в период первоначального учёта к ТМ относили только скопления МС на дневной поверхности. Позднее было предложено учитывать и техногенное сырьё, которое находится в горных выработках [7]. Но вопросы остаются. Например, куда отнести неполностью отработанные и брошенные в недрах запасы месторождений нефти с техногенными примесями, закачанными в скважины для интенсификации добычи?

Для разъяснения термина «техногенные месторождения» нет необходимости вводить промежуточное — «техногенное образование» [7].

Техногенные образования или объекты (минеральные) — скопления минеральных веществ на поверхности земли или в горных выработках, образовавшиеся в результате отделения их от массива и складирования в виде отходов горного, обогатительного и металлургического производств.

Техногенные месторождения (ТМ) — техногенные образования, по количеству и качеству содержащегося в них минерального вещества пригодные для эффективного использования в сфере материального производства в настоящее время или в будущем (по мере развития науки и техники) [7].

Есть и иные современные определения, сформулированные без авторства на просторах Интернета, например: техногенное месторождение — техногенное образование (отвалы горнодобывающих предприятий, хвостохранилища обогатительных фабрик, шлакозольные отвалы топливно-энергетического комплекса, шлаки и шламы металлургического производства, шламо-, шлако- и т. д. отвалы химической отрасли) на поверхности земли, по количеству и качеству содержащегося в них минерального сырья пригодные для промышленного использования в настоящее время или в будущем по мере развития науки и техники. Очень громоздкое определение, исключающее подземные ТМ. А в предыдущем определении исключаются отвалы (склады) забалансовых на данный момент и попутных руд, склады почв, строительных горных пород, торфов и т. п.