Лекция 4.

Отходы черной и цветной металлургии.

Общая классификация отходов

Большая номенклатура отходов, образующихся на предприятиях различных отраслей экономики, затрудняет их классификацию, учет, сбор и переработку. Вследствие многих причин в настоящее время и у нас в стране, и за рубежом отсутствует общепринятая научная классификация твердых отходов промышленности, охватывающая все их многообразие. Существующие классификации твердых отходов весьма многообразны и односторонни.

Различные подходы к классификации отходов базируются на сле- дующих классификационных признаках: место образования отходов (вид экономической деятельности); стадия производственного цикла; вид отхо- да; степень ущерба окружающей среде и здоровью человека; направление использования; эффективность использования; величина запаса и объемы образования; степень изученности и разработанности технологий утили- зации.

Прежде всего, различают отходы производства и потребления.

Отходы производства – это остатки сырья, материалов и полуфаб- рикатов, образующиеся в процессе производства продукции, которые частично или полностью утратили свои качества и не соответствуют стандартам. Эти остатки после предварительной обработки, а иногда и без нее, могут быть использованы в сфере обрабатывающих производств или потребления, в частности, для производства побочных продуктов.

Побочные продукты образуются наряду с основными продуктами производства, но не являются целью производственного процесса. Они в большинстве случаев бывают товарными, на них имеются ГОСТы, ТУ, их производство планируется предприятием.

Производственные отходы являются следствием несовершенства технологических процессов, неудовлетворительно организованного про- изводства, а также несовершенного экономического механизма. К ним относят: отходы, образующиеся при механической и физико-химической переработке сырья и материалов; отходы, образующиеся при добыче и обогащении полезных ископаемых; вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод.

Отходы потребления – различные бывшие в употреблении изделия и вещества, восстановление которых экономически нецелесообразно. На- пример, изношенные или морально устаревшие машины, изделия производственного назначения (отходы производственного потребления), а также пришедшие в негодность или устаревшие изделия домашнего оби- хода и личного потребления (отходы бытового потребления).

Совокупность отходов производства и потребления, которые могут быть использованы в качестве сырья для выпуска полезной продукции, называется вторичными материальными ресурсами (BMP).

Все промышленные отходы можно разделить на два вида: неток- сичные и токсичные. В своей основной массе твердые отходы нетоксич- ны. Примерами токсичных отходов могут служить шламы гальваниче- ских цехов и травильных ванн.

Отходы можно также классифицировать на металлические и неме- таллические, а также комбинированные. Неметаллические отходы под- разделяются на химически инертные (отвалы породы, зола и т.д.) и хи- мически активные (резина, пластмассы и т.д.). К числу комбинированных отходов относится всевозможный промышленный и строительный му- сор.

Отходы можно разбить на две группы – основные и побочные.

Основными являются отходы материалов, использованных непо- средственно для изготовления товарной продукции. Это металлические, металлсодержащие (окалина, шламы, шлаки и пр.) и неметаллические (древесина, пластмассы, резина, клеи, текстиль, стекло и др.) отходы.

К побочным относятся отходы технологических материалов и ве- ществ, использованных или образующихся при проведении технологических процессов. Побочные отходы могут быть твердыми (зола, абра- зивы, огнеупоры), жидкими (смазочно-охлаждающие жидкости, минеральные масла и другие нефтепродукты, отходы гальванопроизводства) и газообразными (отходящие газы).

Широко используется классификация отходов по степени их опас- ного воздействия на человека и окружающую среду. Так, в странах ЕЭС установлено 14 категорий опасности отходов для здоровья человека и риска для окружающей среды: 1 – взрывоопасные; 2 – оксиданты; ЗА – отходы с высокой степенью воспламеняемости; ЗВ – воспламеняемые; 4 – раздражающие; 5 – вредные; 6 – токсичные; 7 – канцерогенные; 8 – коррозионно-активные; 9 – инфекционные; 10 – тератогенные (повреж- дающие зародыши – эмбрионотоксичные); 11 – мутагенные (вызываю- щие наследственные изменения); 12 – выделяющие при контакте с водой токсичные газы; 13 – выделяющие опасные вещества; 14 – экотоксичные. Согласно отечественному стандарту ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», все промышленные отходы делятся на четыре класса опасности: первый – чрезвычайно опасные, второй – высокоопасные, третий – умеренно опасные, четвертый – малоопасные.

Наличие в отходах ртути, хромовокислого калия, треххлористой сурьмы (VI), оксида мышьяка и других высокотоксичных веществ требует отнесения их к первому классу опасности.

Наличие в отходах хлористой меди, хлористого никеля, оксида сурьмы, азотнокислого свинца и др. относит их ко второму классу опасности. Наличие в отходах сернокислой меди, оксида свинца, щавелевокислой меди, четыреххлористого углерода требует отнесения их к третьему классу опасности.

Принадлежность к тому или иному классу опасности определяется расчетным путем по соответствующей методике.

В соответствии с Временным классификатором токсичных промышленных отходов и методическими рекомендациями по определению токсичности промышленных отходов (1987 г.) отходы также делятся на че- тыре класса опасности:

- к отходам 1 -го класса опасности относятся цианиды, ртуть, оксиды меди, хрома, кадмия, никеля, других тяжелых металлов, пяти- сернистый фосфор, хлорорганические соединения, бензопирен, инсек- тициды, а также отходы, содержащие эти компоненты в значительных концентрациях;

- ко 2-му классу опасности относятся мышьяк, нефтепродукты, спирты, смолы, серная кислота, фенол, толуол и отходы, содержащие эти компоненты в значительных концентрациях;

- к 3-му и 4-му классам опасности относятся отходы, содержащие те же опасные вещества 1-го и 2-го классов опасности в небольших концентрациях, а также шлаки и другие отходы.

Для единого подхода к классификации отходов при организации их учета, в том числе в связи с обеспечением выполнения международных обязательств Российской Федерации по государственному регулирова- нию и контролю за трансграничными перевозками опасных отходов, Госкомэкологией России в 1997 г. введен в действие Федеральный клас- сификационный каталог отходов, представляющий собой перечень видов отходов, систематизированных по совокупности следующих приоритет- ных признаков: происхождению отходов, агрегатному состоянию, хими- ческому составу, экологической опасности.

Вид отхода классифицируется этим каталогом как совокупность от- ходов, которые имеют одинаковые классификационные признаки и по хи- мическому составу соответствуют одному и тому же уровню экологиче- ской опасности (относятся к одному и тому же классу опасности).

В соответствии с Каталогом отходы классифицируются по пяти иерархически взаимосвязанным уровням в виде блоков, групп, подгрупп, позиций и субпозиций. Ключевое значение имеет классификация отходов по первому уровню (блокам), осуществляемая по признаку происхождения отходов. В соответствии с ним отходы могут быть органические природного происхождения (животного и растительного), минерального и хими- ческого происхождения, а также коммунальные.

Классификация отходов по следующим двум уровням – группам и подгруппам – дает более развернутую характеристику происхождения отходов, в том числе характеризует принадлежность к определенному виду производства и технологии. Четвертый и пятый уровень классификации отходов (по позициям и субпозициям) отражает состав и свойства отхо- дов, в том числе агрегатное состояние и степень их опасности.

В соответствии с установленной классификацией осуществляется кодирование видов отходов. В шестом разряде кода отходов используют буквенные символы, характеризующие виды опасности отходов: Л – легковоспламеняющиеся жидкие отходы; П – пожароопасные отходы; В – взрывоопасные отходы; С – самовозгорающиеся отходы; И – отходы, способные вызывать инфекционные заболевания у людей и животных; К – отходы, характеризующиеся коррозионными свойствами; Т – отходы, способные выделять токсичные газы при контакте с водой или воздухом. Согласно требованиям Федерального классификационного каталога, для каждого отхода должен быть определен его вид и шестизначный код. Производитель отходов обязан представить в территориальные органы Госкомэкологии России исходные данные по каждому из отходов, в том числе сведения о происхождении отхода, его агрегатном состоянии, химическом составе, классе опасности.

Рис. 1.2. Классификация промышленных отходов по видам

Виды отходов

Остатки, образующиеся в процессах промышленного и сельскохозяйственного производства и жизнедеятельности людей, называются отходами. Отходы могут различаться по виду (твердые, жидкие, газообразные) и по происхождению:

- Отходы производства (промышленные отходы). Сюда относятся: стружка и другие металлоотходы, образующиеся при обработке металлов; шлаки; зола, образующаяся при сжигании топлива, и т. п.

- Отходы производственного потребления – непригодные для даль- нейшего использования по прямому назначению машины, инстру- менты и т. п.

- Бытовые (коммунальные) отходы.

- Кроме того, обычно выделяют и особо учитывают:

- Опасные отходы (ядохимикаты, канцерогенные материалы и т. п.).

- Радиоактивные отходы (РАО).

По мере развития производительных сил общая масса отходов в мире возрастает. Проблема обработки и утилизации отходов становится одной из важнейших проблем, которую должно решать человечество в XXI в.

Последовательность действий, связанных с обработкой отходов, в принципе следующая: а) предупреждение образования отходов; б) сокращение образования отходов; в) повторное использование (от англ. recycling); г) окончательное удаление отходов.

Ситуация с утилизацией отходов в отдельных отраслях существенно неодинакова. В металлургии степень использования отходов достаточно высока (переплав металлолома черных и цветных металлов). Гораздо проблематичнее переработка твердых бытовых отходов (ТБО), масса которых непрерывно растет. Один из вариантов организации их переработки – использование способов высокотемпературной обработ- ки ТБО в металлургических агрегатах.

Необходимо помнить, что утилизация отходов независимо от их происхождения необходима для решения чисто экологических проблем, так как отходы отрицательно воздействуют на воздух и воду, занимают и выводят из строя значительные площади земельных угодий (свалки, шлаковые отвалы и т. п.). Свалки отравляют почву; при этом загрязня- ются подпочвенные воды, воздушное пространство.

В принципе организованная утилизация отходов существенно «снимает нагрузку» с природы, помогая восстанавливать окружающую среду.

Проблема опасных отходов

Определенная часть отходов может быть отнесена к так называемым опасным отходам (по причине токсичности, радиоактивности и т. п.). К веществам 1-го класса токсичности относятся, в частно- сти, ртутьсодержащие отходы и шламы хроматного производства, содержащие до 5 % высокотоксичного шестивалентного хрома.

К токсичным отходам относятся также некоторые отходы машиностроения: некоторые виды шламов (прежде всего гальваношламы); отходы, содержащие кадмий, мышьяк и др. Переработка таких отходов требует особого внимания и использования специальных технологий.

В сталеплавильном производстве такие отходы обычно не используют.

К опасным отходам также относятся такие материалы, как неиспользованные (по разным причинам) по назначению снаряды, мины и т. п.

Необходим особый контроль для предотвращения попадания в шихту отходов, загрязненных радиоактивными веществами. В противном случае помимо загрязнения готовой продукции в процессе плавки металла происходит концентрирование некоторых радиоактивных ве- ществ в шлаке и огнеупорной кладке.