1 ВВЕДЕНИЕ.

ЛЕКЦИЯ 1

План лекции:

а) предмет и задачи дисциплины;

б) классификация компьютеров;

в) показатели производительности и эффективности компьютеров.

1.1 Предмет и задачи дисциплины

В дисциплине рассматриваются:

а) основные электронные элементы компьютеров и систем и принципы логического проектирования электронных элементов;

б) функциональные и конструктивные узлы компьютеров и систем: процессоры, память, компоненты ввода-вывода информации, материнские и дочерние платы и пр.;

в) системы (многомашинные и многопроцессорные) обработки данных.

Материал излагается в предположении, что специалисту, занимающе-муся эксплуатацией и обслуживанием компьютеров, а также систем и сетей на их основе, не придётся проектировать интегральные схемы или модули (это об-ласть инженеров-конструкторов и технологов электронно-вычислительной ап-паратуры). Однако он обязан знать возможности той элементной базы, на кото-рой создана компьютерная система. Поэтому упор сделан на изучение физиче-ских принципов действия элементов, схем и функциональных узлов, их харак-теристик и параметров.

Материал разбит на несколько частей. В первой студенты осваивают теорию логического синтеза дискретных устройств, абстрагируясь от их техни-ческой реализации. Во второй части изучают организацию и особенности функционирования основных функциональных узлов компьютеров и их подси-стем. В третьей части – архитектурные особенности многомашинных и много-процессорных систем обработки данных.

1.2 Классификация компьютеров

1.2.1 Ядром аппаратного обеспечения информационных систем являют-ся компьютеры разных типов и классов, а также вычислительные комплексы. Они обеспечивают хранение, обработку и обмен информацией с внешней сре-дой. Многообразие решаемых задач и расширение сферы применения компью-теров приводит к увеличению их номенклатуры, что обусловливает потреб-ность в их классификации. Рассмотрим отдельные подходы к их классифика-ции.

1.2.2 Рынок современных компьютеров отличается динамизмом. Почти каждое десятилетие меняются поколения компьютеров, каждые два года – ос-7

новные типы микропроцессоров. Поэтому любая классификация через какой-то период времени устаревает.

Раньше (да и в ряде случаев сейчас) компьютеры классифицировали по быстродействию. С развитием сетевых технологий всё больше начинают ис-пользовать другую классификацию, отражающую место и роль компьютера в сети. Рассмотрим данную классификацию:

а) мощные машины и вычислительные системы для управления гигант-скими сетевыми хранилищами информации. Они обслуживают крупные сете-вые банки данных и знаний. По характеристикам их можно отнести к классу суперкомпьютеров, но в отличие от них они являются более специализирован-ными;

б) кластерные структуры. Они представляют собой многомашинные вычислительные системы, объединяющие под единым управлением несколько серверов;

в) серверы – это компьютеры и системы, управляющие определённым видом ресурсов сети. Различают файл-серверы, серверы приложений, факс-серверы, почтовые серверы, коммуникационные серверы, Web-серверы и др.;

г) рабочие станции. Термин «рабочая станция» отражает факт наличия в сетях абонентских пунктов, ориентированных на работу профессиональных пользователей с сетевыми ресурсами. Этот термин как бы отделяет их от пер-сональных компьютеров, обеспечивающих работу основной массы непрофес-сиональных пользователей, работающих обычно в автономном режиме;

д) сетевые компьютеры. Они представляют собой упрощённый вариант персонального компьютера, вплоть до карманных персональных компьютеров. Они становятся ещё одним стандартом, объединяющим целый класс компьюте-ров, производимых массово. Их применение позволяет аккумулировать вычис-лительные мощности и все виды информационных услуг на серверах в сетях. В связи с этим отпадает необходимость каждому пользователю иметь собствен-ные автономные средства обработки. Таким образом, для подобного вида услуг образуется отдельная ниша, которую должны заполнить сетевые компьютеры, поскольку они обеспечивают:

– резкое снижение совокупной стоимости владения вычислительными средствами предприятия, фирмы, корпорации;

– повышение производительности работы пользователей при одновре-менном снижении расходов на обслуживание;

– упрощение процессов администрирования, настройки, защиты, мо-дернизации и т.п.

Собственные средства обработки в сетевых компьютерах представлены достаточно слабо или вообще отсутствуют. На текущий момент данный класс компьютеров ещё формируется, поэтому нет их единого названия, а можно встретить следующие: «тощие персональные компьютеры», Internet-приборы; браузеры (броузеры), Web PC, Java-терминал, Net Computer и др. 8

1.3 Показатели производительности и эффективности компьютеров

1.3.1 Производительность (П) и общий коэффициент эффективности (Э) являются важными эксплуатационными характеристиками компьютеров, при этом:

Э = П / (СК + СЭКС),

где СК – стоимость компьютера;

СЭКС – затраты на эксплуатацию компьютера за определённый период вре- мени.

Так как часто бывает трудно оценить затраты на эксплуатацию, то ис- пользуют упрощённую формулу:

Э = П / СК.

Под производительностью компьютера можно было бы понимать коли- чество «вычислительной работы», или, другими словами, количество задач, решаемых данным компьютером в единицу времени. Однако такой подход не учитывает многие объективные и субъективные факторы. Относительно досто- верный результат можно получить, если компьютер предназначен для решения определённого класса задач. Но для компьютеров массового спроса такое усло- вие не выполнимо, поэтому их П оценивается упрощённо по скорости выпол- нения некоторой «смеси» инструкций. Конкретная «смесь» инструкций форми- руются путём анализа частот исполнения разных инструкций при выполнении программ решения задач некоторого класса. На основе такого анализа отдель- ным видам инструкций присваиваются весовые коэффициенты.

1.3.2 При использовании «смесей» инструкций П компьютера определя- ется по формуле:

, ) ( ), ( / h1 S S S h1 S секунду в инструкций операций t k k П S    

где ks и ts – соответственно весовой коэффициент и продолжительность выпол- нения s – й инструкции;

h – количество различных инструкций в «смеси».

1.3.3 Существуют разные оценки П компьютеров. Перечислим часто встречаемые оценки, условно объединяемые в три группы:

а) абсолютные оценки П (быстродействия) компьютера в целом. Напри- мер:

– MIP/s (Million of Instruction per Second) – единица П (быстродействия) компьютера, определяемая по скорости выполнения «смеси» инструкций и 9

имеющая размерность млн инстр./с;

– CS (Computer Speed) – быстродействие компьютера (количество эле-ментарной типовой работы, выполняемой компьютером в единицу времени);

– PCP (Personal Computer Performance) – общий объём работы, выполня-емой персональным компьютером при решении пользовательских задач (опре-деляется главным образом пропускной способностью или мощностью основ-ных компонентов компьютера);

– MFLOP/s (Million of Floating-point Operation per Second) – единица П высокопроизводительных компьютеров, ориентированных на решение научно-технических задач, связанных с выполнением больших объёмов вычислений с многоразрядными числами (32, 64, 128, … разрядов) с плавающей точкой (форма FLOAT), размерность – млн опер. с плав. точкой/с;

б) абсолютные оценки П (быстродействия) центрального процессора (CPU) компьютера. Например:

– PS (Processor Speed) – единица П (быстродействия), определяемая ко-личеством коротких операций (инструкций), выполняемых CPU в одну секунду (она лишь в малой степени характеризует реальную производительность про-цессора, скорее косвенно оценивает его тактовую частоту в МГц);

– D-Benchmark (Dhrystone Benchmark) – единица производительности CPU, определяемая количеством операций над числами с фиксированной точ-кой в секунду (для её оценки существует эталонная тестовая программа с одно-имённым названием);

– W-Benchmark (Whetstone Benchmark) – единица производительности CPU, определяемая количеством операций над числами с плавающей точкой в секунду (для её оценки существует эталонная тестовая программа с одноимён-ным названием);

в) относительная (рейтинговая) оценка П (быстродействия) – SI (Speed Index) IBM PC совместимых компьютеров (в известных тестовых алгоритмах в качестве эталона служит модель IBM PC XT),

1.4 Контрольные вопросы для самопроверки

1 Перечислите известные Вам критерии, лежащие в основе классифи-кации компьютеров и систем на их основе.

2 Охарактеризуйте классификацию компьютеров по их месту и роли в информационно-вычислительных (компьютерных) сетях.

3 Какие группы оценок производительности (быстродействия) компью-теров и систем на их основе Вам известны?

4 Чем отличаются абсолютные оценки производительности (быстродей-ствия) компьютеров от относительных?

5 Приведите примеры четырёх – пяти оценок производительности (быстродействия) компьютеров.

## 2 лекция

## Цель работы

Изучение позиционных систем счисления, их особенностей и применения в вычислительной технике.

## Приборы и принадлежности

Компьютер.

### 1.1. Используемые системы счисления

Система счисления – это символический метод записи чисел или способ представления чисел с помощью письменных знаков, именуемых цифрами.

Число – это некоторая абстрактная сущность для описания количества чего-либо.

Цифры – это знаки, используемые для записи чисел.

Поскольку чисел гораздо больше, чем цифр, для записи числа используется комбинация цифр, расположенных в определённом порядке. Способ комбинирования цифр определяет систему счисления.

Существует много способов записи чисел с помощью цифр. Каждый такой способ называется системой счисления.
Величина числа может зависеть от порядка цифр в записи, а может и не зависеть. Это свойство служит основанием для простой классификации систем счисления.

#### Классификация систем счисления

По зависимости значения от позиции цифры все системы счисления делятся на три класса:

- Позиционные – значение цифры зависит от её позиции (разряда).

- Непозиционные – значение цифры не зависит от её позиции.

- Смешанные – сочетают оба принципа.

Примером непозиционной системы является римская: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50 и т.д.
Чтобы записать 38, нужно написать XXXVIII (10 + 10 + 10 + 5 + 3×1). Такая запись громоздкая, а вычисления выполнять сложно.

Пример смешанной системы – денежная система единиц: 1 рубль = 100 копеек. Внутри рублей и копеек цифры записываются позиционно, но переход между единицами измерения – непозиционный.

#### Позиционные системы счисления

Позиционные системы счисления – это такие системы, в которых значение цифры напрямую зависит от её позиции в числе.

Например:

- число 01 обозначает единицу;

- число 10 обозначает десять, потому что цифра 1 стоит в разряде десятков.

Позиционные системы позволяют легко выполнять арифметические действия, а запись чисел становится компактной.

#### Десятичная система

Наиболее распространённая позиционная система – десятичная, использующая десять цифр:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Она называется десятичной потому, что её основание q = 10.
Каждый новый разряд слева показывает увеличение в 10 раз: единицы, десятки, сотни, тысячи и т.д.

#### Двоичная система

Для составления машинных кодов удобно использовать двоичную систему счисления с основанием q = 2, содержащую только две цифры: 0 и 1.

Это основная система для компьютеров, так как электронные схемы легко различают два устойчивых состояния: есть сигнал – 1, нет сигнала – 0.

Каждая цифра двоичного числа называется битом, а 8 бит = 1 байт.
Байт может хранить 2⁸ = 256 различных комбинаций.

#### Восьмеричная и шестнадцатеричная системы

Программисты также используют:

- восьмеричную систему (q = 8, цифры 0–7),

- шестнадцатеричную систему (q = 16, цифры 0–9 и буквы A, B, C, D, E, F, где A=10, …, F=15).

Эти системы удобны для компактной записи длинных двоичных чисел:

- каждая цифра восьмеричной системы соответствует 3 двоичным битам,

- каждая цифра шестнадцатеричной системы соответствует 4 двоичным битам (тетрада).

Например:

- двоичное число (111101)₂ = (75)₈,

- двоичное число (1111 1111)₂ = (FF)₁₆.

#### Основание системы счисления

Основание системы – это количество используемых цифр:

- в десятичной системе – десять,

- в двоичной – две,

- в восьмеричной – восемь,

- в шестнадцатеричной – шестнадцать.

В q-ичной системе цифры принимают значения от 0 до q–1.

## 1.2. Пример представления чисел

Для работы с позиционными системами важно знать, как числа от 0 до 15 выглядят в системах с основаниями q = 2, 8, 16.

## 1.3. Дополнительная теория для студентов

- Ноль играет ключевую роль в позиционных системах: он показывает отсутствие разряда и позволяет отличать, например, 205 от 25.

- Разрядность двоичных чисел напрямую связана с диапазоном возможных значений:

  - 1 бит – 2 значения (0 и 1),

  - 8 бит – 256 значений (0–255),

  - 16 бит – 65 536 значений,

  - 32 бита – более 4 млрд значений.

- Перевод чисел между системами:

  - из q-ичной в десятичную — разложением по степеням основания,

  - из десятичной в q-ичную — последовательным делением на q с записью остатков,

  - из двоичной в восьмеричную/шестнадцатеричную — группировкой по 3 или 4 бита.

- Практическое значение:

  - в памяти компьютера все данные — двоичные,

  - шестнадцатеричная система используется для кодов цвета (#FF0000), адресов памяти (0xFF3A),

  - восьмеричная применялась для прав доступа в UNIX (chmod 755),

  - в сетях маски подсетей записываются как двоичные последовательности (например, 255.255.255.0 → 11111111.11111111.11111111.00000000₂).

## Заключение

Позиционные системы счисления – это фундамент современного вычислительного мира.
Знание свойств и умение переводить числа между различными системами необходимо каждому, кто изучает информатику и архитектуру компьютеров. Это позволяет понимать, как данные хранятся в памяти, как работают коды и адреса, как передаются данные в цифровых сетях.

3 Лекция

3.1. Краткая теоретическая часть

Персональный компьютер (ПК) настольного исполнения в минимальной конфигурации состоит из следующих составных частей: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор-мышь.

3.1.1. Корпус системного блока представляет собой прямоугольный параллелепипед, изготовленный из листового металла (сталь, алюминиевый сплав), внутри которого расположены все компоненты, необходимые для функционирования ПК. Неважно, какая компания изготовила корпус компьютера, любой корпус компьютера соответствует единому стандарту, называемому формфактором.

Формфактор (form factor) – это стандарт технического изделия, описывающий совокупность его технических параметров, например форму, размер, положение и типы разъемов, требований к вентиляции, напряжениям и прочих параметров.

Различают два типа формфактора корпуса ПК: АТ и АТХ.

Формфактор АТ (англ. «Advanced Technology» – передовая технология, класс РС на процессорах 286: технология использовалась для компьютеров, включая Pentium-1) – это первый широко использовавшийся формфактор в персональных компьютерах в 80-х годах прошлого века и в настоящее время больше не производится. Формфактор AT был создан IBM в 1984 году и пришел на смену ранее существовавшим форм-факторам PC и XT.

Формфактор АТХ (от англ. «Advanced Technology 16

Extended» – передовая технология расширенная) – формфактор персональных настольных компьютеров.

В 1995 году корпорация INTEL предложила новую спецификацию корпуса – систему блока АТХ (AT eXtention). Его появление обусловлено возросшей мощностью персональных компьютеров и наличием большого числа внешних устройств, подключаемых к ПК, а также встроенной микросхемой в материнскую плату, что повысило требования к охлаждению этих элементов. Форм-фактор АТХ является доминирующим форматом для массово-выпускаемых компьютеров, начиная с 2001 года.

В зависимости от габаритных размеров корпусы системных блоков делятся на типы, перечень которых приведен в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Насколько это важно – знать формфактор ПК?

От правильности выбора формфактора компьютера зависит множество немаловажных параметров: например, уровень шума, температура корпуса, вентиляция, которые влияют на работу комплектующих внутренних частей системного блока: в первую очередь жесткого диска, центрального процессора, других составных частей системного блока.

Формфактор АТХ определяет следующие основные характеристики ПК:

– геометрические размеры материнских плат;

– общие требования по положению разъемов и отверстий на корпусе;17

– положение блока питания в корпусе;

– геометрические размеры блока питания;

– электрические характеристики блока питания и цвета проводов;

– форму и положение ряда разъемов (преимущественно питания).

Пример: цвет проводов стандарта ATX (см. табл. 3.2).

Таблица 3.2

3.1.2. В корпусе системного блока размещаются следующие компоненты:

– материнская (системная) плата;

– блок питания;

– жесткий диск;

– дисковод гибких дисков;

– привод CD/DVD дисков;

– платы расширения (устанавливаются в слотах материнской платы, а крепятся к задней стенке корпуса системного блока).

Материнская плата является главной составной частью персонального компьютера. От ее качества и быстродействия 18

напрямую зависит стабильность и скорость работы всего компьютера.

Материнская плата задает фундаментальные параметры компьютера (тип процессора, тип памяти), определяющие уровень производительности, а также практические параметры (формфактор, количество слотов расширения, наличие интегрированных устройств), потребительские свойства и возможную сферу применения.

3.1.3. На материнской плате размещено следующее:

– сокет для установки процессора;

– основной набор микросхем материнской платы (чипсет);

– микросхема BIOS (Basic Input Output System);

– модули ОЗУ;

– слоты для установки плат расширения;

– коннекторы для подключения IDE- или SCSI-устройств и FDD;

– вспомогательные коннекторы для подключения индикаторных элементов и кнопок управления, расположенных на передней панели корпуса;

– внешние порты для клавиатуры, мыши, принтера, шины USB и др.

Размеры материнской платы определяются также форм-фактором. Основные их формфакторы перечислены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Формфакторы материнских плат

| Форм-фактор | Физические размеры (мм) | Специфи-кация, год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| XT | (8,5 × 11)″ (216 × 279) | IBM, 1983 | Архитектура IBM PC XT |
| AT | (12 × 11 – 13)″ (305 × 279÷330) | IBM, 1984 | Архитектура IBM PC AT (Desktop/Tower) |
| ATX | (12 × 9,6)″ (305 × 244) | Intel, 1995 | Для системных блоков типов MiniTower, FullTower |
| Mini ATX | (11,2 × 8,2)″ (284 × 208) | Intel, 1995 | Для системных блоков типа Tower и компактных Desktop |
| Micro ATX | (9,6 × 9,6)″ (244 × 244) | Intel, 1997 | Имеет меньше слотов, |

3.1.4. Непосредственно на материнскую плату устанавливаются:

– процессор;

– радиатор процессора с кулером;

– модули оперативной памяти;

– платы расширения (крепятся винтами к задней стенке системного блока).

Такие модули, как блок питания, жесткий диск, дисковод гибких дисков, привод CD/DVD дисков, размещаются в специальных отсеках корпуса системного блока и крепятся к нему винтами.

### 3.1.5. Типы корпусов и компоновка (добавление)

Корпуса настольных ПК различаются не только форм-фактором, но и габаритами/компоновкой. Распространённые типы: Full-Tower, Mid-Tower, Mini-Tower, SFF/Small Form Factor. Чем больше корпус, тем проще организовать охлаждение и прокладку кабелей, тем выше совместимость с длинными видеокартами и высокими кулерами. Внутри корпуса предусмотрены места (стойки) под материнскую плату соответствующего стандарта (ATX, microATX, Mini-ITX), корзины/салазки под накопители 3,5″ и 2,5″, посадочные места под вентиляторы и радиаторы СЖО, а также окно/каналы для кабель-менеджмента за поддоном платы.

Положение блока питания бывает нижним и верхним. Современная компоновка — нижнее расположение БП с отдельным тоннелем (шахтой), что улучшает циркуляцию воздуха и изолирует тепло источника питания от остального объёма.

### 3.1.6. Охлаждение и воздушные потоки

Эффективное охлаждение определяет стабильность и ресурс компонентов. Вентиляторы делятся по диаметру (120/140/200 мм и др.), по типу управления — DC (3-pin) и PWM (4-pin). На практике стремятся организовать направленный поток: впуск спереди/снизу, выпуск сзади/сверху. Различают схемы положительного давления (в корпус задувается чуть больше воздуха, чем выдувается — меньше пыли через щели) и отрицательного (наоборот — выше отвод тепла, но больше пыли). Для процессора применяют воздушные кулеры (башенные/низкопрофильные) и СЖО (Система жидкостного охлаждения) типоразмеров 120/240/360 мм.

Термопаста заполняет микронеровности между крышкой процессора и основанием кулера; её слой должен быть тонким и равномерным. Профилактика: раз в 6–12 месяцев чистить фильтры/радиаторы от пыли, раз в 2–3 года обновлять термоинтерфейс (в зависимости от условий).

### 3.1.7. Блок питания: стандарты и выбор

Современные БП соответствуют ATX12V/EPS12V. Важные параметры: мощность по линии +12 В, сертификат 80 PLUS (White/Bronze/Silver/Gold/Platinum/Titanium), тип кабелей (немодульный/полумодульный/модульный), набор разъёмов: 24-pin ATX для платы, 4+4-pin EPS для CPU, 6+2-pin PCIe или 12VHPWR для видеокарт, SATA/Molex для периферии. Хороший БП имеет защиты OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP (по току/напряжению/перегреву/короткому замыканию).

Оценка мощности: суммируют пиковые потребления CPU и GPU, прибавляют запас 20–30 %. Для офисного ПК часто хватает 300–450 Вт, для игровых систем с дискретной видеокартой — 550–750 Вт и выше.

### 3.1.8. Накопители и интерфейсы хранения

Накопители бывают HDD (механические) и SSD (твердотельные). Интерфейсы:

- SATA 6 Gb/s — кабельный, для 2,5″ SSD и 3,5″ HDD.

- M.2 — посадочное место на плате; важны длины модуля (2242/2260/2280/22110) и ключи (B/M).
SSD M.2 бывают SATA (скорости как у SATA) и NVMe (PCIe x2/x4 — существенно быстрее).

- Для NVMe-накопителей желательно наличие радиатора/термопрокладки; при интенсивной работе возможно троттлинг-снижение скорости из-за нагрева.

Базовые режимы RAID (на уровне чипсета/Intel RST): RAID 0 (скорость, без отказоустойчивости), RAID 1 (зеркало), RAID 5/10 (скорость+надёжность, требуется больше дисков). Состояние накопителей отслеживается по S.M.A.R.T.

### 3.1.9. Порты и внутренние коннекторы

На задней панели находятся внешние порты: видео (HDMI/DisplayPort/DVI/VGA — зависит от модели), аудио-джек, RJ-45 (1/2.5 GbE), USB разных версий. Ключевые обозначения USB: USB 2.0 (до 480 Mb/s), USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s, бывш. 3.0), USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s), USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s); типы разъёмов A и C. Порт PS/2 для клавиатуры/мыши — наследие старых систем, иногда сохраняется для совместимости.

Внутри платы:
F_PANEL (передняя панель — PWR SW/RESET/HDD LED/PWR LED), F_AUDIO (HD Audio), F_USB 2.0/3.x, USB Type-C фронтальный (20-pin для Gen 2/2×2), разъёмы SYS/CHA_FAN для вентиляторов (3-pin DC/4-pin PWM), коннекторы SATA, а также служебные: CLR_CMOS (сброс BIOS), контакты для внешнего динамика/пищалки (POST-коды).

### 3.1.10. Слоты расширения и PCI Express

Платы имеют слоты PCI Express (PCIe) разных длины/ширины: x1, x4, x8, x16. Количество «линий» определяет пропускную способность. Версии PCIe (2.0/3.0/4.0/5.0) обратно совместимы физически; устройство работает на скорости младшей из участвующих сторон. В слоты устанавливают видеокарты, сетевые/звуковые/RAID-адаптеры, платы захвата и др. Для видеокарт часто требуется дополнительное питание PCIe 6/8-pin или 12VHPWR.

### 3.1.11. Процессор, сокет и VRM

Сокет определяет механическую и электрическую совместимость CPU и платы (например, LGA1150, AM4, LGA1700 и т.д.). Различают технологии крепления LGA (контакты в сокете) и PGA (контакты на процессоре). Питание CPU формирует подсистема VRM (многофазные преобразователи), от качества которой зависит стабильность под нагрузкой; радиаторы VRM важны для мощных процессоров.

При установке CPU соблюдают метку-ключ (треугольник), не касаются контактной площадки, фиксируют прижимной рамкой и наносят термопасту перед монтажом кулера.

### 3.1.12. Оперативная память (ОЗУ)

Форм-фактор DIMM (настольные ПК) и SO-DIMM (ноутбуки). Поколения DDR3/DDR4/DDR5 несовместимы по ключу и напряжению. Память работает в двухканальном режиме при парной установке модулей одинакового объёма/частоты (обычно задействуют слоты A2+B2). Профили XMP/EXPO позволяют автоматически настроить заяванные частоты/тайминги; если плата/процессор не поддерживают профиль, используется стандарт JEDEC.

### 3.1.13. BIOS/UEFI и служебные функции

BIOS/UEFI — базовая система ввода-вывода, которая инициализирует «железо» и передаёт управление загрузчику ОС. Современные платы поддерживают режимы UEFI, Secure Boot, иногда — CSM/Legacy для старых ОС. При неудачных настройках выполняют сброс CMOS перемычкой CLR_CMOS или извлечением батарейки CR2032 на ~5–10 мин. Диагностика старта — POST-сигналы динамика или индикация Q-LED/POST-код на некоторых платах.

Обновление прошивки (BIOS-update) проводят только при необходимости (совместимость новых CPU, исправления), соблюдая инструкции производителя и защищая ПК от обесточивания на время обновления.

### 3.1.14. Совместимость и подбор компонентов

При проектировании системы проверяют:

- Совместимость сокета CPU и чипсета платы; иногда для новых CPU требуется обновление BIOS.

- Тип/поколение ОЗУ и поддерживаемые частоты (желательно смотреть QVL — список протестированных модулей у производителя).

- Габариты видеокарты и кулера относительно корпуса; допустимую высоту кулера и длину GPU.

- Количество и тип M.2/SATA портов (часть может отключаться при установке NVMe — это особенность линий чипсета).

- Мощность БП и коннекторы питания под выбранные устройства.

### 3.1.15. Безопасность при сборке и обслуживании

Перед работой: отключить питание, нажать кнопку включения для разрядки остаточного заряда, использовать антистатический браслет или периодически касаться заземлённой части корпуса. Не прилагать чрезмерное усилие при установке модулей — совмещать ключи. Провода укладывать так, чтобы они не касались вентиляторов и не препятствовали потоку воздуха.

### 3.1.16. Типичные симптомы и быстрая диагностика

ПК не стартует — проверить подключение 24-pin ATX и 8-pin EPS, кнопку PWR SW на F_PANEL, выполнить запуск в минимальной конфигурации (плата+CPU+один модуль ОЗУ+видео). Нет изображения — попробовать другой слот ОЗУ, сбросить CMOS, проверить подключение монитора к правильному выходу (дискретная/встроенная графика). Самопроизвольные перезагрузки — мониторинг температур (CPU/GPU/VRM), тест БП, тест памяти (MemTest86), осмотр платы на предмет вздувшихся конденсаторов.

### 3.1.17. Где располагаются элементы на плате (пояснение к п. 2.1.3)

На большинстве плат ATX/microATX расположение унифицировано: сокет CPU — верхняя центральная зона; рядом — VRM и его радиаторы; слоты ОЗУ — справа от сокета вертикально; чипсет (PCH) — ниже (часто под радиатором); слоты PCIe — снизу; по правому краю — коннекторы SATA; снизу — «гребёнка» внутренних разъёмов (F_PANEL, F_USB, F_AUDIO); на задней кромке — панель ввода-вывода с USB, RJ-45, видео и аудио. Микросхема BIOS обычно в нижней части рядом с батарейкой CMOS.

4 лекция