3 лабораторная работа

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА ПК

Цель работы: изучение функционального взаимодействия центральных и внешних устройств компьютера и их характеристик.

Приборы и принадлежности: комплектующие элементы системного блока компьютера: корпус системного блока, блок питания, материнская плата, процессор, оперативная память, видеокарта, жесткий диск. Блок CD/DVD-ROM, монитор, клавиатура, мышь. Кулер, термопаста, отвертка плоская, отвертка крестовая, компьютерные болты.

2.1. Краткая теоретическая часть

Персональный компьютер (ПК) настольного исполнения в минимальной конфигурации состоит из следующих составных частей: системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор-мышь.

2.1.1. Корпус системного блока представляет собой прямоугольный параллелепипед, изготовленный из листового металла (сталь, алюминиевый сплав), внутри которого расположены все компоненты, необходимые для функционирования ПК. Неважно, какая компания изготовила корпус компьютера, любой корпус компьютера соответствует единому стандарту, называемому формфактором.

Формфактор (form factor) – это стандарт технического изделия, описывающий совокупность его технических параметров, например форму, размер, положение и типы разъемов, требований к вентиляции, напряжениям и прочих параметров.

Различают два типа формфактора корпуса ПК: АТ и АТХ.

Формфактор АТ (англ. «Advanced Technology» – передовая технология, класс РС на процессорах 286: технология использовалась для компьютеров, включая Pentium-1) – это первый широко использовавшийся формфактор в персональных компьютерах в 80-х годах прошлого века и в настоящее время больше не производится. Формфактор AT был создан IBM в 1984 году и пришел на смену ранее существовавшим форм-факторам PC и XT.

Формфактор АТХ (от англ. «Advanced Technology 16

Extended» – передовая технология расширенная) – формфактор персональных настольных компьютеров.

В 1995 году корпорация INTEL предложила новую спецификацию корпуса – систему блока АТХ (AT eXtention). Его появление обусловлено возросшей мощностью персональных компьютеров и наличием большого числа внешних устройств, подключаемых к ПК, а также встроенной микросхемой в материнскую плату, что повысило требования к охлаждению этих элементов. Форм-фактор АТХ является доминирующим форматом для массово-выпускаемых компьютеров, начиная с 2001 года.

В зависимости от габаритных размеров корпусы системных блоков делятся на типы, перечень которых приведен в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Насколько это важно – знать формфактор ПК?

От правильности выбора формфактора компьютера зависит множество немаловажных параметров: например, уровень шума, температура корпуса, вентиляция, которые влияют на работу комплектующих внутренних частей системного блока: в первую очередь жесткого диска, центрального процессора, других составных частей системного блока.

Формфактор АТХ определяет следующие основные характеристики ПК:

– геометрические размеры материнских плат;

– общие требования по положению разъемов и отверстий на корпусе;17

– положение блока питания в корпусе;

– геометрические размеры блока питания;

– электрические характеристики блока питания и цвета проводов;

– форму и положение ряда разъемов (преимущественно питания).

Пример: цвет проводов стандарта ATX (см. табл. 2.2).

Таблица 2.2

2.1.2. В корпусе системного блока размещаются следующие компоненты:

– материнская (системная) плата;

– блок питания;

– жесткий диск;

– дисковод гибких дисков;

– привод CD/DVD дисков;

– платы расширения (устанавливаются в слотах материнской платы, а крепятся к задней стенке корпуса системного блока).

Материнская плата является главной составной частью персонального компьютера. От ее качества и быстродействия 18

напрямую зависит стабильность и скорость работы всего компьютера.

Материнская плата задает фундаментальные параметры компьютера (тип процессора, тип памяти), определяющие уровень производительности, а также практические параметры (формфактор, количество слотов расширения, наличие интегрированных устройств), потребительские свойства и возможную сферу применения.

2.1.3. На материнской плате размещено следующее:

– сокет для установки процессора;

– основной набор микросхем материнской платы (чипсет);

– микросхема BIOS (Basic Input Output System);

– модули ОЗУ;

– слоты для установки плат расширения;

– коннекторы для подключения IDE- или SCSI-устройств и FDD;

– вспомогательные коннекторы для подключения индикаторных элементов и кнопок управления, расположенных на передней панели корпуса;

– внешние порты для клавиатуры, мыши, принтера, шины USB и др.

Размеры материнской платы определяются также форм-фактором. Основные их формфакторы перечислены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Формфакторы материнских плат

| Форм-фактор | Физические размеры (мм) | Специфи-кация, год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| XT | (8,5 × 11)″ (216 × 279) | IBM, 1983 | Архитектура IBM PC XT |
| AT | (12 × 11 – 13)″ (305 × 279÷330) | IBM, 1984 | Архитектура IBM PC AT (Desktop/Tower) |
| ATX | (12 × 9,6)″ (305 × 244) | Intel, 1995 | Для системных блоков типов MiniTower, FullTower |
| Mini ATX | (11,2 × 8,2)″ (284 × 208) | Intel, 1995 | Для системных блоков типа Tower и компактных Desktop |
| Micro ATX | (9,6 × 9,6)″ (244 × 244) | Intel, 1997 | Имеет меньше слотов, |

2.1.4. Непосредственно на материнскую плату устанавливаются:

– процессор;

– радиатор процессора с кулером;

– модули оперативной памяти;

– платы расширения (крепятся винтами к задней стенке системного блока).

Такие модули, как блок питания, жесткий диск, дисковод гибких дисков, привод CD/DVD дисков, размещаются в специальных отсеках корпуса системного блока и крепятся к нему винтами.

2.2. Практическая часть

Задание 1.1. Идентификация компонентов системного блока

Получите у преподавателя набор компонентов, предназначенных для сборки системного блока ПК. Определите форм-фактор корпуса ПК. Аккуратно разложите компоненты на столе, определите их назначение и заполните таблицу 2.4.

Таблица 2.4

Основные компоненты системного блока ПК

| № | Наименование компонента | Модель, тип, функциональное назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формфактор корпуса |  |
| 2. | Материнская плата |  |
| 3. | Блок питания |  |
| 4. | Жесткий диск |  |
| 5. | Дисковод гибких дисков |  |
| 6. | Привод CD/DVD дисков |  |
| 7. | Кулер |  |
| 8. | Другое... |  |

Задание 1.2. Идентификация компонентов материнской платы

Определите расположение на материнской плате основных установленных компонентов, а также компонентов, которые на нее устанавливаются, и заполните таблицу 2.5.

Таблица 2.5

| № | Наименование компонента | Установленные компоненты (или требуется установить) | Модель, тип, функциональное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Socket для установки процессора |  |  |
| 2. | Процессор |  |  |
| 3. | Радиатор процессора с кулером |  |  |
| 4. | Чипсет |  |  |
| 5. | Модули оперативной памяти |  |  |
| 6. | Микросхема BIOS |  |  |
| 7. | Слоты для плат расширения |  |  |
| 8. | Платы расширения |  |  |
| 9. | Внешние порты для клавиатуры |  |  |
| 10. | Внешние порты для мыши |  |  |
| 11. | Внешние порты для принтера |  |  |
| 12. | Шины USB внутренние |  |  |
| 13. | Внешние порты для USB |  |  |
| 14. | Другое... |  |  |

Задание 2. Установка процессора и радиатора с кулером

Сборка компьютера начинается с установки процессора в сокет материнской платы. У сокета процессора на системной плате поднимите на 90 оС рычаг фиксации контактов. Этот рычаг может быть пластмассовым или металлическим.

Процессор поднесите к сокету и определите положение ключей-контактов, пропущенных по углам корпуса процессора и сокета. Процессор должен устанавливаться в сокет без усилий, в противном случае можно у процессора погнуть контакты.

Закройте рычаг сокета. Усилие, прикладываемое к рычагу, не должно быть слишком большим.

Для охлаждения процессора используется радиатор с закрепленным на нем кулером (вентилятором). Для повышения эффективности передачи тепла от процессора радиатору применяется термопаста (например, типа КПТ-8), которая наносится на крышку процессора перед установкой на него радиатора. На центр крышки процессора из тюбика наносится тонкий слой термопасты.

На процессор очень аккуратно наложите радиатор и прижмите его к процессору. Закрепите радиатор.

Задание 3. Установка модулей памяти

Перед установкой модулей памяти обязательно следует найти в документации на системную плату таблицу установки модулей по слотам.

Существуют определенные ограничения по комбинациям модулей в слотах. Обычно одиночный модуль должен быть установлен в первый слот первого банки памяти. Если чипсет, на базе которого построена системная плата, имеет двухканальную конфигурацию памяти, то для активации двухканальной памяти в разные банки памяти можно устанавливать только одинаковые по структуре модули памяти.

При установке модуль памяти вводится в направляющие слота, при этом следует проследить, чтобы прорези (ключи) в печатной плате модуля памяти и пластмассовые выступы на слоте совпадали. Защелки на слотах должны быть отведены в сторону.

Для окончательной установки модуля памяти надо сильно нажать двумя пальцами по краям модуля. При правильной установке защелки должны зафиксировать модуль в слоте, в этом случае обычно раздастся негромкий щелчок. Если фиксации не произошло, значит, модуль при установке был неправильно ориентирован или делается попытка установить неподходящий для этой системной платы модуль памяти.

Для двухканальных вариантов модули памяти устанавливаются в разные слоты (банки). Принято использовать для слотов разноцветную пластмассу, поэтому рекомендуется устанавливать модули в слоты одинакового цвета.

Задание 4. Монтаж материнской платы

Системная плата крепится в корпусе компьютера на металлических шестигранных резьбовых втулках.

Шестигранные втулки ввинчиваются в тех точках крепления на корпусе системного блока, где есть отверстия с резьбой. Металлические втулки используются не только для крепления системной платы, но и для создания точек заземления. Как правило, две такие точки заземления имеются у края системной платы, где находятся слоты расширения. Для эффективного заземления на системной плате вокруг крепежных отверстий (не обязательно всех) выполняется токопроводящая дорожка. В тех точках крепления, где на системной плате нет заземляющей токопроводящей дорожки, при использовании металлических втулок следует дополнительно использовать пластмассовые шайбы.

Определившись с точками крепления, установите системную плату в корпус. Если блок питания размещен над поверхностью системной платы (как в корпусах Mini Tower), то убедитесь, что радиатор процессора не упирается в блок питания (остается зазор около 10 мм). Крепить системную плату винтами следует только после проверки совпадения всех крепежных стоек с отверстиями на системной плате, возможности свободной установки блока питания и отсутствия заглушек в корпусе напротив слотов расширения, в которые предполагается установить платы расширения. Удалять все заглушки не следует, так как через неиспользуемые отверстия будет набираться пыль и появится возможность попадания посторонних предметов внутрь системного блока.

Задание 5. Подключение органов управления

На лицевой стороне корпуса системного блока расположены несколько кнопок управления (включение питания, сброс) и светодиодных индикаторов (питание, работа накопителей). Для их подключения на материнской плате имеется контактная панель, к которой присоединяются все разъемы, идущие от электронных элементов лицевой панели корпуса, в том числе и от динамика. Как правило, контактная панель расположена в одном из углов материнской платы.

Подключать разъемы следует в соответствии с указаниями в документации на материнскую плату. На самой материнской плате назначение групп контактов обычно маркируется краской. Для определения назначения штекеров найдите на их корпусах условные обозначения, а если они непонятны или надписей нет, то проследите, куда идет провод от того или иного разъема. При подключении светодиодных индикаторов обратите внимание на полярность подсоединения разъема. Обычно цветной проводок подключается к «+», а черный или белый – к «–» на материнской плате (разъем «+» маркируется краской).

Задание 6. Подключение разъемов питания

Блок питания всегда закреплен на корпусе системного блока и в процессе сборки, как правило, не снимается. Исключением могут быть случаи, когда используется малогабаритный корпус и блок питания мешает установке материнской платы.

В первую очередь следует подключить разъем кулера (вентилятора системы охлаждения процессора). Обычно разъем питания кулера представлен в виде миниатюрного трехконтактного разъема, который следует присоединить к аналогичному разъему на материнской плате.

Затем подключается основной разъем блока питания. Разъем на кабеле должен до конца пойти в ответную часть на материнской плате, а защелка разъема надежно зафиксироваться.

В ряде случаев для питания процессора используется дополнительный разъем +12 В. Необходимость такого варианта надо уточнить по документации, четырехконтактный разъем для данной цепи всегда находится около сокета процессора.

Задание 7. Установка накопителей

Установка накопителя на гибких магнитных дисках, жесткого диска, а также привода CD/DVD-дисков производится по одним и тем же правилам.

Прежде всего, накопители нужно установить в соответствующие их физическим размерам отсеки корпуса системного блока и надежно закрепить винтами. После этого необходимо подключить их к соответствующим интерфейсным разъемам и разъемам питания.

Для подключения жестких дисков на системной плате устанавливаются один или два 40-контактных разъема для IDE-интерфейса или несколько SATA-разъемов. Для всех современных IDE-винчестеров требуется использовать 80-жильный шлейф. При использовании 40-жильного шлейфа винчестер не сможет передавать информацию с максимально доступной ему скоростью.

При установке жесткого диска, прежде всего, необходимо с помощью перемычек, расположенных на задней стороне корпуса, задать режим его работы: Master или Slave (режим Cable используется крайне редко). Для единственного системного жесткого диска следует устанавливать режим Master. Далее к жесткому диску подключаются интерфейсный шлейф и разъем питания. Практически всегда первый провод (красный или черный) шлейфа находится ближе к разъему питания жесткого диска.

Системные платы, поддерживающие интерфейс SATA, имеют дополнительные разъемы для SATA-интерфейса. К каждому такому разъему подключается только одно устройство с помощью кабеля SATA. Для подключения питания используется переходник, который одним концом присоединяется к разъему питания жесткого диска SATA, а другим – к разъему на кабеле блока питания. Винчестеры с интерфейсом SATA джамперов для выбора типа устройства не имеют.

Привод CD/DVD-дисков подключается точно так же, как и жесткий диск. Но для повышения производительности компьютера желательно подключать привод CD/DVD-дисков на второй канал (разъем) IDE-интерфейса. Для привода CD-RW лучше устанавливать режим Master. При установке двух оптических приводов, например CD-RW и DVD, их разрешается подключить на один шлейф. Один привод должен работать в режиме Master, а второй – в Slave.

На приводе CD/DVD-дисков имеются дополнительные разъемы, предназначенные для подключения аналогового аудиокабеля к звуковой плате. Этот кабель можно не устанавливать, если не предполагается прослушивать через компьютер диски типа аудио-CD.

Задание 8. Установка плат расширения

В зависимости от типа материнской платы на ней могут быть установлены слоты различных интерфейсов: ISA, PCI, AGP, PCI Express. Поэтому перед установкой на материнскую плату нужно внимательно рассмотреть платы расширения и определить, в какие слоты они могут быть установлены. После того как соответствие плат расширения и слотов установлено, можно переходить к сборке.

При установке платы расширения следует аккуратно ввести ножевой разъем платы в слот, а потом с небольшим усилием вставить разъем в слот до упора. Плату расширения необходимо зафиксировать, иначе в процессе эксплуатации компьютера печатная плата рано или поздно вылезет из слота. Крепится плата с помощью винта, притягивающего заднюю металлическую планку платы расширения к корпусу системного блока. Для надежной фиксации видеоконтроллеров в слотах расширения AGP и PCI Express (формата 16x) устанавливают специальные держатели с защелкой. В этом случае при установке видеокарты в слот нужно сначала отогнуть фиксатор в сторону, установить плату, а затем отпустить фиксатор. При этом можно услышать характерный щелчок, свидетельствующий о правильной установке и закреплении платы.

Задание 9. Проверка работоспособности компьютера

После сборки системного блоки, не закрывая корпуса компьютера, подключите к нему клавиатуру, монитор и мышь.

Остальные внешние устройства для первого включения компьютера подключать не следует.

При включении питания следует обратить внимание на звуковые сигналы, которые издает внутренний динамик, и на светодиоды, расположенные на системном блоке и клавиатуре.

На системном блоке должен засветиться светодиод, который индицирует переход компьютера в рабочее состояние. Одновременно должны заработать все вентиляторы системного блока: в блоке питания, кулеры процессора, видеокарты и чипсета (если они там есть). На некоторых моделях системных плат вентилятор процессора включается не сразу, а спустя несколько секунд. Если вентиляторы не заработали, то снова проверьте правильность сборки системного блока. Обратите внимание на корректность подключения разъемов питания и кнопки «Сеть» (Power SW).

Если после включения питания внутренний динамик издает длительный или многократные сигналы, то по таблице звуковых сигналов BIOS (см. руководство к материнской плате) следует определить неисправный узел. У версий BIOS, разработанных различными фирмами, таблицы сигналов довольно сильно отличаются. Определив неисправность, следует устранить ее путем исправления допущенных в ходе сборки ошибок или замены неисправных узлов.

2.3. Содержание отчета

Перечень и краткое описание компонентов системного блока.

Перечень ошибок и неисправностей, обнаруженных при сборке и проверке работоспособности системного блока.

Письменные ответы на контрольные вопросы.

2.4. Контрольные вопросы

1. Какие основные блоки и платы входят в состав персонального компьютера?

2. Какова стандартная мощность блока питания? Какие напряжения выдает блок питания? В чем основные причины выхода из строя блока питания?

3. Какие типы корпусов применяются в ПК?

4. Какие основные устройства находятся на материнской плате?

5. Для чего служит постоянное запоминающее устройство?

6. Какими основными параметрами характеризуются накопители на жестких дисках?

7. Какие современные типы интерфейсов применяются для НЖМД?

8. Что такое шина на системной плате? Какие типы шин вы знаете?

9. Для чего нужна кэш-память? На каких микросхемах она реализуется?

10. Какие типы модулей ОЗУ применяются в современных ПК?

11. Каковы основные параметры CD-ROM-приводов?

12. Каковы основные характеристики процессоров?

13. Какие виды накопителей на лазерных дисках вы знаете?

14. Какие виды дисковых накопителей вы знаете?

15. Что такое порт? Какие вы знаете типы портов?

16. Структура жесткого диска.

17. Какие виды памяти вы знаете?

18. Что такое BIOS? Основные функции BIOS.

19. Какие основные характеристики системной платы вы можете назвать?

20. Какое устройство служит для вывода графической информации?