## 8-тақырып: Рамалық, арка және аралас темірбетон көпірлер

### 1. Кіріспе

Темірбетон көпірлердің әртүрлі конструкциялық түрлері жүктеме мен рельефке байланысты таңдалады. Осы тақырыпта рамалық, арка, және аралас көпірлер қарастырылады. Бұл конструкциялар күрделі инженерлік шешімдерге жатады және өздеріне тән артықшылықтары мен жобалау ерекшеліктері бар.

## 1-Бөлім: Рамалық темірбетон көпірлер

### 2. Рамалық көпірлер туралы жалпы мәлімет

Рамалық көпір – аралық құрылымы мен тіректері біртұтас монолит болып байланысқан темірбетон конструкция. Яғни, көпір тірегі де, арқалығы да бір конструкция ретінде жұмыс істейді.

#### ✅ Артықшылықтары:

- Тұтас құрылым – деформация аз

- Температуралық тігістер қажет емес

- Тіректер мен арқалық бірлесіп жұмыс істейді

- Қысқа және орташа аралықтарға тиімді (10–30 м)

#### ❗ Кемшіліктері:

- Құрылыс кезінде нақты форма қажет – қалыпты дайындау күрделі

- Жер асты қозғалыстарына сезімтал (жер сілкінісі)

### 3. Рамалық көпір түрлері

#### 1) Классикалық рамалық көпірлер

- Қарапайым «П»-тәрізді форма

- Қала ішіндегі жол өткелдері мен шағын өзендерге салынады

#### 2) Рамалық консольдік көпірлер

- Тіректерден екі жаққа консоль ретінде созылады

- Орта тұсында аспалы элемент болуы мүмкін

- Жинақтау монтажы ыңғайлы

#### 3) Рамалық аспалы көпірлер

- Конструкцияның бір бөлігі тірекке бекітілген, екіншісі аспалы күйде

- Ауыр жүктемеге төтеп беретін күрделі инженерлік шешім

### 4. Жобалау ерекшеліктері мен есептеу принциптері

#### ✅ Жобалау ерекшеліктері:

- Тірек пен арқалық біртұтас сызбада қаралады

- Тірекке түсетін момент пен күштер көбірек болады

- Температура мен шөгуге есептеу жүргізіледі

#### ✅ Есептеу принциптері:

- Қатаң рамалық жүйе ретінде есептеледі

- Біртұтас серпімді жүйе ретінде қаралады

- Күштерді бөлу – мoment redistribution (момент қайта таралуы) арқылы

#### ✅ Арматуралау ерекшеліктері:

- Жоғарғы аймақта – тартылуға қарсы

- Төменгі аймақта – қысылуға қарсы

- Бұрыш аймақтар – қосымша күшейтіледі

## 2-Бөлім: Аркалық темірбетон көпірлер

### 5. Аркалық көпірлер туралы жалпы мәлімет

Арка көпірі – негізгі жүктеме арка тәрізді элемент арқылы беріледі. Арка тек қысым күшін қабылдайды, бұл бетонға тиімді.

#### ✅ Артықшылықтары:

- Бетонның қысымға жақсы жұмыс істеу қабілетін толық пайдаланады

- Жоғары эстетикалық құндылық (сәндік көрініс)

- Үлкен аралықтарды жабуға болады (50–200 м)

#### ❗ Кемшіліктері:

- Тіректерге көлденең күштер түседі → мықты іргетас қажет

- Қалып пен монтаждау күрделі

### 6. Арка көпірдің элементтері мен конструкциясы

- Арка тірегі – доға формалы негізгі элемент

- Жол төсемі – арканың үстінде немесе астында орналасуы мүмкін

- Тіректер мен арқалықтар – қысымды қабылдайтын элементтер

- Аспалар (подвески) – төсем мен арканы байланыстырады

### 7. Жобалау және есептеу ерекшеліктері

- Қысым күшіне есептеледі (созылу болмайды)

- Арка иілу радиусына байланысты моменттер есептеледі

- Темірбетондағы созылу аймағына арматура салынады

- Алдын ала керілген арматура қолдануға болады

## 3-Бөлім: Аралас темірбетон көпірлер

### 8. Аралас конструкция дегеніміз не?

Аралас көпірлер – рамалық, аркалық, немесе балкалық жүйелердің үйлесімі болып табылады. Мысалы, рамалық тіректер мен аркалық аралық біріктірілуі мүмкін.

#### ✅ Қолдану саласы:

- Қиын рельефті жерлерде

- Құрама жүктемелер бар аймақтарда

- Эстетика мен функцияны қатар талап ететін жобаларда

### 9. Жобалау ерекшеліктері мен есептеу принциптері

- Әрбір элементтің жұмысы жеке есептеледі
→ рамалық бөлік – біріктірілген жүйе ретінде
→ аркалық бөлік – қысымдағы элемент ретінде

#### ✅ Күштерді бөлу:

- Жүктеме әртүрлі бағытта берілуі мүмкін

- Өзара әсерлер есепке алынады

- Деформация үйлесімдігі сақталуы керек

#### ✅ Арматуралау:

- Күш түсетін аймақтарда жергілікті күшейту

- Түйісу және буындар маңында арнайы арматура схемалары

- Дәнекерленген торлар немесе шоғырланған арматура

### ✅ 10. Қорытынды

Рамалық, аркалық және аралас темірбетон көпірлер – күрделі, бірақ тиімді инженерлік шешімдер. Олардың әрқайсысы белгілі бір жағдайға бейімделген. Жобалау кезінде деформациялар, жүктемелер, материал қасиеттері мен пайдалану талаптары толық ескерілуі қажет.

### Сұрақтар:

- Рамалық және рамалық-консольдік көпірлердің айырмашылығын түсіндіріңіз.

- Арка көпірінің жұмыс принципі қандай?

- Аралас конструкциялардың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?

- Темірбетон раманың тірек аймағында арматура қалай орналасады?