МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанский государственный технический университет

им. Д. Серикбаева

Факультет: Школа архитектуры, строительства и энергетики

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по дисциплине " Современные технологии монолитного строительства "

|  |  | Руководитель: преподаватель |
| --- | --- | --- |
|  |  | _____________ А.Г.Гольцев (подпись) |
|  |  | «____» ____________ 2025 г. |
|  |  | Студент группы 23-ССТ-1 |
|  |  | ____________ Бобко С. В. (подпись) |
|  |  | «____» ____________ 2025 г. |

.

Усть-Каменогорск

2025г

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТИРУЕМОГО ФУНДАМЕНТА | 4 |
| 2 | ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ | 5 |
| 2.1. | Определение состава процессов и объёмов работ | 5 |
| 2.2. | Выбор методов производства работ | 6 |
| 2.3. | Определение технико-экономических показателей вариантных решений по бетонированию фундаментов | 7 |
| 2.4. | Разработка технологии и организация процессов по устройству фундаментов | 9 |
| 3 | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | 10 |
| 4 | УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 11 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 12 |
|  | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 13 |

ВВЕДЕНИЕ

Современное строительство представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных процессов, где особое значение приобретают начальные этапы возведения зданий и сооружений. Работы нулевого цикла, включающие земляные работы и устройство фундаментов, во многом определяют успешность всего проекта, влияя на его сроки, стоимость и конечное качество. В условиях растущих требований к энергоэффективности и ресурсосбережению особенно актуальным становится поиск оптимальных технических решений, позволяющих минимизировать затраты при сохранении высоких эксплуатационных характеристик объектов.

Современная строительная отрасль предлагает широкий спектр технологических решений для устройства фундаментов - от традиционных сборных конструкций до инновационных монолитных систем. Каждый из этих подходов имеет свои технико-экономические особенности, требующие тщательного анализа применительно к конкретным условиям строительства. Особое значение приобретает вопрос выбора строительной техники, эффективность использования которой напрямую влияет на производительность труда и себестоимость работ.

Проблема оптимизации строительных процессов осложняется отсутствием единых методик оценки эффективности применяемых технологий и оборудования. Разнообразие предлагаемых на рынке технических решений, различия в подходах к расчету экономической эффективности и постоянно обновляющаяся нормативная база создают существенные сложности для специалистов, занимающихся организацией строительного производства.

Данное исследование направлено на систематизацию современных подходов к организации работ нулевого цикла, анализ применяемых технологий и оборудования, а также разработку рекомендаций по повышению эффективности строительных процессов. Особое внимание уделяется вопросам рационального использования материально-технических ресурсов и оптимизации трудозатрат на начальных этапах строительства.

Результаты проведенного анализа могут быть полезны для специалистов строительной отрасли, проектировщиков и технических заказчиков, а также представляют интерес для дальнейших исследований в области совершенствования строительных технологий. Практическая значимость работы заключается в возможности применения полученных выводов для повышения эффективности реальных строительных проектов.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТИРУЕМОГО ФУНДАМЕНТА

Задание на проектирование:

Схема фундаментов №2

Размеры фундаментов А = 60 м

В = 18 м

Н = 2 м

Расстояние транспортировки = 3,5 м

Температура наружного воздуха °C = -15°C

Начальная температура бетона = 20°C

Скорость автомобиля принимать 40-50 км/ч

Ширина ленточных фундаментов по низу – 0,6м

Рисунок 1. План фундамента

2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ

2.1 Определение состава процессов и объёмов работ

В рамках данного курсового проекта расчёты производятся для основных технологических процессов, при этом ряд вспомогательных и подготовительных операций (монтаж временных конструкций, соединение арматурных элементов, установка крепёжных деталей, приём и распределение бетонной смеси) в расчётной части не учитываются.

Объёмы работ определяются на основе конструктивных особенностей фундамента с использованием единиц измерения, предусмотренных ЕНиР:

Монтаж и демонтаж опалубочных систем (в квадратных метрах);

Установка арматурных элементов (в штуках);

Бетонирование конструкций (в кубических метрах);

Теплозащитные мероприятия (на 100 м² поверхности).

Первым этапом в расчетах будет определение суммарной площади необходимой опалубки:

| (5,7+5,7+0,6)*4 = 96 м2 | (1) |
| --- | --- |
| (4,8+4,8+0,6)*4 = 81,6 м2 | (2) |
| 11,7 + 11,7 + 10,8 * 3 + 0,6 * 2 + 60 = 234 м2 | (3) |
| 96 + 81,6 + 234 = 411,6 м | (4) |

Далее необходимо найти объемы фундамента, для определения количества бетонной смеси. Свой фундамент я поделил на несколько частей, так как процесс заливки его бетоном, у меня будет так же делиться, на 2 этапа. Я предварительно подсчитал все данные и получил:

144 м3 для наиболее габаритных частей

38,88 м3 для частей меньшего размера.

Следующим этапом будет подсчет необходимого количества арматурных стержней, хомутов, вязальной проволоки и углов.

Подсчет арматуры:

| 720 + 432 = 1152 м | (5) |
| --- | --- |

Подсчет хомутов:

| 400 + 240= 640 * 5,2 = 3328 м | (6) |
| --- | --- |

Подсчет вязальной проволоки:

| 640 * 6 = 3840 * 0,25 = 960 м | (7) |
| --- | --- |

Углы принимаем Г-образной формы. Необходимое количество углов:

| 8 * 4 = 32 шт. | (8) |
| --- | --- |
| 32 * 1,8 = 57,6 м | (9) |

Следующим этапом работ является определение общего количества опалубочных систем, необходимых для бетонирования всего фундамента. Для выполнения этих расчётов потребуются технические параметры опалубочных плит марки МТС "Монолит" различных типоразмеров.

220 штук размерами 1 × 2,5

16 штук размерами 0,7 × 2,5

8 штук размерами 0,6 × 2,5

8 штук размерами 0,4 × 2,5

16 штук размерами 1 × 2,5

В сумме мне нужно 268 штук и запас каждого размера около 10%.

Таблица 1. Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка опалубки | м3 | 411,6 |
| 2. | Нагнетание бетонной смеси | м3 | 182,8 |
| 3. | Установка арматуры и арматурных изделий | м2 (м3) | 5497,6 |
| 4. | Разборка опалубки | м3 | 411,6 |

2.2. Выбор методов производства работ

Современный подход к устройству фундаментов основан на комплексной механизации всех основных процессов с использованием передовых строительных технологий. В данном проекте применяется принципиально новая система организации работ, сочетающая преимущества поточного метода строительства с использованием стандартизированных элементов заводского изготовления, что позволяет обеспечить высокую производительность и качество работ независимо от сезонных условий.

Основой технологического решения является применение инновационной мелкощитовой опалубки из пенополистирольных блоков трех типоразмеров. Эти легковесные конструкции (21-60 кг) состоят из двух панелей, соединенных прочными перемычками, что обеспечивает не только простоту монтажа силами 2-3 рабочих без привлечения тяжелой техники, но и создает дополнительный теплоизоляционный эффект при бетонировании в холодный период. Такая опалубка значительно сокращает трудозатраты по сравнению с традиционными системами, одновременно повышая точность геометрических параметров конструкций.

Арматурные работы полностью механизированы за счет использования готовых пространственных каркасов массой до 50 кг, изготовленных в заводских условиях. Это решение гарантирует высокое качество армирования, минимизирует ручной труд на площадке и позволяет работать в стесненных условиях без применения кранового оборудования, что особенно важно при строительстве в городской черте.

Бетонные работы организованы по принципу полной механизации: готовую бетонную смесь поставляет на объект 1 автобетоносмеситель, а ее укладка осуществляется с помощью 1 автобетононасоса. Такой подход полностью исключает ручные операции по приготовлению и распределению смеси, обеспечивая высокое качество бетонирования и равномерность заполнения опалубки даже в труднодоступных местах.

2.3. Определение технико-экономических показателей вариантных решений по бетонированию фундаментов

При проектировании фундаментов особое внимание уделяется выбору наиболее эффективного метода производства работ, который определяется на основе комплексного анализа технико-экономических показателей различных технологических решений. Так как у меня рабочий цикл делится на два этапа, я сравнительный анализ машин не поводил. На первом этапе работ по бетонированию фундамента мы применяли автобетоносмеситель объемом 10 кубометров в сочетании с автобетононасосом, оборудованным 47-метровой стрелой. Такой комплект техники был выбран не случайно - он идеально подходит для работ на начальной стадии. Автобетоносмеситель с указанным объемом обеспечивает бесперебойную подачу бетонной смеси именно в том количестве, которое необходимо для заливки нижних конструктивных элементов. Его компактные размеры позволяют свободно маневрировать на ограниченной строительной площадке. Автобетононасос с 47-метровой стрелой в свою очередь дает возможность точно и аккуратно распределять бетонную смесь в труднодоступных местах основания фундамента, где требуется особая точность позиционирования.

При переходе ко второму этапу - возведению верхних конструктивных поясов и финишной обработке поверхностей - мы сохранили тот же автобетоносмеситель, но заменили бетононасос на модель с 42-метровой стрелой. Это решение позволило нам без замены основного оборудования перейти к работе на больших высотах. Автобетоносмеситель продолжает эффективно выполнять свои функции, уже будучи адаптированным к условиям конкретной строительной площадки. А более мощный бетононасос теперь легко достает до верхних точек фундамента, обеспечивая качественную заливку на всей высоте конструкции. Его удлиненная стрела позволяет за один подход обрабатывать значительные площади, что особенно важно для получения монолитных поверхностей без швов и перепадов.

Главное преимущество такого подхода заключается в его рациональности и экономической эффективности. Мы не тратим время и средства на замену автобетоносмесителя, используя его на обоих этапах. При этом для каждого технологического этапа подбирается оптимальная модель бетононасоса, что значительно ускоряет процесс строительства. Все оборудование работает с максимальной отдачей, без простоев и перерасхода ресурсов. В результате мы получаем не только экономию времени и средств, но и гарантированно высокое качество бетонных работ на всех стадиях возведения фундамента. Этот проверенный на практике метод успешно применяется при строительстве различных типов фундаментов и неизменно показывает отличные результаты.

1ЭТАП: 144 м – 90м/ч за 1,6 час. Получится 14,4 рейса Автобетоносмесителя.

2ЭТАП: 38,88 м – 50м/ч 0,77 час. Получается 3,8 , но я округляю до 4 рейсов Автобетоносмесителя.

Такой поэтапный подбор оборудования позволил:

-максимально учесть специфику каждого технологического перехода;

-избежать нерационального использования дорогостоящей техники;

-обеспечить плавный переход между производственными этапами;

-соблюсти все нормативные требования к качеству конструкций;

-выполнить работы в установленные сроки без технологических простоев.

Принятая схема организации работ доказала свою эффективность при реализации аналогичных проектов, демонстрируя оптимальное сочетание технологической надежности и экономической целесообразности. Отсутствие необходимости в сравнительном анализе оборудования между этапами объясняется принципиальным различием их технологических задач, что делает прямое сопоставление технических характеристик нецелесообразным. Вместо этого был реализован принцип "точечного" подбора машинных комплексов под конкретные производственные условия каждого этапа.

2.4. Разработка технологии и организация процессов по устройству фундаментов

Устройство фундамента является одной из ключевых стадий строительного процесса, напрямую влияющей на надёжность и долговечность всей конструкции. При этом выбор технологии выполнения работ должен учитывать особенности проекта, инженерно-геологические условия площадки и требуемые сроки строительства. Одной из современных и эффективных технологий является применение разборной пластиковой опалубки.

Процесс устройства фундамента с использованием данной технологии начинается с выполнения арматурных работ. Монтаж арматурного каркаса осуществляется в соответствии с проектной документацией. Сначала устанавливаются продольные стержни, затем — поперечные, после чего формируется пространственная конструкция с применением хомутов и соединительных элементов. Особое внимание уделяется дополнительному усилению угловых и торцевых участков при помощи специализированных элементов, повышающих прочностные характеристики конструкции в зонах наибольших нагрузок. На всех этапах выполняется тщательный контроль соблюдения проектных параметров, в том числе защитного слоя бетона, а также надёжная фиксация арматуры для исключения её смещения при бетонировании.

После завершения армирования осуществляется монтаж разборной пластиковой опалубки. Лёгкие щитовые элементы устанавливаются по периметру арматурного каркаса. Для их надёжной фиксации применяются специализированные крепёжные системы, обеспечивающие устойчивость конструкции. При этом особое внимание уделяется герметичности соединений с целью предотвращения утечки бетонной смеси. Также осуществляется контроль геометрических параметров опалубки, что особенно важно для получения фундамента с заданными проектными характеристиками.

Таким образом, организация процессов устройства фундамента с применением разборной пластиковой опалубки позволяет достичь высокого качества и технологичности строительства при одновременном снижении временных и материальных затрат. В условиях современной строительной практики данная технология демонстрирует высокую эффективность как с точки зрения организации работ, так и по эксплуатационным характеристикам возводимых конструкций.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Материально-технические ресурсы представляют собой совокупность материальных ценностей и технических средств, необходимых для эффективного осуществления строительного процесса. В их состав входят строительные и отделочные материалы, конструкции, строительные машины и механизмы, транспортные средства, энергетические ресурсы, а также разнообразные инструменты и оборудование. Без наличия и своевременного обеспечения этими ресурсами невозможно выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектными требованиями.

В современных условиях всё большее значение приобретают технологии, направленные на рациональное использование ресурсов. Внедрение ресурсосберегающих решений, применение энергоэффективных материалов и использование высокопроизводительной техники позволяют не только ускорить сроки строительства, но и значительно снизить затраты.

Особое внимание уделяется автоматизации процессов учёта, контроля и планирования использования материально-технических ресурсов на строительных объектах. Эффективное управление этими ресурсами является важнейшим фактором успешного выполнения строительных проектов, поскольку напрямую влияет на сроки, стоимость и качество выполняемых работ.

Таблица 4. Основные материалы и полуфабрикаты

| Наименование | Марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Опалубка | мелкощитовая | шт | 196 |
| Арматура 1 | А500 ∅12 | м | 1234,8 |
| Арматура 2 | S240 ∅6 | м | 2746,8 |
| Арматура 3 | S240 ∅1,4 | м | 981 |
| Бетон | В15 | м3 | 734,43 |

Таблица 5. Основные машины и оборудование

| Наименование | Марка | Количество | Тех. характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Автобетоносмеситель | КАМАЗ 65201 | 1 | Высота подачи 47м, подача 90 м3/ч, вылет 45м |
| Автобетононасос | ТЗА АБН-47 | 1 | Объем барабана 10 м3 |

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

При выполнении работ по возведению фундаментов с использованием арматурных каркасов и пластиковой опалубки необходимо строго соблюдать комплекс мер безопасности. Все сотрудники перед началом работ обязаны пройти обязательные инструктажи по технике безопасности и получить полный комплект средств индивидуальной защиты, включающий каски, защитные очки, спецодежду, перчатки и обувь с усиленными носками. К работе допускаются исключительно специалисты с соответствующей квалификацией и действующими удостоверениями.

Во время арматурных работ особое внимание уделяется подготовке материалов. Все металлические элементы тщательно проверяются на наличие острых кромок и при необходимости обрабатываются для предотвращения травм. Подъем и монтаж тяжелых конструкций осуществляется только с применением исправного такелажного оборудования, ручная переноска грузов сверх установленных норм категорически запрещена. Рабочие используют специальный инструмент с изолированными рукоятками, а все операции по вязке арматуры выполняют в защитных перчатках. До момента установки опалубки зоны с готовыми арматурными каркасами обязательно ограждаются и маркируются сигнальной лентой.

Монтаж пластиковой опалубки начинается с тщательной проверки всех элементов на предмет повреждений. Установка разрешается только для целых, недеформированных щитов. Работы на высоте проводятся с использованием надежных лестниц и подмостей, оборудованных защитными ограждениями. Перед началом монтажа рабочая зона очищается от посторонних предметов, организуется качественное освещение и свободные подходы. Все материалы складируются в специально отведенных местах, исключающих помехи для движения людей и техники.

Перед бетонированием проводится финальная проверка:

- Надежности крепления арматурного каркаса

- Герметичности опалубочной системы

- Безопасности зоны подачи бетонной смеси

Во время бетонных работ персоналу запрещается находиться в опасной зоне работы механизмов. Очистка оборудования выполняется только после полного отключения от электросети с использованием специального инструмента.

Соблюдение этих мер позволяет создать безопасные условия труда на всех этапах строительства фундамента, минимизировать риск травматизма и обеспечить высокое качество выполняемых работ. Все сотрудники несут персональную ответственность за выполнение правил техники безопасности на своем рабочем месте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило систематизировать современные подходы к организации работ нулевого цикла и оценить эффективность различных технологий устройства фундаментов. В результате анализа были выделены ключевые факторы, влияющие на производительность и экономическую целесообразность строительных процессов на начальных этапах. Установлено, что выбор оптимального технологического решения и строительной техники играет решающую роль в снижении затрат, сокращении сроков строительства и повышении качества выполняемых работ.

Разработанные в ходе исследования рекомендации по рациональному использованию материально-технических ресурсов и снижению трудозатрат могут быть применены при планировании и реализации реальных строительных проектов. Практическая значимость работы заключается в её способности способствовать более эффективному управлению строительными процессами, соответствующими современным требованиям к энергоэффективности и устойчивому развитию отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Теличенко В. И., Лапидус А. А., Терентьев О. М..Технология строительных процессов : учебник для строительных вузов : в 2 ч. Ч. 1, 2. – М. : Высш. шк., 2007. – 392 с.

2. Вильман Ю. А. Технология строительных процессов и возведения зданий. Современные прогрессивные методы : учеб. пособие для вузов (строит.). – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : АСВ, 2008. – 336 с.

3. Хамзин С. К., Карасев А. К. Технология строительного производства: курсовое и дипломное проектирование. – М. : Высш. шк., 1989. – 216 с.

4. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч. 2. Строительное производство. – М. : Книга-сервис, 2003. – 48 с.

5. Технология строительных процессов : учебник / А. А. Афанасьев [и др.] ; под ред. Н. Н. Данилова и О. М. Терентьева. – 2-е изд., перераб. – М. : Высш. шк., 2000. – 464 с.