Занятие 1-2     Развитие металлических конструкций

| 1.2 Номенклатура и область применения металлических конструкций В зависимости от конструктивной формы и назначения МК можно разделить на 8 видов: - промышленное здания (каркасы зданий); - большепролетные покрытия зданий (пролетом больше 30м до 150м), системы – балочные, рамные, арочные, висячие, пространственные; - мосты и эстакады; - листовые конструкции (резервуары, газгольдеры, бункеры, трубы); - башни, мачты, опоры ЛЭП; - каркасы многоэтажных зданий (гражданское строительство); - крановые и другие подвижные конструкции; - прочие конструкции (конструкции промышленности атомной энергетики, платформы для разведки и добычи газа и нефти в море, спортивные сооружения и др.). 1.3 Основные особенности МК и предъявляемые к ним требования МК обладают следующими достоинствами: - надежность- обеспечивается близким совпадением их действительной работы (распределение напряжений и деформаций) с расчетными предпосылками, однородностью структуры; - легкость - МК являются самыми легкими конструкциями. Легкость конструкции определяется следующим выражением: С = /R, (м-1) (1.1) где - плотность; R – расчетное сопротивление материала. Для малоуглеродистой стали - С = 3.7·10-4, м-1; для высокопрочной стали - С = 1.1·10-4, м –1; для бетона М300 - С = 1.85·10-3, м –1; для дерева - С = 5.4·10-4, м –1; - индустриальность, технологичность, непроницаемость МК имеют следующие недостатки: - коррозия; - небольшая огнестойкость. У стали - при t = 200oC уменьшается модуль упругости Е, а при t = 600oC сталь переходит в пластическое состояние. Алюминиевые сплавы становятся пластичными при t = 300oC. При проектировании МК должны учитываться следующие основные требования: - условия эксплуатации – основные требования; - экономия металла; - транспортабельность; - технологичность; - скоростной монтаж; - долговечность; - эстетичность; - типизация; - внедрение поточного метода изготовления и монтажа МК. 1.4 Организация проектирования Проектирование зданий и сооружений производится на основании задания на проектирование, которое выполняется в одну или две стадии: - в одну стадию – рабочий проект – (сооружение осуществляется по типовым проектам, технически несложные объекты). - в две стадии – проект и рабочая документация. На стадии проект дается описание и обоснование архитектурно-строительных решений, целесообразность применения МК, определяется конструктивная схема сооружения и подбираются типовые конструкции. Разрабатываются основные чертежи – планы, разрезы со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций. В состав рабочей документации входят рабочие чертежи (РЧ) из двух частей КМ и КМД, на основе которых разрабатываются сметы. РЧ объединяют в основные комплекты по маркам (КМ1, КМ2; КМД1, КМД2) и могут быть расчленены на несколько комплектов (очередность участка строительства). Состав основного комплекта РЧ КМ: - Общие данные – ведомость чертежей, ссылки на основной комплект чертежей, условные обозначения и изображения, не установленные стандартом, общие указания, другие указания. Все ведомости оформляются по установленным ГОСТам и формам. - Сведения о нагрузках и воздействиях на конструкции по СНИП. - Чертежи общих видов конструкций сооружения. - Схемы расположения элементов конструкций с ведомостью их и дополнительными требованиями, отсутствующие в общих данных. Указываются марки, сечения, эскиз, усилия. - Чертежи элементов конструкций. - Спецификация металлопроката (СМ). - Состав основного комплекта РЧ КМД. - РЧ, предназначенные для производства СМР; - РЧ, предназначенные для изготовления и монтажа МК; - Дополнительные чертежи. Рабочие чертежи части КМ выполняются проектными институтами, а части КМД – конструкторскими бюро ЗМК. Общие правила оформления рабочих чертежей приведены в соответствующих ГОСТах. | 1.2 Металл конструкцияларының номенклатурасы және қолдану аймағы МК-ны конструктивті пішіні мен белгіленуіне сәйкес 8 түрге бөлуге болады: - өнеркәсіп ғимараттары (ғимарат қаңқалары); - ғимараттардың үлкен аралықты жабыны (аралығы 30 м-ден 150 м-ге дейін), арқалықты, рамалық, ілінген, кеңістікті жүйелер; - көпірлер мен эстакадалар; - жазық бетті конгструкциялар (резервуарлар, газгольдерлер, бункерлер, құбырлар); - мұнаралар, мачталар; - көпқабатты ғимараттар қаңқасы (азаматтық құрылыс); - басқа конструкциялар (атом энергетика өнеркәсібінің конструкциялары, теңізде газ бен мұнайды барлау және өндіруге арналған платформалар, спорттық құрылымдар және т.б). 1.3 МК негізгі ерекшеліктері және оларға қойылатын талаптар - Сенімділік – олардың нақты жұмыстарының есептік структурасының біртектілігіне жуық дәл келумен қамтамасыз етіледі. - Жеңілділік – МК ең жеңіл конструкциялар болып табылады. Конструкциялардың жеңілділігі келесі өрнекпен анықталады: С = /R, (м-1) (1.1) где - тығыздық; R – материалдың есептік кедергісі. Аз көміртекті болат үшін - С = 3.7·10-4, м-1; беріктігі жоғары болат үшін - С = 1.1·10-4, м –1; М300 бетон үшін - С = 1.85·10-3, м –1; ағаш үшін - С = 5.4·10-4, м –1. - Индустриалылық, технологиялылық, өткізбестік МК-нің келесі кемшіліктері бар: - тотығу; - отқа төзімділігінің аздығы. t = 200 0С-да шойынның серпімділік модулі Е азаяды, ал t = 600 0С-да шойын пластикалық күйге өтеді. Алюминий қорытпалары t = 300 0С-да пластикалық (созылмалы) болады. МК жобалау кезінде келесі негізгі талаптар есепке алынуы керек: - пайдалану шарты – негізгі талаптар; - металды үнемдеу; - тасымалдауға жарамдылық; - технологиялық; - жылдам құрастыру; - ұзақтылық; - әдемілік; - түрлеу; - МК жасау және құрастырудың үздіксіз әдісін енгізу. 1.4 Жобалауларды ұйымдастыру Ғимараттар мен құрылымдарды жобалау бір немесе екі сатыда орындалатын жобалау тапсырмасы негізінде жүргізіледі: - бір сатыда – жұмыстық жоба – (құрылым типті жоба бойынша жүзеге асады, техникалық күрделі емес объекттер) - екі сатыда – жоба және жұмыстық құжат. Жоба сатысында архитектуралық-құрылыс шешімдерінің сипаттамасы мен негізделуі, МК қолданудың мақсатқа сай болуы, құрылымның конструктивті үлгісі көрсетіледі және типті конструкциялар іріктеледі. Негізгі сызбалар: жоспар, негізгі көтергіш және қоршаушы конструкциялар, жүйелі бейнеленген кескіндер жасалады. Жұмыстық құжат құрамына КМ және КМД екі бөлімінен тұратын жұмыстық сызбалар кіреді, олардың негізінде құрылыс құнын анықтайтын құжат жасалады. ЖС (жұмыстық сызбалар) белгі бойынша (КМ1, КМ2; КМД1, КМД2) негізгі комплектілерге біріктіріледі және олар бірнеше комплектілерге бөлінуі мүмкін (құрылыс учаскелерінің кезектілігі). КМ ЖС негізгі комплектісінің құрамы: - Жалпы мәліметтер – сызбалар ведомості, негізгі сызбалар комплектісіне сілтемелер, шартты белгілер мен бейнелер, стандартпен бекітілген, жалпы нұсқаулар, басқа нұсқаулар. Барлық тізімдер ГОСТ-пен бекітілген үлгі бойынша дайындалады. - СНиП бойынша конструкцияларға түсірілетін жүктемелер мен әрекеттер туралы мәліметтер. - Құрылым конструкциясы жалпы көріністерінің сызбалары. - Конструкция элементтерінің тізімі және жалпы мәліметтерде жоқ қосымша талаптары мен олардың орналасу кестесі (схемасы). Таңбалар, қималар, эскиз, күш түсірулер көрсетіледі. - Конструкция элементтерінің сызбалары. - Металл прокаттарының сипаттамасы. - ЖС КМД негізгі комплектісінің құрамы. - СМР өндірісіне арналған ЖС. - МК жасау және құрастыруға арналған ЖС. - Қосымша сызбалар. КМ бөлігіндегі жұмыстық сызбаларды жобалау институтында жасайды, ал КМД бөлігіндегі – ЗМК құрылымдау (конструкторлық) бюрода жасайды. ЖС-ті дайындаудың жалпы ережелері сәйкес ГОСТ-тарда келтірілген. |
| --- | --- |