Занятие 3  Основы расчета металлических конструкций

МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫН ЕСЕПТЕУ НЕГІЗДЕРІ

| 3 Нормативные и расчетные сопротивления Основными характеристиками сопротивления материалов силовым воздействиям являются нормативные сопротивления по пределу текучести Ryn и по временному сопротивлению Run, устанавливаемые нормами на основе статистической обработки показателей механических свойств материалов, с обеспеченностью не менее 0.95 – 0.995. Значения т и в являются браковочными и при приемке проката контролируются. Возможные отклонения сопротивлений от нормативных значений учитываются коэффициентом надежности по материалу m > 1.0. Расчетные сопротивления Ry и Ru для различных видов напряженных состояний следует определять по формулам СНиП (таблица 1.*). Так, при растяжении, сжатии и изгибе: - по пределу текучести, т – Rу = Rуn /m; - по временному сопротивлению, в – Ru = Run /m. При сдвиге (срезе) – Rs = 0.58·Rуn /m. При смятии торцевой поверхности – Rр = Run /m. При растяжении в направлении толщины проката – Rth = 0.5·Run /m. Хотя, механические свойства проката вдоль и поперек направления прокатки несколько различаются, "R" принимают одинаковыми. Значения коэффициента m принимаются по СНиП (таблица 2*), а значения расчетных сопротивлений проката - по таблице 51.а СНиП. # 4 Нагрузки и воздействия, классификация и сочетания нагрузок Все нагрузки, в зависимости от вероятности их воздействия, классифицированы на нормативные и расчетные. Кроме того, нагрузки классифицируются и по другим признакам. По продолжительности действия нагрузки бывают постоянными и временными (длительные, кратковременные, полезные и особые). Постоянные нагрузки - собственный вес конструкций, давление грунта, предварительное напряжение. Временные длительные - вес стационарного оборудования, складируемых материалов, давление газов, жидкостей и сыпучих материалов, температурные воздействия и т.п. Кратковременные - снег, ветер, подъемно-транспортное оборудование, масса людей, животных и т.п. Полезные - восприятие которых составляет целевое назначение сооружений (могут быть временными и постоянными) – люди (мосты и т.п.), вес экспоната и др. Особые - сейсмические, взрывные, аварийные воздействия, деформации основания и т.п. Нормативные значения указанных нагрузок следует определять на основании стандартов, рабочих чертежей, паспортных данных, каталогов и в соответствии со СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". При проектировании металлических конструкций следует учитывать нагрузки при изготовлении, хранении, перевозке и монтаже. Расчетные значения нагрузок определяются по формуле Р = Рn·f, (3.8) где f – принимается по п. 1.3 табл. 1 и 2 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". При действии на конструкцию нескольких видов нагрузок, усилия в ней определяются при самых неблагоприятных сочетаниях, с использованием коэффициентов сочетаний - . В соответствии со СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" различают: - основные сочетания, состоящие из постоянных и временных нагрузок; - особые сочетания - постоянные, временные и одна из особых нагрузок. Различают пониженное и полное значение нормативных нагрузок. При основном сочетании, включающем только одну временную нагрузку коэффициент = 1. При большем числе учитываемых временных нагрузок - для длительных нагрузок 1 =0.95, для кратковременных – 2 = 0.9. В особых сочетаниях временные нагрузки учитываются с 1=0.95 и =0.8. (п. 1.10 - 1.13), особая нагрузка с = 1 и во всех случаях постоянная нагрузка с =1. Полные нормативные значения временных нагрузок принимаются по таблицам и формулам СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". # 5 Виды напряжений и их учет при расчете элементов МК В зависимости от вида напряжения подразделяются на: - основные - возникают от внешних воздействий (нагрузок) и определяются по усилиям методами сопромата. К ним относятся и искусственно создаваемые предварительные напряжения. Определяют напряженное состояние элементов и по ним, в основном, судят о надежности конструкций; - дополнительные - возникают в результате дополнительных связей по отношению к принятой расчетной схеме. Они существенно влияют на напряженное состояние конструкции; - местные бывают двух типов и возникают - в результате внешних воздействий (рисунок 3.1) в местах изменения или нарушения сплошности сечения (концентрация напряжений);; Рисунок 3.1. # - начальные, которые имеются в ненагруженном нагрузкой элементе и имеют термическое и механическое происхождение. Складываясь с основными напряжениями, они приводят к более раннему или позднему переходу в стадию пластичности. Борьба с ними ведется, в основном, конструктивными мероприятиями и при изготовлении металлических конструкций. | 3 Мөлшерлік және есептік кедергілер. Күштік әәсерден болатын материалдар кедергісінің сипаттамалары болып, аққыштық шегі бойынша мөлерлік кедергілері Ryn және уақытша кедергілері Run табылады. т мен в мәндері жарамсыз болып табылады да, прокатты қабылдау кезінде бақыланады. Мөлшерлік мәнінен кедергінің мүмкін болатын ауытқулары материал боинша сенімділік коэффициентімен m > 1.0 есептеледі. Әр түрлі кернелген жағдайлардағы есептік кедергілер R және RҚМЕ формулалары бойынша (кесте 1) анықталады. Созылу, сығылу және майысу кезінде аққыштық шегі бойынша , т – Rу = Rуn /m; уақытша кедергі бойынша , в – Ru = Run /m. Жылжыту (кесу) кезінде – Rs = 0.58·Rуn /m. Бүйір бетінің мыжу кезінде – Rр = Run /m. Прокат қалыңдығының бағытына созылу кезінде – Rth = 0.5·Run /m. Прокаттың бойлық және көлденең бағыттарының механикалық қасиеттерінде айырмашылық болғанымен R ді бірдей қабылдайды. m коэффициентінің мәні ҚМЕ бойынша, ал прокаттың есептік кедергісінің мәні ҚМЕ-нің 51-ші кестесі бойынша қабылданады. 4 Жүктемелер мен әсерлер, жүктемелердің жіктелуі мен үйлесімі. Барлық жүктемлер мөлшерлік және есептік болып жіктеледі.Сонымен қатар, жүктемелер басқа да белгілері бойынша жіктеледі. Жүктеме әсерінің жалғастырылуы бойынша тұрақты және уақытша (ұзақ, қысқа мерзімдік,қажетті және ерекше) болады. Тұрақты жүктемелер –құралымның өзіндік салмағы, топырақтың қысымы, алдын ала кернелген кернеу. Уақытша ұзақ мерзімдік –стационарлық жабдықтың салмағы, қабаттастырылған материалдар, газ қысымы, сұйық пен себілетін материалдар температуралық әсерлер және т.б. Қысқа мерзімдік –қар, жел, көтермелі транспорттық жабдықтар, кісілердің, жануарлардың салмағы және т.б. Пайдалы – бағытталып тағайындалған ғимараттарды құрайтын (ол уақытша және тұрақты болуы мүмкін ), адамдар (көпірлер, т.б.) экспонаттың салмағы, т.б. Ерекше – сейсмикалық, жарылғыш, апаттық әсерлер, негіздің деформациясы және т.б. Көрсетілген жүктемлердің мөлшерлік мәндерін стандарттар, жұмыстық сызбалар, құжаттар, каталогтар негізіндеҚМЕ 2.01.07-85 “Нагрзуки и воздеиствия” байланысты анықтау керек. Металл құралымдарын жобалау кезінде дайындау, сақтау, тасымалдау және құрастыру кезіндегі жүктемлерді ескеру керек. Жүктеменің есептік мәні мына формуламен анықталады. Р = Рn·f, (3.8) Мұндағы f - ҚМЕ 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия” 1.3 бабы 1 мен 2-ші кесте бойынша қабылданады. Құралымға көптеген жүктеменің әсері кезінде ондағы күшті - үйлесім коэффициентін қолдана отырып, қолайсыз үйлесім кезінде анықталады. ҚМЕ 2.01.07-85 “Нагруззки и воздеиствия” байланысты оларды осылай айырады: -негізгі үйлесім, тұрақты және уақытша жүктемеден тұрады; -ерекше үйлесім тұрақты, уақытша және ерекше жүктеменің біреу. Мөлшерлік жүктемені төмендетілген және толық мәнге бөледі. Негізгі үйлесім кезінде, тек бір ғана уақытша жүктемені қосатын коэффициент =1. Уақытша жүктеменің көп санын ескеру кезінде ұзақ жүктелу үшін 1=0,95, қысқа мерзімдік үшін 2=0,9 Ерекше үйлесімде уақытша жүктемелер 1=0,95 және =0,8 ескеріледі, ерекше жүктеме =1 ескеріледі. Уақытша жүктеменің толық мөлшерлік мәндері ҚМЕ 2.01.07-85 “Нагрузки и воздеиствия”кестелері мен формулалары бойынша қабылданады. 5 Кернеудің түрлері және МҚ элементтерін есептеу кезінде оларды есепке алу. Кернеудің түріне байланысты мыналарға бөлінеді: -негізгі – сыртқы әсерлерден (жүктемелерден) болады. Оларды материалдар кедергісі шарттары бойынша анықтайды. Оларға жаснды түрде пайда болатын алдын ала кернелген кернеу жатады. Элементтердің кернелген күйін осылар бойынша анықтайды; -қосымша – есептік сұлбаға қатысты қабылданған қосымша байланыстардың нәтижесінде пайда болады; -жергілікті – екі түрлі болады. Ол сыртқы әсерлердің (сурет3.1) нәтижесінде және қиманың тұтастығының бүлінген және өзгерген жерлерінде пайда болады; Сурет 3.1. бастапқы – термиялық және механикалық шығу тегі бар, жүктелмеген элементте болады. Негізгі кернеулермен біріге отырып, олар пластикалық күйге ерте немесе кеш өтуіне әкеледі. Олармен күрес негізінде құралымдық шаралармен жүргізіледі және металл құралымдарындайындау кезінде де. |
| --- | --- |