Занятие 4-1      Расчет элементов конструкций

Құралым элементтерін есептеу.

| а) Основы расчета на прочность центрально растянутых или сжатых элементов Поведение их под нагрузкой, при условии обеспечения устойчивости сжатого элемента, полностью соответствует работе материала при простом растяжении - сжатии. Предполагается, что напряжения в поперечном сечении элементов распределяются равномерно. Для обеспечения несущей способности таких элементов необходимо, чтобы эти напряжения от расчетных нагрузок в сечении с наименьшей площадью не превышали расчетного сопротивления. Таким образом, в соответствии с основным неравенством первого предельного состояния имеем = N/An R·c, (3.9) где R = Ry - если в стержне не допускается развитие пластических деформаций, если пластические деформации допустимы, то R равняется наибольшему из 2-х значений Ry и Rn/u, где u = 1.3 - коэффициент надежности по материалу при расчете конструкций по в. Проверка по второму предельному состоянию сводится к ограничению удлинений (укорочений) стержня от нормативных нагрузок , (3.10) где – расчетная длина стержня; - предельная величина удлинения (укорочения). б) Основа работы и расчета изгибаемых элементов В соответствии с гипотезой плоских сечений Бернулли, изменение деформаций по высоте сечения балок происходит по линейному закону, напряжения распределяются аналогично только до т (рисунок 3.1). Напряжения в точках, находящихся на расстоянии "у" от нейтральной оси, определяются по формуле = . (3.11) Рисунок 3.2 – Изменение эпюры напряжений в изгибаемом элементе при развитии пластических деформаций в материале Максимальное возникает в крайней фибре сечения, при у = h/2 max = , (3.12) где Wx = Jх·2/h - момент сопротивления, т.е. max = . (3.13) Таким образом, проверка прочности изгибаемых элементов, работающих в пределах упругих деформаций по первому предельному состоянию, производится по следующим формулам max = Ry·c и max = Rs·c. (3.14) По второму предельному состоянию наибольший прогиб балки от нормативной равномерно распределенной нагрузки сравнивается с предельной величиной прогиба по СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия". fmax = fu. (3.15) Для балок, загруженных сосредоточенной силой Рn в середине пролета, проверка осуществляется по формуле fmax = fu. (3.16) Появление фибровой текучести не исчерпывает несущую способность элемента, т.к. в глубине сечения < т и стержень будет оказывать сопротивление при росте нагрузки. Это приведет к росту деформаций, а рост будет ограничен т и упругое ядро будет уменьшаться. Кривизна "" "у", а значит прогиб балки "у" будет резко нелинейно возрастать (рисунок 3.3), а несущая способность асимптотически приближаться к предельной Мпл. Эта стадия называется упругопластической, график деформаций вырождается в горизонтальную линию (), но практически это невозможно, т.к. материал обладает ограниченной деформативностью lim, после которой происходит разрушение при amin > 0. Поэтому, с небольшой погрешностью (для упрощения), можно использовать предельную эпюру (рисунок 3.2. в). Кинематически эта стадия соответствует шарнирному механизму, т.е. возможен взаимный поворот частей балок, разделенных рассматриваемым сечением. Рисунок 3.3 - Рост кривизны балки прямоугольного сечения (1) и двутавровой балки (2) при развитии в материале пластических деформаций. Поэтому, условный шарнир, получил название пластический шарнир, определяющий предельную несущую способность изгибаемого элемента. В отличие от механического, пластический шарнир исчезает, как только «М» меняет направление, т.к. материал при этом восстанавливает упругие свойства. Предельный момент в шарнире пластичности определяется Мпл = т··dA = т·(+) = т·Wпл, (3.17) где Wпл = 2·S - пластический момент сопротивления. Введем коэффициент: с = Wпл/W = Мпл/M, (3.18) характеризующий резерв несущей способности балки, или иногда, называют коэффициентом, учитывающий степень развития пластических деформаций и зависящий от формы сечения. Значения коэффициента "с": для прямоугольного - с = 1.5; прокатного двутавра - с = 1.1 и составного двутавра - с = 1.2 – 1.04. Распределение пластических деформаций по длине балки зависит от типа опор и характера распределения нагрузки по ее длине (рисунок 3.4). Таким образом, проверка прочности изгибаемых элементов при наличии пластических деформаций (для сталей Ry < 530 мПа) производится по формулам Ry·c или Ry·cс. (3.19) При многокомпонентном напряженном состоянии проверку прочности балки выполняют по формуле пр = 1.15 ·Rу·с, (3.20) где 1.15 – коэффициент, учитывающий развитие пластических деформаций. Формулы (3.19) СНиП допускают использовать при наличии двух компонент х и ху, когда ху < 0.5·RS, а при большем значении ху знаменатель умножается на коэффициент < 1, зависящий от . а – расчетная схема балки: б – эпюры напряжений в различных сечениях балки: в – эпюры изгибающих моментов; 1 – зона пластических деформаций; МI – предельная эпюра при упругой работе материала; МII – то же, при появлении пластического шарнира. Рисунок 3.4 - Распределение пластических деформаций в балке При изгибе относительно двух главных осей (косой изгиб) проверку прочности с учетом пластических деформаций осуществляют по формуле + Ry·c при 0.5·RS. (3.21) в) Основы работы и расчета на устойчивость центрально сжатых стержней Длинные гибкие стержни исчерпывают несущую способность от потери устойчивости и характеризуются приведенным графиком (рисунок 3.5 б). При этом, с ростом нагрузки, стержень находится в устойчивом состоянии при N < Nсr, при N = Nсr - стержень начинает резко выпучиваться и в неустойчивом при N > Nсr - теряет несущую способность. а – расчетная схема; б – зависимость между нагрузкой и прогибом стержня Рисунок 3.5 Работа центрально-сжатого стержня. Строгое определение этих состояний даются на основе энергетических принципов. При фиксированном N = const, давая стержню возможное перемещение, подсчитываются приращения внешних сил ·Ne и внутренних ·Ni сил. Если, ·Ni > ·Ne - устойчивое состояние, при ·Ni < ·Ne неустойчивое, при ·Ni = ·Ne - критическое. Сила N = Nсr", при которой стержень теряет несущую способность (устойчивость) называется критической. При описании устойчивости стержней, приращения работ на возможных перемещениях можно заменить приращениями соответствующих моментов Me и Mi. Рассмотрим два случая: I. Для идеально упругого и прямолинейного стержня при N=const Me=NV (V - амплитута прогиба), а Mi =·EJ, (=-у") - кривизна. Задавая форму возможного перемещения стержня по синусоиде у = -V·sin x/o, получаем =-у" (x=o/2= 2·V/o2). Подставляя это значение в Mi иMe и приравнивая Mi=Me получим значение первой критической силы (формула Эйлера 1744г.) N'cr=2·EJ/o2, (3.22) тогда, критическое напряжение будет равно cr=, (3.23) где ; =o/i; o= · - расчетная длина стержня; - коэффициент приведения, зависящий от способа закрепления концов стержня. Эта формула справедлива при Е = const, т.е. crпц т.к. и пц=20 кН/см2, то 100. Для сталей повышенной прочности применимость (3.23) ограничена 85. II. При меньше предельных, стержни теряют устойчивость в упруго-пластической стадии с касательным модулем упругости Еt = d/dε <E. Для этого случая проф. Ясинский Ф.С. предложил следующую схему работы стержня при потере устойчивости: N = const, равномерное распределение по сечению o = N/A > пц (рисунок 3.6). При прогибе стержня с амплитудой "V", на сжатой стороне "" будут увеличиваться в соответствии с Еt, а на противоположной стороне на сжатие от N накладывается растяжение от изгиба, т.е. произойдет разгрузка, которая следует упругому закону = ε·Е. Поэтому, эпюра будет ассиметричной, нейтральная ось переместится и появится дополнительный эксцентриситет "а" силы N. Тогда, приращение момента внешней силы будет δМе = N·(V + a), (3.23) а для внутренних сил приращение определится суммой интегралов по площадям А1 и А2: δМi = 1·y·dA +2·y·dA = ρ·(E·J1 + E·J2) = ρ·T·J, (3.24) где Т = (EJ1 + EJ2) / J - приведенный модуль деформации. Тогда, из равенства δМе = δМi получим формулу для cr cr = (3.25) или cr = ; (3.26) где: λef = ; ief = . Если, деформация сжатия в процессе продольного изгиба растет или остается постоянной, т.е. разгрузка не происходит, то всё сечение находится в пластическом состоянии, характеризуемом касательным модулем деформации Еt, тогда cr = . (3.27) а – эпюра напряжений; б – поперечное сечение стержня Рисунок 3.6 - Напряженно-деформированное состояние центрально сжатого стержня в момент потери устойчивости. Так как, на практике не существует идеально прямых стержней и идеальных условий центрального приложения силы N, то в практических расчетах вводится некоторый эквивалентный эксцентриситет сжимающей силы еef, который зависит от технологии изготовления, транспортировки, монтажа, решения узлов и т.д. Поэтому, по I-му предельному состоянию устойчивость сжатого стержня будет обеспечена, если = cr·γc. Умножив и поделив правую часть на Ry и введя обозначение = φ, (3.28) называемое коэффициентом устойчивости (продольного изгиба) получим = < φ·Ry·γc или < Ry·γc. (3.29) Коэффициент φ имеет двойственную природу: φ = =·= φ1·φ2, (3.30) φ1 зависит от гибкости и марки стали φ1 = , (3.31) где - условная гибкость. В упругой стадии Т = Е, значит φ1 = . Коэффициент φ2 зависит от λ, а наименьшее его значение соответствует средней λ =100. Коэффициент φ принимается по таблице 72 СНиП или подсчитывается по формулам 8, 9 или 10 СНиП при 0 < 2.5 – φ = 1 – 0.066··; при 2.5 < 4.5 – φ = 1.46 – 0.34· + 0.021·2; при > 4.5 – φ = .; (3.32). При этом, для учета формы сечения, все стержни разделены на 3 группы: | а) Центрлік созылған немесе сығылған элементтерді беріктікке есептеу негіздері. Сығылған элементтің тұрақтылықты қамту шарты кезінде жүктеме астындағы қарапайым созылу-сығылу кезіндегі материалдың жұмысына толық сәикес келеді. Элементтің көлденең қимасындағы кернеу тең аралықта таралған деп жорылады. Сондай элементтердің көтеру мүмкіншілігін қамту үшін, қимадағы есептік жүктемеден болатын бұл кернеулер есептік есептік кедергіден аспауы керек. Соған байланысты бірінші шектік күйдің негізгі теңсіздігінен = N/An R·c, (3.9) Мұндағы R=Ry –егер сырықта пластикалық деформацияның дамуына жол берілмесе, ал жол берілсе , онда R екі мәнінің Ry пен Rn/n үлкеніне тең болады. Мұндағы n=1,3 – құралымды В бойынша есептеу кезіндегі материалдың сенімділік коэффициенті. Екінші шектік күй бойынша тексеру мөлшерлік жүктемеден болатын сырықтың ұзаруының (қысқаруының) шектелуіне әкеледі. , (3.10) Мұндағы - сырықтың есептік ұзындығы - ұзарудың (қысқарудың ) шекті шамасы б) Майысу элементтерінің жұмысы мен есебінің негізі. Бернулидің жазық қима гипотенузасына байланысты аралық қимасының биіктігі бойынша деформацияның өзгеруі сызықтық заңы бойынша болады. Кернеу т –ға дейін ғана сәйкес таралады (сурет3.2). Нейтралдық өстен “y” аралығында табылатын нүктедегі кернеуді мына формуламен анықтайды. = . (3.11) Сурет 3.2.- Материалда пластикалық деформацияның дамуы кезінде майысу элементіндегі кернеудің эпюрасының өзгеруі. Қиаманың шеткі фибрасында пайда болатын максималды , y=h/2 кезінде max = , (3.12) Мұндағы Wx = Jх·2/h – кедергі моменті, немесе max = . (3.13) Бірінші шектік күйі бойынша серпімді деформация аралығында жұмыс істейтін майысуэлементтерінің беріктігін тексеру келесі формуламен жүргізіледі : max = Ry·c и max = Rs·c. (3.14) Нормативтік біркелкі таралған жүктемеден болатын екінші шектік күйі бойынша арқалықтың үлкен майсуы ҚМЕ 2.01.07-85 “Нагрузки и воздеиствия” Майысудың шекті шамасымен салыстырылады. fmax = fu. (3.15) Аралықтың ортасында шоғырланған күшпен Pn жүктелген арқалық үшін тексеру келесі формуламен жүргіззіледі: fmax = fu. (3.16) Фибралық аққыштықтың шығуы , элементтің көтеру мүмкіншілігін ескермей кетпейді. Қиманың тереңдігінде т , сырық жүктеменің өсуі кезінде кедергі жасамайды. Ол деформацияның өсуіне әкеледі , ал өсуі т –мен шектеледі де, серпімді ядро азаяды. "" "у" қисығы кезінде арқалықтың майысуы кезінде "у" лезде сызық бойымен өседі де (сурет 3.3) көтеру мүмкіншілігі Мпл шегіне жақындайды. Бұл кезең серпімдіпластикалық деп аталады. Деформацияның графигі көлденең сызықта () туады, бірақ ол практикалық түрде мүмкін емес . Өиткені материал деформациясы lim шектелген. Сондықтанда біраз олқылықпен (қысқарту үшін ) шекті эпюраны қолдануға болады (сурет 3.2.в)amin > 0 Кинематикалық түрде бұл кезең топсалы топсалы механизмге сәйкес келеді. Ол дегеніміз қарастырылып отырған қимамен бөлінгіен арқалық бөлшектерінің өзара бұрылуы мүмкін. Сурет 3.3 Материалда пластикалық деформацияның дамуы кезіндегі төртбұрышты қимасы бар және қоставрлы арқалықтың қисығының өсуі. Сондықтан да шартты топса майысу элементінің шекті көтеру мүмкіншілігін анықтайтын пластикалық топса деген атқа ие болды. Пластикалық топсаның механикалықтан айырмашылығы келтірген кезде “М” бағытының өзгеруінен ол жоғалып кетеді. Пластикалық топсадағы шекті момент былай анықталады: Мпл = т··dA = т·(+) = т·Wпл, (3.17) Мұндағы Wпл = 2·S – пластикалық кедергі моменті. Арқалық көтеру мүмкіншілігінің қорын сипаттайтын коэффициенті енгіземіз: с = Wпл/W = Мпл/M, (3.18) Кей кезде оны пластикалық деформацияның даму дәрежесін есептейтін коэффициент деп атайды. «С» коэффициенттінің мәні: төртбұрышты үшін – с =1,5; прокатты қоставрлы үшін - с = 1.1 және құрама қоставрлы үшін - с = 1,2 – 1,04. Арқалықтық ұзындығының бойымен пластикалық деформацияның таралуы, тіректің түріне және оның ұзындығының бойымен түктеменің таралу сипатына байланысты. Пластикалық деформация кезіндегі майысу элементтерінің беріктігін мына формуламен тексереміз: Ry·c немесе Ry·cс. (3.19) Көп компонентті кернелген күйдегі арқалықтың беріктігін мына формуламен тексереміз: пр = 1.15 ·Rу·с, (3.20) мұндағы 1.15 пластикалық деформациясын есептейтін коэффициент. (3.19) формуласы екі компонентті х және ху, ху < 0.5·RS қолдану кезінде рұқсат етіледі. Ал ху үлкен мәні кезінде, бөлімін -ға тәуелді < 1 коэффициентіне көбейтеміз. а – арқалықтың есептік сұлбасы; б – арқалықтың әр түрлі қимасындағы кернеудің эпюрасы; в – майысу моментінің эпюралары; 1 – пластикалық деформациялық аумағы; МI – материалдың серпімді жұмысы кезіндегі шекті эпюрасы; МII – сол сияқты, пластикалық топсаның пайда болуы кезінде.. Сурет 3.4 – Арқалықта пластикалық деформацияның таралуы. Екі басты өске қатысты майысу кезінде пластикалық деформациясын ескергендегі беріктігін келесі формуламен тексереміз + Ry·c при 0.5·RS. (3.21) в) Центрлі-сығылған сырықтардың тұрақтылыққа жұмысы мен есебінің негізі Ұзын майысқақ сырықтар тұрақтылықтың жойылуынан болатын көтеру мүмкіншілігін жойып жібереді де, берілген графикпен сипатталады (сурет 3.5 б). Жүктеменің өсуімен сырық тұрақтылық күйде болады. N < Nсr, N = Nсr кезінде сырық лезде дөңестеле бастайды да, N > Nсr болғанда ол көтеру мүмкіншілігін жоғалтады. а – есептік сұлба; б – жүктеме мен сырықтың майысуы арасындағы тәуелділік.. Сурет 3.5 Центрлік-сығылған сырықтың жұмысы Бұл күйдің анықталуы энергетикалық принциптер негізінде беріледі. N = const кезінде сырыққа мүмкін болатын ауыстыруды бере отырып ·Ne сыртқы күшпен ·Ni ішкі күштің өсуі есептеледі. Егер, ·Ni > ·Ne – тұрақтылық күй, ·Ni < ·Ne – тұрақты емес, ·Ni = ·Ne – шегіне жеткен. Күш N = Nсr" сырық көтеру мүмкіншілігін жоғалтады. Сырықтың тұрақтылығын суреттеуде мүмкін болатын жылжулар кезіндегі жұмыстар өсімшелері сәйкес келетін моментермен Me және Mi ауыстыруға болады. Екі жағдайды қарастырамыз: 1. Идеалды серпімді және түзу сызық сырық үшін N=const болғанда Me=NV (V- иілу амплетудасы), ал Mi =·EJ, (=-у") қисықтық. у = -V·sin x/o синусойда бойынша мүмкін болатын жылжудың түрін бере отырып, =-у" (x=o/2= 2·V/o2) аламыз. Осы алынған мәнді Mi және Me қойып және Mi=Me теңестіріп бірінші шегіне жеткен күштің мәнін аламыз (Эйлер формуласы 1744 жыл). N'cr=2·EJ/o2, (3.22) Сонда, шегіне жеткен кереу мынаған тең болады cr=, (3.23) мұндағы ; =o/i; o= · - сырықтың есептік ұзандығы; - сырықтың екі жақ шетінің бекітуіне байланысты келтіру коэффиценті. Бұл формула Е = const болғанда дұрыс, яғни crпц өйткені және пц=20 кН/см2 болғанда 100. Беріктігі жоғары болаттар үшін (3.23) формуласын қолданылуы шектеулі 85. 2. шектілерден аз болған жағдайда жанама серпімділік модулімен Еt=d/dε<E бірге сырықтар серпімді пластикалық кезеңде тұрақтылығын жоғалтады. Бұл жағдай үшін проффесор Ф. С. Исинский серпімділіктің жоғалу кезіндегі сырықтың келесі жұмыс кестесін ұсынды: N = const, o = N/A > пц (3.6 сурет) кесімі бойынша біркелкі таралған. Сырықтың «V» амплетудасымен иілу кезінде қысылған жағында "" Еt мен бірге сәйкес өсіп отырады, ал қарама – қарсы жағында N күшінің әсерінен сығылуға иілуден болатын созылу қосылады, яғни = ε·Е серпімділік заңына сәйкес келетін жүктеменің азаюы пайда болады. Сондықтан эпюрасы ассиметриялы болады «бейтарап өс орнынан жылжып, N күшінің «А» қосымша экцентритеті пайда болады. Сонда сыртқы күштің моментінің өсімшесі δМе = N·(V + a), (3.23) ал, ішкі күштер үшін өсімше , А1 және А2 аудандарының интегралдарының қосындысыме анықталады. δМi = 1·y·dA +2·y·dA = ρ·(E·J1 + E·J2) = ρ·T·J, (3.24) мұндағы Т = (EJ1 + EJ2) / J – келтірілген дефармация модулі. а- кернеулер эпюрасы б- сырықтың көлденең кесімі. Сурет 3.6 Центрінен сығылған сырықтың тұрақтылығын жоғалту кезіндегі кернеудің деформацияланған жағдайы. Сонда, δМе = δМi теңдігіен cr үшін формуласын аламыз cr = (3.25) немесе cr = ; (3.26) Мұнда λef = ; ief = . Егер, сығылу дефармациясы бойлық иілу процессінде өсіп немесе тұрақты болып қалса, яғни жұктеменің азаюы болмаса, онда бұкіл кима пластикалық жағдайда болады. Ол Еt жанама деформация модулімен сиппатталады cr = . (3.27) Тәжірибеде идеалды түзу сырықтардың және N күшін тура ортасына қоюға идеалды жағдайлар болмағандықтан, тәжірибелік эксцентритеті еef енгізіледі. Бұл эксцентриситет түйінділерді жасау технологиясына, тасымалдануына, кұрастыруына, шешіміне байланысты. Сондықтан I-ші шектік жағдайға байланысты созылған сызықтың тұрақтылығы қамтамасыз етіледі, егер = cr·γc болса. Теңдіктің оң жағынан Rу көбейтіп және бөліп, бойлық иілудің тұрақтылық коэффициенті деген белгілеуді = φ, (3.28) енгізе отырып мынаны аламыз = < φ·Ry·γc или < Ry·γc. (3.29) коэффициенті екі түрлі мәнді білдіреді φ = =·= φ1·φ2, (3.30) 1 болаттың маркасына және иілгіштеріне байланысты φ1 = , (3.31) мұндағы – шарты иілгіштік. Серпімділік кезеңде Т=Е, онда φ1 = . φ2 коэффициенті λ-ға байланысты, ал оның ең кішкентай мәні орташа λ=100 сәйкес келеді. φ коэффициенті ҚМЕ 72-ші кестеге байланысты қабылданады немесе ҚМЕ 8, 9 және 10 формулаларымен есептелінеді 0 < 2.5 болғанда φ = 1 – 0.066··; 2.5 < 4.5 болғанда φ = 1.46 – 0.34· + 0.021·2; > 4.5 болғанда φ = .; (3.32). Кесімнің түрін есепке алу үшін барлық сырықта 3 топқа бөлінеді: |
| --- | --- |