Занятие 4        Расчет элементов конструкций

Құралым элементтерін есептеу.

| г) Основы работы и расчета на прочность внецентренно сжатых и сжато-изогнутых стержней При совместном воздействии N и М «НС» определяется размерами сечения элемента и предельной прочностью материала. а – эпюра напряжений при упругой работе материала; б – то же, в упругопластической стадии; в – распределение напряжений и усилий в поперечном сечении стержня при образовании пластического шарнира Рисунок 3.7 - Развитие пластического шарнира при действии на стержень осевой силы и изгибающего момента. В упругой стадии напряжения могут быть представлены в виде суммы напряжений от продольной силы - N = N/A и от изгиба - M = M·y/Jx. При достижении текучести в сжатой зоне max = т, а на противоположной стороне эпюры растяжения будут возрастать (рисунок 3.7 а, б). В предельном состоянии, эпюра будет состоять из 2-х прямоугольников - пластический шарнир при внецентренном сжатии (рисунок 3.7 в). В общем случае, когда действуют N, Mx и Му (при Ry < 530 мПа) предельную «НС» на прочность проверяют по формуле 1. (3.33) Для конструкций, выполненных из высокопрочных сталей (т > 58кН/см2) и когда недопустимо развитие пластических деформаций, коэффициенты с и n в формуле (3.33) следует принимать n = cx = cy = 1. д) Основы работы и расчет на устойчивость внецентренно сжатых и сжато-изогнутых стержней Состояния равновесия аналогичны центрально сжатым элементам, но прогиб появляется с начала приложения нагрузки и возрастает с ее ростом, вначале линейно, затем по мере развития пластических деформаций, график искривляется. Наибольшая «НС» соответствует состоянию Nmax = Nсr.е (рисунок 3.8). ##### Критическую силу можно определить используя известные выражения ·N1 = ·N2, либо δМi = δMe. Условие критического состояния можно видеть из диаграмм Мi = и Me = N·(e + f) и соответствует точке касания "m", где u = ρ·y·ES, ρ = – кривизна, ES = /ε – секущий модуль деформаций. а – расчетная схема; б – зависимость между нагрузкой и прогибом стержня Рисунок 3.8 - Работа внецентренно сжатого стержня. Прогиб определяется из условия равновесия Me = Мi Me = N·(e + f) и Mi = ρ·E·JS f = , (3.34) Задавая y = -f·sin(π·x/), - форма изогнутой оси стержня, получаем значение кривизны ρ. В результате подстановок получим искомое соотношение ε = εo + . (3.35) Решая систему полученных уравнений, можно получить значение длины стержня "", при которой заданная нагрузка N будет критической, уменьшающаяся с увеличением "е". Критическая сила зависит также от формы сечения стержня, учитываемая коэффициентом влияния формы сечения η, который в свою очередь зависит от относительного эксцентриситета m = e/ρ (где ρ = W/A - ядровое расстояние) и условной гибкости . Для практических расчетов вводится понятие приведенный эксцентриситет mef = m·η. (3.36) а – эпюры напряжений; б – поперечное сечение стержня Рисунок 3.9 - Напряженно-деформированное состояние внецентренно сжатого стержня в момент потери устойчивости; Рисунок 3.10 - Условие критического состояния внецентренно сжатого стержня. Таким образом, формула проверки устойчивости внецентренно сжатых стержней записывается Ry·γc, (3.37) где φe = cr.e/Ry – коэффициент устойчивости, зависящий от mef и (по таблицам и графикам СниПа). С точки зрения экономии металла, в рассматриваемых стержнях, целесообразно развивать сечение в направлении эксцентриситета, но при этом, возрастает опасность потери устойчивости стержня в перпендикулярном направлении - относительно оси "у". В связи с этим, в формулу проверки устойчивости вводится понижающий коэффициент "с" Ry·γc, (3.38) где с = Ncr·M/Ncr = φу·M/φу; с= f (mx=e/ρx, формы сечения, λу); φу и Ncr – коэффициент устойчивости и критическая сила для центрально сжатого стержня. е) Проверка на усталостность производится по формуле max α·Rv·γv, (3.39) при ограничении α·Rv·γv Ru/γu; γu = 1.3, (3.40) где Rv – условное расчетное сопротивление усталости. Для 1-й и 2-й групп элементов (номер группы определяется по концентрации напряжений) α = 0.064·(n/106)2 – 0.5·(n/106) + 1.75; (3.41) для 3-й - 8-й групп элементов α = 0.07·(n/106)2 – 0.64·(n/106) + 2.2; (3.41) при n > 3.9·106 циклов α = 0.77, γv = - коэффициент влияния ассиметрии цикла; где а и b = f(ρ и знака усилия); ρ = min/max = -1 при n = 2·106. Таким образом α, меняется от 0.77 до 2.14; 1 γv < ; и Rv – от 2.7 до 14.5 кН/см2 в зависимости от группы элемента и типа стали. Проведенные подсчеты показывают, что вибрационная прочность может уменьшаться в 13.5 - 23 раза в зависимости от режима нагружения, типа стали и концентрации напряжений. Так, для примера, подкрановая ферма с нижним поясом из 100х10 (8-я группа элементов) имеет вибрационную прочность α·Rv·γv = 5.4 кН/см2. (Rv = 2.7 кН/см2; α = 3.31 и γv =1.67) и подкрановая балка из сварного двутавра - α·Rv·γv = 66.3 кН/см2. (Rv = 10 кН/см2; α = 3.31 и γv =1.67), т.е. в 8.7 раза выше вибрационной прочности подкрановой фермы. ж) Проверка хладостойкости производится по формуле max β ·γс·Ru/γu, (3.42) где - коэффициент понижения R. При эксплуатационной tо t1, обеспечивается вязкое разрушение стали, тогда β = 1. При t < t2 сталь разрушается хрупко, эксплуатация конструкции недопустима. При t = t2 расчетное сопротивление снижается на 20-30% в зависимости от типа стали и толщины проката. Экспериментально установлено при t = t2 – β = 0.7÷0.8, при t2 < t < t1 - β = 1÷(0.7÷0.8), β = 1 – α ·; (3.43) t1 и t2 - критические температуры. Рассмотрим расчетное сопротивление хладостойкости для элементов фермы прикрепленных в узлах к фасонке 10 мм для районов Алматы и Усть-Каменогорска с расчетными t = -26oС и t = -39oС, сталь С245 (ВСт3пс6). При t < 20 мм имеем α = 0.25. Критические t1 = -12.5оС, t2 = -32.5оС, γс = 1, γn = 1.3. Тогда для Алматы β = 0.86, для Усть-Каменогорска β = 0.67. Таким образом, хладостойкость для Алматы –23.8 кН/см2 - совпадает с Ry = 24 кН/см2, для Усть-Каменогорска – 18.6 кН/см2 - снижена на 30%. | г) Центірден тыс сығылған және сығылан иілген сырықтарды тұрақтылыққа есептеудің және жұмыс істеуінің негіздері. N және М бірге әсер ету кезіде көтеру мүмкіншілігі кесімнің өлшемдерімен және материалдың шектік беріктігі арқылы анықталады. а - материалдың серпімді жұмысы кезіндегі кернеулер эпюрасы. б - серпімдіпластикалық кезеңдегі кернеулер эпюрасы. в - сырықтың көлденең кесілімде пластикалық топсаның пайда болу кезіндегі кернеулердің және күштердің таралуы.. Сурет 3.7 Сырыққа өстік күш және иілу моменті әсер ету кезіндегі пластикалық топсаның дамуы. Серпімді кезеңде кернеулер бойлық күштерден пайда болатын - N = N/A және иілуден пайда болатын- M = M·y/Jx кернеулердің қосындысы ретінде көрсетіледі. Сығылу аумағының аққыштық дәрежесіне жеткен кезінде max = т, ал қарама–қарсы жағында -ның созылу эпюралары өсіп отырады (сурет 3.7, а, б). Шеттік жағдайда эпюрасы екі тік бұрыштардан тұрады - центрден тыс сығылған пластикалық топса (сурет 3.7, в). Жалпы жағдайда N, Mx және Му (Ry < 530 МПа кезінде) әсер еткен кезде шеттік көтеру мүмкіншілігін беріктікке мына формуламен тексереді 1. (3.33) Беріктігі жоғары болаттардан жасалған (т > 58кН/см2) және пластикалық деформациялардың дамуы рұқсат етілмеген кезде құралымдар үшін, с және n коэффициентерін (3.33) формулада n = cx = cy = 1 деп қабылдау керек. д) Центірден тыс сығылған және сығыла иілген сырықтарды тұрақтылыққа есептеу және жұмыс істеуінің негіздері. Тепе – теңдік жағдайлар центірден сызылған элементерге ұқсас болады, бірақ иілу күшті қоя салысымен пайда болады да күштің мәні өскен сайын иілу де бірге өседі. Басында түзу сызықты, сонан кейін пластикалық деформациярдың дамуына байланысты, график қыңырайып кетеді. Ең үлкен көтеру мүмкіншілігі Nmax = Nсr.е жағдайына сәйкес келеді (сурет 3.8). Шегіне жеткен күшті белгілі теңдәулермен ·N1 = ·N2, немесе δМi = δMe анықтауға болады. Шекке жеткен жағдайдың шартын Мi= мен Me=N·(e + f) диаграммаларынан көруге болады және "m" жанасу нүктесіне сәйкес келеді Мұндағы u = ρ·y·ES, ρ = - қисықтық, ES = /ε - қиюшы деформация модулі. а – есептік сұлба, б - сырықтың иілу және жүктеменің арасындағы байланыс. Сурет 3.8 Центрден тыс сығылған сырықтың жұмысы. а - кернеулердің эпюрасы. б - сырықтың көлденең қимасы. Сурет 3.9 Центрден тыс сызылған тұрақтылығын жоғалту кезіндегі кернелген деформацияланған жағдайы.; Сурет 3.10 Центрден тыс сығылған сырықтың шегіне жеткен жағдайы.. Иілу Me = Мi, Me = N·(e + f) и Mi = ρ·E·JS теңдік шартынан анықталады f = , (3.34) y = -f·sin(π·x/), сырықтың иілген өсінің түрін бере отырып, ρ - қисықтың мәнін аламыз. Алынған мәндерді орын орнына қоя отырып нәтижесінде ізделінген қатынасты аламыз ε = εo + . (3.35) Алынған теңдеулер жүйесін шығара отырып, сырықтың «l» ұзындығын «l» алуға болады. Бұл кезде «е» үлкені мен азайып отырған берілген N жүктемелі шегіне жеткен болады. Шегіне жеткен күш сырықтың кесімінің түріне байланысты болады. Ол кесімінің түрін әсер ету коэффиценті η арқылы есепке алынады, ол өзінің кезегінде қатысты эксцентриситетке m = e/ρ (мұндағы ρ = W/A – ядролық ара қашықтық) және шартты иілгіштікке байланысты. Тәжірибелік есептер үшін келтірілген эксцентриситет деген ұғым енгізіледі mef = m·η. (3.36) Осылайша центрден тыс сығылған сырықтардың тұрақтылығын тексеру формуласы былайша жазылады Ry·γc, (3.37) мұндағы φe = cr.e/Ry –mef және байланысты тұрақтылық коэффициенті (ҚМЕ кестелері және графиктері бойынша). Металды үнемдеу көзқарасынан, қарастырылып отырған сырықтарда эксцентриситет бағытында кесімді дамыту дұрыс, бірақ бұл жағдайда "у" өсіне қатысты көлденең бағытта сырықтың тұрақтылығын жоғалту қауіпі тауды. Осыған байланысты тұрақтылықты тексеру формуласына азайтушы коэффициент "с" енгізіледі. Ry·γc, (3.38) мұндағы с = Ncr·M/Ncr = φу·M/φу; с= f (mx=e/ρx, кесім түрлері, λу); φу и Ncr – тұрақтылық коэффициенті және цеентрден сығылған сырық үшін шегіне жеткен күш. е) Шаршауға тексеру мына формула бойынша орындалады max α·Rv·γv, (3.39) шектеу кезінде α·Rv·γv Ru/γu; γu = 1.3, (3.40) мұндағы Rv – шаршаудың шартты есептік коэффициенті. Элементтердің 1-ші және 2-ші топтары үшін (топтар нөмірі кернеулердің шоғырлануы бойынша анықталады) α = 0.064·(n/106)2 – 0.5·(n/106) + 1.75; (3.41) Элементтердің 3-ші және 8-ші топтары үшін α = 0.07·(n/106)2 – 0.64·(n/106) + 2.2; (3.41*) n > 3.9·106 циклдер α = 0.77 болғанда, γv = - циклдің ассиметриясының әсер ету коэффициенті; мұндағы а және b = f (ρ және күштің белгісі); ρ = min/max = -1, n = 2·106 болғанда. Осылайша α, 0.77-ден 2.14-ке дейін өзгереді; 1 γv < ; және Rv – 2.7-ден 14.5 кН/см2 дейін элементтердің тобы мен болаттың үлгісіне байланысты өзгереді. Жасалған есептеулер дірілдегіш беріктіктің жүктеу тәртібіне, болат үлгісіне және кернеулердің шоғырлануына байланысты 13.5 - 23 есе аззаюы мүмкін екенін көрсетті. Мысалға астыңғы белдеуі 100х10 (элементтердің 8-ші тобы) жасалған кран астылық ферманың дірілдегіш беріктігі α·Rv·γv = 5.4 кН/см2 болады. (Rv = 2.7 кН/см2; α = 3.31 және γv =1.67) және пісірілген қоставрдан жасалған кран астылық арқалық - α·Rv·γv = 66.3 кН/см2. (Rv = 10 кН/см2; α = 3.31 және γv =1.67), яғни кран астылық ферманың дірілдегіш беріктігінен 8,7 есе артық. ж) Суыққа төзімділікке тексеру мына формуламен жүргізіледі max β ·γс·Ru/γu, (3.42) мұндағы - R азайту коэффициенті. Пайдалану температурасы tо t1 болғанда, болаттың тұтқырлы бүлінуі қамтамасыз етіледі, онда β = 1. t < t2 болғанда болат мортты түрде бүлінеді, құралымды пайдалану мүмкін емес. t = t2 болғанда есептік кедергі болаттың үлгісіне және прокаттың қалыңдығына байланысты 20-30%-ке азаяды. Тәжірибе жүзінде алынған t = t2 – β = 0.7÷0.8 болғанда, t2 < t < t1 - β = 1÷(0.7÷0.8), β = 1 – α ·; (3.43) мұндағы t1 және t2 – қауіпті температуралар. Москва және Новосибирск аудандары t = -26oС және t = -39oС, болат С245 (ВСт3пс6), үлгіге түйіндерде бекітілген ферманың элементтері үшін суыққа төзімділік есептік кедергісін қарастырайық. t < 20 мм болғанда α = 0.25. Қауіпті t1 = -12.5оС, t2 = -32.5оС, γс = 1, γn = 1.3. Онда Москва үшін β = 0.86, Новосибирск үшін β = 0.67. Осылайша, Москва үшін суыққа төзімділік – 23.8 кН/см2 Ry = 24 кН/см2-не сәйкес келеді, Новосибирск үшін – 18.6 кН/см2 30%-ға төмендетілген. |
| --- | --- |