Занятие 7-1

КОЛОННЫ И СТЕРЖНИ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ СЖАТИЕ

Центрлi  сығылуға жұмыс iстейтiн бағаналар мен стержендер

| 1 Общая характеристика, классификация, область применения Колонны применяются для поддержания междуэтажных перекрытий и покрытий зданий, рабочих площадок, путепроводах, эстакадах (рисунок 9.1 а). Стержни входят в состав конструктивных комплексов и элементов, тяжелых ферм, рам, сжатых элементов вантовых систем (рисунок 9.1 б). а – колонна; б – сжатый стержень тяжелой фермы; 1 – фундамент; 2 – база; 3 – стержень; 4 – оголовок Рисунок 9.1 - Схемы стержней, работающих на центральное сжатие. Колонны передают нагрузку от вышележащих конструкций на фундаменты и состоят из трех частей: оголовок, стержень и база (рисунок 9.1 а). Колонны и стержни проектируют почти всегда стальными, применять алюминиевые сплавы нерационально вследствие низкого Е. Хорошо работают на центральное сжатие и экономны по затрате металла трубобетонные колонны и стержни. По статической схеме и характеру нагружения колонны бывают одноярусные и многоярусные, по типу сечения - сплошные и сквозные. 2 Сплошные колонны Чаще, сечение колонны проектируют в виде широкополочного прокатного или сварного составного двутавра, как наиболее удобные в изготовлении. Кроме того, применяют и другие типы сечений - открытые (рисунок 9.2) и замкнутые (рисунок 9.3). Основным принципом проектирования этих колонн является обеспечение равноустойчивости, т.е. λх = λу или х = у и iх = iу. В двутаврах обычного сечения даже при х = y, это условие не выполняется, т.к. iх 0.43·h и iy 0.24·b – различны, а для обеспечения равноустойчивости необходимо, чтобы b 2·h, что конструктивно неудобное сечение и практически не применяются. У широкополочного прокатного двутавра (рисунок 9.2 а) может быть b h - тоже не удовлетворяет условию, но дает вполне пригодное для колонн сечение. Составные колонны, достаточно экономичны по затрате металла и являются основным типом сечения (рисунок 9.2 б). Равноустойчивыми и простыми в изготовлении являются колонны крестового сечения: из 2-х уголков – при небольших нагрузках (рисунок 9.2 в) и из трех листов сваривают тяжелые колонны (рисунок 9.2 с). Это сечение обладает большей жесткостью, чем двутавровое, т.к. iх = iу = 0.29·b. Такое сечение можно усилить дополнительными листами (рисунок 9.2 д). Простыми, но менее экономичными по расходу металла являются сечения из трех прокатных профилей (рисунок 9.2 е), но ограничены по площади. Рисунок 9.2 - Открытые сечения сплошных стержней Рисунок 9.3 - Замкнутые сечения сплошных стержней Весьма рациональны колонны трубчатого сечения (рисунок 9.3 а) i=0.35·d. Экономичны сечения легких колонн из тонкостенных гнутых профилей (рисунок 9.3 д). Их преимущества: равноустойчивость, компактность, эстетичность, но подвержены коррозии. Очень эффективны трубобетонные колонны - увеличивается прочность бетона, тоньше трубы – t = ·d, высокая коррозионная стойкость, исключается потеря местной устойчивости трубы. 3 Сквозные колонны а) Типы колонн 1 – свободная ось; 2 – материальная ось Рисунок 9.4 - Сечения сквозных стержней (колонн) Стержень колонны состоит из двух или нескольких прокатных профилей (ветвей), связанных между собой решетками (рисунок 9.4). Ось, пересекающая ветви (x-x), называется материальной; ось параллельная ветвям - свободная (y=y). Расстояние между ветвями устанавливается из условия равно-устойчивости колонны. Для возможности окраски внутренних поверхностей необходимо обеспечить зазор между полками ветвей 100150 мм. Сечения из 2-х швеллеров применяют в колоннах с небольшими усилиями и выгоднее ставить полками внутрь (меньше ширина решетки) (рисунок 9.4 а, б), при более мощных колоннах ветви делают из прокатных или составных двутавров (рисунок 9.4 в). Стержни большой длины, несущие небольшие нагрузки рационально проектировать с развитым сечением, для обеспечения жесткости, из 4-х уголков (рисунок 9.4 г), но трудоёмкость их изготовления больше выше названных колонн. При трубчатом сечении ветвей экономичными являются трёхгранные колонны (рисунок 9.4 е). Таким образом, сквозные колонны могут быть 2х, 3х, 4х и многоветвевыми. Решетки обеспечивают совместную работу ветвей и существенно влияют на устойчивость колонны. Применяются раскосные, треугольные и безраскосные (на планках) решетки (рисунок 9.5). Раскосные и треугольные решетки более жесткие, но и более трудоемки. Безраскосная решетка более проста, имеет привлекательный вид и ее часто применяют в колоннах сравнительно небольшой мощности (N = 2000 –2500 кН). Для сохранения неизменяемости контура поперечного сечения устраивают горизонтальные диафрагмы (крестовые - из уголков или листовые), соединенные с ветвями через 3 - 4 м по высоте колонны. Рисунок 9.5 - Типы решеток стержней. б) Влияние решеток на устойчивость стержня сквозной колонны Вследствие деформативности решетки гибкость стержня сквозной колонны относительно свободной оси больше гибкости сплошной колонны () и зависит от типа решетки, которая называется приведенной гибкостью. Критическая сила потери устойчивости относительно свободной оси определяется из общего условия потери устойчивости Wi=We , (9.1) где Wi - прирашение внутренней энергии стержня при его изгибе в момент потери устойчивости; We - приращение работы внешних сил. Wi = и WiQ=; (9.2) где - угол сдвига; WiQ - приращение энергии сдвига. Тогда, Wℓ = N· = и (9.3) условие (9.1) запишется в следующем виде +, (9.4) γ = γ1· γ1 - угол сдвига при Q=1. Задавшись видом кривой изогнутой оси стержня y = C·sin и произведя интегрирование (9.4) получим критическую силу Nкр = . (9.5) Тогда, коэффициент приведения длины будет равен (9.6) и зависит от угла сдвига γ1, величина которого различна для разных систем решеток. в) Колонны с безраскосной решеткой Эти колонны представляют собой рамную систему, все элементы которой при общем изгибе колонны изгибаются по S-образным кривым (рисунок 9.6). Приближенно принимаем, что нулевые точки моментов расположены в середине планок по длине и посередине расстояния между планками в ветвях колонны. В нулевых точках действуют поперечные силы Q от изгиба стержня и поровну распределены между ветвями. Тогда γ1 = и подставив в (9.6) (9.7) получим . (9.8) Рисунок 9.6 - Деформации стержней с планками при продольном изгибе Принимая J1=Abi12; Jy=2·Abiy2; b/i1 = 1 (гибкость ветви), /iy= y (гибкость стержня), i1- радиус инерции одной ветви, получим . (9.9) Отсюда приведенная гибкость стержня с планками в 2-х плоскостях λef = μ·λy = , (9.10) с планками в 4-х плоскостях определяется по условной гибкости . (9.11) Приведенная гибкость стержней треугольного сечения , (9.12) где λ - наибольшая гибкость всего сечения; λ1; λ2 и λ3 - гибкость ветвей относительно собственных осей, параллельных главным осям, определяются на участках между планками (в осях) и принимаются не более 40. г) Колонны с треугольной решеткой и дополнительными распорками Рисунок 9.7 - Перекос раскосной решетки при продольном изгибе стержня. Для этих колонн угол перекоса (рисунок 9.7) определяется по формуле γ1 = . (9.13) При наличии двух решеток и при Q = 1 усилие в раскосе будет равно Nd = sinα, (9.14) а удлинение раскоса определится по формуле Δd = , (9.15) где Ad - площадь сечения раскоса, тогда , (9.16) . (9.17) Приведенная гибкость с 2-мя решетками в 2-х плоскостях λef =μ·λy = (9.18) и с 4-мя решетками λef =. (9.19) Для стержней трехгранного сечения с равными сторонами λef =. (9.20) Коэффициенты α1 и α2 зависят от угла наклона раскоса α = . (9.21) В составных стержнях с решетками гибкость отдельных стержней между узлами должна быть не более 80 и не превышать λef. Кроме устойчивости всего стержня необходима проверка устойчивости отдельной ветви между узлами. д) Поперечная сила при продольном изгибе Возникает в результате изгиба стержня при потере устойчивости и воспринимается решетками. Q = = Ncr·= ·A·cr, (9.22) где ƒcr – прогиб при потере устойчивости. СНиП предлагает формулу определения условной Q в зависимости от Rу, ƒ и А Qfic=7.1510-6·(2330 - ), (9.23) где φ – коэффициент устойчивости при центральном сжатии. Достаточно близкие значения Qfic можно принять по таблице 9.1. Таблица 9.1 А в см2 Сталь; С235; С255; С285; С390; С440; С590. Qfic, кН; 0.2·А; 0.3·А; 0.4·А; 0.5·А; 0.6·А; 0.7·А. Для других сталей значение А следует интерполировать. 4 Выбор расчетной схемы и типа колонны Расчетная схема определяется с учетом способов закрепления в фундаменте и прикрепления балок (жесткое или шарнирное). При массивных фундаментах, развитой базой и мощных колоннах применяют жесткое закрепление в фундаменте, при расчете легких колонн – шарнирное. При опирании балок сверху прикрепление считается шарнирным (удобное для монтажа), тогда при жестком креплении в фундаменте расчетная длина колонны принимается 0.7·, а при шарнирном – . При жестком закреплении (обычно сбоку) балок к колонне и шарнирном в фундаменте – 0.7·, а при жестком – 0.5·. При выборе типа колонны необходимо стремиться получить наиболее экономичное решение, учитывая весь спектр требований (нагрузки, примыкания, эксплуатация, изготовление и т.д.) Для сквозных колонн из двух швеллеров максимальная расчетная нагрузка составляет 2700-3500 кН, из 2-х двутавров – 5500-5600 кН, при больших нагрузках рациональны сплошные колонны. Колонны из двух гнутых профилей при eƒ до 6 м и N = 400 - 800 кН по стоимости близки к сквозным. Трубобетонные колонны рациональны при больших нагрузках. 5 Подбор сечения и конструирование а) Сплошные колонны Приняв тип сечения, определяют требуемую площадь сечения Атр =. (9.24) Задаются гибкостью в пределах λ = 100 - 70 при расчетной нагрузке до 1500 - 2500 кН и длиной 5 - 6 м, для более мощных колонн с нагрузкой 2500 - 4000 кН – λ = 70 - 50 и находится значение коэффициента φ. Вычисляется требуемый радиус инерции, соответствующий заданной гибкости iтр = . (9.25) Значение коэффициента φ вычисляют для типов кривой устойчивости а, b и с (таблица 9.2) по формуле φ = , (9.26) где - условная гибкость; δ = 9.87·(1 - α + β·λ) + β·λ + λ2; α и β – коэффициенты принимаемые по таблице 9.2. При <0.4 для всех типов кривой устойчивости φ=1. Таблица 9.2 – Значения коэффициентов α и β в зависимости от типа сечения Тип сечения; Тип кривой устойчивости; α; β. a; 0.3; 0.06. b; 0.04; 0.09. c; 0.04; 0.14. Примечание. Для прокатных двутавров с высотой сечения больше 500 мм при расчете на устойчивость в плоскости стенки следует принимать тип кривой устойчивости а.. Радиусы инерции, в зависимости от типа сечения, вычисляются по формулам ix=k1h и iy=k2b, (9.27) тогда генеральные размеры сечения колонны определяются hтр= iтр/k1 и bтр= iy/k2, (9.28) k1 и k2 – коэффициенты, принимаемые по таблице 9.3. По b и h подбирают толщину полок и стенки исходя из Атр и условия местной устойчивости. Таблица 9.3 – Типы сечений центрально-сжатых колонн Сечение. ix=k1h; 0.21·h; 0.38·h; 0.43·h; 0.38·h; 0.43·h; 0.47·h; 0.43·h. iy=k2b; 0.21·b; 0.44·b; 0.43·b; 0.60·b; 0.24·b; 0.40·b; 0.50·b. Если, в первом приближении, не удалось подобрать рациональное сечение, т. к. λ было задано произвольно, то его корректируют и производят проверку сечения, предварительно определив ix; iy; λmax= и φmin (фактические значения): σ = Ry·γc, (9.29) ix = и iy =. (9.30) Таблица 9.4 – Значения предельной условной гибкости при разных типах сечений Сечение; Условная гибкость элемента,; Предельная условная гибкость,. ≤ 2; = 1.3 + 0.15·2; (1). > 2; = 1.2 + 0.35·≤ 2.5; (2). ≤ 1; = 1.2; (3). > 1; = 1 + 0.2·≤ 1.6; (4). ≤ 0.8; = 1; (5). > 0.8; = 0.85 + 0.19·≤ 1.6; (6). 0.8 ≤ ≤ 4; = (0.4+0.07·)·(1+0.25); (7). Примечание. - условная гибкость элемента, принимаемая в расчете на устойчивость при центральном сжатии; bf – ширина полки тавра. В трубчатом сечении определяется для пластинок, расположенных параллельно плоскости, в которой проверяется устойчивость элементов в целом. В тавровом сечении должно соблюдаться условие 1 ≤ bf/hef ≤ 2, при этом < 0.8 или > 0.4. В формуле (7) следует принимать соответственно =0.8 или = 4.. При незначительных усилиях N в колонне, ее сечение подбирают по предельной гибкости, установленной СНиП, для чего определяют imin=eƒ/λmax и устанавливают наименьшие размеры сечения hmin = imin/k1 и bmin = imin/k2 , (9.31) окончательно подбирают сечение по конструктивным соображениям исходя из условий местной устойчивости элементов. Так как Qfic невелика, поясные швы принимаются конструктивно в зависимости от марки стали и толщины свариваемых элементов. Толщину стенки следует принять возможно меньшей, но в случае прикрепления мощных балок не должна быть чрезмерно тонкой. Поэтому tω min принимают из условия обеспечения ее местной устойчивости, когда (9.32) не превышает значений , определяемой по формулам таблицы 9.4. Если отношение heƒ/tω больше указанных значений, то стенку укрепляют продольным ребром, тогда за heƒ принимают расстояние от ребра до полки. Ребро может быть парным и односторонним, сечение которого следует включать в расчетное сечение площади колонны (рисунок 9.8). 1 – диафрагма Рисунок 9.8 Поперечные и продольные ребра жесткости в стержне сплошной колонны. При heƒ/tω 2.2· ставят поперечные ребра жесткости на расстоянии (2.5-3.0)·heƒ, но не реже, чем через 4 м одно от другого, а на отправочном элементе должны быть не менее двух ребер. При недостаточной толщине полок, они могут оказаться неустойчивыми. Тогда, их укрепляют продольными ребрами, приваренными по кромкам по всей высоте колонны и при расчете их площадь входит в состав сечения колонны. Устойчивость поясных листов и полок обеспечена, если условная гибкость свеса полок не превышает предельной, определенной по формулам таблицы 9.5. б) Сквозные колонны При подборе сечения устойчивость относительно свободной оси проверяется по приведенной гибкости, зависящая от расстояния между ветвями λеƒ= (9.33) Колонна равноустойчива когда λеƒ=λх (9.34) Подбор сечения начинается с расчета на устойчивость относительно материальной оси, задаваясь гибкостью Атр=N/φRyγc (9.35) при N до 1500 кН и длиной 5-7 м. λ=90-60, при N 2500-3000 кН λ=60-40 (рисунок 9.7). Определив Атр и iтр, по сортаменту, подбирается соответствующий им профиль (наиболее близкий), по таблице СНиП принимается действительное значение φх и сечение проверяется по формуле σ =N/φxA≤Ryγc (9.36) λх= / iх Расстояние между ветвями «b» (рисунок 9.9) определяют из условия (9.34), а λеƒ по формулам (9.10 – 9.12). Таблица 9.5 – Предельной условной гибкости свеса поясов (полки) при гибкости 0.8 < < 4 Сечение; Предельная условная гибкость,. = 0.36 + 0.10·; (1). = 0.43 + 0.08·; (2). = 0.40 + 0.07·; (3). = 0.85 + 0.19·; (4). Примечания. 1. - условная гибкость элемента, принимаемая в расчете на устойчивость при центральном сжатии; 2. Для свеса поясов (полок), окаймлённых ребрами (рисунок 9.8), предельное значение условной гибкости в формулах (1) и (2) следует умножать на коэффициент 1.5, а в формуле (3) – на 1.6.. В колоннах с планками λ1=30-40, по которой определяют требуемую гибкость λу= (9.37) при этом, необходимо иметь λ1<λу. По λу находим соответствующие ее iy и b iy=eƒ/λy и b=iy/k2 (9.38) Значение b увязывают с допустимым габаритом колонны и зазором между полками ветвей. Для колонн с раскосной решеткой, для определения λеƒ, задаются сечением раскосов Аd, тогда по А/Аd и типу решетки определяют λеƒ, а затем iy и b. Затем колонну проверяют на устойчивость относительно оси у-у σ =N/φminA≤Ryγc (9.39) Если коэффициент φу>φх, то проверка устойчивости относительно оси у не нужна. 9.6. Расчет планок Условная поперечная сила Qfic принимается постоянной по всей длине колонны и распределяется поровну между системами планок в одной плоскости (рисунок 9.10). Расстояние между планками определяется принятыми λ1 и iy1 1=λ1iy1 (9.40) В сварных колоннах за расчетную длину ветви принимают расстояние между планками в свету. Расчет планок сводится к расчету сварных швов, прикрепляющих их к ветвям колонны. Планки работают на изгиб от действия силы Qs, которая определяется из условия равновесия вырезанного узла колонны Qs/2 = Fsb1/2 (9.41) Qs вычисляется по формуле (9.23), а Fs=Qs/b1 (9.42) Рисунок 9.9 – Стержень колонны с планками. Ширина планок устанавливается в пределах d=(0.5-0.75)b, а толщина tпл=6-14 мм, берется конструктивно . Планки к ветвям прикрепляются внахлестку (на 20-30 мм) и привариваются угловыми швами, прочность которых определяется по равнодействующей напряжения от поперечной силы Fs и изгибающего момента, действующих в месте прикрепления Ms=Fs(b1/2) (9.43) - по металлу шва; 9.44. - по металлу границы сплавления. где σωƒ=Ms/Wωƒ, σωz=Ms/Wωz, τωƒ=Fs/Aωƒ, τωz=Fs/Aωz, Wωƒ=βƒkƒ2ω/6 и Wωz=βzkƒ2ω/6, Aωƒ=βƒkƒω, Aωz=βzkƒω Рисунок 9.10 – К расчету планок. 9.7. Расчет раскосной решетки Элементы решетки работают на осевые силы от продольной деформации стержня колонны и от Qfic (рисунок 9.11). Рисунок 9.11 – К расчету раскосной решетки. Если, напряжение в колонне σк (от продольной силы N), то сокращение длины колонны на протяжении панели b будет равно =σкb/E. В соответствии с этим сокращение раскоса будет равно р=σрp/E=cosα=σкbcosα /E (9.45) поскольку p=bcosα, то σр'=σкcos2α (9.46) Усилие в раскосе от Qfic будет равно Nр=Qfic/n sinα, (9.47) где n – число раскосов в одном сечении колонны, расположенных в двух параллельных плоскостях. Тогда, σp''=Nр/Ар=Qfic/n sinα Ар (9.48) Суммарное напряжение сжатия, по которому проверяется раскос будет равно σ=σp'+σp''φ∙Rу∙γс (9.49) Коэффициент φ берется по λ раскоса, определяемой по наименьшему радиусу инерции уголка. Так как Nр невелики, то решетки, обычно, делают небольших сечений из уголков не менее 405. Распорки служат для уменьшения расчетной длины ветви колонны и принимаются такого же сечения, как и раскосы. Раскосы и распорки привариваются к ветвям угловыми швами минимальной длины, центрируют по оси ветви или на крайнюю кромку ветви, при этом, эксцентриситетом, как правило, пренебрегают. | 1 Жалпы сипаттама, жiктеу, қолдану cаласы Бағаналар ғимараттың қабатаралық жабындардын, жұмыс аймағын, көпірлерді, эстакадаларды ұстап тұруға қолданылады. (9.1 а сурет) Стержендер конструктивтік кешендер және элементтер, ауыр фермалар, рамалар, вахталық жүйелердің сығылған элементтер құрамына кіреді. (9.1 б сурет). Бағаналар жүктемені жоғары жатқан конструкциялардан іргетасқа береді және үш бөліктен тұрады: бағананың басы, стержень және негіз. (9.1 а сурет). Бағаналар мен стержендерді тек қана болаттан жасайды, Е төмен болғандықтан аллюминий қосылыстарын пайдаланбайды. Құбырбетонды бағаналар және стержендер ортадан сығылуға жақсы жұмыс істейді және металл жұмсау жағынан үнемді. Статистикалық схемасына және жүктелу түріне қарай бағаналар бір және көп қабатты, кесімінің түріне қарай – тұтас және өтпелі болып бөлінеді. 2 Тұтас бағаналар Көбінесе бағана кесімін прокаттық кең сөрелі немесе пісірілген құрама қоставр түрінде жобалайды, өйткені оларды жасап шығаруға оңай. Олардан басқа ашық(9.2 сурет) және тұйық(9.3 сурет) кесімдер түрлерін қолданады. Бұл бағаналарды жобалаудың негізгі принципі: тең тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады, яғни х=y немесе x=y және ix=iy. Кәдімгі қималы қоставрларда x=y болғанның өзінде бұл шарт орындалмайды, өйткені іх=0.43һ және іу=0.24һ-әртүрлі, ал тең тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін в2һ болу керек, конструктивті ыңғайсыз қима практика жүзінде қолданылмайды. Кең сөрелі прокаттық қоставрда (9.2 а сурет) в=һ болуы мүмкін- шартты орындамайды, бірақ бағаналар үшін қолдануға болатын қиманы береді. Құрама бағаналар металды жұмсау жағынан өте үнемді және қиманың негізгі түрі болып табылады (9.2 б сурет). Жасау кезінде теңтұрақты және оңай болып қимасы ойқаспалы бағаналар табылады. Жеңіл жүктеме болған жағдайда: 2 бұрыштамадан(9.2 в сурет) және үш беттен ауыр бағаналарды пісіріп жасайды (9.2 с сурет). Бұл қиманың қоставрға қарағанда қатаңдылығы үлкен, өйткені ix=iy=0.29в. Осындай қималарды қосымша беттермен күшейтуге болады(9.2 д сурет). Осы сияқты оңай және металл жұмсау жағынан үнемді үш прокаттық профильден тұратын қималар болып табылады, бірақ аудандары шектеулі болады. Қимасы құбырлы бағаналар тиімді, өйткені і=0.35d (9.3 а сурет). Жұқа қабырғалы иілген профильдерден тұратын жеңіл бағаналар қимасы үнемді(8.3 д сурет). Олардың артықшылығы: тең тұрақтылығы, ықшамдылығы, көркемділігі, бірақ коррозияға ұшырайды. Құбырбетонды бағаналар өте тиімді- бетон беріктігі артады, жұқа құбырлар – t = ·d, тотығуға қарсы қасиеті жоғары, құбырдың жергілікті тұрақтылығын жоғалтуы болмайды. а –бағана; б – ауыр ферманың сығылған стерженi; 1 – іргетас; 2 –негіз; 3 – стержень; 4 – бағананың бас бөлiгi; Cурет 9.1 –Центрлi сығылуға жұмыс iстейтiн стержендер;. Сурет 9.2 –Біртегіс стержіндердің ашық қимасы Сурет 9.3 – Біртегіс стержіндердің тұйық қимасы 3 Өтпелі бағаналар а)Бағана типтері (түрлерi) 1 – ерiктi өс; 2 – материалды өс; Сурет 9.4 – Өтпелi бағана стержендердiң қимасы . Бағана стержіндері екіден немесе бірнеше прокатты профильден (тармақтан) тұрады, бір-бірімен тор арқылы байланысқан (9.4 суреті). Тармақтарды қиятын (х-х) осі материалды ось деп аталады; тармақтарға параллель ось ол ерікті ось (у-у). Тармақтар ара қашықтығы бағананың тең орнықтылық шарты бойынша қойылады. Ішкі беттерін сырлау үшін тармақ сөрелерінің арасынан 100:150 мм қуыс қалтыру керек. 2 швеллерден тұратын қима, көп күш болмайтын бағаналарда қолданылады және сөрені ішіне қоюға ыңғайлы ( тор ені аз) (9.4. а,б суреттері), ал неғұрлым күшті бағана тармақтарын прокатты немесе құрамалы қоставрдан жасайды (сурет 9.4 в). Сонымен өтпелі бағаналар 2,3,4 және көптармақты болуы мүмкін. Торлар тармақтардың бірге жұмыс істеуін қамтамасыз етіп және бағана орнықтылығына көп әсер етеді. Қиғаш тіреулі, үшбұрышты және қиғаш тіреусіз (жоспарда) торлар пайдаланылады(сурет 9.5). Қиғаш тіреулі мен үшбұрыш торлар неғұрлым қатаңдылықты және көп еңбек сіңіруді керек етеді. Тіреусіз торлар неғұрлым қарапайым, қызықтырғыш түрі бар және оның күштілігін салыстырғанда азғантай (Н=2000-2500) бағаналарда қолданылады. Көлденең қиманың контурының өзгермеушілігін сақтау үшін көлденең диафрагмалар орнатады (ойқаспалы- бұрыштамалардан немесе жазық бетті), тармақтармен қосылған. Оларды бағана биіктігінің әрбір 3-4 м сайын орнатады. Сурет 9.5 – Стержендi торлардың типтерi.. б) Торлардың өтпелі бағанаға әсер етуі. Торлардың деформациясының салдарынан пайда болған өтпелі баға стержінінің иілгіштігі () еркін ось бойынша біртiгіс бағана иілгіштігіне қарағанда көп және тор түріне тәуелді, бұл келтірілген иілгіштік деп аталады. Еркін оске қарағандағы орнықтылықты жоғалтатын шегіне жеткен күш орнықтылықты жоғалтудың барлық шартынан былай анықталады Wi=We , (9.1) мұндағы Wi - орнықтылықты жоғалту кезіндегі стержіннің ішкі энергиясының өсімшесі. We - сыртқы күштер жұмысының өсімшесі Wi = и WiQ=; (9.2) - ығысу (жылжу) бұрышы; WiQ -ығысу энергиясының өсімшесі Онда , Wℓ = Ң·ℓ = (9.3) және шарт (9.1) келесі түрде жазылады +, (9.4) γ = γ1· γ1-ығысу бұрышы Q=1 болғанда. Стержін өсінің иілген қисығының түріне қарап y = C·siң және (9.4) шегіне жеткен күшті аламыз Нкр = . (9.5) Сонда ұзындықтың келтірілген коэффициенті мынаған тең болады (9.6) ығысу бұрышына γ1 тәуелді бұл шама тордың әр түрлі жүйесіне әртүрлі. в) Тіреусіз торлы бағаналар. Бұл бағаналар рамалық жүйе тәрізді болып келеді, барлық элементтер бағананың жалпы иілуінде иіледі, бірақ S-тәрзді қисығымен (9.6 суретімен). Моменттің нолдік нүктелері ұзындығы бойынша тақтайша ортасына және бағана тармақтарындағы тақтайшаның арасының ортасында деп келтіріп қабылдаймыз.Нолдік нүктелерде Q көлденең күш әсер етеді стержен иілуінен және тармақтар арасында бірдей таралған. Сонда γ1 = және (9.6) (9.7)-ге қойып, аламыз . (9.8) Сурет 9.6 – Бойлық майысудағы тақтайшалы стержендердiң деформациясы. Қабылдай отырып J1=Abi12; Jy=2·Abiy2; ℓb/i1 = 1 (тармақ иілгіштігі), ℓ/iy= y (сырық иілгіштігі), il – бір тармақтың екпін радиусы, қабылдаймыз: . (9.9) Бұдан екі жазықтықтағы келтірілген сырық иілгіштігі тақтайшасы бар λef = μ·λy = , (9.10) Тақтайшасы бар төрт жазықтықта иілгіштік шарты бойынша анықталады . (9.11) Кесімі үшбұрышты сырықтың келтірілген иілгіштігі , (9.12) мұндағы - барлық қиманың ең жоғарғы иілгіштігі; 1, 2 және 3 – негізгі өске параллель өзіндік өс бойынша тармақтар иілгіштігі, тақтайша арасындағы шағын жерде анықталған және 40-тан жоғары қабылданбайды. г) Үшбұрыш торлы және қосалқы кергішті бағаналар. Сурет 9.7 – Стержіндердiң бойлық майысу кезiндегi қиғаш тіреу тордың айқасуы. Бұл бағаналар үшін қиылу бұрышы (сурет 9.7) келесі формула бойынша анықталады γ1 = . (9.13) Екі тор болғанда және Q=1 болғанда қиғаш тіреудегі күш мынаған тең болады Нd = siңα, (9.14) Онда қиғаш тіреудің ұзартылғаны мына формула бойынша анықталады Δd = , (9.15) Ad – қиғаш тіреудің қимасының ауданы. Сонда , (9.16) . (9.17) Екі жазықтықта екі тордың келтірілген иілгіштігі λeғ =μ·λy = (9.18) және төрт тормен λeғ =. (9.19) Үш қырлы тең жақты сырық қималары үшін λeғ =. (9.20) 1 мен 2 қиғаш тіреу бұрышына тәуелді α = . (9.21) Құрама сыры торларында жеке сырықтар арасындағы иілімшілік 80-нен артық болмау керек және eғ –тен аспауы керек. Барлық сырық орнықтылығынан басқа тораптар арасындағы жеке тармақтардың орнықтылығын тексеру қажет. д) Бойлық иілгіштегі көлденең күш. Орнықтылықты жоғалтқан күйдегі сырық иілімшілігінен пайда болады және оны торлар қабылдайды. Q = = Нcr·= ·A·cr, (9.22) fcr – орнықтылықты жоғалтудағы майысу. Rу, ƒ және -ға тәуелді етіп Q шартты анықтауға ҚМЕ мына формуланы ұсынады. Qғic=7.1510-6·(2330 - ), (9.23) - центрлі қысымдағы орнықтылық коэффициенті. Qғic –дің жақын мәндерін келесі 9.1 кестесінен алуға болады. Кесте 9.1 Болат; С235; С255; С285; С390; С440; С590. Qғic, кН; 0,2А, см2; 0,3А, см2; 0,4А, см2; 0,5А, см2; 0,6А, см2; 0,7А, см2. Ал басқа болаттар үшін А-ның мәнін интерполяция арқылы қабылдау керек. 4 Есептік жүйені таңдау және бағана типі (түрі) Есептік жyйенiі, iіргетасқа бекiіту тaсiілiін есепке ала отырып, арқалықтың бекiітiілуiін (қатаң немесе топсалы) ескере отырып анықтайды. Жонбалы іргетаста, дамыған табанда және қуатты бағаналарда іргетасқа бекітілуі қатаң болады, жеңіл бағана есептегенде – топсалы. Арқалық жоғары жағынан орналасқанда бекітілу топсалы деп саналады (құрастыруға ыңғайлы), онда іргетасқа қатаң бекітілгенде бағананың есептік ұзындығы - 0.7·ℓ деп, ал топсалы болғанда – ℓ деп қабылданады. Арқалықты бағанаға қатаң бекіткенде (көбінде бүйірінен), іргетаста топсалы бекітілсе – 0.7·ℓ, ал қатаң болғанда – 0.5·ℓ. Бағана түрін таңдағанда неғұрлым үнемді шешім қабылдауға, барлық қажетті спектрлерді (жүктемелер, қосылуды, пайдалануды, дайындауды т.с.с.) ескерген жөн. Екі швеллерден тұратын өтпелі бағаналар үшін ең жоғары есептемелі жүктеме 2700-3500 кН-ды, екі қоставрдан 5500-5600 кН-ды құрайды. Үлкен жүктемелерде бір тегіс бағаналарды пайдаланған тиімді. Екі иілген профильден ℓeƒ – 6 метрге дейін және Ң=400-800 кН бағана болса, бағасы жағынан өтпелі бағанаға жақын болып келеді. Құбырлы бетон бағаналар үлкен жүктемелерде тиімді. 5 Қиманы таңдау және құралымдау а) Біртегіс бағаналар. Қима түрін қабылдаған соң, қиманың қажетті ауданын анықтайды Атр =. (9.24) =100-70 шектегі иілгіштік беріледі, есептік жүктеме 1500-2500 кН-ға дейін және ұзындығы 5-6 м, неғұрлым қуатты бағана үшін 2500-4000 кН - =70-50 және коэффициентінің мәнін табады. Берілген иілгіштікке сәйкес, қажетті қиманың еркін радиусын есептейді iтр = . (9.25) а, в, және с орнықтылық қисығы үшін коэффициентінің мәнін (9.2 кесте)келесі формуламен есептейді φ = , (9.26) мұндағы - шартты иілгіштік; δ = 9.87·(1 - α + β·λ) + β·λ + λ2; және - 9.2 кестеден алынған коэффициенттер. <0,4 болғанда барлық типтер үшін орнықтылық қисығы =1. Кесте 9.2. – Қиманың типiне байланысты α мен β коэффициенттерiнiң мәнi Қиманың типi; Қисық орнықтылық- тың типi; α; β. a; 0.3; 0.06. b; 0.04; 0.09. c; 0.04; 0.14. Ескерту. Прокатты қоставрдың қима биіктiгi 500 мм-ден көп болған қабырға жазықтығындағы орнықтылыққа есептеген кездегi қисық орнықтылық типiн қабылдау керек.. Қиманың түріне (типіне) қарай еркін радиусын келесі формуламен есептейді ix=қ1h және iy=қ2b (9.27) Сонда бағана қимасының бастапқы oлшемдері былай анықталады: hқаж=ix/қ1 және bқаж=iy/қ2 (9.28) Мұндағы қ1 мен қ2 – 9.3 кестесінен алынған коэффициенттер. Оны b мен h бойынша сөре қалыңдығын және Ақаж бойынша бақан қалыңдығын қабылдайды. Кесте 9.3 – Центрлi сығылған бағаналардың қима типi. Қима. ix=қ1h; 0.21·h; 0.38·h; 0.43·h; 0.38·h; 0.43·h; 0.47·h; 0.43·h. iy=қ2b; 0.21·b; 0.44·b; 0.43·b; 0.60·b; 0.24·b; 0.40·b; 0.50·b. Егер бірінші байқауда тиімді қиманы таңдап ала алмасақ, өз еркімізбен белгілесек, онда оны реттеу және қиманы тексеру алдын ала ix; iy; және miң (нақты мәні) анықталады. σ = ≤ Ry·γc, (9.29) ix = и iy =. (9.30) Бағанадағы мәнсіз Ң күші әсерінде оның қимасын иілу шегіне қатысты қабылдайды ҚМЕ бойынша, imiң=leғ/max және қиманың ең кішкентай өлшемдерін анықтайды. hmiң = imiң/қ1 и bmiң = imiң/қ2 , (9.31) Элементтің жергілікті орнықтылығына қарап, конструкторлық болжаммен ақырғы қиманы таңдайды. Qғic азғана болған соң, белдік тігістерді болаттың маркасына және пісіру элементінің қалыңдығына қарап конструктивті түрде қабылдайды. Қабырға қалыңдығын неғұрлым кішкентай қабылдау керек. Бірақ қуатты арқалықты бекіткенде жұқа болып қалмау керек. Сондықтан t miң-ды жергілікті орнықтылық шартын қамтамасыз ету арқасында қабылдағанда (9.32) мәнінен аспайды және 9.4 кесте формуласы бойынша қабылданған. Кесте 9.4 – Әр түрлi қима типiнiң шектiк шартты иiлгiштiк мәндерi. Қима; Элементтiң шартты иiлгiштiгi ,; Шектiк шартты иiлгiштiк ,. ≤ 2; = 1.3 + 0.15·2; (1). > 2; = 1.2 + 0.35·≤ 2.5; (2). ≤ 1; = 1.2; (3). > 1; = 1 + 0.2·≤ 1.6; (4). ≤ 0.8; = 1; (5). > 0.8; = 0.85 + 0.19·≤ 1.6; (6). 0.8 ≤ ≤ 4; = (0.4+0.07·)·(1+0.25); (7). Ескерту. -ортадан қысылу кезінде орнықтылыққа есептеуде қолданылатын элементтің шартты иілгіштігі; bғ – таврдың сөресінің ені; Құбырлы қимада жазықтыққа параллель орналасқан табақшаға анықталады, содан кейін элементтің толық орнықтылыққа тексеріледі; Таврлы қимада келесі шарт сақталуы керек 1 ≤ bғ/heғ ≤ 2, мұнда< 0.8 немесе > 0.4. (7) формулада =0.8 немесе = 4 етіп қабылдау керек.. Егер heƒ/tω қатынасы берілген мәннен көп болса, онда қабырғаны бойлық қырлармен қатайтады, сол кезде heƒ мәні үшін қыр мен сөре арасындағы ара қашықтықты алады.Қырлар қос және бір жақты болады, немесе бағананың қимасын есептік қимасының ауданына қосады. (9.8 сурет) 1 – қыр Сурет 9.8 Біртегіс бағанадағы стержіндердегі көлденең және бойлық қатаңдық қабырғасы. heƒ/tω ≥ 2.2· болғанда көлденең мықтылық қырларын (2.5-3.0)·heƒ ара қашықтығына, бірақ 4 метрден жақын болмау керек, ал жіберетін элементте 2 қырданкем болмау керек. Сөрелердің қалыңдығының жеткіліксіздігінен ол орнықты болмауы мүмкін.Ондай кезде оларды бойлық қырлармен қатайтады, оны бағана бойымен жиектеп пісіріп, есеп кезінде оны бағана қимасының құрамына кіргізеді. Егер сөренің шартты иілгіштігі шектеуліден аспаса, 9.5 кестесіндегі формула бойынша анықталған онда белдік беттер мен сөре орнықтылығы қамтамасыз етілген деп саналады. Кесте 9.5 – Сөре аспасының шектеулі шартты иілгіштігі 0.8 < < 4 иілгіштікте Қима; Шектеулі шартты иілгіштік,. = 0.36 + 0.10·; (1). = 0.43 + 0.08·; (2). = 0.40 + 0.07·; (3). = 0.85 + 0.19·; (4). Ескерту 1. -ортадан қысылу кезінде орнықтылыққа есептеуде қолданылатын элементтің шартты иілгіштігі; 2. Сөре аспасы үшін,кемерілген қабырғалы(сурет 9.8), - шартты иілгіштіктің шектік мәнін формулах (1) және (2) формуласында 1.5 коэффициентіне көбейту керек, ал (3) формуласында 1.6-ға.. б) Өтпелі бағаналар. Қиманы таңдау кезінде өтпелі өс бойынша орнықтылықты келтірілген иілгіштік арқылы тексереді, ол тармақтар ара қашықтығына байланысты. λеƒ= (9.33) λеƒ=λх (9.34) болғанда бағана тез орнықты. Қиманы таңдау, материалдық өске байланысты орнықтылықты есептеуден басталады, берілген иілгіштік бойынша: Атр=Ң/φRyγc (9.35) Ң-1500 км-ге дейін болғанда және ұзындығы 5-7 м.=90-60. Ң-2500-3000 км болғанда =60-40 (9.7 сурет) Atp және itp анықтаған соң сортамент бойынша соған сәйкес профильді таңдайды (неғұрлым жақын), ҚМЕ кестелері бойынша x-тің нақты мәнін тауып, келесі формула бойынша қиманы тексереді. σ =Ң/φxA≤Ryγc (9.36) λх=ℓ / iх Тармақ арасы " b " (9.34) шарты бойынша анықтайды, ал eғ –ті (9.10-9.12) формулалары бойынша анықтайды. Сурет 9.9 – Планкалы бағана стержіні. Планкалы бағанада i=30-40, қажетті иілгіштік λу= (9.37) бүл кезде iy болу керек. y бойынша оған қатысты iy пен b табамыз: iy=ℓeƒ/λy и b=iy/қ2 (9.38) b-ның мәнін бағананың негізгі өлшемімен, тармақ сөрелерінің арасындағы саңлаулармен байланыстырады. Қиғаш тіреулі бағаналар үшін eғ анықтау үшін қиғаш тіреу қимасы беріледі Ad, сонда A/Ad және тор түрі бойынша eғ, iy және b-ны анықтайды. Содан кейін бағананы y-y өсі бойынша орнықтылыққа тексереді. σ =Ң/φmiңA≤Ryγc (9.39) Егер yx коэффициенті болса, онда y өсі бойынша орнықтылыққа тексеру қажет емес. 9.6 Тақтайша есебі Шартты көлденең күш Qғic тұрақты етіп бағана бойына қабылдап және бір жазықтықтағы тақтайшалар жүйесінің арасына тең бөлінеді.(9.10 сурет) Сурет 9.10 – Планка есебі үшін. Тақтайшалар арасын қабылданған i және iyl бойынша анықтайды. ℓ1=λ1iy1 (9.40) Пiсiрiлген бағаналарда тармақтың есептік ұзындығы үшін тақтайшалар арақашықтығын алады. Тақтаймалар есебі, пiсiру тігістерiнiң есебі болып табылады, олардың бағана тармақтарына бекітiлген. Тақтайшалар кyшiнiң әсерiнен иiлуге жұмыс iстейді, күш Qs , бағананың кесілген жерiнің теңдеудің шарты бойынша анықталады, Qsℓ/2 = Ғsb1/2 (9.41) Qs келесі формуламен есептеледi (9.23), ал Ғs=Qsℓ/b1 (9.42) Тақтайша ені d=(0.5-0.75)b шамаларда, ал қалыңдығы tпл=6-14 мм конструктивті алынады. Тармақтарға тақтайшалар айқастырып бекітіледi (20-30 мм) және бұрыштың тiгiстерге тексерiледi, мықтылығы көлденең күштiң Ғs әсерiнен пайда болған бiрқалыпты кернеуге бекіту жерiндегі иілу моментiне байланысты анықталады. Ms=Ғs(b1/2) (9.43) металл тiгiсі бойынша металдың балқу шегіне байлансты; (9.44). мұндағы σωƒ=Ms/Wωƒ, σωz=Ms/Wωz, τωƒ=Ғs/Aωƒ, τωz=Ғs/Aωz, Wωƒ=βƒқƒl2ω/6 и Wωz=βzқƒl2ω/6, Aωƒ=βƒқƒlω, Aωz=βzқƒlω 9.7 Қиғаш торлардың есебi Тор элементтері бағана стержінiнің бойлық деформациясының өстік күштердiң және Qғic (9.11-сурет) күшінен жұмыс істейді. Сурет 9.11 – Қиғаш тіреу торының есебі үшін. Егер бағанадағы кернеу σк, бойлық күштен болса, онда бағананың ℓb ұзындығының қысқаруы мынаған тең ∆ℓ=σкℓb/E, осыған сәйкес бұл ұзаруымен қиғаш тiреу келесіге тең ∆р=σрℓp/E=∆ℓcosα=σкℓbcosα /E (9.45) қаншалық ℓp=ℓbcosα, то σр'=σкcos2α (9.46) Қиғаштағы Qғic күші мынаған тең Nр=Qғic/n siңα, (9.47) мұндағы: n - екi параллельдi жазықтықта орналасуын бағананың бір қимасындағы қиғаш тiреу саны Ендеше σp''=Nр/Ар=Qfic/n sinα Ар (9.48) Қиғаш тіреу, тексерiлетiн қысудың барлық кернеуінiң мынандай; σ=σp'+σp''≤φ∙Rу∙γс (9.49) φ коэффициенті бұрыштаманың ең кішкентай радиус инерциясы бойынша анықталған қиғаш тiреудiң λ-ci бойынша алынады. Nр көп болмағандықтан, торды көбiнде кішкентай бұрыштама қимасынан жасайды, бiрақ 405-тан төмен болмау керек.Кергіштер бағана тармақтарының есептік ұзындығын қысқарту үшін қолданылады және қималары қиғаш тіреу қимасымен бiрдей болып келедi. Кергiштер мен қиғаш тіреулер тармаққа бұрыштық тігiс арқылы пісiрiп ең кiшкентай ұзындықпен, тармақ өстеріне центiрленіп немесе тармақтың шеткi иегiне центiрлеспейді, эксцентрленген ереже бойынша ескерілмеген. |
| --- | --- |