Занятие 7

КОЛОННЫ И СТЕРЖНИ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ СЖАТИЕ

Центрлi  сығылуға жұмыс iстейтiн бағаналар мен стержендер

| 8 Базы колонн. а) Типы и конструктивные особенности баз. Конструкция базы должна соответствовать принятому, в расчетной схеме колонны, способу сопряжения ее с фундаментом: шарнирное - возможность некоторого поворота относительно фундамента, жесткое - не допускающее поворота. По конструктивному решению бывают: с траверсой, с фрезерованным торцом и с шарнирным устройством в виде центрирующей плиты (рисунок 9.12). При небольших усилиях в колоннах (до 4000-5000 кН) чаще принимаются базы с траверсами. Для увеличения жесткости плиты и повышения равномерности передачи давления с плиты на фундамент, устраивают между ветвями дополнительные ребра. Роль траверсы, в легких колоннах, могут выполнять прокатные швеллеры и консольные ребра (рисунок 9.13). 1 – траверса; 2 – плита; 3 – фрезеровка; 4 – центрирующая плита Рисунок 9.12 - Типы баз колонн. В колоннах с усилиями 6000-10000 кН и более применяют базы с фрезерованными торцами, конструкция значительно проще, отсутствуют траверсы и ребра. Базы с шарнирным устройством большой сложности монтажа применяются редко. Анкерные болты ставятся лишь для фиксации проектного положения и закрепления к фундаменту. При шарнирном узле, анкерные болты прикрепляются непосредственно к опорной плите, при жестком – крепятся через консоли. Диаметры болтов: при шарнирном сопряжении d=20-30 мм, при жестком – d=24-36 мм. Диаметр отверстий в 1,5-2 раза больше диаметра болта. На болты надевают шайбы с отверстием, которое больше диаметра болта, и после натяжения гайкой шайбу приваривают к базе. 1 – траверса; 2 – консольное ребро; 3 – диафрагма; 4 – анкерная шайба Рисунок 9.13 – Базы центрально-сжатых колонн. б) Расчет и конструирование баз с траверсой и баз с консольными ребрами. Выбрав тип баз определяют размеры в предположении, что бетон фундамента работает на локальное сжатие (смятие). Площадь смятия, то же требуемая площадь плиты в плане, определяется по формуле (9.50) где ψ – коэффициент, зависящий от характера распределения местной нагрузки N по площади смятия (при равномерно распределенной нагрузке ψ=1). (9.51) =1 – для бетонов класса ниже В25; , и принимают не более 2,5 для бетонов класса выше В7,5 и не более 1,5 – для классов В3,5; В5; В7,5. Rb – расчетное сопротивление бетона на осевое сжатие (призменная прочность) принимается по таблице 9.6. Таблица 9.6. Класс бетона; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30. Rb= Rb,loc, кН/см2; 0,21; 0,28; 0,45; 0,6; 0,75; 0,85; 1,15; 1,45; 1,7. Размеры плиты B и L назначаются по конструктивным соображениям в зависимости от размещения ветвей, траверсы или укрепляющих плиту ребер. Плита работает и рассчитывается, как пластина на упругом основании, нагруженная снизу равномерно распределенным давлением фундамента и опертая на элементы сечения стержня колонны и базы (ветви, траверсы, диафрагмы, ребра и т.п.). В соответствии с конструкцией базы, плита может иметь участки, опертые на 4 канта – контур 1, на 3 канта – контур 2 и консольные – контур 3 (рисунок 9.14). Максимальные изгибающие моменты, действующие на полосе шириной 1 см в пластинах, опертых на 3 или 4 канта определяют по формуле (9.52) где q – расчетное давление на 1 см2 плиты, равное напряжению под плитой; - коэффициент, принимаемый по таблице 9.7 в зависимости от отношения сторон пластинки b/а (размеры в свету). 1 – траверса; 2 – плита базы Рисунок 9.14 – К расчету базы колонны. Таблица 9.7 – Коэффициенты для расчета на изгиб плит, опертых на два, три или четыре канта. Для участка, опирающегося на 3 стороны, в запас прочности, находят при b/а<0,35 как для консоли длиной b по формуле: (9.53) при 0,35< b/а<0,5 определяют по линейной интерполяции. При отношении сторон b/а=2 (опирание на 4 канта) М3 определяют как для однопролетной балочной плиты по формуле: (9.54) При опирании на 2 канта и под углом (9.55) По наибольшему из найденных выше моментов определяется момент сопротивления плиты шириной 1 см (9.56) Тогда требуемая толщина опорной плиты равна: (9.57) и обычно, принимают в пределах 20-40 мм. При резком отличии моментов по величине, на различных участках, следует внести изменения в схему опирания плиты, что приводит к облегчению её. Усилие N с колонны передается на траверсу через сварные швы, длина которых и определяет высоту траверсы. Если траверсы прикреплены четырьмя швами, то получим, при γс=1 и f·Rwf<z·Rwz (9.58) кf=(11,2)tтр; tтр=1016 мм – конструктивно. hтр – следует принимать не более 85f· кf. Швы, прикрепляющие ветви траверсы к опорной плите, рассчитывают на полное усилие N. Прикрепление консольных ребер к стержню колонны (рисунок 9.13 б) рассчитываются на M и Q: (9.59) где ск- ширина грузовой площади; ℓк- вылет консоли. Если ребра крепят угловыми швами, то последние проверяют по равнодействующему напряжению - по металлу шва - по металлу границы сплавления (9.60) если стыковыми швами, то по приведенному напряжению (9.61)1 в) Расчет и конструирование базы с фрезерованным торцом стержня колонны. Плиту, обычно, принимают квадратной (рисунок 9.15) со стороной: (9.62) Свесы плиты не укреплены, поэтому толщина её получается больше обычного прокатного листа (40-50 мм) и возможно применение литых плит или слябов. Плиту удобно устанавливать отдельно от колонны с помощью трех установочных винтов, после выверки плиты заливки бетоном до верхнего обреза устанавливают колонну и приваривают. Работает плита как пластинка, воспринимающая давление на участке, ограниченном контуром стержня (рисунок 9.15 б). В запас прочности, определяют М в плите по кромке колонны, рассматривая трапецеидальный участок плиты как консоль шириной с: (9.63) где σф – напряжение под плитой. Рисунок 9.15 – База с фрезерованным торцом стержня. Тогда, (9.64) Точный расчет таких плит весьма сложен, так как плита подвержена пространственному изгибу. Однако, его можно упростить, заменив прямоугольную плиту и сечение колонны равновеликими им по площади кругами (рисунок 9.13в). В каждой точке такой пластины возникают моменты: Мr – в радиальном направлении и Мτ – в тангенциальном при ширине элемента 1 см: (9.65) где N – полное давление колонны, кН; кr и кτ – коэффициенты, зависящие от отношения =b/а (таблица 9.8) Таблица 9.8. =b/а; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6. кr; 0,0815; 0,0517; 0,0331; 0,0200. кτ; 0,1020; 0,0752; 0,0541; 0,0377. Соответствующие моменты определяют по формулам: нормальнные (9.66) касательные (9.67) приведенное (9.68) Расчет плиты как консоли следует производить при b/а0,5, как круглую пластину при b/а<0,5. Для восприятия напряжений от случайных М и Q прикрепление колонны к плите условно рассчитывают на усилие, составляющее 15 % общего давления. 9.9. Оголовки колонн и сопряжение балок с колоннами. При шарнирном сопряжении балки ставят сверху на оголовок, состоящий из плиты и ребер, поддерживающих плиту и передающих нагрузку на колонну (рисунок 9.16). 1 – опорная плита; 2 – опирание ребер Рисунок 9.16 – Оголовки колонн при опирании балок сверху. Ребра приваривают к оголовку и стержню колонны. Сварные швы, прикрепляющие ребро к плите, должны выдерживать полное давление на оголовок и проверяются по формуле - при f·Rwf<z·Rwz - при f·Rwf>z·Rwz (9.69) Высоту ребра h определяют из условия требуемой длины швов, которая не должна быть более 85f· кf. Толщину ребра t определяют из условия смятия под N (9.70) где ℓp=bp+2tпл – длина сминаемой поверхности. Ребро проверяют на срез по формуле: (9.71) Чтобы придать жесткость ребрам, в местах передачи больших сосредоточенных нагрузок, вертикальные ребра обрамляют снизу горизонтальными ребрами. Толщина опорной плиты tпл=20-25 мм принимается конструктивно. Большие опорные давления лучше передавать на колонну через ребра в балке, расположенные над полками колонн (рисунок 9.16 в). При креплении балки к колонне сбоку вертикальная реакция передается через опорное ребро балки на опорный столик, приваренный к полке колонны по трем сторонам. Столик выполняют из листа толщиной 20-40 мм и должна быть больше толщины опорного ребра балки на 10 мм. Сварные швы проверяют по формулам: - при f·Rwf<z·Rwz или - при f·Rwf>z·Rwz (9.72) Коэффициент 1,3 учитывает возможную непараллельность торцов опорного ребра и столика, что приводит к неравномерному распределению реакции между сварными швами. | 8 Бағананың табаны а) Түрі және табанының конструктивті негіздері. Табанның конструкциясы бағананың қабылданған есептік схемасы сәйкес болып, іргетаспен бекітілу тәсілі топсалы – іргетас бойынша ағаштай бұрылмалы, қатаң бұрылу болмайды. 1 – траверса; 2 –жаппа; 3 – фрезеровка; 4 –ортақтау жаппасы Сурет 9.12 – Бағана негізінің түрлері. Конструктивті шешім бойыша: траверсті, бүйіршік фрезали немесе центрленген жалпы тәрізді топсалы құрылым. (9.12 сурет) Кішкентай кернеулерге (4000-5000кН) траверсті табан қолданылады. Жаппалық қатаңдығын көбейту үшін немесе жаппадан іргетасқа қысымды жіберу бірқалыптығын көбейту үшін тармақ арасында қосалқы қырлар орнатады. Жеуіл бағаналарда траверса қызметтін парасатты швеллер мен шеткі қырлар атқарады. (9.13 сурет) 6000-10000кН кернеулі бағаналарда табан бүйірі фрезалы болып келеді, конструкйия қарапайым , траверса, қырлар жоқ. Топсалы құрылымды табан есептік схемаға жауап береді, құраудың қиындығына қарай көп қолданылмайды. 1 – траверса; 2 – консоль қабырғасы; 3 – диафрагма; 4 – анкерлі шайба Сурет 9.13 – Орта-қысылу бағана негізі. Тұтқыр болттар жобалық күйге келтіру үшін немесе іргетасқа бекіту үшін ғана қойылады. Топсалы түйінде тұтқыр болттар тіреу жаппаларына бекітіледі, қатаң жағдайда – аспал арқылы бекітеді. Топсаны бекіткенде болт диаметрі d=20-30 мм , қатаң бекіткенде d=24-36 мм.Тесік диаметрі 1,5-2 есе болт диаметрінен үлкен. Болттарға диаметрінен үлкен тесікті шайбалар кигізіп, тартқаннан кейін шайбаны табанға пісіріп тастайды. б) Траверсалы табанды және иықты қырлары бар табанды есептеу және құралымдау. Табан түрін таңдаған соң жорамал өлшемдерін анықтайды, іргетас бетоны пасальды қысымға жұмыс істейді. Мыжу ауданы, жоспардағы жаппаның қажетті ауданы келесі формуламен анықталады. (9.50) мұндағы ψ- коэффициент, жергілікті жүктердің Ң мыжу ауданына таралу мінезіне байланысты (бірқалыпты тең бірдей жүктелгенде ψ=1) (9.51) 1 –= В25 төмен бетон кластары үшін. және , жоғары бетон пластары үшін. , и принимают не более 2,5 для бетонов класса выше В7,5 и не более 1,5 – для классов В3,5; В5; В7,5. Rb -бетонның осьтік қысуға есептік кедергісі (призмалы мықтылық) 9,6 кесте. 1 – траверса; 2 – негіз жаппасы Сурет 9.14 – Бағана негізінің есебі үшін. Кесте 9.6. Бетон класы; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30. Rb= Rb,loc, кН/см2; 0,21; 0,28; 0,45; 0,6; 0,75; 0,85; 1,15; 1,45; 1,7. Траверса тармақтары немесе бекіту жаппа қырларының орналасуына байланысты конструктивті болжаммен жаппаның В жaне L өлшемдерiн қояды. Жалпы жұмыс істейді, және оны серпімді негіздi табақшаны есептегендей, iргетас қысымымен астынан бірқалыпты жүктеменi және бағана стержiндіерiнен қимасына тіреген элементтері мен табаны (тармақтар, травеpсiлер, диафрагмалар, қырлар т.с.с). Табанның конструкциясыны сaйкес жаппалар небiр аландары болады, 4 кантаға тiреген – 1 контур, 3 кантаға – 2 контур, нақты – 3 контур(9,14 сурет). 1 см ендi табақша жолағына әсер ететін ең жоғарғы иілу моментi 3 және4 кантаға тірелген келесі формуламен анықталады (9.52) өлшемдерінің қатысына бағынышты. мұндағы q – 1 см2 жаппаға келетін есептік қысым, жаппа астының кернеуіне тең; - коэффициент,табақша жақтарының қатынасына байланысты 9.7 кестесінен алынған b/а (нақты өлшемдері). Кесте 9.7 – Екі, үш немесе төрт кантаға тірелген жаппаның иілуге есебі үшін қолданылатын коэффициент. Алаңның есептік өлшеміндегі есептік сұлба; -ның b/а өлшемдеріне қатынасының мәндері. 0.5; 0.7; 0.9; 1.0; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; >2.0; Ескерту. 0.060; 0.088; 0.107; 0.112; 0.120; 0.126; 0.129; 0.131; 0.132; 0.133; 1. 1,2-ші есептік сұлбада а-өлшемі еркін аймақта белгіленген. 2. Екі қабырғаға сүйелген аймақ үшін b/а ның мәндерін анықтау қажет. Консолдың ұзындығы в үшін 0.35. -; -; -; 0.048; 0.063; 0.075; 0.086; 0.094; 0.10; 0.125; b –үлкен жағының өлшемі. 3 жағымен тірелетін аймақ үші, 2 нықталық қоры в/а<0,35 болғанда табаны, b ұзындықты шын тәрізді келесі формуламен табады: (9.53) 0,35< b/а<0,5 сызықтық интерполяция бойынша анықталады. жақтардың қатынысы в/а=2 болғанда (4 қантаға тірегенде) М3 біраралық арқалықты жаппаны есептегенді келесі формуламе анықталады: (9.54) 2 қантаға тірелгенде және бұрыштан (9.55) Жоғарыда табылған моменттердің ең жоғарғысымен ені 1см болатын жаппаның кедергі моментін анықтайды (9.56) Cонда тіреу тақтасының қажеті қалындығы мынаған тең (9.57) жaне кoбiнде 20-40 мм аралығынан алады. Моменттірдің тез айырмашылығынан әртүрлі аймақтарда жалпаның тіреу схемасында өзгерістер еңгізу керек, ол жаппаны жеуілдеуге әкеп соғады. Ң күші бағанадан траверсаға пісіру тігістері арқыылы беріледі, ұзындығы оның траверсы биіктігін анықтайды. Егер траверса 4 тігіскен бекітілген болса, онда γс=1 жaне ғ·Rwғ<z·Rwz болғанда (9.58) кғ=(11,2)tтр; tтр=1016 мм – конструктивтi. hтр – следует принимать не более 85ғ· кғ. Траверса тармақтарын таяныш тақтаға бекіткен тігістерді толық күшке Ң есептеледі. Иықтың қырлардың бағана стерженіне бекітілгенің М мен Q есептейді: (9.59) мұндағы: ск-жyктi ауданның енi;ℓк –нықтың ұзындығы. Егер қырды бұрыштама пісіруімен бекітсе, онда соңында тең әсерлі кернеуге тексереді - -метал тігісі бойынша - металлдың балқу шегi бойынша (9.60) егер түйісу тігісімен, онда келтірілген кернеу бойынша (9.61) в) Бағананың бүйірлі фрезалы табанының есебі мен құрылымдары Тақтаны көбінде текше етіп қабылдайды келесі жақтарымені (9.62) Тақта аспасы бекітілмеген, сондықтан оның уалыңығы қарапайым праакатты беттен қалын болады (40-50мин) және мүмкін құймалы тақта қолданылуы немесе слябтар. Тақтаны бағанадан бөлек 3 орнату винттердің көмегімен орналастырған ыңғайлы, тақтаны салыстырып, бетон кұйған соң жоғарғы кесуге дейін, бағананы орнатып, пісірді. Тақта табақша ұқсас жұмыс істейді, аймақты қысымды қабылдайды, стержен контурымен шектелген (рисунок 9.15 б). Мықтылық қорына, бағана жиегіндегі тақтада М-ті анықтайды, тақтаның трапециялы аймағын алып, иілу екіндей қарастырады: (9.63) Мұндағы σф – тақта асты кернеуі: Сурет 9.15 –Фрезерленген стержін жақтарлы негіз. Сонда (9.64) Тақтадағы кеңістік иілудің болуынан, оның нақты есебінен алу қиын. Бірақ оны жеңілдетуге болады, төртбұрыш тақтары ауыстырып немесе бағана қимасы тең жоғарғы дөңгелек ауданымен (9,13в суреті) Мұндай табақшада әрбір нүктесінде моменттер пайда болады: Мr - радиалды бағытта немесе Мτ - тангенциалды элемент ені 1см болғанда: (9.65) мұндағы N - бағананың толық қысымы, кН; кr мен кτ (кесте 9,8) =b/а қатынасына тәуелді коэффициенттер. Кесте 9.8. =b/а; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6. кr; 0,0815; 0,0517; 0,0331; 0,0200. кτ; 0,1020; 0,0752; 0,0541; 0,0377. Сәйкес моменттерді келесі формулалармен анықтайды: қалыпты (9.66) жанама (9.67) келтірілген (9.68) Тақта есебін иық тәрізді b/а0,5 болғанда есептеп, b/а<0,5 болғанда дөңгелек табақша тәрізді етіп есептейді. Алу астынан болатын М мен Q кернеулерін, бағананы тақтаға бекіткен кезде, шартты түрде барлық қысымның 15%-індей күшке есептейді. 9.9 Бағананың бас бөлігі және арқалықтың бағанаға бекітілуі Топсалы қосылғанда арқалықты бағана басының үстінен қойды, ол тақта мен қырдан тұрады, қыр тақтаны ұстап және күшті бағанаға жібереді. (9,16 суреті) 1 –тірек жаппасы; 2 – қабырғаның тірелуі Сурет 9.16 – Арқалықтың жоғарғы жағынан орналасқандағы бағананың бас бөлігі. Қырларды бағана басына, бағана стержініне пісіреді. Қырлардың тақтаға бекіту тігістері бағана басына түстік толық қысымды қабылдап, келесі формуламен анықталады: - при ғ·Rwғ<z·Rwz - при ғ·Rwғ>z·Rwz (9.69) Қырдың биіктігі h тігістің қажетті ұзындық шарты бойынша анықталады, және 85ғ· кғ артық болмауы керек. Қырдың қалыңдығы t Ң күшінің әсерінен мыжылу шарты бойынша анықталады. (9.70) мұндағы ℓp=bp+2tпл - алынған жазықтық ұзындығы. Қырды кесуге келесі формуламен тексереді: (9.71) Үлкен жиналған күштер берілетін жерлерде қырға мықтылық ету үшін тік қырларды астынан көлденең қырлармен қатайтады. Таяныш тақата қалыңдығы tпл=20-25 мм құрылымды қабылдайды. Үлкен таяныш қысымды бағанаға арқалықтытағы қырлар жіберген жөн, ло бағана сөрелерінің астында орналасқан. (9,16в суреті) Арқалықтың бағанаға жанынан бекітілгенде тік реакция таяныш қыр арқылы таяныш үстеліне беріледі, ол бағана сөресіне үш жағынан пісіріледі. Үстелдің бетінің қалыңдығы 20-40 мм болып, таяныш қырының қалыңдығынан 10 мм артық болуы керек. Пісіру тігістерін келесі формуламен тексереді. - ғ·Rwғ<z·Rwz болғанда, немесе - ғ·Rwғ>z·Rwz болғанда (9.72) 1,3 коэффициенті таяныш қыры мен үстелдің бүйірлерінің паралель еместігін ескереді, пісіру тігістерінің арасындағы реакцияны бірқалыпсыз таралуына әкеліп соғады. |
| --- | --- |