- ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ

2.1 Монолитная плита

Класс бетона: С20/25

Расчетное сопротивление бетона определяется согласно пункту 6.1.2.9 НТП РК 02-01-1.1-2011 [1].

Расчетное сопротивление бетона сжатию fcd вычисляется по формуле

fcd=fckγc;

(1)

Где

fck- характеристическое сопротивление бетона осевому сжатию, принимаемое согласно таблице 6.1;

γc- частный коэффициент безопасности по бетону, принимаемый равным 1,5;

fck=20МПа.

fcd=20 МПа1,5=13,33 МПа=1333 H/см2

Расчетное сопротивление бетона растяжению fctd вычисляется по формуле

fctd=fctkγc;

(2)

Где

fctk - характеристическое сопротивление бетона осевому растяжению, принимаемое согласно таблице 6.1;

fctk=1,5 МПа.

fctd=1,5 МПа1,5=1 МПа=100 H/см2

Модуль упругости бетона Ecm определяется согласно пункту 6.1.5.2 НТП РК 02-01-1.1-2011 [1].

Ecm=22(fcm10)0,3;

(3)

Где

fcm − прочность бетона на осевое сжатие, установленная для проектирования конструкций, принимаемая по таблице 6.1;

fcm = 28МПа.

Ecm=2228МПа100,3=29,962 МПа

Класс арматуры: S400

Расчетное сопротивление арматуры fyd определяется согласно пункту 6.2.2.2 НТП РК 02-01-1.1-2011 [1].

fyd=fyk(f0,2k)γs;

(4)

Где

fykf0,2k- характеристическое сопротивление арматуры, принимаемое согласно таблице 6.4;

γs- частный коэффициент безопасности по арматуре, принимаемый равным 1,15 для стержневой арматуры;

fykf0,2k = 400 H/мм2.

fyd=400 H/мм2.1,15=347,83 H/мм2

Модуль упругости арматуры Es согласно пункту 6.2.3.2 НТП РК 02-01-1.1-2011 [1] в интервале температур от минус 30 до плюс 200 ̊ С следует принимать равным 200 кН/мм2.

При расчете по наклонным сечениям расчетные сопротивления поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) fywd снижаются по сравнению с fyd путем умножения на коэффициенты условий работы γs1:

γs1 = 0,8

fywd=347,83Hмм2*0,8=278,264 H/мм2

2.2 Ригель

Класс бетона: С30/37

Расчетное сопротивление бетона определяется согласно пункту 6.1.2.9 НТП РК 02-01-1.1-2011 [1].

Расчетное сопротивление бетона сжатию fcd вычисляется по формуле  (1):

fck=30МПа.

fcd=30 МПа1,5=20 МПа=2000 H/см2

Расчетное сопротивление бетона растяжению fctd вычисляется по формуле (2):

fctk=2 МПа.

fctd=2 МПа1,5=1,333 МПа=133,3 H/см2

Модуль упругости бетона Ecm определяется по формуле (3):

fcm = 33МПа.

Ecm=2233МПа100,3=31,476 МПа

Класс арматуры: S500

Расчетное сопротивление арматуры fyd определяется по формуле (4):

fykf0,2k = 500 H/мм2.

fyd=500 H/мм2.1,15=434,78 H/мм2

Модуль упругости арматуры Es согласно пункту 6.2.3.2 НТП РК 02-01-1.1-2011 [1] в интервале температур от минус 30 до плюс 200 ̊ С следует принимать равным 200 кН/мм2.

При расчете по наклонным сечениям расчетные сопротивления поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) fywd снижаются по сравнению с fyd путем умножения на коэффициенты условий работы γs1:

γs1 = 0,8

fywd=434,78Hмм2*0,8=347,83Hмм2.