РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

4.1 Сбор нагрузок

Таблица 1 – Сбор нагрузок на 1 м2 плиты перекрытия

| Нагрузка | Нормат.зн. H/м2 | γsup | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная нагрузка |  |  |  |
| - Монолитная плита tмп = 7см = 0,07м; ρ=2500 кг/м3= 25000 Н/м3 | 1750 | 1,35 | 2362,5 |
| - Цементно-песчаная стяжка t = 2 см = 0,02 м; ρ = 2200 кг/м3= 22000 Н/м3 | 440 | 1,35 | 594 |
| - Керамическая плитка t = 13 мм = 0,013 м; ρ = 1800 кг/м3= 18000 Н/м3 | 234 | 1,35 | 315,9 |
| Итого постоянной нагрузки G | 2424 |  | 3272,4 |
| Временная нагрузка |  |  |  |
| Временная нагрузка Q | 8000 | 1,5 | 12000 |
| Полная нагрузка |  |  |  |
| Полная нагрузка Ed = G + Q | 10424 |  | 15272,4 |

4.2 Расчетная схема, расчетная длина и расчетные усилия

Расчетный пролет плиты leff определяется по формуле

leff=a-bвб

(5)

Где

a- шаг второстепенной балки, равный 260 см;

bвб- ширина второстепенной балки, равная 20 см;

leff=260см-20см=240см=2,4м.

Принимаем расчетную схему плиты в виде многопролетной неразрезной балки шириной b=1м., толщиной  h=70 мм и общей длиной L = 19,8 м. (в осях А-Г), опирающейся через 2,6 м на второстепенные балки,  а в осях А и Г на стены.

Подсчет нагрузок на 1 м2 плиты перекрытия приведен в таблице 1.

Расчетная схема плиты принята как многопролетная неразрезная балка (полосы шириной b=1м), с шарнирным опираниям по краям (на стены), загруженной равномерно распределенной нагрузкой.

Полная нагрузка  Ed равна 15272,4 Н/м.

Рисунок 1 – Расчетная схема плиты.

Определяем изгибающие моменты.

- В первом пролете и на первой промежуточной опоре по формуле:

МEd1пр= Ed*leff211

(6)

Где

МEd1пр– изгибающий момент в первом пролете;

leff- расчетный пролет плиты.

МEd1пр= 15272,4 Н/м*(2,4м)211=7,997 кНм

.

- На первой промежуточной опоре по формуле:

МEd1оп= Ed*leff214

(7)

Где

МEd1пр– изгибающий момент на первой промежуточной опоре;

leff- расчетный пролет плиты.

МEd1оп= 15272,4 Н/м*(2,4м)214=6,284 кНм

- В среднем пролете и на средней опоре по формуле:

Мсрпр=Мсроп= Ed*leff216

(8)

Где

Мсрпр– изгибающий момент в среднем пролете;

Мсроп- изгибающий момент на средней опоре.

leff- расчетный пролет плиты.

Мсрпр=Мсроп= 15272,4 Н/м*(2,4м)216=5,498 кНм.

4.3 Подбор продольной рабочей арматуры

Защитный слой бетона c определяем по формуле:

c=cnom+∅2

(9)

Где

cnom- номинальный защитный слой, равный 2 см;

∅- диаметр арматурного стержня, равный 0,5 см.

c=2см+0,5см2=2,25см.

Определяем относительный статический момент сжатой зоны бетона по моменту Мср = 549800 Н*см, действующему в средних пролетах и на средних опорах,  по формуле:

αEds= MEdαcc*b*d2*fcd

(10)

Где

Значения коэффициента αcc следует принимать для бетона классов по прочности на сжатие не более С50/60 αcc = 0,85.

b- ширина, b=1м;

d- рабочая высота бетона, определяемая по формуле:

d=t-c

(11)

Где t – толщина плиты, равная 7 см для промышленного здания;

d=7см-2,25см=4,75см.

fcd- расчетное сопротивление бетона сжатию для железобетонных и предварительно напряженных конструкций, для бетона класса С20/25 равен 1333 H/см2.

αEds= 549800 Н*см0,85*100см*(4,75см)2*1333 H/см2=0,215.

Требуемая площадь растянутой арматуры определяется:

As1=ω*b*d*αcc*fсdσsd

(12)

Здесь по таблице В.1 приложения В НТП РК 02-01-1.1-2011 для нормального бетона находим ≤ C50/60 → σsd → ω.

σsd = 434,8 МПа = 43480 H/см2;

При αEds = 0,21 → ω = 0,2468;

При αEds = 0,22 → ω = 0,2613;

При помощи интерполяции получаем ω=0,25405 для αEds = 0,215.

As1=0,25405*100см*4,75см*0,85*1333H/см243480 H/см2=3,14 см2.

Пользуясь сортаментом арматуры [2], по As1 находим количество стержней, диаметр и площадь арматуры:

С1: 16∅5мм, As =1,96 см2+1,18 см2 = 3,14 см2.

Поскольку основную сетку устанавливаем по всей плите, в том числе в крайних пролетах и на первых промежуточных опорах, то определеям момент ∆М в крайних пролетах и на первых промежуточных опорах, действующих сверх MEd, по формуле:

∆М= М1пр-МEd

(13)

Где

М1пр – изгибающий момент в первом пролете;

МEd – фактический момент, равный 549800 Н*см;

∆М=799700 Н*см-549800 Н*см=249900 Н*см.

Определяем требуемое армирование дополнительной сетки, устанавливаемой сверх основной в крайних пролетах и над первыми промежуточными опорами плиты на второстепенной балке, используя вышеприведенный алгоритм.

Определяем относительный статический момент сжатой зоны бетона по моменту ∆М=249900 Н*см по формуле (10):

αEds= 249900 Н*см 0,85*100см*4,75см2*1333H/см2=0,0978.

Определяем требуемую площадь растянутой арматуры по формуле (12):

По таблице В.1 приложения В [1] для нормального бетона находим ≤ C50/60 → σsd → ω.

σsd = 434,8 МПа = 43480 H/см2;

Методом интерполяции получаем ω=0,1043 для αEds = 0,0978.

As1=0,1043*100см*4,75см*0,85*1333H/см243480 H/см2≈1,26 см2.

По сортаментом арматуры [2] по As1 находим количество стержней, диаметр и площадь арматуры:

С2: 10∅4мм, As = 1,26 см2.

Список использованной литературы

- НТП РК 02-01-1.1-2011

- Сортамент арматуры по ГОСТ 5781-82

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. «Железобетонные конструкции». Общий курс. Учебное пособие для ВУЗов. СН 1985 – 728с.