## 5-тақырып: Темірбетон көпірлер

### 1. Кіріспе

Темірбетон көпірлер — қазіргі заманғы көпір құрылыстарында ең кең тараған конструкция түрі. Олар бетон мен арматураның бірігуі арқылы жоғары беріктік пен ұзақмерзімділікке ие болады. Темірбетоннан жасалған көпірлер көлік, теміржол және жаяу жүргінші жолдарында кеңінен қолданылады.

### 2. Темірбетон көпірлері туралы жалпы мәліметтер

#### Темірбетон дегеніміз не?

Темірбетон – бұл бетон мен болат арматураның бірлескен жұмысына негізделген құрылымдық материал. Бетон қысым күшіне, ал арматура созылу күшіне қарсы тұрады. Екі материалдың бірігуі конструкцияны аса берік етеді.

#### Темірбетон көпірлердің артықшылықтары:

- Жоғары беріктік және тұрақтылық

- Ұзақ қызмет ету мерзімі (50–100 жыл)

- Техникалық қызмет көрсетуі оңай

- Қол жетімді шикізат (цемент, құм, тас, арматура)

- Әртүрлі пішіндер мен өлшемдер жасауға болады (жобалау икемділігі жоғары)

### 3. Темірбетон көпірлерінің ерекшеліктері

- Көлемдік массасы жоғары → берік іргетас қажет

- Діріл мен соққыға төзімділігі орташа, бірақ арнайы әдістермен жақсартуға болады

- Өндірістік технологиясы күрделі емес, алайда сапалы бетон мен дұрыс арматура орналастыру қажет

- Алдын ала керілген темірбетон конструкцияларында беріктік одан да жоғары

### 4. Негізгі құрылымдық жүйелер (конструктивтік түрлері)

Темірбетон көпірлер бірнеше құрылымдық жүйе түрінде салынады:

#### 1. Арқалықты (балкалы) көпірлер:

- Ең жиі қолданылатын жүйе

- Қысқа және орташа аралықтарға тиімді

- Алдын ала керілген және кәдімгі темірбетон қолданылуы мүмкін

#### 2. Аркалы көпірлер:

- Арка қысым күшіне тиімді жұмыс істейді

- Эстетикалық және инженерлік шешім ретінде күрделі өзендерде қолданылады

#### 3. Рамалық (рамная) жүйе:

- Тіректер мен аралық элементтер біртұтас біріктірілген

- Жер сілкінісі жиі болатын аймақтарда қолданылады

#### 4. Виадук (эстакада):

- Қала ішінде немесе биік рельефтерде қолданылады

- Ұзын және көптеген аралықтардан тұрады

### 5. Темірбетон көпірлерде қолданылатын материалдар

#### а) Бетон түрлері:

- B25 – B60 класындағы ауыр бетондар жиі қолданылады

- Су өткізбейтін және аязға төзімді бетон таңдалады (әсіресе көпірлерге тән климаттық әсерлерге байланысты)

#### б) Арматура түрлері:

| Арматура түрі | Сипаттамасы |
| --- | --- |
| А-I, А-II | Қарапайым (жұмсақ болат) |
| А-III, А-IV | Жоғары беріктікті (созылуға төзімді) |
| А-V, А-VI | Алдын ала керуге арналған арматуралар |

#### Арматура қызметі:

- Созылу күшін қабылдайды

- Жарықтардың пайда болуына қарсы тұрады

- Конструкцияның иілгіштігін арттырады

### 6. Көпір төсемінің элементтері

Көпірдің төсемі – жүк тікелей түсетін және көліктер қозғалатын бөлігі.

#### Негізгі элементтері:

- Қаптама қабаты – асфальтбетон немесе бетон

- Гидрооқшаулау қабаты – судың бетонға өтпеуін қамтамасыз етеді

- Суы ағатын науалар – жауын суын шығарады

- Қоршау элементтері – жаяу жүргіншілерге және көлік қауіпсіздігі үшін

- Жол асты су өткізу жүйесі – конструкцияны су эрозиясынан қорғайды

### 7. Қорытынды

Темірбетон көпірлер – қазіргі инженерлік шешімдердің негізі. Олар өзінің беріктігімен, қолжетімділігімен және ұзақ мерзімділігімен ерекшеленеді. Ресей инженерлері жасаған теориялық үлестер арқасында темірбетон көпірлер жобалауы ғылым мен тәжірибе тұрғысынан жетілдірілді. Бұл көпірлер бүгінде қалалық және халықаралық көлік жүйесінің ажырамас бөлігі.

### Сұрақтар:

- Темірбетон көпірлердің артықшылықтары қандай?

- Темірбетондағы бетон мен арматураның қызметін салыстырыңыз.

- А. А. Гвоздев пен И. И. Руденко еңбектерінің ерекшелігі неде?

- Қай құрылымдық жүйе қандай жағдайда тиімді?

- Көпір төсемінің қандай элементтері бар?