Таблица - Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы

| Ско- рость ветра м/с | Ночь |  | Утро |  | День |  | Вечер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ясно, пере- менная обл | Сплош- ная облач- ность | Ясно, пере- менная обл | Сплош- ная облач- ность | Ясно, пере- менная обл | Сплошн ая облач- ность | Ясно, пере- менная обл | Сплош- ная облач- ность |
| <2 | ИН | ИЗ | ИЗ (ИН) | ИЗ | К(ИЗ) | ИЗ | ИН | ИЗ |
| 2-3,9 | ИН | ИЗ | ИЗ (ИН) | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ (ИН) | ИЗ |
| >4 | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ | ИЗ |

Примечание: ИН – инверсия; ИЗ – изотермия; К – конвекция (буквы в скобках принимают при температуре воздуха со знаком минус).

Таблица - Возможные потери рабочих, служащих и населения от СДЯВ в очаге поражения, %

| Условия нахождения людей | Без противо газов | Обеспечение людей противогазами, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| На открытой местности | 90-100 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 35 | 25 | 18 | 10 |
| В простейших укрытиях | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 |

Примечание - Ориентировочная структура потерь людей в очаге поражения составит: легкой степени – 25 %, средней и тяжелой степени (с выходом из строя не менее чем на 2-3 недели и нуждающихся в госпитализации) – 40 %, со смертельным исходом – 35

%

Таблица - Глубина зоны заражения облаком СДЯВ, км

| Ско- рость ветра, м/с | Эквивалентное количество СДЯВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 1 и менее | 0,38 | 0,85 | 1,25 | 3,16 | 4,75 | 9,18 | 12,53 | 19,20 | 29,56 |
| 2 | 0,26 | 0,59 | 0,84 | 1,92 | 2,84 | 5,35 | 7,20 | 10,83 | 16,44 |
| 3 | 0,22 | 0,48 | 0,68 | 1,53 | 2,17 | 3,99 | 5,34 | 7,96 | 11,94 |
| 4 | 0,19 | 0,42 | 0,59 | 1,33 | 1,88 | 3,28 | 4,36 | 6,46 | 9,62 |
| 5 | 0,17 | 0,38 | 0,53 | 1,19 | 1,68 | 2,91 | 3,75 | 5,53 | 8,19 |
| 6 | 0,15 | 0,34 | 0,48 | 1,09 | 1,53 | 2,66 | 3,43 | 4,88 | 7,20 |
| 7 | 0,14 | 0,32 | 0,45 | 1,00 | 1,42 | 2,46 | 3,17 | 4,49 | 6,48 |
| 8 | 0,13 | 0,30 | 0,42 | 0,94 | 1,33 | 2,30 | 2,97 | 4,20 | 5,92 |
| 9 | 0,12 | 0,28 | 0,40 | 0,88 | 1,25 | 2,17 | 2,80 | 3,96 | 5,60 |

| 10 | 0,12 | 0,26 | 0,38 | 0,84 | 1,19 | 2,06 | 2,66 | 3,76 | 5,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0,11 | 0,25 | 0,36 | 0,80 | 1,13 | 1,96 | 2,53 | 3,58 | 5,06 |
| 12 | 0,11 | 0,24 | 0,34 | 0,76 | 1,08 | 1,88 | 2,42 | 3,43 | 4,85 |
| 13 | 0,10 | 0,23 | 0,33 | 0,74 | 1,04 | 1,80 | 2,37 | 3,29 | 4,66 |
| 14 | 0,10 | 0,22 | 0,32 | 0,71 | 1,00 | 1,74 | 2,24 | 3,17 | 4,49 |
| 15 и более | 0,10 | 0,22 | 0,31 | 0,69 | 0,97 | 1,68 | 2,17 | 3,07 | 4,34 |

Таблица - Угловой размер площади возможного заражения, км2

| м/с | <0,5 | 0,6 – 1 | 1,1 – 2 | >2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φо | 360 | 180 | 90 | 45 |

Таблица - Характеристика СДЯВ и вспомогательные коэффициенты для определения глубины зоны заражения

| № № пп | Наименование СДЯВ | Плотность СДЯВ т/м3 |  | Темпе- ратура кипения | Порого- вая ток- содоза | Значение вспомогательных коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газ | жид- кость |  |  | К1 | К2 | К3 | К7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | для-40 | для-20 | для 0 | для 20 | для 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Акролеин | - | 0,839 | 52,7 | 0,2* | 0 | 0,013 | 0,75 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 2,2 |
| 2 | Аммиак: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хранение под давлением | 0,0008 | 0,681 | -33,42 | 15 | 0,18 | 0,025 | 0,04 | 0/0,9 | 0,3/1 | 0,6/1 | 1 | 1,4/1 |
|  | изотермич. хранение | - | 0,681 | -33,42 | 15 | 0,01 | 0,025 | 0,04 | 0/0,9 | 1/1 | 1/1 | 1 | 1/1 |
| 3 | Ацетонитрил | - | 0,786 | 81,6 | 21,6** | 0 | 0,004 | 0,028 | 0,02 | 0,1 | 0,3 | 1 | 2,6 |
| 4 | Ацетонциангидрин | - | 0,932 | 120 | 1,9** | 0 | 0,002 | 0,316 | 0 | 0 | 0,3 | 1 | 1,5 |
| 5 | Водород мышьяковист. | 0,0035 | 1,64 | -62,47 | 0,2** | 0,17 | 0,054 | 0,857 | 0,3/1 | 0,5/1 | 0,8/1 | 1 | 1,2/1 |
| 6 | Водород фтористый | - | 0,989 | 19,52 | 4 | 0 | 0,028 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 |
| 7 | Водород хлористый | 0,0016 | 1,191 | -85,10 | 2 | 0,28 | 0,037 | 0,30 | 0,64/1 | 0,6/1 | 0,8/1 | 1 | 1,2/1 |
| 8 | Водород бромистый | 0,0036 | 1,490 | -66,77 | 2,4* | 0,13 | 0,055 | 6,0 | 0,2/1 | 0,5/1 | 0,8/1 | 1 | 1,2/1 |
| 9 | Водород цианистый | - | 0,687 | 25,7 | 0,2 | 0 | 0,026 | 3,0 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 1,3 |
| 10 | Диметиламин | 0,0020 | 0,680 | 6,9 | 1,2* | 0,06 | 0,041 | 0,5 | 0/0,1 | 0/0,3 | 0/0,8 | 1 | 2,5/1 |
| 11 | Метиламин | 0,0014 | 0,699 | -6,5 | 1,2* | 0,13 | 0,034 | 0,5 | 0/0,3 | 0/0,7 | 0,5/1 | 1 | 2,5/1 |
| 12 | Метил бромистый | - | 1,732 | 3,6 | 1,2* | 0,04 | 0,039 | 0,5 | 0/0,2 | 0/0,4 | 0/0,9 | 1 | 2,3/1 |
| 13 14 | Метил хлористый Метилакрилат | 0,0023 - | 0,983 0,953 | -23,76 80,2 | 10,8** 6* | 0,125 0 | 0,044 0,005 | 0,056 0,025 | 0/0,5 0,1 | 0,1/1 0,2 | 0,6/1 0,4 | 1 1 | 1.5/1 3,1 |
| 15 | Метилмеркаптан | - | 0,867 | 5,95 | 1,7** | 0,06 | 0,043 | 0,353 | 0/0,1 | 0/0,3 | 0/0,8 | 1 | 2,4/1 |
| 16 | Нитрил акриловой к - ты | - | 0,806 | 77,3 | 0,75 | 0 | 0,007 | 0,8 | 0,04 | 0,1 | 0,4 | 1 | 2,4 |
| 17 | Окислы азота | - | 1,491 | 21,0 | 1,5 | 0 | 0,040 | 0,40 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 1 |
| 18 | Окись этилена | - | 0,882 | 10,7 | 2,2** | 0,05 | 0,041 | 0,27 | 0/0,1 | 0/0,3 | 0/0,7 | 1 | 3,2/1 |
| 19 | Сернистый ангидрид | 0,0029 | 1,462 | -10,1 | 1,8 | 0,11 | 0,049 | 0,333 | 0/0,2 | 0/0,5 | 0,3/1 | 1 | 1,7/1 |
| 20 | Сероводород | 0,0015 | 0,964 | -60,35 | 16,1 | 0,27 | 0,042 | 0,036 | 0,3/1 | 0,5/1 | 0,8/1 | 1 | 1,2/1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 21 | Сероуглерод | - | 1,263 | 46,2 | 45 | 0 | 0,021 | 0,013 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 2,1 |
| 22 23 | Соляная к - та (концент.) Триметиламин | - - | 1,198 0,671 | - 2,9 | 2 6* | 0 0,07 | 0,021 0,047 | 0,3 0,1 | 0/0,1 0/0,4 | 0,1 0/0,4 | 0,3 0/0,9 | 1 1 | 1,6 2,2/1 |
| 24 | Формальдегид | - | 0,815 | -19,0 | 0,6* | 0,19 | 0,034 | 1,0 | 0/0,1 | 0/1 | 0,5/1 | 1 | 1,5/1 |
| 25 | Фосген | 0,0035 | 1,432 | 8,2 | 0,6 | 0,05 | 0,061 | 1,0 | 0,7/1 | 0/0,3 | 0/0,7 | 1 | 2,7/1 |

| 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Фтор Фосфор треххлористый Фосфора хлорокись Хлор Хлорпикрин Хлорциан Этиленамин Этиленсульфид Этилмеркаптан | 0,0017 - - 0,0032 - 0,0021 - - - | 1,512 1,570 1,675 1,553 1,658 1,220 0,838 1,005 0,839 | -188,2 75,3 107,2 -34,1 112,3 12,6 55,0 55,0 35,0 | 0,2* 3 0,06* 0,6 0,02 0,75 4,8 0,1* 2,2* | 0,95 0 0 0,18 0 0,04 0 0 0 | 0,038 0,010 0,003 0,052 0,002 0,048 0,..9 0,013 0,028 | 3,0 0,2 10,0 1,0 30,0 0,80 0,125 6,0 0,27 | 0,1 0,05 0/0,05 0/0,9 0,03 0 0,05 0,05 0,1 | 0,8/1 0,2 0,1 0,2/1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 | 0,9/1 0,4 0,3 0,6/1 0,3 0/0,6 0,4 0,4 0,5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1,1/1 2,3 2,6 1,4/1 2,9 3,9/1 2,2 2,2 1,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Коэфициент К7 – принимают первое значение дроби – для первичного облака, второе значение – для вторичного. Таблица - Значения коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | 1 и менее | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К4 | 1 | 1,33 | 1,67 | 2,0 | 2,34 | 2,67 | 3,0 | 3,34 | 3,67 | 4,0 | 5,68 |

Таблица - Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра, (км/ч)

| Состояние атмосферы (степень вертикальной устойчивости) | Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 и менее | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Инверсия | 5 | 10 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Изотермия | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 |
| Конвекция | 7 | 14 | 21 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Порядок нанесения зон заражения на топографические карты и схемы

Порядок нанесения зон заражения на топографические карты и схемы приведен в таблице 3.10.

Таблица 3.10 - Пример нанесения метеоусловий, места аварии, зон заражения на план

| Условные обозначения | Словесное описание условного обозначения |
| --- | --- |
|  | Метеоусловия: 5.00, 8.04 – время и дата аварии; 45О – направление ветра (принять, что ветер дует в центр здания, вычислить градус и указать по часовой стрелке от северного направления); 0,5 – скорость ветра, м/с; tв – температура воздуха, ОС; tп – температура почвы, ОС; п – переменная облачность; инверсия – степень вертикальной устойчивости атмосферы |
|  | Место аварии: хлор 10 – наименование вещества и его количество в тоннах; 5.00, 8.04 – время и дата аварии; d окружности – 6 мм |
|  | Зона химического заражения, образованная СДЯВ с указанием типа СДЯВ, его количества (в тоннах), времени и даты аварии (разрушения), направления и глубины распространения зараженного воздуха. (Все надписи и линии – синего цвета). |
|  | Пример нанесения на карту (схему) зон химического заражения территории: Sв – площадь зоны возможного заражения; Sф – площадь зоны фактического заражения; а – глубина зоны заражения (большая ось эллипса); в – ширина зоны фактического заражения (малая ось эллипса); хлор 10 – наименование вещества и его количество в тоннах; 5.00, 8.04 – время и дата аварии |

Зона возможного заражения облаком СДЯВ на картах (схемах) ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры φ и радиус, равный глубине зоны заражения Гок (рисунок 3.1)

Рисунок 3.1 - Форма зон заражения СДЯВ при скорости ветра, м/c: а) <0,5;	б) 0,6 – 1;	в) 1,1 –2;	г) >2

Угловые размеры в зависимости от скорости ветра по прогнозу приведены в таблице 3.6.

Центр окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником заражения.

Зона фактического заражения, имеющая форму эллипса, включается в зону возможного заражения.

При скорости ветра по прогнозу меньше 0,5 м/с зона заражения имеет вид окружности. Точка «О» соответствует источнику заражения; угол φ = 360о; радиус окружности равен Гок.

При скорости ветра по прогнозу 0,6 – 1 м/с зона заражения имеет вид полуокружности. Точка «О» соответствует источнику заражения; угол φ = 180о; радиус полуокружности равен Гок; биссектриса угла совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра.

При скорости ветра по прогнозу больше 1 м/с зона заражения имеет вид сектора. Точка «О» соответствует источнику заражения; φ= 90о при U = 1,1 - 2 м/с и φ = 45о при U = более 2 м/с. Радиус сектора равен Гок; биссектриса сектора совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра.

# Пример расчета химической обстановки

Вне территории объекта в 60 метрах западнее здания №1 расположено необвалованное хранилище сильнодействующего ядовитого вещества – 0,403 тонны жидкого хлора.

Метеоусловия: день, ясно, направление приземного ветра α = 600, скорость ветра – 5 м/с, t воздуха 00 С, а t почвы +0,50 С.

Личный состав сводной команды объекта работает в прессовом и механическом цехе №2. Средствами индивидуальной защиты обеспечены на 100%, рабочие и служащие используют убежища и противорадиационные укрытия, средствами индивидуальной защиты обеспечены на 40 %.

Оценить химическую обстановку через 1 час после аварии.

- Определение количественных характеристик выброса СДЯВ.

Количественные	характеристики	выброса	СДЯВ	для	расчета масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

Определение эквивалентного количества СДЯВ в первичном облаке:

Qэ1= k1∙k3∙k5∙k7∙Q0	(3.1)

где: k1 – коэффициент, зависящий от условий хранения СДЯВ;

k3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора, к пороговой токсодозе данного СДЯВ;

k5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы: для инверсии (ИН) – 1, для изотермии (ИЗ) - 0,23; для конвекции (К) – 0,08;

k7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха

Qo – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

Определение эквивалентного количества СДЯВ во вторичном облаке:

Qэ2= (1 – k1)∙k2∙k3∙k4∙k5∙k6∙k7∙

Qo h  d

(3.2)

где	k2	- коэффициент, зависящий от физико-химических свойств СДЯВ;

k4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра;

k6 – коэффициент, зависящий от времени N (времени, прошедшего после аварии по условию);

Значение k6 принимают после расчета продолжительности испарения Т (час), см. формулу 3.8.

Тогда коэффициент будет определяться из зависимости:

K6 = N0,8 , при N < T; K6 = T0,8 , при N ≥ T;

при Т < 1ч., К6 =1

h - толщина слоя СДЯВ, разлившегося свободно на подстилающей поверхности, принимаемой равной 0,05 м; для СДЯВ разлившихся в поддон или обваловку:

h = H – 0,2 где H – высота поддона (обваловки) d – плотность СДЯВ, т/м3 (таблица 3.7)

- Расчет глубины зоны заражения при авариях на химически опасных объектах.

В таблице приведены максимальные значения глубины зоны заражения первичным Г1 и вторичным Г2 облаком СДЯВ, определяемые в зависимости от эквивалентного количества СДЯВ, следовательно Г1 для Qэ1, а Г2 для Qэ2. Если значения не соответствуют данным таблицы 3.5, их определяют методом интерполирования. (Учебник В.Е. Шнейдер. Краткий курс высшей математики. Москва ВШ стр. 275)

Полная глубина зоны заражения (Г км), обусловленная воздействием первичного и вторичного облака СДЯВ, определяется по формуле:

Г=ГI +0,5∙ГII	(3.3)

Где ГI – наибольшее, а ГII - наименьшее из Г1 и Г2

Предельно возможное значение глубины переноса воздушных масс

Гп=N∙V	(3.4)

V – скорость переноса зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/час

За	окончательную	расчетную	глубину	зоны	заражения	(Гок,	км), принимается меньшее из двух сравниваемых между собой значений Г и Гп

Гок=0,65км

- Определение площади зоны заражения СДЯВ

Площадь	зоны	возможного	заражения	(Sв,,	км2)	для	первичного (вторичного) облака СДЯВ, определяется по формуле:

ок

Sв= 8,72∙10-3∙Г2  ∙φ	(3.5)

где	φ – угловые размеры зоны возможные заражения СДЯВ, в зависимости от скорости ветра

Площадь зоны фактического заражения (Sф, км), рассчитывается по формуле:

ок

Sф=k8∙Г2  ∙N0,2	(3.6)

где k8 –коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным 0,081 при инверсии, 0,133 при изотермии, 0,235 при конвекции;

- Определение времени подхода зараженного воздуха к местам работы и укрытий.

Время подхода облака СДЯВ к объекту зависит от расстояния и скорости переноса облака воздушным потоком:

tподх= X	(3.7)

V

где X – расстояние от источника заражения до заданного объекта, км;

Определяем расстояние от источника заражения	до места работы (по исходным данным), оно равно 15,2см на плане (с учетом масштаба 0,456 км)

Определяем расстояние от источника заражения до места работы, оно равно 18 см (0,555 км)

3.6.5 Определение продолжительности поражающего действия СДЯВ. Продолжительность поражающего действия СДЯВ, определяется по времени его испарения с площади разлива:

T =	h  d

k2  k4  k 7

(3.8)

3.6.6 Определение возможных потерь рабочих и служащих, населения, личного состава формирования от воздействия СДЯВ в зависимости от условий прохождения и обеспеченности средствами индивидуальной защиты:

Потери личного состава СВК при обеспеченности средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на 100% составляют:

а) на открытой местности - 10% б) в простейших укрытиях – 4%

Потери рабочих и служащих при обеспеченности СИЗ на 40% составляют:

а) на открытой местности – 58% б) в простейших укрытиях – 30%

- Порядок нанесение зон заражения на план объекта

Зона возможного заражения облаком СДЯВ на плане объекта ограничена окружностью, полуокружностью или сектором, имеющим угловые размеры (φ) и радиус, равный глубине зоны заражения.

Зона фактического заражения наносится на план в виде эллипса, который включается в зону возможного заражения.

- Определяем направление ветра, которое наносится на план в виде линии, из точки разлива СДЯВ (на плане) до границы действия масштаба (М 1: 3000)

- Определяем большую и малую полуоси эллипса:

- большая полуось – а = Гок = 0,65 = 0,325 км =325 м

- малая полуось - в =

2

Sф  =

  a

2

0,056

3,14  0,325

= 0,055 = 55 м

С учетом действующего масштаба, а = 325/30 = 10,8 см С учетом действующего масштаба, в = 55/30 = 1,83 см

Наносим полученные результаты на план объекта, при φ=45о