Лекция 3: Логические элементы и базовые схемы ТТЛ и КМОП

Курс: Микросхемотехника для бакалавров по направлению "Автоматизированные системы управления технологическими процессами" (АСУ ТП).
Цель лекции: Изучить принципы построения базовых логических элементов в основных сериях цифровых интегральных схем: транзисторно-транзисторной логике (ТТЛ) и комплементарной логике на МОП-транзисторах (КМОП). Понять их схемотехнические особенности, сравнительные характеристики и области применения в системах автоматизации.

Цифровая революция, которая лежит в основе всех современных систем автоматизации, стала возможной благодаря созданию стандартизированных, надежных и недорогих логических элементов. Эти элементы, реализующие базовые булевы функции, являются фундаментальными "кирпичиками", из которых строятся все цифровые устройства – от простейших контроллеров до сложнейших микропроцессоров. В системах АСУ ТП цифровая логика используется повсеместно: в процессорных модулях программируемых логических контроллеров (PLC), в интерфейсных модулях ввода-вывода, в схемах обработки сигналов датчиков, в устройствах связи и во многих других компонентах. Понимание того, как физически реализованы эти логические функции на уровне полупроводниковых структур, абсолютно необходимо для инженера, работающего с аппаратной частью систем автоматизации. Настоящая лекция посвящена изучению двух наиболее важных и исторически значимых семейств цифровых интегральных схем: транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ) и комплементарной логики на МОП-транзисторах (КМОП). Мы детально разберем схемотехнику базовых элементов этих семейств, проанализируем их вольт-амперные характеристики, сравним ключевые параметры и определим оптимальные области их применения в контексте задач автоматизации технологических процессов.

Прежде чем перейти к схемотехнической реализации, необходимо вспомнить математическую основу цифровой логики – булеву алгебру. Булева алгебра оперирует с переменными, которые могут принимать только два значения: TRUE (истина, логическая "1") или FALSE (ложь, логический "0"). В электронике эти состояния представляются определенными уровнями напряжения: например, в большинстве современных систем логический "0" соответствует напряжению, близкому к 0 В (земле), а логическая "1" – напряжению питания (например, 3.3 В или 5 В). Базовыми логическими операциями, из которых могут быть построены любые сложные цифровые устройства, являются: операция НЕ (NOT, инверсия), И (AND, логическое умножение), ИЛИ (OR, логическое сложение). Из этих трех базовых операций могут быть получены и другие важные функции, наиболее универсальными из которых являются И-НЕ (NAND) и ИЛИ-НЕ (NOR). Универсальность элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ заключается в том, что с их помощью можно реализовать любую логическую функцию, что делает их особенно популярными при проектировании цифровых интегральных схем. Функция И-НЕ дает на выходе "0" только тогда, когда все входы равны "1", во всех остальных случаях выход равен "1". Функция ИЛИ-НЕ дает на выходе "1" только тогда, когда все входы равны "0". Именно эти два элемента чаще всего используются в качестве базовых "строительных блоков" в сериях ТТЛ и КМОП.

Таблица истинности базовых логических элементов (для 2 входов)

| A | B | AND (И) | OR (ИЛИ) | NAND (И-НЕ) | NOR (ИЛИ-НЕ) | XOR (Искл. ИЛИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ, TTL - Transistor-Transistor Logic) – это семейство цифровых микросхем, которое доминировало в цифровой технике с 1960-х до 1980-х годов и до сих пор находит применение в ряде областей, особенно в промышленной автоматике благодаря своей надежности и помехоустойчивости. Основным активным элементом в ТТЛ, как следует из названия, является биполярный транзистор. Ключевым компонентом многих ТТЛ-схем является многоэмиттерный транзистор, который выполняет функцию логического элемента И. Рассмотрим классическую схему ТТЛ-элемента И-НЕ. Входной каскад представляет собой многоэмиттерный транзистор Q1. Когда хотя бы на одном из входов присутствует логический "0" (низкий уровень напряжения), соответствующий эмиттерный переход транзистора Q1 смещен в прямом направлении. Ток течет через этот переход, база транзистора Q1 оказывается под низким потенциалом, что не позволяет ему открыться. Транзистор Q2 фазы разветвления закрыт, а транзистор Q4 выходного каскада (составной транзистор Дарлингтона) также закрыт. В то же время транзистор Q3 выходного каскада открывается, подтягивая выход к напряжению питания через малое сопротивление. Таким образом, на выходе устанавливается логическая "1" (высокий уровень).

Если же на все входы элемента И-НЕ подана логическая "1" (высокий уровень), эмиттерные переходы транзистора Q1 оказываются смещенными в обратном направлении, а коллекторный переход – в прямом. Ток базы транзистора Q1 течет через его коллекторный переход в базу транзистора Q2, открывая его. Открытый Q2, в свою очередь, открывает мощный выходной транзистор Q4 и закрывает транзистор Q3. Выходной транзистор Q4 подтягивает выход к земле через малое сопротивление, устанавливая на выходе логический "0". Таким образом, схема реализует функцию И-НЕ: выходной сигнал равен "0" только когда все входные сигналы равны "1". Выходной каскад ТТЛ-схемы, построенный на комплементарной паре транзисторов Q3 и Q4, называется "толкающим" или "двухтактным" выходом (totem-pole output). Его главное преимущество – низкое выходное сопротивление как в состоянии "0", так и в состоянии "1", что обеспечивает высокую нагрузочную способность и быстродействие. Однако такой выход имеет важное ограничение: нельзя соединять выходы нескольких ТТЛ-элементов непосредственно вместе, так как если один выход будет пытаться установить "1", а другой – "0", возникнет сквозной ток, который может вывести микросхему из строя.

Рисунок 3.1. Классическая схема ТТЛ-элемента 2И-НЕ с многоэмиттерным входным транзистором и двухтактным выходом.

Важнейшими параметрами, характеризующими любое семейство логических элементов, являются уровни логических сигналов, потребляемая мощность, быстродействие и помехоустойчивость. Для стандартного ТТЛ-семейства (серия 74xx) напряжение питания составляет +5 В ±5%. Уровень логического "0" (U_OL) не превышает 0.4 В, а уровень логической "1" (U_OH) составляет не менее 2.4 В. Разница между входными и выходными уровнями (запас помехоустойчивости) обычно составляет около 0.4 В, что обеспечивает хорошую защиту от помех. Потребляемая мощность одного элемента довольно значительна – порядка 10 мВт, причем большая часть мощности потребляется в динамическом режиме при переключении. Быстродействие ТТЛ-схем определяется в первую очередь временем перезаряда паразитных емкостей и временами рассасывания неосновных носителей в базах транзисторов. Типичное время задержки распространения сигнала для стандартного ТТЛ составляет 10-15 наносекунд. Для улучшения характеристик базового ТТЛ были разработаны модификации: ТТЛШ (Schottky TTL) с диодами Шоттки для предотвращения насыщения транзисторов и увеличения быстродействия, и маломощные версии (LSTTL - Low-power Schottky TTL), которые нашли широкое применение. Несмотря на то, что сегодня КМОП-технология практически вытеснила ТТЛ в большинстве применений, ТТЛ-совместимые уровни сигналов остаются стандартом де-факто для многих интерфейсов в промышленной автоматике, а сами ТТЛ-микросхемы до сих пор используются там, где требуется высокая надежность и стойкость к электромагнитным помехам.

Таблица 3.1. Основные параметры различных серий ТТЛ

| Параметр / Серия | Стандартное ТТЛ (74) | ТТЛШ (74S) | Маломощное ТТЛШ (74LS) | Усовершенствованное ТТЛШ (74AS) | Усовершенствованное маломощное ТТЛШ (74ALS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания, В | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Задержка распространения, нс | 10 | 3 | 10 | 1.5 | 4 |
| Потребляемая мощность на вентиль, мВт | 10 | 20 | 2 | 8 | 1 |
| Произведение скорость-мощность, пДж | 100 | 60 | 20 | 12 | 4 |

Комплементарная структура МОП-транзисторов (КМОП, CMOS - Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) совершила настоящую революцию в микроэлектронике и стала доминирующей технологией для производства цифровых интегральных схем. Основная идея КМОП чрезвычайно элегантна: для реализации логической функции используются комплементарные (взаимодополняющие) пары n-канальных и p-канальных МОП-транзисторов. Рассмотрим простейший КМОП-инвертор. Он состоит всего из двух транзисторов: p-канального (верхний) и n-канального (нижний). Затворы обоих транзисторов соединены вместе и образуют вход, а стоки соединены вместе и образуют выход. Когда на вход подается логический "0" (низкий уровень), p-канальный транзистор открыт (так как напряжение затвор-исток для него отрицательно и превышает пороговое по модулю), а n-канальный транзистор закрыт. Открытый p-канальный транзистор соединяет выход с шиной питания (Vdd), устанавливая на выходе логическую "1". Когда на вход подается логическая "1" (высокий уровень), ситуация меняется на противоположную: n-канальный транзистор открывается, а p-канальный закрывается. Выход через открытый n-канальный транзистор соединяется с землей (GND), устанавливая логический "0". Таким образом, схема реализует функцию инверсии (НЕ).

Ключевое преимущество КМОП-инвертора проявляется в статических режимах. В установившемся состоянии, когда вход стабилен (либо "0", либо "1"), один из транзисторов полностью открыт, а другой – полностью закрыт. Через последовательную цепь из двух транзисторов ток практически не течет (исключая очень малые токи утечки). Это означает, что статическая потребляемая мощность КМОП-схем чрезвычайно мала – порядка нановатт на вентиль. Потребление мощности происходит в основном в динамическом режиме, при переключении, когда на короткое время оба транзистора могут быть частично открыты, и при перезаряде паразитных емкостей. На основе инвертора строятся и более сложные КМОП-элементы. Например, элемент И-НЕ состоит из двух параллельных p-канальных транзисторов, подключенных к питанию, и двух последовательных n-канальных транзисторов, подключенных к земле. Если хотя бы на одном входе "0", соответствующий p-канальный транзистор открыт, а соответствующая ветвь n-канальных транзисторов разорвана, поэтому выход подтягивается к "1". Только когда на всех входах "1", все p-канальные транзисторы закрыты, а цепь n-канальных транзисторов оказывается замкнутой, подтягивая выход к "0". Аналогичным образом строится элемент ИЛИ-НЕ, где p-канальные транзисторы включены последовательно, а n-канальные – параллельно. Эта регулярность структуры greatly упрощает проектирование и автоматизацию layout КМОП-схем.

Рисунок 3.2. Базовая схема КМОП-инвертора. В статическом режиме ток практически не потребляется.

КМОП-технология обладает рядом фундаментальных преимуществ, которые и обусловили её доминирование в современной микроэлектронике. Низкое энергопотребление, особенно в статическом режиме, сделало КМОП идеальной технологией для портативных устройств и больших интегральных схем, где тепловыделение является критическим фактором. Высокий уровень помехоустойчивости (обычно около 45% от напряжения питания) обеспечивает надежную работу в условиях промышленных помех. КМОП-схемы могут работать в широком диапазоне напряжений питания (обычно от 3 В до 15 В для классических серий, и от 1 В до 3.3 В для современных), что обеспечивает гибкость при проектировании систем. Логические уровни в КМОП-схемах практически совпадают с уровнями питания: логический "0" близок к 0 В, а логический "1" – к Vdd, что максимизирует запас по помехам. Важным преимуществом является также высокое входное сопротивление (порядка 10^12 Ом), что означает, что КМОП-входы практически не потребляют тока по постоянному току и не нагружают предыдущие каскады. Однако у КМОП есть и свои особенности, которые необходимо учитывать. Высокое входное сопротивление делает КМОП-микросхемы чувствительными к статическому электричеству, что требует специальных мер защиты при монтаже и эксплуатации. Также существует проблема "сквозных токов" (crowbar current) в момент переключения, когда на очень короткое время оба транзистора открыты, что приводит к броску потребляемого тока.

Таблица 3.2. Сравнительные характеристики ТТЛ и КМОП технологий

| Характеристика | ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика) | КМОП (комплементарная МОП-логика) |
| --- | --- | --- |
| Основной активный элемент | Биполярный транзистор | Полевой МОП-транзистор |
| Принцип работы | Управление током | Управление напряжением (полем) |
| Статическое потребление мощности | Высокое (мВт на вентиль) | Пренебрежимо малое (нВт на вентиль) |
| Динамическое потребление мощности | Высокое | Пропорционально частоте переключения и ёмкости нагрузки |
| Быстродействие (задержка) | Высокое (несколько нс) | Очень высокое (современные техпроцессы < 1 нс) |
| Помехоустойчивость | Хорошая (~0.4 В) | Очень высокая (~45% от Vdd) |
| Входное сопротивление | Низкое (кОм) | Очень высокое (10^12 Ом) |
| Напряжение питания | Жестко 5 В ±5% | Широкий диапазон (1.8 В - 15 В в зависимости от серии) |
| Стойкость к статическому электричеству | Высокая | Низкая (требует защитных цепей) |
| Плотность компоновки на кристалле | Низкая | Очень высокая |

Для инженера АСУ ТП критически важно понимать вопросы совместимости различных логических семейств при проектировании интерфейсов между различными модулями системы. Хотя КМОП-технология стала доминирующей, многие датчики, исполнительные механизмы и специализированные контроллеры по-прежнему используют ТТЛ-совместимые уровни сигналов. Прямое соединение выхода ТТЛ-схемы со входом КМОП-схемы, как правило, не представляет проблемы, поскольку высокий уровень ТТЛ (2.4 В) достаточен для распознавания как "1" входом КМОП с питанием 5 В (порог около 3.5 В). Однако обратная ситуация – соединение выхода КМОП (5 В) со входом ТТЛ – требует внимания, так как хотя высокий уровень КМОП (5 В) и соответствует "1", он может превышать максимально допустимое входное напряжение для некоторых ТТЛ-входов. В современных системах, где используются пониженные напряжения питания (3.3 В, 2.5 В, 1.8 В), вопросы согласования уровней становятся еще более актуальными. Для решения этих проблем применяются специальные микросхемы преобразователей уровня (level shifters), а также резисторные делители, диодные ограничители и другие схемные решения. Понимание входных и выходных характеристик логических элементов (токов нагрузки, напряжений переключения) необходимо для обеспечения надежной связи между различными компонентами системы автоматизации.

Особое место в цифровой схемотехнике занимают схемы с открытым коллектором (Open Collector, OC) для ТТЛ и с открытым стоком (Open Drain, OD) для КМОП. В таких схемах выходной транзистор, подтягивающий выход к питанию, отсутствует. Выход представляет собой просто коллектор (или сток) транзистора, который может только подтягивать линию к земле, когда транзистор открыт. Когда транзистор закрыт, выход находится в высокоимпедансном состоянии (Z-состояние). Для формирования высокого уровня необходимо использовать внешнюю нагрузку – подтягивающий резистор к шине питания. Хотя это усложняет схему, такой подход дает важные преимущества. Во-первых, позволяет объединять выходы нескольких элементов на одну линию (монтажное ИЛИ). Во-вторых, позволяет согласовывать логические уровни между схемами с разными напряжениями питания. В-третьих, используется для организации шинных структур (например, I2C), где несколько устройств могут работать на одну линию связи. В системах АСУ ТП выходы с открытым коллектором/стоком часто используются для управления реле, светодиодами, а также в промышленных сетях, таких как RS-485, где требуется возможность отключения передатчика от линии.

Рисунок 3.3. Принцип схемы с открытым стоком (Open Drain). Для формирования высокого уровня требуется внешний подтягивающий резистор.

Современная микроэлектроника продолжает развивать КМОП-технологию, уменьшая размеры транзисторов до нанометрового диапазона. Однако с уменьшением размеров возникают новые физические эффекты и проблемы. Туннельные токи утечки через ultra-thin оксид затвора, рост паразитных емкостей, статистические флуктуации легирования, электромиграция в тонких металлических проводниках – все это требует новых материалов, архитектур и методов проектирования. Появились такие технологии, как Silicon on Insulator (SOI), FinFET (транзистор с вертикальным затвором), которые позволяют бороться с этими проблемами. Для инженера АСУ ТП, который вряд ли будет проектировать транзисторы на наноуровне, важно понимать общие тенденции: постоянное снижение напряжений питания (для уменьшения энергопотребления и тепловыделения), увеличение быстродействия, рост степени интеграции. Эти тенденции напрямую влияют на характеристики программируемых контроллеров и промышленных компьютеров, используемых в системах автоматизации. Современные PLC строятся на основе высокопроизводительных КМОП-микроконтроллеров и микропроцессоров, которые сочетают в себе цифровые и аналоговые КМОП-блоки, что позволяет создавать компактные, энергоэффективные и высокопроизводительные системы управления.

В заключение лекции хочется подчеркнуть, что понимание различий между ТТЛ и КМОП – это не просто академическое знание, а практический инструмент для инженера АСУ ТП. При выборе элементной базы для проектирования интерфейсных плат, устройств сопряжения с датчиками и исполнительными механизмами, необходимо учитывать множество факторов: условия эксплуатации (температура, помехи), требования к энергопотреблению, необходимость совместимости с существующим оборудованием. ТТЛ, благодаря своей проверенной надежности и стойкости, до сих пор находит применение в критически важных промышленных системах. КМОП, с ее низким энергопотреблением и высокой плотностью интеграции, является основой для современных микроконтроллеров и процессоров. Глубокое понимание физических принципов работы этих технологий позволяет не только грамотно выбирать компоненты, но и правильно проектировать схемы их сопряжения, обеспечивать защиту от помех и статического электричества, проводить диагностику неисправностей. Следующая лекция будет посвящена комбинационным цифровым устройствам, построенным на основе изученных логических элементов, и их применению в системах АСУ ТП.

Рекомендуемая литература

- П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. Том 1. - М.: Мир, 1993. (Классическое руководство по цифровой и аналоговой схемотехнике).

- С.В. Якубовский. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. - М.: Радио и связь, 2005.

- Дж. Р. Хэмерслаг. Справочник по цифровым интегральным микросхемам. - М.: Мир, 1989.

- В.Л. Шило. Популярные цифровые микросхемы: Справочник. - М.: Радио и связь, 1988.

- Н. Уэст, К. Эттвуд. Проектирование КМОП-микросхем. - М.: Бином, 2008.

- Дж. М. Рабаи, А. Чандракасан, Б. Николич. Цифровые интегральные схемы. Проектирование и анализ. - М.: Вильямс, 2007.

- Технические datasheets производителей микросхем: Texas Instruments, NXP, Analog Devices.