Лекция 10: Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые (ЦАП) преобразователи

Цель этой лекции — изучить ключевой интерфейс между физическим миром, представленным непрерывными аналоговыми сигналами, и цифровой системой управления, оперирующей дискретными числами. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи выполняют роль переводчиков, без которых современная автоматизация была бы невозможна. Именно эти устройства позволяют микроконтроллеру "увидеть" температуру, давление или уровень, а также "приказать" двигателю набрать обороты или клапану — открыться на определенную величину. Понимание принципов их работы, достоинств и недостатков различных архитектур необходимо для грамотного выбора и применения преобразователей в реальных проектах АСУ ТП.

Любой сигнал в природе является аналоговым. Это означает, что он изменяется во времени непрерывно и может принимать бесконечное множество значений в любом диапазоне. Звук, температура, давление, освещенность — все это аналоговые величины. Цифровая же система, будь то микроконтроллер или промышленный компьютер, работает с данными, представленными в виде последовательности нулей и единиц — дискретных чисел. Задача ЦАП — преобразовать цифровой код в соответствующий ему аналоговый сигнал (например, напряжение или ток). Обратную задачу решает АЦП: он измеряет мгновенное значение аналогового сигнала и представляет его в виде цифрового кода.

Процесс аналого-цифрового преобразования состоит из двух основных этапов: дискретизации по времени и квантования по уровню. Дискретизация по времени означает, что значение аналогового сигнала измеряется не непрерывно, а в определенные моменты времени. Промежуток между этими моментами называется интервалом дискретизации, а обратная ему величина — частотой дискретизации. Квантование по уровню — это процесс сопоставления измеренного аналогового значения ближайшему уровню из конечного набора разрешенных значений. Эти уровни определяются разрядностью АЦП. Чем выше разрядность и частота дискретизации, тем точнее цифровое представление соответствует исходному аналоговому сигналу.

Начнем с цифро-аналоговых преобразователей, так как они conceptually проще и часто входят в состав более сложных АЦП. Основная идея ЦАП — преобразовать цифровой код в пропорциональный ему аналоговый сигнал, чаще всего в напряжение. Существует несколько архитектур ЦАП, но одной из самых наглядных и распространенных является ЦАП на основе матрицы резисторов, взвешенных по току, часто называемый R-2R лестницей.

метка_1

Принцип работы ЦАП со схемой взвешивания тока основан на использовании прецизионных резисторов, соединенных особым образом. Представьте себе цепочку резисторов с двумя номиналами: R и 2R. Ключи, управляемые разрядами входного цифрового кода, подключают узлы этой цепочки либо к источнику опорного напряжения, либо к земле. Благодаря свойствам такой R-2R сети, ток, протекающий в каждом узле, делится пополам на каждом последующем шаге. Старший бит цифрового кода управляет ключом, который вносит наибольший вклад в общий ток (I/2), следующий бит — вдвое меньший (I/4), и так далее до младшего бита (I/2^n). Эти взвешенные токи суммируются на выходе с помощью операционного усилителя, включенного в режиме преобразователя ток-напряжение. Выходное напряжение оказывается пропорционально числу, закодированному в двоичном коде на входе ЦАП.

Достоинствами ЦАП на R-2R матрице являются относительно высокое быстродействие и необходимость всего двух номиналов прецизионных резисторов, что удобно для интеграции на кристалле. Однако к недостаткам можно отнести необходимость в высокой точности соответствия номиналов резисторов, особенно для старших разрядов, так как их несоответствие приводит к нелинейности преобразования. Существуют и другие архитектуры ЦАП, например, с взвешенными по току источниками или сигма-дельта ЦАП, которые обладают другими характеристиками и применяются в специфических задачах, таких как высококачественное аудио.

Теперь перейдем к сердцу системы сбора данных — аналого-цифровым преобразователям. Архитектур АЦП существует значительно больше, чем ЦАП, и выбор конкретного типа зависит от требований приложения по скорости, точности, стоимости и энергопотреблению. Мы рассмотрим две наиболее характерные для АСУ ТП архитектуры: АЦП последовательного приближения и параллельные АЦП.

АЦП последовательного приближения является, пожалуй, самым популярным типом преобразователей для универсальных применений, включая встроенные системы на микроконтроллерах. Его работа напоминает взвешивание на рычажных весах с помощью набора гирь. Допустим, у нас есть АЦП с разрядностью 8 бит (256 уровней). Начинается процесс преобразования с установки старшего бита результата в 1, а всех остальных — в 0. Это соответствует числу 10000000 в двоичном коде, или 128 в десятичном. Встроенный ЦАП преобразует этот код в соответствующее эталонное напряжение, которое сравнивается компаратором с входным аналоговым напряжением.

метка_2

Если входное напряжение больше эталонного, компаратор выдает единицу, что означает: старший бит должен остаться равным 1. Если же входное напряжение меньше, компаратор выдает ноль, и старший бит сбрасывается в 0. Далее алгоритм переходит к следующему биту. Он устанавливается в 1, и снова происходит сравнение. Например, если старший бит остался 1, то для второго бита код будет 11000000. Процесс повторяется для всех битов, от старшего к младшему. После проверки младшего бита преобразование завершается, и в регистре результата формируется итоговый цифровой код. Таким образом, для n-разрядного АЦП требуется ровно n тактов для完成 одного преобразования.

Главное достоинство АЦП последовательного приближения — это хороший баланс между скоростью, точностью и потребляемой мощностью. Такие АЦП имеют среднюю скорость преобразования (от десятков килосэмплов до нескольких мегасэмплов в секунду) и среднюю до высокую разрядность (обычно от 10 до 18 бит). Именно такие преобразователи чаще всего встраивают в микроконтроллеры для задач общего назначения, таких как чтение показаний датчиков температуры, давления, положения потенциометра и т.д. Их относительно простая архитектура делает их недорогими и удобными для интеграции.

Для приложений, требующих очень высокого быстродействия, например, в системах обработки видео- и радиосигналов, осциллографах, используются параллельные АЦП, также известные как flash-АЦП (вспышка). Принцип их работы кардинально отличается. Параллельный АЦП использует массив из 2^n - 1 компараторов, где n — разрядность преобразователя. На один вход всех этих компараторов подается одно и то же входное аналоговое напряжение. На второй вход каждого компаратора подается свое опорное напряжение с резистивного делителя, который формирует все возможные уровни квантования.

В момент начала преобразования все компараторы одновременно сравнивают входное напряжение со своим порогом. Те компараторы, у которых порог ниже входного напряжения, переходят в одно состояние (логическая 1), а те, у которых порог выше — в другое (0). На выходе получается так называемый "термометрический код" — последовательность единиц, переходящая в последовательность нулей. Точка перехода указывает на интервал, в котором находится входное напряжение. Далее специальная комбинационная логика (приоритетный шифратор) преобразует этот "термометрический код" в обычный двоичный код.

Преимущество flash-АЦП очевидно — это фантастическая скорость. Поскольку все сравнения производятся одновременно, преобразование занимает всего один такт — время прохождения сигнала через компараторы и шифратор. Такие АЦП могут достигать скоростей в гигасэмплы в секунду. Однако у этого преимущества есть огромная цена. Количество компараторов растет экспоненциально с увеличением разрядности. Для 8-битного АЦП нужно 255 компараторов, для 10-битного — 1023, а для 12-битного — 4095. Это приводит к огромному потреблению энергии, большому размеру кристалла и, как следствие, очень высокой стоимости. Поэтому flash-АЦП применяются в основном для низкоразрядных (6-10 бит), но сверхскоростных задач.

Помимо этих двух архитектур, существует множество других, занимающих промежуточное положение. Дельта-сигма АЦП обладают очень высокой разрядностью (до 24 бит и выше) и отличной линейностью, но невысоким быстродействием, что делает их идеальными для точных измерений медленно меняющихся сигналов, таких как данные от термопар, тензодатчиков в весах или в аудиотехнике. АЦП двойного интегрирования обладают высокой помехозащищенностью, особенно к синфазным помехам промышленной частоты 50/60 Гц, и используются в высокоточных цифровых вольтметрах.

метка_3

Для оценки и сравнения АЦП и ЦАП используется набор ключевых параметров. Разрядность определяет количество дискретных уровней, на которые разбивается диапазон входного сигнала. Она измеряется в битах. n-разрядный преобразователь может представить 2^n различных уровней. Например, 8-битный АЦП имеет 256 уровней, 10-битный — 1024, а 16-битный — 65536. Чем выше разрядность, тем меньше шаг квантования и тем точнее преобразователь может представить аналоговый сигнал.

Частота дискретизации определяет, как часто АЦП производит замеры входного сигнала. Она измеряется в отсчетах в секунду или сэмплах в секунду. Согласно теореме Котельникова (Найквиста-Шеннона), для точного восстановления сигнала частота дискретизации должна быть как минимум в два раза выше наивысшей частоты в спектре сигнала. На практике часто берут коэффициент 5-10 для обеспечения запаса. Если это правило нарушается, возникает эффект наложения спектров, когда высокочастотные компоненты сигнала маскируются под низкочастотные, искажая результат.

Другими важными параметрами являются дифференциальная нелинейность, которая показывает, насколько отличается реальный шаг квантования от идеального, и интегральная нелинейность, характеризующая отклонение реальной характеристики преобразования от идеальной прямой линии. Также важны такие параметры, как отношение сигнал/шум, эффективное число разрядов и время установления ЦАП.

Ключевая роль АЦП и ЦАП в АСУ ТП заключается в организации двусторонней связи между объектом управления и контроллером. Рассмотрим эту роль подробнее. АЦП являются входными воротами в цифровую систему. Через них контроллер получает информацию о состоянии технологического процесса. Сигналы от всех аналоговых датчиков — температуры, давления, расхода, уровня, усиленные и отфильтрованные аналоговыми цепями, которые мы изучали ранее, подаются на входы АЦП. Это может быть как встроенный в микроконтроллер АЦП, так и внешняя, более точная микросхема, подключенная по интерфейсу SPI или I2C. Программа контроллера циклически опрашивает АЦП, получая оцифрованные значения, которые затем используются в алгоритмах регулирования.

ЦАП, в свою очередь, выполняют обратную функцию. Они являются выходными шлюзами, через которые цифровая система воздействует на аналоговый мир. Управляющий сигнал, рассчитанный алгоритмом контроллера в виде числа, подается на ЦАП, который преобразует его в аналоговое напряжение или ток. Этот сигнал затем может управлять скоростью двигателя через частотный преобразователь, положением регулирующего клапана через позиционер или мощностью нагревателя через симисторный регулятор. Таким образом, ЦАП позволяет плавно и точно управлять исполнительными механизмами.

метка_4

На практике проектирование узлов с АЦП и ЦАП требует внимания к деталям. Для точной работы АЦП критически важно качество аналогового питания и опорного напряжения. Любые шумы и пульсации на этих линиях напрямую влияют на результат преобразования. Поэтому для питания аналоговой части и опорного источника часто используют отдельные, хорошо отфильтрованные стабилизаторы, такие как LDO. Цифровые и аналоговые земли рекомендуется разделять и соединять только в одной точке, чтобы избежать наводок от быстропереключающихся цифровых сигналов на чувствительные аналоговые входы. Входные цепи АЦП часто защищают с помощью RC-фильтров нижних частот, которые не только подавляют высокочастотные помехи, но и ограничивают полосу сигнала для предотвращения наложения спектров.

Современные тенденции в области преобразователей данных связаны с повышением степени интеграции. Микроконтроллеры часто включают в себя не только многоканальные АЦП, но и ЦАП, компараторы, программируемые усилители и источники опорного напряжения, что позволяет создавать законченные системы управления на одной микросхеме. Развиваются интерфейсы для подключения внешних высокоточных преобразователей. Растут скорости и разрешающая способность, одновременно снижается энергопотребление, что особенно важно для портативных и IoT-устройств.

В заключение можно с уверенностью сказать, что АЦП и ЦАП являются одними из самых важных компонентов в цепи обработки сигнала АСУ ТП. Их правильный выбор и применение определяют, насколько точно цифровая система сможет воспринимать физический мир и насколько эффективно сможет на него влиять. Изучение принципов их работы позволяет инженеру не просто использовать готовые модули, но и понимать причины возникающих погрешностей, грамотно бороться с помехами и проектировать системы, отвечающие самым строгим требованиям по точности и надежности.

Рисунок: Иллюстрация принципа работы АЦП последовательного приближения (SAR).

Таким образом, цепочка "Датчик -> Аналоговый фронтенд (усилитель, фильтр) -> АЦП -> Цифровой контроллер -> ЦАП -> Исполнительный механизм" образует полный контур управления. Каждое звено этой цепочки критически важно. Нарушение в работе любого из них приводит к сбою всей системы. Следующий раздел курса будет посвящен самому сердцу цифровой системы — микроконтроллерам и микропроцессорам, которые обрабатывают оцифрованные данные и принимают интеллектуальные решения.

Таблица 1. Сравнение основных типов АЦП

| Тип АЦП | Принцип работы | Скорость | Разрядность | Потребляемая мощность | Типичное применение в АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последовательного приближения (SAR) | Последовательное взвешивание с помощью ЦАП и компаратора | Средняя (кСэмпл/с - МСэмпл/с) | Средняя (10-18 бит) | Средняя | Универсальные измерения: датчики температуры, давления, напряжения (встроенные в MCU) |
| Параллельный (Flash) | Массив компараторов, работающих одновременно | Очень высокая (МСэмпл/с - ГСэмпл/с) | Низкая (6-10 бит) | Очень высокая | Осциллографы, обработка ВЧ-сигналов, радиолокация |
| Дельта-сигма (ΔΣ) | Дискретизация на высокой частоте с последующей цифровой фильтрацией и децимацией | Низкая (десятки - сотни Сэмпл/с) | Очень высокая (16-24 бита и выше) | Низкая/Средняя | Высокоточные измерения: тензодатчики, термопары, аудио |
| Двойного интегрирования | Интегрирование входного сигнала в течение фиксированного времени и эталонного сигнала до нуля | Очень низкая (единицы - десятки Сэмпл/с) | Высокая (16-20 бит) | Низкая | Цифровые вольтметры, измерительные приборы высокой точности |

Выбор конкретного типа преобразователя всегда является компромиссом. Не существует АЦП, который был бы одновременно сверхбыстрым, сверхточным, дешевым и с низким энергопотреблением. Инженер должен четко определить требования своей задачи: какую точность (разрядность) необходимо обеспечить, как быстро меняется сигнал (необходимая частота дискретизации), какие ограничения по стоимости и энергопотреблению существуют. Только ответив на эти вопросы, можно сделать оптимальный выбор, который ляжет в основу надежной и эффективной системы автоматического управления.

метка_5

В качестве итога стоит подчеркнуть, что преобразователи данных — это не просто пассивные компоненты, а активные элементы системы, от качества которых напрямую зависит качество управления. Глубокое понимание их работы, знание особенностей различных архитектур и владение практическими приемами проектирования аналого-цифровых трактов являются неотъемлемой частью квалификации инженера по АСУ ТП. Следующая лекция откроет раздел, посвященный цифровой части системы, и мы подробно рассмотрим микроконтроллеры — устройства, которые оживляют всю эту сложную электронику, выполняя алгоритмы управления.

Рекомендуемая литература

- Хоровиц П., Хилл У. «Искусство схемотехники» (Том 1). — Бином, 2014. (Главы по АЦП и ЦАП).

- Седра С., Смит К. «Микроэлектронные схемы». — Техносфера, 2017. (Подробное описание архитектур преобразователей).

- Макс Фейер. «Аналого-цифровые преобразователи. Методы и практические решения». — Додэка-XXI, 2019.

- Application Notes от производителей: Analog Devices ("Data Conversion Handbook"), Texas Instruments ("ADS8881: 18-Bit, 1MSPS, SAR ADC"), Microchip ("AN1250: Microchip’s Switch Capability Based ADC").

- Р. Янг. «Цифровая обработка сигналов для инженеров и технических специалистов». — Диалектика, 2020. (Для понимания теории дискретизации).