Лекция 12: Программируемая логика (ПЛИС)

Если микроконтроллеры — это универсальные солдаты мира цифровой автоматизации, выполняющие команды заранее написанной программы, то программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) — это своего рода «цифровой пластилин», из которого можно буквально вылечить специализированную цифровую схему любой сложности. Это принципиально иной подход к созданию цифровых устройств, открывающий невероятные возможности для реализации высокоскоростных и параллельных вычислений, что особенно востребовано в современных системах управления. Цель данной лекции — познакомить с концепцией ПЛИС, раскрыть их архитектурные особенности, показать коренные отличия от микроконтроллеров и обосновать их уникальное место в арсенале средств проектирования АСУ ТП для задач, где скорость и детерминизм являются критическими параметрами.

Исторически сложилось, что цифровые системы создавались либо на основе микропроцессоров (программный подход), либо на основе специализированных интегральных схем (ASIC — Application-Specific Integrated Circuit), которые разрабатываются и изготавливаются под одну конкретную задачу. ASIC обладают максимальной производительностью и эффективностью, но их разработка чрезвычайно дорога и времязатратна, а любое изменение функциональности требует нового цикла производства. ПЛИС, появившиеся в 80-х годах, заняли уникальную нишу между этими двумя крайностями. Они предлагают аппаратную гибкость, сравнимую с программной, и высокую производительность, близкую к ASIC. ПЛИС — это полупроводниковое устройство, внутренняя логическая структура которого может быть многократно изменена самим разработчиком с помощью специального программного обеспечения. Это свойство делает их идеальным инструментом для прототипирования, обучения и создания малосерийной сложной аппаратуры, где стоимость разработки ASIC неоправданна.

Рис. 1. Упрощенная структура ПЛИС (FPGA): матрица конфигурируемых логических блоков (CLB), окруженная программируемыми соединениями и блоками ввода-вывода. (Источник: Wikipedia)

Ключевое отличие ПЛИС от микроконтроллера лежит в самой основе их работы. Микроконтроллер — это процессор с архитектурой фон Неймана или Гарварда, который выполняет программу, представляющую собой последовательность инструкций, хранящихся в памяти. Он работает последовательно, перебирая команду за командой. Даже системы с прерываниями и несколькими ядрами в конечном счете выполняют потоки инструкций последовательно. ПЛИС же не имеет процессора и не выполняет программу в традиционном понимании. Вместо этого, в результате процесса, называемого «конфигурированием», внутри кристалла ПЛИС создается специализированная цифровая схема, точно соответствующая решаемой задаче. Эта схема работает параллельно — все ее части функционируют одновременно и непрерывно. Это подобно разнице между человеком, который последовательно читает инструкцию по сборке шкафа и выполняет шаги (микроконтроллер), и цехом, где одновременно разные станки и рабочие выполняют свои операции, и шкаф собирается почти мгновенно (ПЛИС). Это фундаментальное различие определяет все последующие характеристики: быстродействие, детерминизм, потребляемую мощность и сложность разработки.

Основными классами ПЛИС являются CPLD (Complex Programmable Logic Device — сложные программируемые логические устройства) и FPGA (Field-Programmable Gate Array — программируемые пользователем вентильные матрицы). CPLD имеют относительно простую структуру на основе программируемых логических макроблоков и коммутационной матрицы. Они характеризуются малым энергопотреблением, высокой предсказуемостью временных задержек и нетребовательностью к источнику питания. CPLD идеальны для реализации комбинационной логики, простых конечных автоматов и функций «склейки» (glue logic) между более сложными микросхемами. FPGA обладают гораздо более сложной и гибкой архитектурой, что делает их пригодными для реализации сколь угодно сложных цифровых систем, включая высокопроизводительные процессоры и специализированные вычислительные ускорители. Именно FPGA получили наибольшее распространение в задачах, требующих высокой вычислительной мощности, и далее мы будем рассматривать в основном их. Грань между CPLD и FPGA постепенно стирается с появлением новых семейств микросхем, но дихотомия «простота и предсказуемость vs. сложность и мощь» остается актуальной.

Таблица 1. Сравнение микроконтроллера (MCU) и программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС/FPGA)

| Критерий | Микроконтроллер (MCU) | ПЛИС (FPGA) |
| --- | --- | --- |
| Основной принцип работы | Последовательное выполнение программы (инструкций) | Параллельное выполнение аппаратной схемы (созданной конфигурацией) |
| Детерминизм | Относительный, зависит от загрузки ядра, прерываний | Абсолютный, время прохождения сигнала по схеме фиксировано |
| Быстродействие | Ограничено тактовой частотой ядра (десятки-сотни МГц) | Очень высокое, частота работы отдельных блоков может достигать сотен МГц и выше |
| Гибкость | Гибкость программного обеспечения | Гибкость аппаратной конфигурации (можно создать любой цифровой узел) |
| Сложность разработки | Относино низкая, программирование на C/C++ и др. | Высокая, требует знания цифровой схемотехники и языков HDL (VHDL, Verilog) |
| Время выхода на рынок | Короткое | Длительное (синтез, размещение, трассировка) |
| Энергопотребление | Низкое | От среднего до высокого |
| Стоимость решения | Низкая | От средней до очень высокой |
| Типичные применения в АСУ ТП | Логическое управление, сбор данных с датчиков, HMI, сети | Высокоскоростное управление приводами, ЦОС, реализация промышленных сетей, протоколирование данных |

Архитектура FPGA основана на матрице конфигурируемых логических блоков (Configurable Logic Block — CLB), окруженных программируемыми соединениями (Programmable Interconnect). Каждый CLB является сердцем FPGA и обычно содержит несколько базовых логических элементов, таких как таблицы поиска (Look-Up Table, LUT), триггеры и мультиплексоры. LUT — это небольшой блок памяти, который может быть запрограммирован на реализацию любой комбинационной логической функции от небольшого числа входов (например, 4-6). По сути, LUT работает как «справочник»: на вход подается комбинация сигналов, которая служит адресом, а на выходе появляется заранее запрограммированное значение, которое является результатом логической функции. Триггеры в составе CLB используются для создания последовательностных схем, то есть схем с памятью, таких как счетчики, регистры и конечные автоматы. Программируемые соединения — это сложная сеть проводников и программируемых ключей (переключателей), которые позволяют соединять выходы одних CLB со входами других практически произвольным образом, создавая нужную цифровую схему. Качество и гибкость этой сети соединений во многом определяют возможности и стоимость самой ПЛИС.

Помимо массива CLB, современные FPGA содержат множество других встроенных блоков, которые делают их еще более мощными и удобными для применения. К таким блокам относятся блоки статической оперативной памяти (Block RAM, BRAM), которые могут быть использованы для создания буферов, FIFO-очередей или локальных хранилищ данных; аппаратные блоки для выполнения арифметических операций, в частности, умножения и умножения-накопления (DSP slices — Digital Signal Processing slices), которые критически важны для высокоскоростной обработки сигналов и алгоритмов цифровой фильтрации; а также встроенные специализированные интерфейсы, такие как высокоскоростные приемопередатчики (Transceivers) для работы с протоколами PCI Express, Ethernet, а также блоки управления памятью (DDR controllers). Наличие этих компонентов позволяет создавать на одной микросхеме FPGA законченные сложные системы, так называемые «системы на кристалле» (System-on-a-Chip, SoC). Существуют также ПЛИС, в которые напрямую встроены ядра процессоров (ARM Cortex-A, RISC-V), что позволяет совместить гибкость программируемой логики с удобством программной среды, создавая гетерогенные вычислительные платформы невероятной мощности.

Рис. 2. Принцип работы таблицы поиска (LUT). Четырехвходовая LUT может быть запрограммирована на реализацию любой логической функции от четырех переменных.

Процесс проектирования для ПЛИС коренным образом отличается от программирования микроконтроллеров. Он называется не программированием, а описанием аппаратуры (Hardware Description). Для этого используются специализированные языки описания аппаратуры (Hardware Description Language, HDL), наиболее популярными из которых являются VHDL и Verilog. В отличие от языков программирования высокого уровня (C, C++, Python), которые описывают последовательность действий, HDL описывают структуру и поведение цифровой схемы, ее параллельную природу. Разработчик на HDL описывает, какие регистры, шины, арифметические устройства и логические функции должны быть в системе и как они соединены между собой. Этот текст на HDL называется исходным кодом или проектом. Для иллюстрации, вот как может выглядеть описание простого D-триггера на языке VHDL:

entity d_ff is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
       d   : in STD_LOGIC;
       q   : out STD_LOGIC);
end d_ff;

architecture Behavioral of d_ff is
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      q <= d;
    end if;
  end process;
end Behavioral;

Этот код описывает аппаратный триггер, который «защелкивает» значение на входе `d` по фронту тактового сигнала `clk` и выдает его на выход `q`.

Далее исходный код проходит через сложный процесс, называемый синтезом и имплементацией (implementation), с помощью специализированного программного обеспечения от производителя ПЛИС (такого как Vivado от Xilinx/AMD или Quartus от Intel). Синтез — это процесс преобразования HDL-описания в схему из примитивных логических элементов (LUT, триггеров и т.д.). Затем следует имплементация, которая включает в себя три основных этапа: трансляцию (translation), размещение (placement) и трассировку (routing). На этапе размещения синтезированные логические элементы «привязываются» к конкретным физическим CLB на кристалле ПЛИС. На этапе трассировки устанавливаются соединения между этими блоками с использованием ресурсов программируемой матрицы соединений. Результатом этого процесса является конфигурационный файл (битстрим, bitstream), который, будучи загруженным в ПЛИС, «программирует» ее, то есть задает конфигурацию всех программируемых элементов, превращая универсальную матрицу в специализированную цифровую схему. Этот процесс может занимать от нескольких минут до многих часов в зависимости от сложности проекта.

Применение ПЛИС в АСУ ТП продиктовано их уникальными преимуществами, главное из которых — высочайшее быстродействие и детерминизм. Поскольку созданная схема работает на аппаратном уровне, задержки обработки сигналов минимальны и строго фиксированы. Это незаменимо в задачах высокоскоростного управления, таких как: управление электроприводами с векторным управлением, где требуется вычисление сложных алгоритмов в реальном времени с частотой в десятки килогерц; обработка данных с высокоскоростных АЦП и управление быстродействующими ЦАП; реализация цифровых фильтров с очень высокой частотой среза; и, конечно, реализация промышленных сетевых интерфейсов. Многие промышленные протоколы, такие как EtherCAT, PROFINET IRT, требуют обработки сетевых пакетов с жесткими временными ограничениями, что с трудом достигается на программных стеках микроконтроллеров, но легко реализуется на ПЛИС в виде специализированного (hardware) MAC-контроллера. В этом случае обработка пакета начинается буквально в момент его поступления на физический уровень, что обеспечивает минимальную задержку (латентность).

Еще одной важной областью является протоколирование и предобработка данных. ПЛИС может непрерывно и без потерь записывать огромные объемы данных с высокоскоростных датчиков в кольцевой буфер в своей внутренней памяти. При наступлении определенного события (например, аварийного) запись останавливается, и у инженера оказывается в распоряжении «снимок» процессов, происходивших непосредственно до и после события, для последующего детального анализа. Это мощный инструмент для отладки сложных систем. Кроме того, ПЛИС позволяют создавать системы с истинным параллелизмом. В одной микросхеме могут независимо и одновременно работать блок управления двигателем, блок обработки видеопотока с камеры техзрения, модуль связи по промышленной сети и модуль реализации протокола безопасности. Это избавляет от необходимости использовать несколько контроллеров и решать проблемы их синхронизации. Все эти блоки работают независимо, не мешая друг другу, что является недостижимым для микроконтроллера с его последовательной архитектурой.

Однако использование ПЛИС сопряжено и с серьезными challenges. Сложность проектирования на порядок выше, чем программирование микроконтроллеров. Инженер должен мыслить категориями параллельных аппаратных процессов, а не последовательных алгоритмов. Отладка созданной схемы также является более сложной задачей, требующей использования дорогостоящего оборудования, такого как логические анализаторы и внутренние встроенные анализаторы (например, Integrated Logic Analyzer в инструментах Xilinx). Энергопотребление ПЛИС, как правило, выше, чем у микроконтроллеров, а стоимость самой микросхемы и средств разработки также существенна. Поэтому выбор в пользу ПЛИС всегда является взвешенным решением, оправданным только тогда, когда их уникальные преимущества — скорость, параллелизм и детерминизм — являются не просто желательными, а критически необходимыми для выполнения системой своих функций. Часто используется гибридный подход, когда на одной плате размещаются и микроконтроллер (для выполнения сложной, но не требующей жесткого реального времени логики) и ПЛИС (для реализации критичных по времени задач).

В заключение, программируемая логика представляет собой мощнейший инструмент в руках инженера по АСУ ТП, открывающий двери в мир высокопроизводительных, детерминированных и специализированных систем управления. В то время как микроконтроллеры покрывают 80% задач автоматизации, ПЛИС уверенно занимают свою нишу в оставшихся 20%, где требования к производительности выходят за рамки возможностей последовательного выполнения программ. Понимание принципов работы ПЛИС, их архитектуры и областей применения позволяет специалисту выбирать правильный инструмент для проекта, закладывая тем самым основу для создания передовых, надежных и эффективных систем автоматизации будущего. Развитие инструментов высокоуровневого синтеза (HLS), позволяющих генерировать HDL-код из программ на C/C++, постепенно снижает порог входа в мир ПЛИС, делая эту технологию более доступной для широкого круга инженеров.

Список рекомендуемой литературы:

- Стройк, Дж. «Проектирование на ПЛИС. Курс молодого бойца».

- Хейс, Дж. «Введение в цифровую логику».

- Официальные руководства (User Guides) от ведущих производителей ПЛИС: Xilinx/AMD (Vivado, Vitis) и Intel (Quartus Prime).

- Пестряков, В. Б. «ПЛИС фирмы Xilinx: основы проектирования».

- Стешенко, В. Б. «ПЛИС для проектирования цифровых устройств».

- Bhasker, J. «A Verilog HDL Primer».

- Ashenden, P. J. «The Designer's Guide to VHDL».

- Максфилд, К. «Проектирование на ПЛИС. Архитектура, средства и методы».