Водородный показатель (рН).

Содержание ионов водорода (гидроксония – Н3О+) в природных водах определяется в основном количественным соотношением концентраций угольной кислоты и ее ионов: CO2 + H2O = H+ + HCO3– = 2 H+ + CO3 2– Для удобства выражения содержания водородных ионов была введена величина, представляющая собой логарифм их концентрации, взятый с обратным знаком: pH = –lg[H+] Для поверхностных вод, содержащих небольшие количества диоксида углерода, характерна щелочная реакция.

Изменения рН тесно связаны с процессами фотосинтеза (при потреблении СО2 водной растительностью высвобождаются ионы ОН–). Источником ионов водорода являются также гумусовые кислоты, присутствующие в почвах. Гидролиз солей тяжелых металлов играет роль в тех случаях, когда в воду попадают значительные количества сульфатов железа, алюминия, меди и других металлов: Fe2+ + 2Н2О = Fe(ОН)2 + 2Н+

Значение рН в речных водах обычно варьирует в пределах 6,5…8,5, в атмосферных осадках – 4,6…6,1, в болотах – 5,5…6,0, в морских водах – 7,9…8,3. Концентрация ионов водорода подвержена сезонным колебаниям. Зимой величина рН для большинства речных вод составляет 6,8…7,4, летом – 7,4…8,2. На величину рН природных вод влияет и геология водосборного бассейна.

Величина рН воды – один из важнейших показателей качества вод. Величина концентрации ионов водорода имеет большое значение для химических и биологических процессов, происходящих в природных водах. От величины рН зависят развитие и жизнедеятельность водных растений, устойчивость различных форм миграции элементов, агрессивное действие воды на металлы и бетон. Величина рН воды также влияет на процессы превращения различных форм биогенных элементов, изменяет токсичность загрязняющих веществ.