Минерализация.

Под минерализацией воды понимают сумму всех найденных при анализе минеральных веществ в мг/дм3 или промилле (г/кг, при сумме больше одного г/кг), содержащихся в данной воде. Минерализация – это суммарная концентрация анионов, катионов и недиссоциированных растворенных в воде неорганических веществ, выражающаяся в г/дм3. Минерализация как количественная характеристика состава воды носит условный характер, так как полнота анализа вод может быть различна, так же как и форма выражения его результатов (особенно для тяжелых металлов). В океанологической практике вместо минерализации употребляется термин соленость.

Кроме минерализации, существует еще близкое к ней по величине понятие сумма ионов и, т. е. сумма всех видов ионов в мг/дм3 или г/кг, концентрация которых больше 0,1 мг/дм3. Минерализация природных вод, определяющая их удельную электропроводность, изменяется в широких пределах. Большинство рек имеет минерализацию воды от нескольких десятков в 1 л до нескольких сотен миллиграммов.

Минерализация подземных вод и соленых озер изменяется от 40…50 мг/дм3 до 650 г/кг (плотность в этом случае уже значительно отличается от единицы). Удельная электропроводность атмосферных осадков (с минерализацией от 3 до 60 мг/дм3) составля ет 20…120 мкСм/см.

Многие промышленные производства, сельское хозяйство, предприятия питьевого водоснабжения предъявляют определенные требования к качеству вод (в частности, к минерализации), так как воды, содержащие большое количество солей, отрицательно влияют на растительные и животные организмы, технологию производства и качество продукции, вызывают образование накипи на стенках котлов, коррозию, засоление почв.