Цветность.

Цветность – это показатель, характеризующий интенсивность окраски воды (окраска воды – это показатель, характеризующий наличие веществ, вызывающих окрашивание воды). По цветность выражается в градусах платиново-кобальтовой шкалы. Определяется путем сравнения окраски испытуемой воды с эталонами. Цветность природных вод обусловлена, главным образом, присутствием гумусовых веществ и соединений трехвалентного железа. Количество этих веществ зависит от геологических условий, водоносных горизонтов, характера почв, наличия болот и торфяников в бассейне реки и т. п.

Сточные воды некоторых предприятий также могут создавать довольно интенсивную окраску воды. Цветность природных вод варьирует от нескольких единиц до нескольких тысяч градусов. Различают «истинный» цвет, обусловленный только растворенными веществами, и «кажущийся» цвет, вызванный присутствием в воде коллоидных и взвешенных частиц, соотношение между которыми в значительной мере определяется величиной рН.

Высокая цветность воды ухудшает ее органолептические свойства и оказывает отрицательное влияние на развитие водных растительных и животных организмов в результате резкого снижения концентраций растворённого кислорода в воде, который расходуется на окисление соединений железа и гумусовых веществ.