Лекция 6

Согласно «Правилам охраны поверхностных вод Республики Казахстан» водоемы и водотоки (водные объекты) считаются загрязненными, если показатели состава и свойств воды в них изменились под прямым или косвенным влиянием производственной деятельности и бытового использования населением и стали частично или полностью непригодными для одного из видов водопользования.

Критерием загрязненности воды является ухудшение ее качества вследствие изменения органолептических свойств и появления вредных веществ для человека, животных, птиц, рыб, кормовых и промысловых организмов в зависимости от вида водопользования, а также повышения температуры воды, изменяющей условия для нормальной жизнедеятельности водных организмов.

Водные объекты могут использоваться для хозяйственно-питьевого водоснабжения, культурно-бытовых нужд и рыбохозяйственных целей.

1.1 Нормативные качества воды для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Нормативы состава и свойств воды водных объектов, которые должны быть обеспечены при спуске в них сточных вод, чтобы исключить возможность ограничения или нарушения нормальных условий хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, устанавливаются для отдельных их категорий у мест расположения ближайших к выпуску сточных вод пунктов водопользования.

Различают водопотребление двух категорий:

- к первой категории относится использование водного объекта в качестве источника централизованного или нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;

- ко второй категории – использование водного объекта для купания, спорта и отдыха населения, а также использование водных объектов в черте населенных мест.

Состав и свойства воды водных объектов должны соответствовать нормативам в створе, расположенном на водотоках в одном километре выше ближайшего по течению пункта водопользования (водозабор для хозяйственно-питьевого водоснабжения, места купания, организованного отдыха, территория населенного пункта и т.п.), а на непроточных водоемах и водохранилищах – в одном километре в обе стороны от пункта водопользования.

При сбросе сточных вод в черте города или любого населенного пункта первым пунктом водопользования является данный город или населенный пункт. В этом случае требования, установленные к составу и свойствам воды водоема или водотока, должны относиться к самим сточным водам.

Состав и свойства воды водного объекта в пунктах хозяйственно-питьевого   и   культурно-бытового водопользования ни по одному из показателей не должны превышать ПДК вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования и нормативы, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 - Допустимые изменения состава воды в водоемах и водотоках после выпуска в них очищенных сточных вод

| Показатели состава и свойств воды в водоеме после выпуска сточных вод | Требования к составу и свойствам воды в водоеме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категории хозяйственно- питьевого и культурно- бытового назначения |  | Категории рыбохозяйственного назначения |  |
|  | 1 | II | I | II |
| Содержание взвешенных веществ | Допускается увеличение не более чем на |  |  |  |
|  | 0,25 мг/л | 0,75 мг/л | 0,25 мг/л | 0,75 мг/л |
|  | Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/л природных минеральных веществ, допускается увеличение содержания на 5% (взвешенные вещества со скоростью осаждения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются). |  |  |  |
| Пленки нефтепродуктов, масел, жиров и других плавающих примесей | Не допускаются |  |  |  |
| Запахи, привкусы и ок- раска | Допускаются запахи и привкусы интенсивностью не более 2 баллов (непосредственно или после хлориро-вания воды). Окраска не должна обнаруживаться в столбике воды высотой: |  | Посторонние запахи, привкусы и окраска воды, влияющие на мясо рыб, не допускаются. |  |
|  | 20 см 10 см |  |  |  |
| Температура воды | Допускается повышение не более чем на 3°С по отношению к среднемесячной температуре самого жаркого месяца. |  | Допускается повышение не более чем на 5°С к естественной температуре воды (при наличии холодноводных рыб - лососевые, сиговые - общая температура воды не должна превышать 20°С летом и 5°С зимой; в остальных случаях - 28°С и 8°С). |  |
| Водородный показатель | Не должен выходить за пределы 6,5-8,5 |  |  |  |
| Минеральный состав воды | Сухой остаток должен быть не более 1000 мг/л (в том числе хлориды до 300 и сульфаты до 100 мг/л). |  | Не нормируется |  |
| Наличие растворенного кислорода | Должно быть не менее 4 мг/л |  | Должно быть не менее 6 мг/л | Зимой подо льдом должно быть не менее 4 мг/л, летом - не менее 6 мг/л |
| Биохимическая потребность в кислороде -БПКП0ЛН при температуре 20°С | Не должна превышать |  |  |  |
|  | 3 мг/л | 6 мг/л | 3 мг/л (если в зимний период содержание кислорода в воде снижается для водоемов 1 категории до 6 мг/л, II категории до 4 мг/л, то разрешается только сброс воды, не влияющий на БПК). |  |
| Возбудители заболеваний | Не допускаются (после обеззара-живания биологически очищенных вод коли-индекс не должен превышать 1000 при содержании остаточного хлора 1,5 мг/л). |  |  |  |
| Токсичные вещества | Не допускаются в концентрациях, которые могут оказать прямо или косвенно вредное воздействие на живые организмы. |  |  |  |

1.2 Нормативы качества воды водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей

Нормативы   качества   водных   объектов,   которые   исключают возможность нарушения нормальных условий их рыбохозяйственного
использования, устанавливаются применительно к его отдельным категориям.

К первой категории рыбохозяйственного водопользования относится использование водных объектов для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб,  обладающих высокой чувствительностью к кислороду.

Ко второй категории - использование водных объектов для других рыбохозяйственных целей.

Состав и свойства воды рыбохозяйственных водоемов должны
удовлетворить   рыбохозяйственным   требованиям   в створе, не далее чем в 500 м от места выпуска.

Состав и свойства воды рыбохозяйственных водных объектов
ни по одному из показателей не должны превышать ПДК вредных веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного использования и нормативы, приведенные в таблице 1.

1.3 Общие положения по расчету

При разработке проекта очистки, обезвреживания и обеззараживания сточных вод должно учитываться:

- количество, состав и режим отведения сточных вод;

- санитарное состояние водного объекта в районе проектируемого объекта;

- санитарная ситуация выше и ниже спуска сточных вод этого объекта;

- использование водного объекта для хозяйственно-питьевого водоснабжения и культурно-бытовых нужд населения и для рыбохозяйственных и других целей в настоящее время и на перспективу;

- официально принятые нормативы применительно к категориям водопользования.

Место выпуска сточных вод должно быть расположено ниже
по течению реки от границы данного населенного пункта и всех мест
его водопользования.

Водоем обладает самоочищающей способностью, которая зависит от условий смешения и разбавления сточных вод водой водоемов. Для установления санитарных требований устанавливают предельно-допустимый сброс (ПДС) загрязняющих веществ в целях ограничения поступления загрязнений в водоем со сточными водами.

Уравнение материального баланса имеет вид:

где q, Q – расход соответственно сточных и речных вод, м3/с;

Сст.нр, Св – концентрация загрязняющего вещества соответственно для нормативно-очищенной сточной воды и в реке выше места выпуска, г/м3;

Спр – предельно-допустимая концентрация в реке в зависимости от вида водопользования, г/м3;

а – коэффициент смешения, доли единицы.

При определении в проточных водоемах кратности разбавления, n, в расчетных створах пользуются формулой:

(1)

2 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

2.1 Определение коэффициента смешения

Коэффициент смешения определяется по формуле В.А.Фролова-И.Д. Родзиллера :

;                       (2)

(3)

где Q  – расход водоема, м3/с;

q – средний секундный расход сточных вод, м3/с;

Lф - расстояние по фарватеру от места выпуска сточных вод до контрольного створа, м;

е – основание натуральных логарифмов;

- коэффициент, учитывающий гидравлические условия смешения.

(4)

где:        - коэффициент извилистости русла;

- коэффициент, зависящий от конструкции водовыпуска.

При выпуске у    берега  = 1;

При русловом выпуске  = 1,5;

При диффузорном выпуске  = 3,0;

Е – коэффициент турбулентной диффузии, м3/с, для равнинных рек определяемый по формуле:

(5)

где:    Нср – средняя глубина водотока;

Vср   - средняя скорость течения реки.

Расстояние, м, от места выпуска сточных вод до расчетного створа (створа смешения) определяется по формуле:

(6)

Пример расчета

Ниже выпуска сточных вод по течению реки на расстоянии 7,5 км по фарватеру от места выпуска сточных вод находится водозабор другого населенного пункта.

Состав и свойства воды водных объектов должны соответствовать нормативам в створе, расположенном на водотоках в 1 км выше ближайшего по течению пункта водопользования для водных объектов хоз-питьевого и культурно-бытового водопользования. Lф для данной задачи составит 6500 м.

Коэффициент турбулентной диффузии, м3/с:

Коэффициент, учитывающий гидравлические условия смешения:

Коэффициент смешения

;

Расстояние, м, от от места выпуска сточных вод до створа, в котором сточные воды достаточно полно смешиваются с водой водотока составит:

м

Т.е. створ полного смешения находится намного выше контрольного створа.

Кратность разбавления сточных вод (1):