КОНСПЕКТ  ЛЕКЦИЙ

ПО КУРСУ «ПРОЦЕССЫ РУДОПОДГОТОВКИ И ОБОРУДОВАНИЕ»

Лекция № 1

Введение

Процессы дробления, измельчения и грохочения широко применяются в производственной деятельности человека, в народном хозяйстве. В настоящее время в мире ежегодно дробится и измельчается более двух миллиардов тонн полезных ископаемых, а по числу занятых людей, производства, использующие дробление и измельчение минерального сырья, стоят на втором месте, уступая лишь сельскому хозяйству. Можно отметить, что 1/20 часть всей вырабатываемой электроэнергии расходуется на данные процессы.

Наиболее широко процессы дробления, измельчения и грохочения применяются в следующих отраслях промышленности:

1. Горная промышленность – включает добычу и обогащение полезных ископаемых;

2. Строительная промышленность – дробление руды, природного камня с целью получения щебня для производства строительных материалов и дорожного покрытия;

3. Металлургия – дробление богатых руд и флюсов перед процессом плавки;

4. Химическая промышленность – дробление угля на коксохимических заводах перед коксованием;

5. Пищевая промышленность – мукомольные комбинаты, измельчение сахарной свеклы и др.;

6. Медицинская промышленность – подготовка растительного и химического сырья.

Поскольку в настоящее время в процесс переработки все чаще вовлекается бедное сырье с тонкой и крайне неравномерной вкрапленностью ценного компонента, развитие технологии процессов дробления, измельчения и грохочения является чрезвычайно актуальным. Добиться повышения эффективности  данных процессов можно за счет внедрения нового дробильно-измельчительного и классифицирующего оборудования с большей производительностью и меньшей энергоемкостью, позволяющего добиваться селективного раскрытия минеральных сростков.

Задачи курса:

1. Изучение теоретических основ процессов дробления, измельчения и грохочения;

2. Изучение устройства, области применения, принципа действия и условий эксплуатации основного дробильно-измельчительного и классифицирующего оборудования;

3.  Изучение принципов построения и расчета схем дробления, измельчения и грохочения;

4. Выбор и расчет оборудования для дробления, измельчения и грохочения.

Основные понятия и определения

В процессе первичной переработки на обогатительной фабрике, минеральное сырье подвергается ряду последовательных и взаимосвязанных операций, которые можно разделить на четыре группы:

1. Подготовительные

2. Основные обогатительные

3. Вспомогательные (обезвоживание, сгущение и сушка)

4. Процессы производственного обслуживания (водо-, воздухо- и электроснабжение, транспортировка руды и продуктов и т.д.).

К подготовительным процессам относят операции дробления, измельчения, направленные на раскрытие ценных компонентов и доведение материала до крупности, необходимой в процессе обогащения. А так же операции грохочения и классификации, применяемые для разделения полученной механической смеси по классам крупности.

Дроблением, измельчением называют процесс разрушения твердых тел под действием внешних сил, направленных на преодоление сил внутренноего сцепления частиц.

Процесс характеризуется уменьшением линейных размеров кусков (зерен) дробимого материала. Основным количественным показателем процесса дробления, измельчения является степень дробления (i), оцениваемая как отношение максимального зерна до дробления (Dmax) к максимальному зерну после дробления (dmax):

;

Грохочением называют процесс разделения сыпучих материалов по крупности на поверхностях с калиброванными отверстиями.

Основной характеристикой процесса является показатель эффективности грохочения (Е), определяющийся как отношение массы подрешетного продукта (а) к массе этого же класса, содержащейся в исходной руде (б).

;

Классификацией называется процесс разделение тонкоразмерных смесей на узкие фракции относительно скорости падения в водной или воздушных средах.

Комплекс вышеперечисленных операций, а именно дробление и грохочение, измельчение и классификация называется рудоподготовкой, при этом изменение химического состава руды не происходит, изменяется только гранулометрический состав исходного материала.

Задачи рудоподготовки:

1. Раскрытие зерен ценного компонента, путем доведения сырья до крупности, соответствующей размеру вкрапленности, пригодного для переработки известными методами.

2. Получение готового продукта заданной крупности для дальнейшего использования в народном хозяйстве (строительная  промышленность).

Поскольку сырье, поступающее на обогатительные фабрики, имеет куски критического размера (для открытых горных выработок 1200-1500 мм, для подземных 600-800 мм), процесс дробления и измельчения проводят в несколько стадий. Технологически грамотно процессы дробления сопровождать операциями грохочения, а процессы измельчения операциями классификации. При этом соблюдается так называемый  принцип Чеччота, не дробить ничего лишнего, своевременно выводить из процесса готовый по крупности класс, что исключает переизмельчение продукта, экономит электроэнергию и увеличивает срок службы футеровочных плит дробилок и мельниц.

Графическое отображение операций подготовки руды к обогащению называют схемой рудоподготовки. Эти схемы различны и многообразны.

Выбор схемы зависит от следующих факторов:

1. Исходной и конечной крупности продукта;

2. Размера вкрапленности основного и сопутствующих ценных компонентов;

3. Физико-механических особенностей руды (насыпная плотность, абразивность, влажность, показатели дробимости и измельчаемости);

4. Имеющегося технологического оборудования.

Правильный выбор схемы рудоподготовки снижает себестоимость продукта, повышает качество концентрата и показатель извлечения.

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев С. Е., Перов В. А., Зверевич В. В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. - М.: Недра. - 1980. - 416с.

2. Серго Е. Е. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. - Киев. : Вища школа. - 1986. - 285с.

3. Справочник по обогащению руд. Подготовительные процессы. - М. : Недра. - 1982. – 368 с.